Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija - Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba.

2. Pirkimo objektas – Europos Sąjungoje pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo (4x4) naudotas automobilis, visais varomais ratais (toliau – prekė).

3. Prekės pristatymo vieta – iš anksto su Pirkėju suderinta vieta: Gedimino 64 , Kaišiadorys

4. Prekė pristatymo metu turės būti registruota pirkėjo vardu, registraciją turi atlikti pardavėjas, automobilis turi turėti techninės apžiūros ir ekspertizės pažymas.

| Eil. Nr. |  | Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, modelis, techniniai parametrai, patvirtinantys 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus (būtina įrašyti visas siūlomas reikšmes). | Pateikti nuorodą į automobilio/įrangos aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba), kuriame būtų nurodytas siūlomo automobilio/ įrangos gamintojas ir modelis, nurodytos gamintojo deklaruojamos siūlomų automobilio/įrangos techninės charakteristikos, patvirtinančios reikalaujamų parametrų reikšmes, arba, jeigu gamintojo internetiniame tinklalapyje nėra prašomos informacijos apie automobilio/įrangos technines charakteristikas, gamintojo katalogo kopijas, sertifikatus, bandymo protokolus, techninius aprašymus /bukletus/ /nuotraukas ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius automobilio/įrangos gamintojo dokumentus (pvz., raštiškus patvirtinimus) (duomenys dėl reikalaujamų charakteristikų turi būti lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose gamintojo dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėti. Jeigu teikiamos nuorodos į gamintojo internetinę svetainę, užpildyta techninė specifikacija turi būti pateikiama tokiu formatu, kad nuorodos būtų aktyvios. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Pirkimo objektas: Europos Sąjungoje pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo, dviejų varomųjų ašių (4x4), naudotas automobilis. | ................................. (įrašyti markę, modelį, gamintoją) |  |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |
| 2 | Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 1995 m. Automobilis turi būti Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. (Registracija turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu). |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 3 | Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 10000kg. Pagal LST EN 1846 automobilis turi būti priskiriamas vidutinės masės klasei ir automobilis turi atitikti N2G kategorijai keliamus reikalavimus bei BADSN kėbulo kodą (arba lygiavertį). |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 4 | Automobilio rida neturi viršyti 30 000 km. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 5 | Automobilio pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 6 | Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais, galinė ašis nesuporintais (pavieniais) ratais R-20 (ratų formulė 4x4 pastoviai ar/su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti abiejų tiltų ir tarpašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 7 | Pavarų dėžės tipas – mechaninė su palėtinimo funkcija. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 8 | Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis neturi viršyti 6200 mm; - plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm; - aukštis neturi viršyti 3100 mm. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 9 | Kartu su pasiūlymu pateikiama techninio paso kopija, patvirtinanti išmatavimus, automobilio masę ir ne mažiau kaip keturios bendro vaizdo automobilio nuotraukos iš visų automobilio pusių būklės įvertinimui. |  | ...................................... (įrašyt, pateikti nuotraukas) |  |
| 10 | Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 89 km/val. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 11 | Variklis turi būti dyzelinis, ne mažesnio kaip 120 kW galingumo. Pasiūlyme turi būti nurodyta: - variklio tipas ir markė; - darbinis tūris; - variklio galingumas (kW) |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 12 | Automobilio variklis turi būti aušinamas priverstine uždaro tipo skysčio aušinimo sistema. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 13 | Važiuoklės stabdžių sistema turi turėti ABS funkciją. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 14 | Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 80 litrų talpa ir turi užtikrinti ne mažesnę kaip 300 km pilnai pakrauto automobilio ridą. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 15 | Kabina skirta ne mažiau kaip 3 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją). Kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 16 | Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): du ant automobilio kabinos stogo, ne mažiau kaip du automobilio priekyje (ant grotelių) ir ne mažiau kaip vienas ant automobilio kėbulo (antstato) gale. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 17 | Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena. |  | ...................................... (įrašyt, pateikti nuotraukas) |  |
| 18 | Automobilis privalo turėti techninės ekspertizės pažymą. Automobilį apžiūrai pateikti per 1 savaitę Lietuvos teritorijoje. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| Reikalavimai automobilio antstatui: |  |  |  |  |
| 19 | Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 20 | Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 21 | Iš viso turi būti ne mažiau kaip penki skyriai (įskaitant gaisrinio siurblio skyrių), skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzių tipo durelėmis, o siurblio skyrius turi būti uždaromas pakeliamomis į viršų durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. |  | ...................................... (įrašyt, pateikti nuotraukas) |  |
| 22 | Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti įrengta: ne mažiau kaip 10 dėklų įvairaus diametro slėginėms žarnoms. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 23 | Apačioje skyrių (išskyrus skyrius kur yra ratai) turi būti įrengtos uždaromos (arba ištraukiamos) aikštelės. Aikštelės turi būti įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 600 mm. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 24 | Ant antstato arba antstato viduje turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 25 | Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 26 | Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 27 | Saugiam darbui ant automobilio stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 28 | Ant antstato turi būti įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 29 | Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa ne mažiau kaip 2200 litrų. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 30 | Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) ne mažiau 1600 l/min. prie 8 bar našumo ir aukšto (4 MPa) slėgio ne mažiau 250 l/min. prie 40 bar našumo, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant kartu aukšto ir žemo slėgio pakopoms nemažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 31 | Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai ir pasiekti ne mažesnį kaip 80 kPa) išretinimo slėgį. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 32 | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje; - aukšto slėgio manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje; - siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas; - automobilio variklio sūkių indikatorius siurblio panelėje; - vandens kiekio cisternoje prietaisas |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 33 | Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 34 | Gaisrinėje automobilinėje cisternoje turi būti įrengti ne mažiau 4 vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, skirti slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 35 | Gaisrinėje automobilinėje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. |  | ..................................... (patvirtinti: TAIP/NE) |  |
| 36 | Automobilyje turi būti įrengta aukšto slėgio (4 MPa) greito reagavimo ritė (-s) su uždaromais švirkštais. Žarnų ilgis ne mažesnis kaip 50 m. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 37 | Vandens siurblio įsiurbimo ir slėgio movos (galvutės) turi būti lygiaverčios STORZ tipui. |  | ...................................... (įrašyti) |  |