Apklausos sąlygų

2 priedo 1 priedėlis

BEPILOČIO ORLAIVIO NEKARINĖS PASKIRTIES TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Apklausos sąlygų 2 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ (neužpildžius informacijos lentelėje

laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).

3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Apklausos

sąlygų 1 priede „Bepiločio orlaivio nekarinės paskirties techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz: gamintojo brošiūras, techninę dokumentaciją, sertifikatai, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ir t. t.), kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

4. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį  įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Techninės specifikacijos. Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę/tikslus pavadinimas) | Siūlomos prekės aprašymo / instrukcijos / brošiūros ar kito dokumento pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodytas reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomos prekės gamintojas, modelis; | TIKSLUS PAVADINIMAS |  |
| Pagrindiniai reikalavimai bepiločio orlaivio komplektacijai 1 komplektui: |  |  |  |
| 2. | Bepilotis orlaivis (dronas) su integruota kamera 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 3. | BO nuotolinio valdymo pultas 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 4. | BO gamintojo baterija ne mažiau kaip 4 vnt. | TAIP/ NE |  |
| 5. | Kietos medžiagos dėklas/lagaminas, skirtas saugiai laikyti ir transportuoti BO su priedais, 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 6. | BO baterijų įkrovėjas 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 7. | Būtini BO darbui skirti jungiamieji laidai, 1 komplektas | TAIP/NE |  |
| 8. | Suderinamas USB tipo kabelis duomenų iškėlimui iš BO, 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 9. | BO naudotojo vadovas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE |  |
| 10. | Techninė įranga su gamintojo numatytais priedais, 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 11. | Papildomi propeleriai ne mažiau 4 vnt. | TAIP/NE |  |
| 12. | Papildomos vairasvirtės ne mažiau 2 vnt. | TAIP/NE |  |
| 13. | Bepiločio orlaivio kameros apsauga 1 vnt. | TAIP/NE |  |
| 14. | BO (BO įrangai) taikoma gamintojo užtikrinta 12 mėnesių garantija. | TAIP/NE |  |
| Pagrindiniai reikalavimai: |  |  |  |
| 15. | BO tipas – ne fiksuoto sparno. | TAIP/NE |  |
| 16. | BO besisukančių menčių (sraigtų) skaičius – ne mažiau 4 vnt. | TAIP/NE |  |
| 17. | Kamera – gebanti fiksuoti foto ir video vaizdus. | TAIP/NE |  |
| 18. | Svoris (surinkto/paruošto darbui BO svoris su baterijomis ir vaizdo fiksavimo įrenginiu) – ne daugiau kaip 1500 g. | TAIP/NE |  |
| 19. | Maitinimas – keičiama išmanioji baterija, ličio polimerų, leidžianti BO skristi ne trumpiau nei 30 min. | TAIP/NE |  |
| 20. | Paruošimas darbui – bepilotis orlaivis turi būti greitai ir paprastai paruošiamas darbui darbo vietoje. | TAIP/NE |  |
| 21. | Darbinių temperatūrų diapazonas – ne mažiau kaip nuo -10° iki +30°C. | TAIP/NE |  |
| 22. | Atsparumas vėjui – gebėjimas skristi ir išsilaikyti vietoje, esant ne mažesniam kaip 10 m/s vėjui. | TAIP/NE |  |
| 23. | Atsparumas drėgmei – ne mažiau kaip IPX3. | TAIP/NE |  |
| 24. | Skrydžio trukmė – ne mažiau 30 minučių su pilnai įkrauta baterija. | TAIP/NE |  |
| 25. | Skrydžio planavimas – būtina galimybė planuoti skrydį pagal kelis maršruto taškus ar numatytas konkrečias vietas. | TAIP/NE |  |
| 26. | Operatorius galimybės skrydžio režimo valdymui – turi būti režimas su vizualiniu skrydžio sekimu. | TAIP/NE |  |
| 27. | BO grįžimas į nusileidimo vietą – išmanioji grįžimo į „namų tašką“ funkcija. | TAIP/NE |  |
| 28. | Fotogrametrijos režimai autonominio skrydžio metu – ne mažiau nei viengubas, dvigubas skrydžio maršruto tinklelis ir „taško“ funkcija. | TAIP/NE |  |
| 29. | Automatinė kliūčių fiksavimo ir vengimo sensorių sistema. | TAIP/NE |  |
| 30. | Turi turėti automatinę stabilizavimo ir pozicionavimo sistemas. | TAIP/NE |  |
| 31. | Aktyvus judančių objektų sekimas/fiksavimas. | TAIP/NE |  |
| 32. | Valdymo dažnis – ne mažiau 2 ryšio kanalų, vienas kurių 2.4 GHz arba kitais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytais dažniais, nereikalaujančiais papildomo leidimo. | TAIP/NE |  |
| 33. | Integruota pozicionavimo sistema – GPS, GLONASS, GALILEO. | TAIP/NE |  |
| 34. | BO nuotolinis valdymo pultas – valdymo nuotolis vienu iš ryšio kanalų ne mažiau 3 km. | TAIP/NE |  |
| 35. | BO valdymas – rankinis valdymas, naudojant nuotolinį valdymo pultą. Automatinis valdymas, kai BO skrenda iš anksto nustatytu maršrutu. Skrydžio maršruto planavimas gamintojo specializuotos programinės įrangos (toliau – PĮ) pagalba. | TAIP/NE |  |
| 36. | Valdymo pultas turi turėti integruotą ekraną arba galimybę pulte įstatyti ir naudoti alternatyvią papildomą techninę įrangą, pritaikytą skrydžio valdymui ir stebėjimui, bei palaikančią visas būtinas funkcijas. | TAIP/NE |  |
| 37. | BO valdymas išmaniaisiais įrenginiais (jei valdymo pulte nėra integruoto ekrano) – įrenginiai, suderinami su BO gamintojo nemokama PĮ, skirta valdyti BO ir pasiekiama per „AppStore“ ar „GooglePlay“ platformas; palaikantys OS ne mažiau iOS 12 ar Android 7.0, arba lygiavertė, kuri užtikrina visų galimų BO funkcijų, skrydžio režimų valdymą ir kontrolę bei saugų BO naudojimą. | TAIP/NE |  |
| 38. | Vaizdo medžiaga kaupiama BO vidinėje atminties saugykloje arba į integruotą lizdą įstatomoje suderinamoje duomenų atminties kortelėje (micro SD arba lygiavertė). | TAIP/NE |  |
| 39. | Turi būti užtikrinta galimybė duomenis iš BO į kompiuterį perkelti USB kabelio pagalba (micro USB ar lygiavertis). | TAIP/NE |  |
| 40. | Kamera/sensorius – ne prasčiau kaip 1/2'' 24 MP CMOS arba lygiavertis. | TAIP/NE |  |
| 41. | Židinio nuotolis – ne daugiau 35 mm. | TAIP/NE |  |
| 42. | Dinaminis diapazonas – ne prastesnis 14 EV HDR režimu. | TAIP/NE |  |
| 43. | Diafragma – ne prastesnė, kaip diapazone nuo f/2.0 – f/16. | TAIP/NE |  |
| 44. | Ašių stabilizavimas – ne mažiau nei 3 ašių. | TAIP/NE |  |
| 45. | Raiška vaizdo įrašymo režimu – ne mažiau 4K UHD (3840 x 2160). | TAIP/NE |  |
| 46. | Priartinimas – ne mažiau nei 3 kartus. | TAIP/NE |  |
| 47. | Vaizdo formatas – ne mažiau kaip JPEG, DNG (RAW). | TAIP/NE |  |
| 48. | Video formatas – ne mažiau kaip MP4 (H.264, H.265). | TAIP/NE |  |
| 49. | Fotografavimo režimai – vienetinis, serijinis. | TAIP/NE |  |
| 50. | Techninė įranga savo matmenimis atitinka BO įrangos tam tikslui numatytą vietą (be papildomų laikiklio tipo priedų). | TAIP/NE |  |
| 51. | Operacinė sistema – ne mažiau, nei operacinė sistema iOS 12 ar Android 7.0 bei ne mažiau nei reikalauja gamintojo numatyta specializuota PĮ. | TAIP/NE |  |
| 52. | Ekrano parametrai – įstrižainė ne mažiau nei santykinai atitinkanti numatytos techninės įrangos matmenis, lietimui jautrus IPS technologijos arba lygiavertis ekranas, skiriamoji geba ne mažiau nei 1280x800. | TAIP/NE |  |
| 53. | Procesorius – ne mažiau kaip 4 vnt. procesoriaus branduolių (core) technologijos, ne mažiau kaip 2 GHz darbinio dažnio, 64 bitų architektūros ar ne mažiau nei būtina techninei įrangai normaliai veikti pagal savo paskirtį. | TAIP/NE |  |
| 54. | Operatyvioji atmintis – ne mažiau 2 GB ar ne mažiau nei būtina techninei įrangai normaliai veikti pagal savo paskirtį. | TAIP/NE |  |
| 55. | Vidinė talpa – ne mažiau 64 GB ar ne mažiau nei būtina techninei įrangai normaliai veikti pagal savo paskirtį. | TAIP/NE |  |
| 56. | Ryšiai – ne mažiau nei belaidis-WiFi, Bluetooth, mobilusis ryšys-ne mažiau nei 4G, GPS ir GLONASS. | TAIP/NE |  |
| Papildomi reikalavimai: |  |  |  |
| 57. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. | TAIP/NE |  |
| 58. | Prekė atitinka keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunktį „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos“. | TAIP/NE |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |