Vakuuminis šlavimo automobilis (techninės specifikacijos projektas)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atsiliepimai rekomendacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Vakuuminio šlavimo automobilio gamintojas – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, automobilis turi būti pažymėtas CE ženklu | Būtina. | Taipogi rekomenduojame įsitraukti minimalius dulkėtumo emisijų standartus PM10 ir PM2.5 sertifikatus. Vakuuminis siurblys, kuris turi šiuos standartus, tinkamas labiau miesto sąlygomis, nes pagal šiuos standartus gamintojai privalo užtikrinti mažą dulkėtumą valymo metu. Ta įranga, kuri neturi šių sertifikatų skirta dirbti atviruose laukuose. Papildomai neįtrauksime, tai ribotų konkurenciją. |
| 2.1 | Automobilio bendroji masė. | Ne daugiau kaip 11000 kg Ne daugiau kaip 11500 kg | Prašome koreguoti šį reikalavimą iki “ne daugiau 11500 kg.” Nes šis reikalavimas yra rinką ribojantis, o klientas jau šiuo metu naudoja tokio dydžio vakuuminius siurblius. Koreguosime į ne daugiau 11500 kg. |
| 2.2 | Galima automobilio apkrova. | Ne mažiau kaip 4500 kg Ne mažiau kaip 5000 kg. | Rekomenduojame padidinti į ne mažiau 5500 kg. Bus galimybė pakrauti daugiau. Apkrovą padidinsime tiek, kad neribotų kitų rinkos dalyvių – iki 5000. |
| 2.3 | Sąšlavų bunkeris. | Ne mažiau 4,0 m3 Ne mažiau 3.7 m³ NETO talpa. | Rekomenduojame rašyti NETO bunkerio talpą, nes kitu atveju bunkerio dydis nebus tiksliai apibrėžtas. Rekomenduojame įsirašyti nei mažiau 3.7 m³ NETO talpa. Koreguosime. |
| 2.4 | Bunkerio talpos ir galinio dangčio medžiaga. | Nerūdijantis plienas ar kita analogiškų sąvybių turinti medžiaga. | Rekomenduojame įsitraukti, kad įsiurbimo antgalis būtų pagamintas iš nerūdyjančio plieno. Didelė apsauga nuo akmenukų nudaužymo. Taipogi rekomenduojame įsitraukti, kad siurbimo turbina būtų pagaminta iš nerūdyjančio plieno. Ženkliai padidina vakuuminio siurblio ilgaamžiškumą, bei ilgainiui siurbimo galia nenukrenta, nes sparnuotė netaip greitai pasižeidžia. Nekoreguosime, tai ribotų konkurenciją. |
| 2.6 | Variklis. | Galia ne mažiau 100 kW. Galia ne mažiau 115 kW. | Rekomenduojame variklio galią nurodyti ne mažiau 115 kW, kitu atveju siurbimo našumas būtų labai mažas. Rekomenduojame taipogi įsitraukti siurbimo našumą – „vakuuminio siurblio oro turbinos našumas ne mažesnis, kaip 13 000 m3/val.“ Koreguosime variklio galią ir įtrauksime siurblio oro turbinos našumą pagal Jūsų pastabą. |
|  |  | Vakuuminio siurblio oro turbinos našumas ne mažesnis kaip 13 000 m3/val. |  |
|  |  |  | Siurbimo našumas nurodo, kokia galia gali susiurbti valomą paviršių, tai ženkliai padidina siurbimo kokybę ir valymo greitį. |
| 2.8 | Darbinis greitis. | Nuo 0 km/h | Rekomenduojame įsitraukti papildomai valymo greitį, ne mažesnį kaip 18 km/h. Nekoreguosime, tai riboja konkurenciją. |
| 2.10 | Apsisukimo spindulys nuo šaligatvio iki šaligatvio. | Ne daugiau kaip 3100 mm Ne daugiau kaip 6000 mm. | Šis reikalavimas rinkoje nėra įmanomas neivienam gamintojui. Jei reikalavimas nebus koreguojamas, negalėsime pateikti pasiūlymo. Rekomenduojame ir prašome koreguoti reikalavimą, nusakant, kad nuo šaligatvio iki šaligatvio apsisukimo spindulys yra ne daugiau kaip 6000 mm. Koreguosime pagal Jūsų pastabą. |
| 2.12 | Talpa vandeniui. | Tūris ne mažesnis kaip 800 litrų. | Rekomenduojame padidinti vandens turį iki ne mažiau kaip 1000 litrų. Taip vandens užteks didesniam darbo laikui. Nekoreguosime, tai ribotų rinkos dalyvių skaičių. |
| 2.13 | Aukšto spaudimo plovimo sistema. | Debetas ne mažiau kaip 25 l/min. Debetas ne mažiau kaip 15 l/min. | Šis reikalavimas yra rinką ribojantis, prašome sumažinti iki 15 l/min, nes kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo. Koreguosime. |
|  |  | Maksimalus slėgis ne mažiau kaip 100 barų. | Rekomenduojame pakelti maksimalų slėgį ne mažiau150 barų. Nekoreguosime, reikalavimas ribojantis rinką. |
| 2.29 | Vairuotojo ir keleivio sėdynės. | Su 3 (trijų) taškų saugos diržais. | Stipriai rekomenduojame įsitraukti orinę vairuotojo sėdynę, nes neivienas vakuuminis siurblys neturi minkštos ratų pakabos ir vairuotojams gali kilti sveikatos problemų dėl skaudančių nugarų. Koreguosime pagal Jūsų pastabą. |
|  |  | Vairuotojo sėdynė su orine pakaba. |  |