TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė planuoja įsigyti Virtuvės pastato Liepojos g. 41, Klaipėda (žymėjimas plane: 3M1p) metalinės stoginės ant rampos projektavimo ir statybos rangos darbus. Prieš pradedant montavimo darbus, būtina projektą suderinti su ligoninės atsakingais darbuotojais.

Keliami reikalavimai metalinei stoginei:

preliminarūs išmatavimai		ilgis – 6m, plotis – 4,7m, aukštis – 4m.

Stogas			Vienšlaitis, dengtas skarda.

Stogo nuolydis 		į šiaurinę pusę.

Siena		šiaurinės pusės siena uždengiama skarda, matmenys apie 6 x3,5 m.

Durų vieta	Šiaurinės sienoje, durų centras 3,15 m nuo virtuvės pastato mūrinės sienos (ties laiptais).

Spalva		Konstrukcijos ir skardos spalva derinama su laimėtoju.

Papildoma informacija		Būtina įrengti lietaus nuvedimo sistemą. Atliekant stoginės montavimo darbus demontuoti esamą stogą virš durų.

Keliami reikalavimai durims:

Medžiaga			Metalas

Atsparumas			Drėgmei atsparios

Spalva 			Spalva derinama su laimėtojų.

Spyna			Rakinama

Slenkstis			Be slenksčio

Atidarymas			Į rampos pusę

Pusė			Kairinės (vyriai kairėje, spyna su rankena dešinėje)

Varčia				Ne mažiau kaip: plotis 900 mm, aukštis 2000 mm.

Projektavimo kriterijai

- Norminiai dokumentai:

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" (2022 02 25 redakcija);

STR 2.05.02:2017 „Statinių konstrukcijos. Pagrindiniai reikalavimai“;

HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (2013 03 31

redakcija);

„Gaisrinė saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“.

LST EN 1991 „Eurokodas 1. Apkrovos konstrukcijoms“.

LST EN 1993 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas“.

Žalieji reikalavimai

Rangovas, atlikdamas projektavimo ir rangos darbus, turi laikytis 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus“ (galiojanti redakcija nuo 2025-01-31) XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.2 ir 15.4 punktų.

Kita informacija

Į kainą turi būti įskaičiuoti projekto parengimo darbai, konstrukcijų ir gaminių pagaminimo ir montavimo darbai, atvežimo į Liepojos g. 41, Klaipėda, montavimo, susidariusių šiukšlių išvežimo bei papildomų medžiagų, reikalingų darbams atlikti, išlaidos.

Darbai bus atliekami veikiančioje ligoninėje, todėl į darbų kainą turi būti įskaičiuoti apsaugos nuo statybinių dulkių ir triukšmo įrengimo kaštai  bei įvertinta darbų atlikimo ligoninėje specifika. Prieš  atliekant triukšmingus ir daug dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais, numatant būtinybę dirbti po 16,00 val., bei išeiginėmis dienomis.

Prieš teikiant pasiūlymą siūloma apsilankyti adresu Liepojos g. 41, Klaipėda tikslinių matavimų nustatymui, darbų apimties apžiūrai.

Kontaktinis asmuo – Ūkio reikalų tarnybos vadovas Tautvydas Galinis, tel. +370 615 34305

Pridedama:

Virtuvės pastato rampos nuotraukos 			2 psl.

Statinių išdėstymo planas				1 psl.