Pirkimo sąlygų priedas Nr.2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13839/25) [ITP25] EKSKAVATORINIS KRAUTUVAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – ekskavatorinis krautuvas su papildoma įranga  (toliau Prekės arba Įranga), ir Paslaugos - techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos garantiniu laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

    - Ekskavatorinis krautuvas su papildoma įranga -  6 komplektai.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios techninės specifikacijos prieduose nustatytus reikalavimus.

    - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama: Prekių EB atitikties deklaracija, Prekių eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai. Minėti dokumentai, pateikiami ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną. Informacija pateikiama elektroninėje laikmenoje PDF formatu.

2.2.2 Suteikiama garantija: Prekėms ne mažiau kaip 24 mėnesiai, priimant sąlygą, kad nebus viršyta 1 000 darbo (moto) valandų per metus, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse. Remontą Tiekėjas turi atlikti per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir  telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis.

2.2.3 Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.4 Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekskavatorinis krautuvas su papildoma įranga (priekinis krovimo kaušas, palečių krovimo šakės, galinis kasimo kaušas platus, galinis kasimo kaušas siauras, planiravimo kaušas). | komplektas | 6 |

2.4.Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu:

| Eil. Nr. | Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Santaikos g. 27, Alytus, LT-62123 | 1 |
| 2 | Sodininkų g. 2, Karčiupis, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., LT-56327 | 1 |
| 3 | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys, LT-56111 | 1 |
| 4 | Statybininkų g. 16, Vievis, LT-21364 | 1 |
| 5 | S.Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171 | 1 |
| 6 | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r., LT-81488 | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 200 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Pirkėjas, vertindamas pasiūlymus, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai - Ekskavatorinis krautuvas su papildoma įranga (priekinis krovimo kaušas, palečių krovimo šakės,

galinis kasimo kaušas platus, galinis kasimo kaušas siauras, planiravimo kaušas).

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

EKSKAVATORINIS KRAUTUVAS SU PAPILDOMA ĮRANGA

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Charakteristikų apibūdinimas | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri ekskavatorinio krautuvo reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis Markė, modelis | Naudojamas atlikti druskos krovimo, grunto kasimo – krovimo, planiravimo darbams, griovimo darbams (hidraulinio kūjo pagalba ar pan.), šlavimo darbams, augmenijos smulkinimo (kelmų gęžimo, medienos smulkinimo mulčiavimo) darbams, naudojant keičiamą hidraulinę įrangą. | Siūlomas parametras: Tikslus ekskavatorinio krautuvo modelis _________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Ekskavatorinis krautuvas su visa komplektuojama įranga turi būti pagamintas ne anksčiau 2023 metais ir išdirbęs ne daugiau kaip 1000 moto valandų. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Pagamintas 2024 metais, išdirbis ne daugiau 500 moto valandų. Pagamintas 2025 metais, išdirbis ne daugiau 10 moto valandų. | Įrenginio pagaminimo metai _________. Išdirbis, moto valandos _________. Pridedamas gamintojo sertifikatas įrodantis gamybos metus ir moto valandas. |
| 1.3. | Komplektacija | Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu, - palečių krovimo šakėmis, - galiniu kasimo kaušu (plotis 600 mm ir daugiau) - galiniu kasimo kaušu (plotis ne daugiau 400 mm) - papildomu planiravimo kaušu. | Siūlomas parametras: Tikslus priekinio kaušo modelis _________ Siūlomas parametras: Tikslus krovimo šakių modelis _________ Siūlomas parametras: Tikslus galinio kasimo kaušo (plataus) modelis _________ Siūlomas parametras: Tikslus galinio kasimo kaušo (siauras) modelis _________ Siūlomas parametras: Tikslus planiravimo kaušo modelis _________ |
| 1.4. | Atitiktis | Ekskavatorinis krautuvas su įranga turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su preke pateikiamas ekskavatorinio krautuvo EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5. | Darbinis svoris | Standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be planiravimo kaušo, krovimo šakių, siaurojo kaušo, be balastinių svorių ant ratų) ne mažiau 8400 kg | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ______. |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis ne daugiau 10000 mm (įskaitant priekinį krovimo kaušą, sumontuotą standartinį kasimo kaušą); Plotis ne daugiau 2450 mm; Aukštis, iki įrengtų įspėjamųjų žibintų viršaus, ne daugiau 3200 mm. | Siūlomas parametras: - plotis ___________ mm - ilgis __________ mm - aukštis __________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr.__arba Nuoroda _____. |
| 1.7. | Registracija. | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui viešuose keliuose ekskavatorinį krautuvą Pirkėjo vardu, turintį priskirtą ir pritvirtintą valstybinio numerio ženklą, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Turi būti sumontuota transporto kontrolės įranga, ID skaitytuvas identifikuojantis operatorių ir funkcionuoti elektroninė degalų apskaitos sistema, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Pirkėjo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pirkėjui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. (Kontaktinis asmuo: el.p.: smikolainis@xirgo.com) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | KET paketas | Turi būti: vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Ženklinimas bendrovės identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, ekskavatorinis krautuvas turi būti paženklintas Pirkėjo identitetą atitinkančiais logotipais: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų bei kitais numatytais simboliais. Galinės dalies kraštiniai kampai, priekinio kaušo kraštai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms, akumuliatorinis tepimo švirkštas (pageidautina „Milwouke 18 V“). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Prekės priežiūra diagnostika ir remontas | Prekės atstovas atlieka ir užtikrina pilną Prekės priežiūrą, diagnostiką ir remontą pasitelkdamas trečiąsias šalis. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: Prekės atstovas atlieka ir užtikrina pilną Prekės priežiūrą, diagnostiką ir remontą savo pajėgumais. Pateikiamas jėgos agregato gamintojo įgaliojimas atlikti priežiūrą, diagnostiką ir remontą. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2. Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Variklio tipas | Vidaus degimo turbininis variklis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 2.2. | Aušinimo skystis (jeigu variklis aušinamas skysčiu) | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki –35°C | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.3. | Galia vardinė (nominali) | Ne mažiau 74 kW / 100 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras - ____ kW/ _______ AG Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.4. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Sukimo momentas ne mažiau 400 Nm Skiriamas ekonominio naudingumo balas didesnio sukimo momento varikliui. | Siūlomas parametras - ____ Nm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.5. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V/TIER 4F varikliams keliamus emisijos reikalavimus | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 3. Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė pavarų dėžė, valdoma elektro/hidrauliniu būdu. Skiriami ekonominio naudingumo balai: pilnai automatinė pavarų dėžė. | Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ____. |
| 3.2. | Ratų formulė | Visi varantieji ratai 4x4. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Visi varantieji 4x4 su galimybe atjungi ir naudoti 4x2 | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ____. |
| 3.3. | Važiavimo krypties keitimas | Krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio. | Siūlomas parametras - ___ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ____. |
| 3.4. | Judėjimo greitis | Transportinis greitis ne mažiau 35 km/h. | Siūlomas parametras - ____________ km/h Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 3.5. | Padangos | Radialinės, protektorius industrinio tipo (greičio indeksas ne mažesnis už mechanizmo didžiausią numatytą greitį) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Ratlankiai | Visų ratlankių dydis ne mažiau 28 col. | Siūlomas parametras - ____________ |
| 3.7. | Purvasargiai | Ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai/išvažiavimai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.8. | Prošvaista | Prošvaista ne mažiau 330 mm | Siūlomas parametras - __ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 4. Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1. | Tipas | Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis | Gamintojo įrengta apsaugos sistema, neleidžianti pajudėti, operatoriui neatlikus būtinų veiksmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 5. Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Vairavimo sistema, vairavimo būdas darbų objekte | Vairavimo sistema hidraulinė/proporcinė, vykdoma vairo rato pagalba. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Vairavimo sistema hidraulinė/proporcinė, vykdoma vairo rato pagalba ir vairasvirčių, bei atskirų stabdymo ir akseleratoriaus pagalba, vairuotojui sėdint link mašinos galinės dalies. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 5.2. | Vairavimo rėžimai | Trys vairavimo rėžimai: - Mažo apsisukimo spindulio. (Vairuojami priekiniai ir galiniai ratai, susukti priešingomis kryptimis) - Transportinis režimas. (Vairuojami tik priekiniai ratai). - „Krabo“ režimas. (Vairuojami priekiniai ir galiniai ratai, susukti tomis pačiomis kryptimis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 6. Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 6.1. | Tipas | Uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. | Siūlomas parametras - __ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 6.2. | Našumas | Hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau 160 ltr/min, esant variklio sūkiams 2200 aps/min. | Siūlomas parametras - _______ltr/min Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 6.3. | Slėgis | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar | Siūlomas parametras - _______bar Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 6.4. | Svyravimų slopinimas | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____. |
| 6.5. | Papildoma priekinio krautuvo hidraulinė linija | Papildoma hidraulinė/elektrinė linijos ir išvadai su greito jungimo movomis hidraulinei šluotai valdyti. Linijos įrengtos iki greito sukabinimo plokštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 6.6. | Priekinės papildomos linijos slėgis, debitas. | Slėgis - ne mažiau 200 bar Debitas- ne mažiau 90 l/min | Siūlomas parametras - _______bar Siūlomas parametras - _______l/min Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 6.7. | Papildoma galinės strėlės hidraulinė linija | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis planiravimo kaušui ir hidroplaktui jungti. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 6.8. | Priekinio kaušo valdymas | Vairalazde (joystic tipo). | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 6.9. | Galinio kaušo, strėlės valdymas | Vairalazde (joystic tipo). | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 7. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ____. |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė | Gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija | Numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 7.4. | Garso izoliacija | Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras - _ dB Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 7.5. | Stiklo valytuvai | Įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Veidrodžiai | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė | Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar pan.). Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu - oro pagalvė (pneumatinė). Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. | Siūlomas parametras Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ____. |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas | Priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 LED darbinius žibintus. | Siūlomas parametras - ___ |
| 7.11. | Signalinis žibintas | LED oranžinės spalvos švyturėlis kabinos viršuje arba LED įspėjamieji žibintai (ne mažiau 4 vnt.), o už kabinos galo kairėje ir dešinėje pusėse įrengti du signaliniai mirksintys LED žibintai L8H. Šie signaliniai prietaisai turi veikti nuo vieno jungiklio, jungiklis turi būti su šviesiniu atvaizdavimu. Atsparumas dulkėms ir drėgmei ne žemesnis nei IP 64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.12. | Įtampos jungiklis | Mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas (White Noise)), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 8. Monitoringo sistema |  |  |  |
| 8.1. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda ________. |
|  |  | Gedimus/sutrikimus (gedimų kodus) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
|  |  | Informaciją apie variklio temperatūrą | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
|  |  | Informaciją apie variklio tepalo slėgį | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
|  |  | Informaciją apie degalų kiekį bake | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
|  |  | Informaciją apie variklio darbo valandas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 9. Priekinis krautuvas |  |  |  |
| 9.1. | Priekinio krautuvo konstrukcija | Priekinis krautuvas su greitos fiksacijos jungtimi skirta prijungti skirtingą įrangą (kaušas, pakrovimo šakės, hidraulinė šluota ir pan.) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 9.2. | Padargų prikabinimas | Greitos fiksacijos padargų prikabinimas mechaninis arba hidraulinis, valdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 9.3. | Krovimo kaušas | Universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.4. | Plotis | Ne mažiau 2300 mm; | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 9.5. | Tūris | Ne mažiau 1,0 m3 | Siūlomas parametras - _______m3 Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 9.6. | Prekinio kaušo išvertimo aukštis, kai posvyrio kampas 45° | Ne mažiau 2690 mm Skiriami ekonominio naudingumo balai: 2700 mm ir daugiau | Siūlomas parametras – Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____. |
| 9.7. | Krovimo aukštis | Aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau 3400 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 9.8. | Peiliai | Darbiniai elementai peiliai, tvirtinami varžtais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.9. | Kasimo dantys | Papildomai su krautuvu pateikti keičiamus darbinius elementus (dantis) kartu su tvirtinimo varžtais kaip papildomą komplektą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10. Kasimo strėlė ir kaušai |  |  |  |
| 10.1. | Konstrukcija | Kintamo siekio, teleskopinė | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Šoninis perstūmimas | Priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas mechaniniu arba hidrauliniu būdu, su hidrauliniu fiksavimu. | Siūlomas parametras - ___ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ____. |
| 10.3. | Pasukimo kampas | Strėlės pasukimo kampas ne mažiau 180 ° | Siūlomas parametras - ______ ° Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.4. | Greita jungtis | Gamintojo įrengta kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams, mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. | Siūlomas parametras - _ __ (greitos jungties tipas) |
| 10.5. | Plataus kasimo kaušo plotis | Ne mažiau 600 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.6. | Kasimo kaušo tūris | Ne mažiau 0,25 m3 | Siūlomas parametras - ______ m3 Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.7. | Kasimo dantys | Darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.8. | Kasimo gylis | Galinio kaušo kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle pagal SAE, ne mažiau kaip 5500 mm. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Galinio kaušo kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle pagal SAE, 5510 mm ir daugiau | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.9. | Planiravimo kaušo plotis | Ne mažiau 1200 mm, | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.10. | Planiravimo kaušo pasukimas | Hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau ±25 kampu; | Siūlomas parametras - ______ ° Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.11. | Peiliai | Darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.12. | Siauro kasimo kaušo plotis | Ne daugiau 400 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 10.13 | Kasimo kaušo tūris | Ne daugiau 0,25 m3 | Siūlomas parametras - ______ m3 Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _______. |
| 11. Palečių krovimo šakės |  |  |  |
| 11.1. | Krovimo šakės | Palečių krovimo šakės naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |