| GIPSO IR AKMENS VATOS GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| I pirkimo dalis. Gipskartonio plokštės ir profiliai |  |  |  |
| 1.1 | Gipskartonio plokštės normalioms patalpoms turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm, plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Plokštės svoris: ≥8,0 kg/m² Degumo klasė pagal EN-1350-1: A2-s1, d0 (B). | Vnt. | 600 |
| 1.2 | Gipskartonio plokštės padidinto drėgnumo patalpoms (impregnuotos) turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštė naudojama vidaus patalpose, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršyja 70%. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm; plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Plokštės svoris: ≥ 8,0 kg/m² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. Vandens įgėris: ≤ 10 %. | Vnt. | 500 |
| 1.3 | Gipskartonio plokštės atsparios temperatūriniam poveikiui turi atitikti tokias charakteristikas: Priešgaisrinė gipskartonio plokštė, armuota plaušu ,naudojama vidaus patalpoms. Ji turi būti padidinto atsparumo ugniai. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm (±5) mm; plotis 1200 mm (±5) mm, storis: 12,5 mm (±0,5) mm; Plokštės svoris: ≥10,0 kg/m² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. | Vnt. | 400 |
| 1.4. | Profilis: Tipas: UW Ilgis: 3000 (±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 100 |
| 1.5. | Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 75(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 70 |
| 1.6. | Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000 (±1) mm; Plotis: 50(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 70 |
| 1.7. | Profilis: Tipas: UW Ilgis: 4000 (±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 30 |
| 1.8. | Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 75(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 30 |
| 1.9. | Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000 (±1) mm; Plotis: 50(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 30 |
| 1.10. | Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 70 |
| 1.11. | Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 70 |
| 1.12. | Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 70 |
| 1.13. | Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 30 |
| 1.14. | Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm; | Vnt. | 30 |
| 1.15. | Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6 (±0,02) mm; | Vnt. | 30 |
| 1.16. | Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm | Vnt. | 70 |
| 1.17. | Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm | Vnt. | 30 |
| 1.18. | Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm | Vnt. | 70 |
| 1.19. | Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm | Vnt. | 30 |
| 1.20. | Jungiamoji plokštelė: Tipas: CDP. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; | Vnt. | 100 |
| 1.21. | Sujungimo elementas: Tipas: CD01. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; | Vnt. | 100 |
| 1.22. | Susikirtimo jungtis: Tipas: CD09. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; | Vnt. | 100 |
| 1.23. | Tvirtinimo elementas: Tipas: CD05. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; | Vnt. | 100 |
| 1.24. | Tvirtinimo elementas: Tipas: CD14. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; | Vnt. | 100 |

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.

2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

3. Pridedamas priedas excel formatu. Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai.

4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. I pirkimo daliai skiriama 45000,00 Eur su PVM.

5. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)  4.1 punktas (minimalūs reikalavimai) t.y. 19.1.Gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų. 19.2 Gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. Pateikti šiuos reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

6.Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. Pateikti šiuos reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas |  | Mato vnt. |  | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II pirkimo dalis. Pakabinamos lubos ir jų dalys |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 |  | ## Modulinių kabamųjų lubų su gipskartonio plokštėmis sistema turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 600 mm ± 1 mm; plotis 600 mm ± 1 mm; storis: 9,5 mm ± 0,5 mm arba 6,5 ± 0,5 mm; Degumo klasė: nedegi, B-s1, d0; Atsparumas drėgmei: ne mažiau 80 % RH; Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilių sistema. Kiekvieną plokštę turi būti galima lengvai išimti ir įdėti. Plokštės paviršius: lygus, valomas šlapiuoju būdu, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms ir valikliams. Spalva: balta. Į modulinių kabamųjų lubų sistemos kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų elementų (pagrindinis profiliuotis, skersiniai profiliuočiai, L arba dvigubos L formos perimetrinis profiliuotis, laikantieji strypai su spyruokle) kaina atitinkamam lubų plotui įrengti. |  | ## m2 | ## 1000 |
| ## 2.2 |  | ## Modulinių kabamųjų lubų su mineralinėmis plokštėmis sistema turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 600 mm ± 1 mm; plotis 600 mm ± 1 mm, storis: 15 mm ± 1 mm. Plokštės svoris: 3,7 kg/m2 ± 0,1 kg/m2. Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. Atsparumas drėgmei: ne mažiau 80 % RH. Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilių sistema. Kiekvieną plokštę turi būti galima lengvai išimti ir įdėti. Plokštės paviršius: lygus; Spalva: balta. Į modulinių kabamųjų lubų sistemos kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų elementų (pagrindinis profiliuotis, skersiniai profiliuočiai, L arba dvigubos L formos perimetrinis profiliuotis, laikantieji strypai su spyruokle) kaina atitinkamam lubų plotui įrengti. |  | ## m2 | ## 1000 |
| ## 2.3. |  | ## Laikanti konstrukcija T24 sistemai: Aukštis: 34 ± 6 mm; Ilgis: 3600 ± 100 mm; |  | ## Vnt. | ## 200 |
| ## 2.4. |  | ## Skersinė konstrukcija T24 sistemai: Aukštis: 34 ± 6 mm; Ilgis:1200 ± 10 mm; |  | ## Vnt. | ## 200 |
| ## 2.5. |  | ## Skersinė konstrukcija T24 sistemai: Aukštis: 34 ± 6 mm; Ilgis: 600 ± 10 mm; |  | ## Vnt. | ## 200 |
| ## 2.6. |  | ## Perimetrinis kampuotis: Matmenys (aukštis x plotis): 19±2 mm x 24±5 mm: Ilgis: 3000mm ± 10 mm. |  | ## Vnt. | ## 200 |

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.

2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

3. Pridedamas priedas excel formatu. Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai.

4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. II pirkimo daliai skiriama 85000,00 Eur su PVM.

5. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktį (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) ir 4.4.4.5. papunktį (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).

6. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. Pateikti šiuos reikalavimus patvirtinančius dokumentus.