2025  m.                      d.     			 			sutarties Nr. ...............

1 priedas

APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO IR JŲ DALIŲ KEITIMO (REMONTO) DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo apibūdinimas

Pirkimo objektas – apsauginių kelio atitvarų sistemų įrengimo ir jų dalių keitimo (remonto) darbai (toliau – darbai) pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos pateiktus rašytinius užsakymus. Pirkimo objektui keliami reikalavimai nurodomi šioje techninėje specifikacijoje.

Darbų atlikimo vieta: Kauno miestas.

II. Bendrieji reikalavimai

- Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktų rašytinių užsakymų reikalavimus ir juose nurodytą darbų apimtį, darbų atlikimo terminus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL09, ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir šia technine specifikacija;

- Darbų atlikimo terminai nuo užsakymo gavimo dienos nustatomi atsižvelgiant į pateiktų užsakymų darbų kainą Eur be PVM:

– iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) – 2 savaitės (tokių užsakymų per metus preliminariai planuojama pateikti 5-10);

– nuo 1 000 Eur 1 ct (vieno tūkstančio eurų 1 ct) iki 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) –                           2 savaitės (tokių užsakymų per metus preliminariai planuojama pateikti 5-15);

– nuo 3 000 Eur 1 ct (trijų tūkstančių eurų 1 ct) iki 10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) –  3 savaitės (tokių užsakymų per metus preliminariai planuojama pateikti 3-5);

– nuo 10 000 Eur 1 ct (dešimties tūkstančių eurų 1 ct) iki 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) – 4 savaitės (tokių užsakymų per metus preliminariai planuojama pateikti 1-3);

– virš 15 000 Eur 1 ct (penkiolika tūkstančių eurų 1 ct) – 6 savaitės (tokių užsakymų per metus preliminariai planuojama pateikti 1-3).

Nurodytas užsakymų skaičius yra preliminarus, Užsakovas neįsipareigoja visų jų pateikti.

- Rangovas privalo naudoti kokybiškas, sertifikuotas medžiagas ir gaminius, ir, esant poreikiui, pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų sąrašą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“);

- Visi atitvarų sistemų elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga (arba lygiaverčiu būdu) pagal standarto LST EN ISO 1461 (arba lygiaverčio) reikalavimus;

- Atitvarų sistemos turi būti komplektuojamos kartu su atšvaitais;

- Atšvaitai ant atitvarų sistemų turi atitikti „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių“ patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 ir jame nurodyto standarto LST EN 12899-3:2008 (arba lygiaverčio) reikalavimus;

- Atitvarų sistemos turi būti pilnai sukomplektuotos pagal apsauginių atitvarų sistemų eksploatacinių charakteristikų klases;

- Prieš pradėdamas darbus, Rangovas su atitinkamomis institucijomis turi suderinti atitvarų įrengimo darbus (jei reikalinga).

III. Specialieji reikalavimai atitvarų sistemų elementams (dalims)

Apsauginiai barjerai (AB):

- Apsauginių atitvarų sistemos turi būti įrengiamos vadovaujantis „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu“ TRA TAS-PL09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7;

- Apsauginių atitvarų sistemos turi turėti CE ar lygiaverčius sertifikatus (patvirtinančius, kad produktai yra sertifikuoti).

Numatomų įrengti automobilių kelių apsauginių barjerų charakteristikų klasės, ne žemesnės kaip:

- Stačiakampio formos apsauginių atitvarų sistema – H1 W4 A (turi atitikti išmatavimus: statramsčio aukštis 1650 mm ± 20 mm, metalinės sijos 150 mm x 180 mm (± 20 mm));

- Elipsės formos apsauginių atitvarų sistema – N2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – H2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (dvipusiai) sistema – H2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – H1 W3 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – N2 W4 A.

Supaprastinto tipo pradiniai – galiniai komponentai (PGK):

- Supaprastinto tipo pradiniai ir (ar) galiniai komponentai (PGK) įrengiami nuleidžiant sijas žemyn;

- Apsauginių atitvarų sistemos pradiniai-galiniai komponentai (PGK) turi tenkinti LST L ENV 1317-4 standarto reikalavimus arba jam lygiaverčius;

- Sijų nuleidimų statumas turi būti lygus 1:12, o elipsės arba stačiakampio formos ne mažesnio kaip 9,50 m ilgio (ilgi sijų nuleidimai). Ilgus sijų nuleidimus turi sudaryti ne mažiau kaip 3 sijos;

- Trumpi sijų nuleidimai turi būti ne mažesnio kaip 3,80 m ilgio, o elipsės arba stačiakampio formos – ne mažesnio kaip 3,50 m ilgio;

Numatomų įrengti apsauginių barjerų supaprastinto tipo pradinių- galinių komponentai turi būti pritaikomi apsauginių barjerų sistemų charakteristikų klasėms, ne žemesnės kaip:

- Stačiakampio formos apsauginių atitvarų sistema – H1 W4 A (turi atitikti išmatavimus: statramsčio aukštis 1650 mm ± 20 mm, metalinės sijos 150 mm x 180 mm (± 20 mm));

- Elipsės formos apsauginių atitvarų sistema – N2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – H2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (dvipusiai) sistema – H2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – H1 W3 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – N2 W4 A.

GE-1 tipo galiniai elementai naudojami apsauginiams barjerams įtvirtinti žemėje (GE-1 tipo galinis elementas naudojamas įtvirtinant vienpusius apsauginius barjerus,) turi būti pritaikomi apsauginių barjerų sistemų charakteristikų klasėms, ne žemesnės kaip:

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – H2 W4 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – H1 W3 A;

- Sijinių plieninių atitvarų (vienpusiai) sistema – N2 W4 A.

GE-2 tipo galiniai elementai naudojami apsauginiams barjerams įtvirtinti žemėje (GE-2 tipo galinis elementas naudojamas įtvirtinant dvipusius barjerus) turi būti pritaikomi apsauginių barjerų sistemos charakteristikos klasei, ne žemesnei kaip:

- Sijinių plieninių atitvarų (dvipusiai) sistema – H2 W4 A.

Smūgio energiją slopinantys pradiniai – galiniai komponentai (PGK):

- Smūgio energiją slopinantys pradiniai – galiniai komponentai (PGK) skirti įtvirtinti apsauginio barjero pradžią ir pabaigą arba sudaryti tam tikrą pradžios arba pabaigos konstrukciją;

Numatomų įrengti automobilių kelių smūgio energiją slopinančių pradinių – galinių komponentų (PGK) charakteristikų klasės, ne žemesnės kaip:

- Smūgio energiją slopinantys pradiniai – galiniai komponentai (PGK) P4 x1/y1 Z1 B;

- Smūgio energiją slopinantys pradiniai – galiniai komponentai (PGK) P4 x1/y1 Z1 B (dvipusiai);

- Smūgio energiją slopinantys pradiniai – galiniai komponentai (PGK) P2 x1/y2 Z2 A.

Lankstūs signaliniai stulpeliai:

- Signalinis stulpelis, įrengtas prie kelio važiuojamosios dalies krašto ar kitoje vietoje, skirtas pažymėti (nurodyti) kelio trasą (kelio kryptį) ir/arba įspėti apie pavojus;

- Signaliniai stulpeliai keliams bei jų atšvaitai turi atitikti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintų „Automobilinių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14“ A grupės signalinių stulpelių ir atgalinių atšvaitų techninius, įrengimo reikalavimus bei „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijas“ R ISEP 10;

- Signalinis stulpelis turi būti pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, lankstus, nelūžtantis, kai sulenkus arba pervažiavus transporto priemonėms turi greitai atsistatyti į pradinė padėtį;

- Signalinio stulpelio eksploatacinių charakteristikų klasė, ne žemesnė kaip:

Signalinių stulpelių tipas – D3 (į ar prie paviršiaus tvirtinami signaliniai stulpeliai, kurie yra sukonstruoti ir po smūginio bandymo, aprašyto standarte LST EN 12899-3 [7.3] ar jam lygiaverčiame, turi sugrįžti į statmeną padėtį (atšokantys arba lankstūs).