Techninės specifikacijos 1 priedas

PREKĖS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

PALYGINAMOJI LENTELĖ

ATVĖSINIMO KAMERA

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | PILDO TIEKĖJAS Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS |  |
| 1.1. | Atvėsinimo kamera skirta laikinam žvėrienos laikymui | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURTI ATITIKTI PERKAMA PREKĖ |  |
| 2.1. | Atvėsinimo kameros išoriniai matmenys: |  |
|  | Ilgis – 4900 mm | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
|  | Plotis – 3000 mm | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
|  | Aukštis – 3200 mm | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.2. | Atvėsinimo kamera su metaliniu rėmu, užtikrinančiu stabilų atvėsinimo kameros pastatymą ir eksploatavimą ant 4-8 vnt. atraminių taškų (betoninių stulpelių), metalinis rėmas turi būti pritaikytas atvėsinimo kamerą transportuoti vilkiku, pakelti su kranu. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.3. | Atvėsinimo kamera turi būti pritaikyta eksploatuoti lauko sąlygomis, nereikalaujanti įrengti jokių papildomų pavėsinių ar stogelių; | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.4. | Atvėsinimo kameros viduje įrengiamas LED apšvietimas, užtikrinantis pakankamą apšvietimą visoje atvėsinimo kameros patalpoje esant pilnam produkcijos užkrovimui. LED apšvietimas įrengiamas tvirtinant šviestuvus prie lubų. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.5. | Atvėsinimo kameros išorės medžiagų spalvos balta/ruda. Tikslus rudos spalvos atspalvis derinamas su Užsakovu prieš pateikiant Prekę. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.6. | Šaldymo sistema min. iš dviejų, hidrauliškai nepriklausomų sistemų, vienos iš sistemų gedimo atveju likusi/sios sistema/os turi užtikrinti ne mažiau kaip 50 proc. šaldymo galios. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.7. | Temperatūrinis režimas kameros viduje -2/+2 °C. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.8. | Lauko temperatūros sąlygos, prie kurių veiks šaldymo įranga – -25/+30°C. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 2.9. | Šaldymo agregatas montuojamas šaldytuvo išorėje, hermetiniame korpuse apsaugančiame nuo aplinkos poveikio (šalymo agregato matmenys neįskaičiuojami į matmenis nurodytus šios specifikacijos) | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.10. | Elektros įtampa 220/400V , maitinimo kabelio ilgis min. 10 m. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.11. | Garintuvas montuojamas atvėsinimo kameros viduje, prie tos pačios sienos kaip ir šaldymo įranga | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.12. | Automatinis garintuvo atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.13. | Maksimalus momentinis produkcijos užkrovimas iki 100 kg/m³ per parą, įnešamos produkcijos temperatūra – +25/0°C). | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.14. | Bendras produkcijos kiekis pakraunamas į šaldytuvą – iki 150 kg/m3. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.15. | Sienų, stogo ir grindų izoliacijos užpildas – poliuretano putos, min. 100 mm storio. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.16. | Grindys iš termoizoliacinių plokščių su poliuretato užpildu, sustiprintos 12 mm jūrine fanera, padengtos aliuminio/nerūdijančio plieno lakštais, su profiliu apsaugančiu nuo slydimo. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.17. | Įmontuotas vandens nubėgimo trapas (be sifono ir be pašildymo) šaldymo patalpos centre, su vandens nuvedimu po šaldymo kameros grindimis iki išorinės sienos, su galimybe prijungti prie kanalizacijos. Trapas turi turėti hermetišką dangtelį šaldymo patalpos viduje. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.18. | Varstomos durys - aukštis 2700 mm, plotis 1200 mm. Su rakinama spyna, pašildymu ir PVC užuolaida. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.19 | Atskirai pristatoma įvažiavimo pro duris į atvėsinimo kamerą su keltuvu platforma (plotis - pritaikytas atvėsinimo kameros durims, ilgis – iki 150 mm, apkrova – min 300 kg). | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.20. | Prekei turi būti taikoma ne mažesnė nei 12 mėnesių garantija. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.21 | Į Prekės kainą turi būti įskaičiuota techninė Prekės priežiūra garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.22 | Visa šaldymo įranga ir atvėsinimo kamera turi būti pagaminta Europos sąjungoje, privalo turėti CE ženklinimą ir atitikti Europos Sąjungos darbo saugos reikalavimus | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.23. | Prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų numatytus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |
| 2.24. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkosaugos kriterijus. Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (laisvos formos deklaracija ar kiti dokumentai galintis įrodyti atitikimą reikalavimams (lietuvių kalba). | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti |

_______________________