Duomenų perdavimo paslaugos L2 tinklų sujungimui TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Duomenų perdavimo paslaugos L2 tinklų sujungimui, tarp Panevėžio medelyno (2 dviejų taškų) ir „Ekrano“ transformatorinės (toliau – Paslaugos). BVPŽ kodas 72318000-7 Duomenų perdavimo paslaugos.

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duomenų perdavimo paslaugos L2 tinklų sujungimui | 1 | Komp. |

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Pirkėjas šiuo pirkimu siekia įsigyti duomenų perdavimo paslaugą, tarp saulės elektrines ir elektros pastotės.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

- Bendrieji reikalavimai:

- Duomenų perdavimo paslaugos L2 tinklų sujungimui tarp taškų:

- Panevėžio medelynas I (55.74218033551815, 24.455832610663993) – Panevėžys, „Ekrano“ TP (55.7426741947858, 24.389123453157186)

- Panevėžio medelynas II (55.742458086885065, 24.45251738747977) - Panevėžys, „Ekrano“ TP (55.7426741947858, 24.389123453157186)

- Duomenų perdavimo paslaugos L2 tinklų sujungimas turi būti įgyvendintas per 70 (septyniasdešimt) darbo dienų, nuo sutarties įsigaliojimo.

- Už duomenų perdavimo paslaugas mokama kas mėnesį tik įgyvendinus 3.1.2. punktą.

- Techniniai ir kokybiniai parametrai paslaugoms:

| Eil. Nr. | Parametro ar kokybės reikalavimo pavadinimas | Parametro ar kokybės reikalavimo reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Teikėjo galinės įrangos sietuvas | Elektrinis (ISO/IEC 8802-3, RJ-45 jungtis): 100/1000Base-TX |
| 2. | Duomenų perdavimo lygmens protokolas | IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.1Q (VLANs) |
| 3. | Abonento duomenų perdavimas Teikėjo tinklu | Abonento perduodamo srauto STP (Spanning Tree Protocol) apibrėžtas standartais IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s., Cisco PVST, PVST+ ), 802.1Q žymės (Ethernet kadras, VLAN numeris, CoS bitai, Q-in-Q žymė) perduodami skaidriai |
| 4. | Sujungimui naudojamos tinklo technologijos | MPLS Metro-Ethernet, NG-SDH, CWDM, DWDM ir/ar jų kombinacijos |
| 5. | Tiesioginių taškas-taškas sujungimų (point-to-point) palaikymas | Taip |
| 6. | Paslaugų teikimas viename taške | Vienas fizinis sietuvas – viena L2 sprendimų taškas-taškas paslauga |
| 7. | Virtualių prievadų skaičius | Daugiau nei 1 (vienas) VLAN; |
| 8. | Maksimalus paketo dydis (MTU – Maximum Transmission Unit) | 1540 baitai be kontrolinių bitų (angl. – Frame Check) |
| 9. | Greitaveika | Ne mažiau kaip 50 Mbps |
| 10. | Duomenų srautų greitaveikos ribojimas | Pagal 2 OSI lygmens informaciją |
| 11. | Dvikryptis vėlinimas (Round Trip Delay) | Iki 25 ms |
| 12. | Vėlinimo pokytis (Jitter) | Iki 10 ms |
| 13. | Paketų praradimas (Packet Loss) | Iki 0,1% |
| 14. | Vidutinis paslaugos (ryšio kanalo) pateikiamumas | Ne mažiau kaip 99 % |
| 15. | Paslaugos įrengimo terminas | Ne ilgiau kaip 70 darbo dienų |

- Reikalavimai L2 paslaugų techniniam aptarnavimui ir priežiūrai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo užtikrinimo kriterijus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pranešimų apie sutrikimus ir/ar gedimus registravimas | Pranešimus apie sutrikimus ir/ar gedimus privalo priimti ir registruoti 7 (septynias) dienas per savaitę. |
| 2. | Reakcijos laikas sutrikimų ir/ar gedimų šalinimui | Ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo (telefonu, elektroniniu paštu) gavimo momento |
| 3. | Terminas sutrikimų ir/ar gedimų pašalinimui | Ne vėliau kaip per 8 darbo val. nuo pranešimo (telefonu, elektroniniu paštu) gavimo momento |
| 4. | Techninės priežiūros laikotarpis | Iki 2 valandų per mėnesį |

- Reikalavimai L2 paslaugai suteikiamos įrangos komplektui. Vienai paslaugai turi būti suteikiamas vienas įrangos komplektas

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |
| 2. | Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |
| 3. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas. | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 4. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |
| 4.1 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |
| 5. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje. | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 6. | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |
| 7. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | Nuo +5°C iki + 35°C |
| 8. | Vardinė maitinimo įtampa pagal pastotės NSS įtampą (nurodomos užsakant) | 110 arba 220 V DC (jei įrenginio maitinimo šaltinis yra kitos įtampos, turi būti numatytas reikiamas keitiklis) |
| 9. | Įrenginio konstrukcija turi būti priskiriama | „tvirtų“ (angl. „rugged“/„ruggedized“/„hardened“) įrenginių kategorijai |
| 10. | Montavimas | standartinėje 19 colių spintoje (pateikiant montažo detales) |
| 11. | Įrenginio aušinimas | be ventiliatoriaus (angl. „fanless“) |
| 12.1 | Komunikacijos prievadai | 100/1000Base-T(RJ-45) ≥ 4 vnt. |
| 12.2 |  | RJ45/SFP sąsajos ≥ 2 vnt. |
| 12.3 |  | USB arba RS232 ≥ 1 vnt. |
| 13. | Ugniasienės pralaidumas | ≥ 6 Gbps |
| 14. | Ugniasienės pralaidumas su IPS | ≥ 900 Mbps |
| 15. | Konkuruojančių sesijų vienu metu | ≥ 600000 |
| 16. | Naujų sesijų per sekundę | ≥ 19000 |
| 17. | Saugumo taisyklių (angl. Security policy) | ≥ 5000 |
| 18. | Virtualių ugniasienių palaikymas | ≥ 6 |
| 19. | VPN tunelių palaikymas | ≥ 200 |
| 20.1 | Tinklo resursų valdymas | pagal šaltinio/paskirties IP adresus |
| 20.2 |  | TCP/UDP portus |
| 20.3 |  | pagal laiką |
| 21.1 | Protokolų (Funkcijų) ir standartų palaikymas | DiffServ palaikymas per ugniasienės saugumo taisyklę |
| 21.2 |  | DHCP IP adreso pririšimas prie MAC |
| 21.3 |  | VLAN 802.1Q |
| 21.4 |  | virtualių IP (statinis IP adreso transliavimas, porto peradresavimas) palaikymas |
| 21.5 |  | NAT |
| 21.6 |  | H.323 NAT (H.323 NAT Traversal) |
| 21.7 |  | SIP protokolo atpažinimas |
| 21.8 |  | RIP |
| 21.9 |  | RIP2 |
| 21.10 |  | OSPF |
| 21.11 |  | IPv6 |
| 21.12 |  | IPSec |
| 21.13 |  | L2TP |
| 21.14 |  | AES |
| 21.15 |  | IKE sertifikato palaikymas (X.509) |
| 21.16 |  | IPSec skaidrus NAT |
| 21.17 |  | DHCP per IPSec tunelį |
| 22.1 | Srauto ribojimas (angl. Traffic Shaping) | pagal garantuojamą spartą |
| 22.2 |  | pagal maksimalią spartą |
| 22.3 |  | pagal prioritetų nustatymą kiekvienam servisui per ugniasienės saugumo taisyklę |
| 23.1 | Darbo režimų palaikymas skirtingose virtualiose ugniasienėse vienu metu | IP maršrutizatoriaus |
| 23.2 |  | Skaidraus „tilto“ |
| 24.1 | Paketų maršrutizavimas pagal kriterijus | protokolą |
| 24.2 |  | IP adresus |
| 24.3 |  | porto numerius |
| 25. | Antivirusinės funkcijos | turi būti integruotos į ugniasienę |
| 26.1 | Antivirusinė sistema turi būti sertifikuota laboratorijose | ICSA |
| 26.2 |  | NSS |
| 27.1 | Automatinis virusų | išėmimas |
| 27.2 |  | blokavimas |
| 28.1 | Realiu laiku kertančių ugniasienę duomenų skenavimas, aptikimas, filtravimas ir blokavimas | Web (HTTPS) |
| 28.2 |  | FTP |
| 28.3 |  | SMTP |
| 28.4 |  | POP3 |
| 28.5 |  | IMAP |
| 28.6 |  | URL |
| 28.7 |  | HTTP/HTTPS |
| 28.8 |  | Java |
| 28.9 |  | ActiveX |
| 28.10 |  | sausainukų „cookies“ |
| 28.11 |  | „Grayware“ |
| 28.12 |  | „worms“ |
| 29.1 | Galimybė blokuoti P2P susijungimus naudojančias programas | Kazaa |
| 29.2 |  | eDonkey |
| 29.3 |  | Gnutella |
| 29.4 |  | Bit_torrent |
| 29.5 |  | Skype |
| 30. | SPAM funkcionalumas, nepageidaujamų laiškų blokavimas | naudojant trečių šalių RBL/ORDBL duomenų bazės |
| 31. | Atakų sąrašo redagavimo galimybė | administratoriui |
| 32.1 | Apsauga nuo įsilaužimų, jų aptikimas ir prevencija | TCP Syn Flood |
| 32.2 |  | Land |
| 32.3 |  | Ping of Death |
| 33. | Lokalių saugumo įvykių archyvų persiuntimas į | centralizuotą SysLog įvykių žurnalą |
| 34. | Atpažinti bei kontroliuoti industrinių sistemų SCADA aplikacijas ir protokolus | ≥ 1500 aplikacijų |
| 35.1 | Įrenginys turi būti pateiktas su visomis licencijomis, leidžiančiomis ≥ 3-jų metų laikotarpyje be papildomų apmokėjimų gauti atnaujinimus | Antivirus |
| 35.2 |  | IPS duomenų bazės |
| 35.3 |  | Programinės įrangos |
| 36. | Suderinama su esama ugniasienių centrine valdymo sistema | FortiManager |
| 37. | Garantinis laikas | ≥ 36 mėnesiai |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

4.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

4.1.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

5.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tinklų, informacinių sistemų ir duomenų saugą, reikalavimus valdomų paslaugų teikėjams;

    - Europos Komisijos priimtiems įgyvendinimo aktams, nustatantiems techninius ir metodinius reikalavimus.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

  - Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

  - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Pirkėjo gautai informacijai apsaugoti.

  - Visi Techninės specifikacijos 5 punkte numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

6. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU nacionaliniu SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

6.1. Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkėjas laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

---------------

SUTARTIES REIKALAVIMAI

- Sutarties vykdymo vieta(-os)

Kaimiškio g. 9, Kaimiškis, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. 38104

- Sutarties vykdymo tvarka ir terminai

Sutarties trukmė 36 mėn..