HIDRAULINIO ĮSILAUŽIMO ĮRENGINIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami pageidaujamo hidraulinio įsilaužimo įrenginio, skirto Lietuvos kariuomenės  reikmėms, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

1.2. Tikslinė paskirtis: hidraulinis įsilaužimo įrenginys bus naudojamas vykdant tiesioginių veiksmų ir specialiosios žvalgybos užduotis Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Bendrieji hidraulinio įsilaužimo įrenginio techniniai reikalavimai:

2.1. Naujas ir neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Negali būti vienetinis (eksperimentinis).

  - Turi būti skirtas atidaryti duris, liukus, langus, vartus, tvoras, transporto priemonių duris, bagažines ir kt. panašias konstrukcijas.

  - Turi būti sumontuotas ir eksploatuojamas ergonomiškoje kuprinėje.

  - Abiejuose kuprinės šonuose ant Molle sistemos turi būti sumontuoti įrankių laikikliai.

  - Įsilaužimo įrenginio hidraulinis siurblys turi turėti triukšmą slopinantį korpusą, uždengtą specialiai pritaikytomis triukšmą mažinančiomis putomis.

  - Hidraulinio įsilaužimo įrenginio skleidžiamas garsas dirbant visu pajėgumu neturi būti didesnis nei 60 dB.

  - Hidraulinis siurblys turi turėti nuolatinės srovės variklį be šepetėlių.

  - Turi turėti greitą modulinį prijungimą / atjungimą hidraulinių įrankių galvučių keitimui.

  - Turi turėti rankiniu būdu valdomą avarinio slėgio išleidimo vožtuvą, leidžiantį saugiai išleisti slėgį energijos praradimo metu.

  - Turi turėti nesudėtingą dviejų mygtukų rankinio valdymo sistemą ant hidraulinės žarnos.

  - Turi turėti prožektorių su baltos, raudonos ir infraraudonųjų spindulių apšvietimu.

  - Prožektorius turi būti su lengvai perkeliamu magnetiniu laikikliu / pavaža (angl. Picatinny  rail).

  - Sistemos spalva turi būti juoda ir (ar) Multicam, suderinta su pirkėju.

  - Svoris: ne didesnis nei 10 kg (su baterija).

  - Matmenys neturi viršyti: 20 cm x 30 cm x 35 cm (ilgis, plotis, aukštis).

  - Darbinis slėgis: ne mažesnis nei 690 BAR arba 10 000 PSI.

  - Hidraulinis įsilaužimo įrenginys turi būti išbandytas pagal MIL-STD 810G standartus.

  - Prietaiso ir akumuliatoriaus veikimo temperatūra (standartinė): nuo - 20 °C iki 50 °C.

  - Hidraulinio įsilaužimo įrenginio akumuliatorius:

    - tipas: Li-ion (Ličio jonų);

    - neturi būti integruotas į hidraulinį įrenginį, turi būti lengvai keičiamas;

    - talpa: ne mažesnė nei 6,0 Ah;

    - galingumas: ne mažesnis nei 120 Wh;

    - svoris: ne didesnis nei 1.5 kg;

    - turi turėti įkrovos lygio indikatorių;

    - veikimo laikas turi užtikrinti daugiau nei 250 pažeidimų (esant 20º C aplinkos temperatūrai).

  - Hidraulinio įsilaužimo įrenginio antgalis plėtimui-stūmimui:

    - svoris: ne didesnis nei 6 kg;

    - matmenys neturi viršyti (suspausto): 460 mm x 105 mm x 130 mm (ilgis, plotis, aukštis);

    - plėtimo diapazonas: ne mažesnis nei 270 mm;

    - stūmimo jėga: ne mažesnė nei 4500 kg;

    - darbinis slėgis: ne mažesnis nei 690 BAR arba 10 000 PSI;

    - turi būti su pasukama hidraulinės žarnos jungtimi;

    - turi turėti neslystančią, ergonomišką laikymo rankeną.

  - Transportavimo dėžė:

    - medžiaga: plastikas;

    - atspari smūgiams bei sertifikuota pagal MIL-SPEC ir ASTM D-4169 DC-18 – DROP TEST metodiką ar kitą lygiavertį testą;

    - nepralaidi vandeniui: ne mažiau nei IP67.

PRIVALOMAS HIDRAULINIO ĮSILAUŽIMO ĮRENGINIO KOMPLEKTAS:

3. Hidraulinio įsilaužimo įrenginio komplektas:

3.1. hidraulinis įrenginys – 1 vnt.

3.2. akumuliatorius – 2 vnt.

3.3. akumuliatoriaus pakrovėjas (220V) – 1 vnt.

3.4. hidraulinio įrenginio antgalis plėtimui-stūmimui – 2 vnt.

3.5. prožektorius – 1 vnt.

3.6. hidraulinio įrenginio instrukcija (anglų kalba) – 1 vnt.

3.7. transportavimo dėžė – 1vnt.

GARANTIJA, PARAMA IR IŠLAIKYMAS

4.1. Garantinis naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.2. Pardavėjas privalo savo lėšomis organizuoti mokymus naudotojams (iki 2 karių) per 3 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

____________________________________________