Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis:

Nešiojamas kompiuteris (100 vnt.)

| 1. Pagrindiniai reikalavimai | Kompiuteriai turi būti nauji, nenaudoti, nerestauruoti ar kitaip neatnaujinti bei neperdaryti, taip pat atitikti visus keliamus techninius reikalavimus bei aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Nešiojamas kompiuteris, išlaikant visus žemiau aprašytus techninius reikalavimus, turi būti lengvai ir suprantamai transformuojamas į planšetinį kompiuterį. |
| --- | --- |
| 2. Procesorius | ne mažiau kaip 12MB spartinančiosios atminties, ne mažiau kaip 12 Core. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data ne anksčiau nei 2025 1 ketvirtis. Tiekėjas turi pateikti tikslią nuorodą į procesoriaus gamintojo puslapį su siūlomo procesoriaus tiksliais techniniais parametrais. |
|  | Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas. |
|  | Ne mažiau kaip 17500 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis pasiūlymo pateikimo dieną. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, sparčiosios atminties dydį, bei pridėti momentinę ekrano kopiją „printscreen“, kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 3. Operatyvioji atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 tipo, su galimybe praplėsti iki 64 GB |
| 4. Kietųjų diskų įrenginys | Ne mažiau kaip 512 GB SSD tipo. |
| 5. Tinklo sąsajos | Integruotas WiFi 7 adapteris (korpuse integruotos 2 antenos WLAN plokštei). |
|  | Integruotas Bluetooth 5.4 adapteris. |
|  | Integruotas 4G tipo mobilaus interneto modemas, turintis integruotas į korpusą antenas. |
| 6. Vaizdo plokštė | Integruota. |
| 7. Garso sistema | Integruota. |
| 8. Įvesties/išvesties prievadai (integruoti į korpusą, nenaudojant išorinių adapterių) | Ne mažiau kaip: |
|  | 2 vnt. Thunderbolt standarto USB C tipo |
|  | 2 vnt. USB A tipo arba 1 vnt. A tipo ir 1 vnt. C tipo |
|  | 1 vnt. skaitmeninė vaizdo išvestis HDMI tipo |
|  | 1 vnt. audio (stereo) |
|  | 1 vnt. SIM tipo prievadas |
|  | 1 vnt. Smart Card skaitytuvas (Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis) |
|  | 1 vnt. RJ 45 Ethernet jungtis (gali būti pateiktas to paties gamintojo adapteris, nurodyti adapterio gamintojo numerį). |
| 9. Klaviatūra | Atspari apliejimui lotyniškų simbolių, su lietuviškos abėcėlės ženklais. |
|  | Integruota valdymo plokštuma, atspari apipylimui (spill resistant), su pašvietimo funkcija (Backlit keyboard) arba lygiavertis funkcionalumas. |
| 10. Monitorius | Liečiamas ekranas, 360° atsilenkiantys ekrano vyriai |
|  | Ne mažesnis kaip 13" ir ne didesnis kaip 13,5", |
|  | Raiška ne mažesnė nei 1920 x 1200 |
|  | Ryškumas ne mažiau kaip 300 nits |
|  | Ne mažiau kaip 16 mln. spalvų |
|  | Integruotas programinis funkcionalumas, apsaugojantis ekrano vaizdą nuo šoninio (ne vartotojo) stebėjimo arba jam lygiavertis funkcionalumas. Funkcionalumas turi būti įjungiamas arba išjungiamas |
|  | Integruota į korpusą IR (infra-red) 2MP kamera su gamintojo numatyta funkcija jos fiziniam uždarymui arba lygiavertis funkcionalumas. |
| 11. Saugumo sistema, konfigūracijos ir OS valdymas | Įjungimo slaptažodis |
|  | Integruota TPM standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema |
|  | Pirštų antspaudų skaitytuvas |
|  | Kartu su kompiuteriu pateikiama operacinė sistema, užtikrinanti kompiuterio apsaugą nuo kenkėjiškų programų |
|  | Taip pat programinė įranga, kuri suteikia kompiuterio programinės aparatinės įrangos konfigūracijos valdymo apsaugą, leidžiančią nuotoliniams administratoriams saugiai valdyti BIOS nustatymus |
|  | Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo |
|  | Programinė įranga turi būti nemokama visą sutarties vykdymo laiką. |
| 12. Svoris (be pakrovėjo) | Ne daugiau 1,45 kg su siūloma baterija |
| 13. Operacinė sistema | Ne senesnė nei Windows 11 Pro arba lygiavertė operacinė sistema |
|  | Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterių gamintojo interneto tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. |
| 14. Akumuliatorius | Ličio-jonų tipo, vidinis akumuliatorius ne mažiau 3 Celiu, prailginto veikimo (Long Life) min. 55 Whr, greito įkrovimo (Fast charging) funkcija |
|  | Turi būti pateikiamas gamintojo komplektuojamas maitinimo adapteris (įtampa 230 V). |
| 15. Energijos vartojimo efektyvumas | Kompiuteriai turi būti paženklinti „Energy Star“ ženklu arba turėti lygiavertį energijos vartojimo efektyvumą. |
| 16. Papildomi reikalavimai | Kompiuteriai turi atitikti 2011 metų birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). |
| 17. Naujumas | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 18. Komplektacija | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei priedais, reikalingais periferinių įrenginių sujungimui bei užtikrinti kompiuterių funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). Komplekte tūri būti pateiktas to paties gamintojo įkraunamas skaitmeninis pieštukas, veikiantis Bluetooth technologija, darbo laikas nuo vieno įkrovimo ne mažiau kaip 60 min. Nurodyti gamintojo numerį. |
| 19. Garantija | Lietuvos teritorijoje turi būti kompiuterio gamintojo įgaliotas serviso centras |
|  | Pasaulinė („worldwide warranty“ tik nešiojamam kompiuteriui su maitinimo šaltiniu). Visoms perkamos įrangos komplekto sudedamosioms dalims - min. 60 mėn. (baterija - min. 12 mėn.), įrangos gamintojų garantija. Atliekant garantinį remontą Lietuvoje, įranga paimama (jei negali būti sutaisyta Pirkėjo patalpose) iš Pirkėjo patalpų ir grąžinama Pirkėjui tiekėjo sąskaita. Tiekėjas įsipareigoja visoms perkamoms pagal šią sutartį Prekėms suteikti garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus įrangos defektus ar įvykusius gedimus. Garantija įsigalioja po įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo be papildomų veiksmų iš Pirkėjo pusės. Garantinio laikotarpio metu, pakeitus sugedusias komponentes, tvarkyklės turi išlikti tos pačios. Atminties laikmenų (SSD) gedimo atveju sugedusios atminties laikmenos keičiamos naujomis, o sugedusios tiekėjui negrąžinamos. Nešiojamųjų kompiuterių gedimo atveju Pirkėjas įrangą gali pateikti be atminties laikmenų (SSD). |
| 20. Nacionalinis saugumas | Įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 21. Kiti dokumentai | Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėtoju, turės pateikti gamintojo autorizacijos formą (angl. Manufacturer Autorization Form), patvirtinančią, kad visa šiuo pirkimu siūloma tiekėjo įranga (nurodant siūlomos įrangos modelį) yra originali (pagaminta gamintojo) ir atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant 5 metų gamintojo garantinį aptarnavimą. |
| 22. Kompiuterio atsparumo reikalavimai | Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius dokumentus ir (ar) tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija. |
| 23. Apsaugos ypatybės | Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu. |

2 pirkimo dalis:

Nešiojamas kompiuteris (150 vnt.) su monitoriumi (50 vnt.)

| 1. Pagrindiniai reikalavimai | Kompiuteriai ir monitoriai turi būti nauji, nenaudoti, nerestauruoti ar kitaip neatnaujinti bei neperdaryti, taip pat atitikti visus keliamus techninius reikalavimus bei aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Nešiojamas kompiuteris, išlaikant visus žemiau aprašytus techninius reikalavimus, turi būti lengvai ir suprantamai transformuojamas į planšetinį kompiuterį. |
| --- | --- |
| 2. Procesorius | ne mažiau kaip 12MB spartinančiosios atminties, ne mažiau kaip 12 Core. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data ne anksčiau nei 2025 1 ketvirtis. Tiekėjas turi pateikti tikslią nuorodą į procesoriaus gamintojo puslapį su siūlomo procesoriaus tiksliais techniniais parametrais. |
|  | Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas. |
|  | Ne mažiau kaip 17500 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis pasiūlymo pateikimo dieną. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, sparčiosios atminties dydį, bei pridėti momentine ekrano kopija „printscreen“ kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 3. Operatyvioji atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 tipo, su galimybe praplėsti iki 64 GB |
| 4. Kietųjų diskų įrenginys | Ne mažiau kaip 512 GB SSD tipo. |
| 5. Tinklo sąsajos | Integruotas WiFi 7 adapteris (korpuse integruotos 2 antenos WLAN plokštei). |
|  | Integruotas Bluetooth 5.4 adapteris. |
|  | Integruotas 4G tipo mobilaus interneto modemas, turintis integruotas į korpusą antenas. |
| 6. Vaizdo plokštė | Integruota. |
| 7. Garso sistema | Integruota. |
| 8. Įvesties/išvesties prievadai (integruoti į korpusą, nenaudojant išorinių adapterių) | Ne mažiau kaip: |
|  | 2 vnt. Thunderbolt standarto USB C tipo |
|  | 2 vnt. USB A tipo arba 1 vnt. A tipo ir 1 vnt. C tipo |
|  | 1 vnt. skaitmeninė vaizdo išvestis HDMI tipo |
|  | 1 vnt. audio (stereo) |
|  | 1 vnt. SIM tipo prievadas |
|  | 1 vnt. Smart Card skaitytuvas (Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis) |
|  | 1 vnt. RJ 45 Ethernet jungtis (gali būti pateiktas to paties gamintojo adapteris, nurodyti adapterio gamintojo numerį). |
| 9. Klaviatūra | Atspari apliejimui lotyniškų simbolių, su lietuviškos abėcėlės ženklais |
|  | Integruota valdymo plokštuma, atspari apipylimui (spill resistant), su pašvietimo funkcija (Backlit keyboard) arba lygiavertis funkcionalumas. |
| 10. Monitorius | Liečiamas ekranas, 360° atsilenkiantys ekrano vyriai |
|  | Ne mažesnis kaip 13" ir ne didesnis kaip 13,5" |
|  | Raiška ne mažesnė nei 1920 x 1200 |
|  | Ryškumas ne mažiau kaip 300 nits |
|  | Ne mažiau kaip 16 mln. spalvų |
|  | Integruotas programinis funkcionalumas, apsaugojantis ekrano vaizdą nuo šoninio (ne vartotojo) stebėjimo arba jam lygiavertis funkcionalumas. Funkcionalumas turi būti įjungiamas arba išjungiamas |
|  | Integruota į korpusą IR (infra-red) 2MP kamera su gamintojo numatyta funkcija jos fiziniam uždarymui arba lygiavertis funkcionalumas. |
| 11. Saugumo sistema, konfigūracijos ir OS valdymas | Įjungimo slaptažodis |
|  | Integruota TPM standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema |
|  | Pirštų antspaudų skaitytuvas |
|  | Kartu su kompiuteriu pateikiama operacinė sistema, užtikrinanti kompiuterio apsaugą nuo kenkėjiškų programų |
|  | Taip pat programinė įranga, kuri suteikia kompiuterio programinės aparatinės įrangos konfigūracijos valdymo apsaugą, leidžiančią nuotoliniams administratoriams saugiai valdyti BIOS nustatymus |
|  | Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo |
|  | Programinė įranga turi būti nemokama visą sutarties vykdymo laiką. |
| 12. Svoris (be pakrovėjo) | Ne daugiau 1,45 kg su siūloma baterija |
| 13. Operacinė sistema | Ne senesnė nei Windows 11 Pro arba lygiavertė operacinė sistema, |
|  | Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterių gamintojo interneto tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. |
| 14. Akumuliatorius | Ličio-jonų tipo, vidinis akumuliatorius ne mažiau 3 Celiu, prailginto veikimo (Long Life) min. 55 Whr, greito įkrovimo (Fast charging) funkcija |
|  | Turi būti pateikiamas gamintojo komplektuojamas maitinimo adapteris (įtampa 230 V). |
| 15. Energijos vartojimo efektyvumas | Kompiuteriai turi būti paženklinti „Energy Star“ ženklu arba turėti lygiavertį energijos vartojimo efektyvumą. |
| 16. Papildomi reikalavimai | Kompiuteriai turi atitikti 2011 metų birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). |
| 17. Naujumas | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 18. Komplektacija | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei priedais, reikalingais periferinių įrenginių sujungimui bei užtikrinti kompiuterių funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). Komplekte tūri būti pateiktas to paties gamintojo įkraunamas skaitmeninis pieštukas, veikiantis Bluetooth technologija, darbo laikas nuo vieno įkrovimo ne mažiau kaip 60 min. Nurodyti gamintojo numerį. |
| 19. Papildomas monitorius su integruotu sąsajų išplėtimo įrenginiu | Monitorius turi būti to paties gamintojo, pilnai suderinamas ir tinkamas krauti siūlomą nešiojamą kompiuterį Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis) Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440 Statinis kontrastas ne mažiau nei 1500:1 Ryškumas ne mažiau kaip 350 nits Ne mažiau kaip: Ne mažiau kaip 4 vnt. USB (tame tarpe ne mažiau kaip 3 vnt. A tipo) 1vnt. USB C tipo su krovimo funkcija ne mažiau 90 W 1vnt. HDMI 1vnt. DisplayPort 1vnt. DisplayPort out jungtys 1vnt. RJ45 jungtis Integruoti arba pridedami garsiakalbiai Integruota į korpusą IR (infra-red) 2MP kamera Monitorius privalo būti komplektuojamas su USB -C ir su maitinimo kabeliais Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 15 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H) Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus; Turi būti komplektuojami skaitmeninis USB-C sujungimui su siūlomu kompiuteriu. |
| 20. Garantija | Lietuvos teritorijoje turi būti kompiuterio gamintojo įgaliotas serviso centras. |
|  | Pasaulinė („worldwide warranty“ tik nešiojamam kompiuteriui su maitinimo šaltiniu). Visoms perkamos įrangos komplekto sudedamosioms dalims - min. 60 mėn. (baterija, skaitmeninis pieštukas - min. 12 mėn.), įrangos gamintojų garantija. Atliekant garantinį remontą Lietuvoje, įranga paimama (jei negali būti sutaisyta Pirkėjo patalpose) iš Pirkėjo patalpų ir grąžinama Pirkėjui tiekėjo sąskaita. Tiekėjas įsipareigoja visoms perkamoms pagal šią sutartį Prekėms suteikti garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus įrangos defektus ar įvykusius gedimus. Garantija įsigalioja po įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo be papildomų veiksmų iš Pirkėjo pusės. Garantinio laikotarpio metu, pakeitus sugedusias komponentes, tvarkyklės turi išlikti tos pačios. Atminties laikmenų (SSD) gedimo atveju sugedusios atminties laikmenos keičiamos naujomis, o sugedusios tiekėjui negrąžinamos. Nešiojamųjų kompiuterių gedimo atveju Pirkėjas įrangą gali pateikti be atminties laikmenų (SSD). |
| 21.Nacionalinis saugumas | Įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 22. Kiti dokumentai | Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėtoju, turės pateikti gamintojo autorizacijos formą (angl. Manufacturer Autorization Form), patvirtinančią, kad visa šiuo pirkimu siūloma tiekėjo įranga (nurodant siūlomos įrangos modelį) yra originali (pagaminta gamintojo) ir atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant 5 metų gamintojo garantinį aptarnavimą. |
| 23.Kompiuterio atsparumo reikalavimai | Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius dokumentus ir (ar) tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija. |
| 24. Apsaugos ypatybės | Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu. |