MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ, MAISTO-VIRTUVĖS, ŽALIŲJŲ, DIDELIŲ GABARITŲ, BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO Į APDOROJIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pagrindinės sąvokos

  - Antžeminė atliekų surinkimo priemonė – tai standartizuota atliekų surinkimo talpa, įrengiama ant žemės paviršiaus, skirta įvairių rūšių komunalinėms atliekoms laikinai kaupti iki jų surinkimo.

  - Atliekų surinkimo priemonės identifikacinis numeris – tai atliekų surinkimo priemonei Tiekėjo suteikiamas su Perkančiąja organizacija suderintas identifikavimo numeris, kuris nurodomas ant atliekų surinkimo priemonės klijuojamame atskirame lipduke. Identifikacinis numeris, susietas su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu turi būti naudojamas tas pats visą Paslaugų teikimo laikotarpį.

  - Atliekų surinkimo priemonių rezervas – Tiekėjo turimos naujos antžeminės atliekų surinkimo priemonės, statomos aptarnaujamoje teritorijoje, skirtos naujų ir esamų atliekų turėtojų aprūpinimui, skirtos naudoti nuolat ir (ar) laikinai (esamos atliekų surinkimo priemonės remonto atveju, nebetinkamos naudoti ar dingusios atliekų surinkimo priemonės pakeitimui, viešiesiems renginiams ir kitiems neįregistruotiems / neregistruotiniems nekilnojamojo turto objektams aprūpinti, (pvz. lauko kavinėms, laikinoms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms, kioskams, paviljonams, paplūdimiams ir kt.). Atliekų surinkimo priemonės privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Atliekų surinkimo priemonių žymeklis – prie atliekų surinkimo priemonės tvirtinamas identifikacinis RFID atsakiklis, kuris per tinklines paslaugas susiejamas su atliekų surinkimo priemonę identifikuojančiais duomenimis. RFID atsakiklis atsparus vandeniui, chemikalams bei mechaniniams pažeidimams.

  - Individuali atliekų surinkimo priemonė – atliekų surinkimo priemonė, kuria naudojasi individualaus namo (gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų pastatas)), taip pat sodo paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose yra deklaruotų gyventojų ar nuolat gyvenama, kuriems yra priskirta individualaus naudojimo mišrių komunalinių ir (ar) maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonė gyventojas (‑ai), atliekų turėtojas (-ai), arba vienas juridinis asmuo, pas kurį susidaro mišrios komunalinės ir (ar) buityje susidarančios maisto-virtuvės atliekos.

  - Informacinis lipdukas – ant konteinerių klijuojamas, iš vandeniui atsparaus popieriaus ar kitos medžiagos pagamintas, atspausdintas vandeniui ir blukimui atspariais dažais lipdukas arba terminiu būdu ar kitokia technologija įspaustas spaudas, kuriame pateikiama mažiausiai ši informacija: Tiekėjo pavadinimas, telefono numeris, interneto svetainės adresas, el. pašto adresas, konteinerio paskirtis, kokias atliekas galima šalinti konteineryje ir kita Perkančiosios organizacijos reikalaujama informacija. Atliekų surinkimo priemonės paskirtis gali būti užrašoma baltos spalvos dažais ant priekinės sienelės, kurie atsparūs drėgmei, UV spinduliams ir temperatūriniams pokyčiams atspariais dažais. Tokio užrašo ir informacinio lipduko matmenis, tekstą ir stilių nurodo Perkančioji organizacija. Pusiau požeminiams ir požeminiams konteineriams gali būti taikomi atskiros formos informaciniai lipdukai, užklijuoti ant lentelių arba atliekų surinkimo priemonių dangčių. Informacinis lipdukas gali būti spalvotas. Informacinius lipdukus atspausdina ir klijuoja Tiekėjas.

  - Kolektyvinė atliekų surinkimo priemonė – tai atliekų surinkimo priemonė, kuria naudojasi dviejų ar daugiau individualių namų atliekų turėtojai, daugiabučio namo (trijų arba daugiau butų gyvenamosios paskirties pastatas) atliekų turėtojai, arba du ir daugiau juridiniai asmenys.

  - Kreipimasis – žodžiu (tiesiogiai arba telefonu) arba raštu (paštu, el. paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis) Tiekėjui arba Perkančiajai organizacijai pateiktas prašymas / skundas, kuriame išdėstytos aplinkybės, dėl kurių kreipiamasi (pvz. prašoma atlikti veiksmus, susijusius su Paslaugų teikimu / informuojama apie Paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą / kt.).

  - Laikinojo naudojimo atliekų surinkimo priemonės – atliekų surinkimo priemonės, skirtos mišrioms komunalinėms, maisto-virtuvės, žaliosioms atliekoms surinkti, statomos esamų atliekų surinkimo priemonių remonto atveju, nebetinkamų naudoti ar dingusių atliekų surinkimo priemonių pakeitimui, viešiesiems renginiams ir kitiems neįregistruotiems / neregistruotiniems nekilnojamojo turto objektams aprūpinti (pvz. lauko kavinėms, laikinoms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms, kioskams, paviljonams, paplūdimiams ir kt.).

  - Netinkama naudoti atliekų surinkimo priemonė – atliekų surinkimo priemonė, kuri turi bent vieną iš šių defektų: skilusi ar nulaužta dangčio dalis, dangčio negalima pilnai uždaryti ar atidaryti, dangčio visai nėra, sugadintas bent vienas atliekų surinkimo priemonės ratukas, deformuota forma, aplaužytos sienelės, yra įtrūkimų ar skylių atliekų surinkimo priemonės sienelėse ar dugne, sugedęs ištuštinimo mechanizmas, pažeista ar fiziškai susidėvėjusi įgilintos atliekų surinkimo priemonės iškeliama talpa, yra kitaip fiziškai suniokota, prastos estetinės išvaizdos (apdegusi, surūdijusi ar kitaip subjaurota), nėra tinkama tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

  - Paslaugų teikimo grafikas – nustatytos datos, savaitės ar mėnesio dienos, kai yra vykdomas reguliarus mišrių komunalinių atliekų, maisto-virtuvės atliekų, žaliųjų atliekų, didelių gabaritų atliekų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas Savivaldybės teritorijoje, ištuštinant atliekų surinkimo priemones ar surenkant apvažiavimo būdu techninėje specifikacijoje nustatytu periodiškumu bei tvarka. Grafikas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

  - Perkančiosios organizacijos informacinė sistema – Perkančiosios organizacijos naudojama ir prižiūrima atliekų turėtojų, atliekų surinkimo priemonių ir su tuo susijusių atliekų tvarkymo paslaugų apskaitai bei monitoringui vykdyti naudojamos programinės ir techninės įrangos atskiros priemonės arba jų sistema.

  - Perpildyta atliekų surinkimo priemonė – atliekų surinkimo priemonė, kuri pripildyta atliekomis virš viršutinio atliekų surinkimo priemonės krašto, kai dangtis pilnai neužsidaro arba atliekos nebetelpa į atliekų surinkimo priemonę per jame esančią atliekų įmetimo angą.

  - Pranešimas – dokumentas, atspausdintas ir priklijuotas ant atliekų surinkimo priemonės, kuriuo atliekų turėtojui pateikiama informacija (pvz. dėl atliekų surinkimo ir vežimo grafiko pasikeitimo, atliekų surinkimo priemonės gedimo, dėl netinkamų atliekų ir kt.). Pranešimo formą ir turinį nustato Perkančioji organizacija. Pranešime turi būti nurodyta: Tiekėjo pavadinimas, informacinis tekstas, nurodantis dėl kokios priežasties teikiamas pranešimas, Tiekėjo telefono numeris, elektroninis paštas bei adresas, skirtas atliekų turėtojo Kreipimuisi teikti. Pranešimas turi būti ne mažesnio kaip A6 formato, pagamintas iš vandeniui atsparaus popieriaus, atspausdintas vandeniui atspariais dažais, lengvai pašalinamas. Pranešimus atspausdina ir klijuoja Tiekėjas.

  - Sunkiai pasiekiama atliekų surinkimo priemonė – atliekų surinkimo priemonė, kurią sunku pasiekti dėl to, kad šalikelės arba keliai šalia jų nepravažiuojami, arba, kai siekiant ištuštinti atliekų surinkimo priemonę, būtina nukelti nuo rampų, laiptų, kelti liftu, ir kt.

  - Sunkiai pravažiuojama teritorija – teritorija (gatvė, kelias), kurioje atliekų surinkimo transporto priemonė neturi galimybės pravažiuoti dėl blogos kelio dangos, siaurų ar žemų pravažiavimų, reljefo ar šalikelėje augančių medžių / krūmų, kelio užstatymo transporto priemonėmis, pastatytų statinių ar kitų panašaus pobūdžio aplinkybių.

  - Šiltasis metų laikas – laikotarpis nuo balandžio mėn. 1 d. iki spalio mėn. 31 d.;

  - Užrakinta atliekų surinkimo priemonė – atliekų surinkimo priemonė, kuri yra užrakinta ir (ar) užrakintoje teritorijoje (pvz. aptvare, požeminėje aikštelėje, uždaroje teritorijoje, uždaroje patalpoje). Užraktu laikoma bet kokia apsaugos priemonė, kuriai atrakinti reikalingos spec. Priemonės (raktai, kodai, spec. Įtaisai / programos ir pan.).

  - Kitos šioje techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

- Paslaugų teikimo apimtys

  - Komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos, įskaitant atliekų surinkimo priemonių pristatymo, jų priežiūros ir aptarnavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) apima:

    - antžeminių atliekų surinkimo priemonių, kurios atitinka techninės specifikacijos 1 priede nustatytus reikalavimus, rezervo suformavimą (įsigijimą), saugojimą, tinkamą paruošimą naudoti (žymeklių, informacinių lipdukų, identifikacinių numerių uždėjimas, pakeitimas), pateikimą ir pastatymą laikinam ir (arba) nuolatiniam naudojimui;

    - naujų atliekų turėtojų aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nustatyto tipo, talpos ir kiekio tinkamai paruoštomis naudoti antžeminėmis atliekų surinkimo priemonėmis iš suformuoto rezervo;

    - atliekų turėtojų aprūpinimą techninės specifikacijos 2 priede nustatytus reikalavimus atitinkančiomis ir tinkamai naudoti paruoštomis:

      - Individualiomis maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis;

      - Žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis.

    - kolektyvinių ir individualių mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių ištuštinimą pagal suderintą ir paskelbtą grafiką;

    - kolektyvinių ir individualių maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonių ištuštinimą pagal suderintą ir paskelbtą grafiką;

    - kolektyvinių žaliųjų atliekų surinkimo priemonių ištuštinimą pagal suderintą ir paskelbtą grafiką;

    - didelių gabaritų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 4 kartus per metus ir pristatymą į apdorojimo įrenginius;

    - bešeimininkių atliekų surinkimą pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus prašymus;

    - surinktų atliekų vežimą į apdorojimo įrenginius.

    - atliekų surinkimo priemonėse esančių atliekų vizualinę kontrolę prieš atliekų surinkimo priemonių ištuštinimą: a) pagal teisės aktus neturinčių būti atliekų foto fiksavimą, b) pažeidimų fiksavimą atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje pridedant įrašus ir (arba) nuotraukas, c) pranešimų apie pažeidimus priklijavimą prie individualių atliekų surinkimo priemonių;

    - kolektyvinių atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietų priežiūrą, ištuštinimo metu surenkant išsibarsčiusias ar paliktas prie jų atliekas 5 metrų spinduliu. Apverstų, iš stovėjimo vietos išstumtų antžeminių atliekų surinkimo priemonių pastatymą į jų nuolatinę stovėjimo vietą;

    - kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietų, paskirties, talpos ir kiekių keitimą esant Perkančiosios organizacijos sprendimui;

    - kolektyvinių ir individualių antžeminių atliekų surinkimo priemonių priežiūrą, tinkamos techninės būklės palaikymą, techniškai netvarkingų, sugadintų ar Netinkamų naudoti atliekų surinkimo priemonių ir (arba) jų dalių remontą, pakeitimą naujomis atliekų surinkimo priemonėmis iš suformuoto rezervo;

    - kolektyvinių atliekų surinkimo priemonių plovimą ir dezinfekavimą ne rečiau kaip 2 kartus per metus, pagal suderintą grafiką;

    - tikslios ir savalaikės informacijos apie Paslaugų teikimą įvedimą į atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemos duomenų bazę, šios informacijos perdavimą į Perkančiosios organizacijos naudojamą informacinę sistemą;

    - atliekų turėtojų pasikreipimų registravimą, nagrinėjimą bei su Paslauga susijusios aktualios informacijos teikimą ne vėliau kaip per 48 val. Atliekų turėtojų informavimą apie atliekų surinkimo grafikus, kolektyvinių atliekų surinkimo priemonių plovimą, dezinfekavimą.

  - Preliminarios metinės Paslaugų apibrėžtų 2.1.1-2.1.2 p. teikimo apimtys:

| Atliekų frakcija | Atliekų surinkimo priemonių dydis | Bendras atliekų surinkimo priemonių skaičius | Rezervo dydis nuo bendro skaičiaus | Metinio rezervo dydis | Metinio rezervo dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Vnt. | Proc. | Vnt. | Vnt. |
| Mišrios komunalinės atliekos | 0,12 | 11.266 | 8% | 901 | 3.806 |
|  | 0,14 | 19.491 | 8% | 1.559 |  |
|  | 0,24 | 7.008 | 8% | 561 |  |
|  | 1,1 | 1.959 | 5% | 98 |  |
| Žaliosios atliekos | 1,1 | 210 | 5% | 11 |  |
| Maisto-virtuvės atliekos | 0.12 | 13.000 | 5% | 650 |  |
|  | 0.24 | 260 | 10 % | 26 |  |

  - Preliminarios metinės Paslaugų apibrėžtų 2.1.3 p. teikimo apimtys:

    - Maisto – virtuvės atliekų surinkimo priemonės aprūpinamos:

      - šių gyvenviečių individualios valdos bei įstaigos: Akademijos miestelis, Domeikavos kaimas, Garliavos miestas, Giraitės kaimas, Jonučių II kaimas, Neveronių kaimas (surinkimo priemonėmis jau aprūpinta), Noreikiškių kaimas, Ramučių kaimas, Raudondvario kaimas, Ringaudų kaimas, Teleičių kaimas, Užliedžių kaimas, Vijūkų kaimas;

      - švietimo įstaigos pateiktos 4 priede.

    - Žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis aprūpinamos kapinių teritorijos pateikiamos 5 priede.

    - atliekų turėtojų aprūpinimo maisto-virtuvės ir žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis apimtys:

| Atliekų frakcija | Atliekų surinkimo priemonių tipas | Aprūpinami objektai | Atliekų surinkimo priemonių dydis | Išdalinamas atliekų surinkimo priemonių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | Vnt. | Vnt. / metus |
| Maisto-virtuvės atliekos | Konteineriai | Individualūs namai | 0.12 | 12.150 | - |
|  |  | Įstaigos | 0.24 | 260 | - |
| Žaliosios atliekos | Konteineriai | Kapinių teritorijos | 1,1 | 210 | - |
|  | Didmaišiai | Seniūnijų viešosios erdvės | 1,1 | - | 520 |

  - Preliminarios metinės Paslaugų apibrėžtų 2.1.4-2.1.6 p. teikimo apimtys:

| Atliekų frakcija | Atliekų turėtojų grupė | Atliekų surinkimo priemonių dydis | Atliekų surinkimo priemonių skaičius | Ištuštinimo dažnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | Vnt. | Kartai per metus |
| Mišrios komunalinės atliekos | Individualūs namai | 0,12 | 5.555 | 26 |
|  |  |  | 3.388 | 18 |
|  |  |  | 2.323 | 12 |
|  |  | 0,14 | 12.723 | 26 |
|  |  |  | 6.768 | 18 |
|  |  | 0,24 | 4.362 | 26 |
|  |  |  | 2.320 | 18 |
|  | Daugiabučiai namai | 1,1 | 389 | 104 |
|  |  |  | 158 | 52 |
|  |  | 1,5 | 1 | 104 |
|  |  |  | 2 | 52 |
|  |  | 3,0 | 11 | 104 |
|  |  |  | 14 | 52 |
|  |  | 5,0 | 47 | 104 |
|  |  |  | 32 | 52 |
|  | Juridiniai asmenys | 0,24 | 326 | 26 |
|  |  | 1,1 | 707 | 26 |
|  |  |  | 545 | 52 |
|  |  |  | 160 | 104 |
| Maisto-virtuvės atliekos | Individualūs namai | 0.12 | 13.000 | 26 |
|  | Daugiabučiai namai | 0,6-1,1 | 48 | 52 |
|  |  | 1,5 - 2,0 | 22 | 52 |
|  | Įstaigos | 0,24 | 260 | 26 |
| Žaliosios atliekos | Kapinės | 1,1 | 210 | 36 |
|  | Seniūnijų viešosios erdvės | 1,1 | 520 | 14 |

  - Preliminarios metinės Paslaugų apibrėžtų 2.1.7 p. teikimo apimtys:

| Atliekų frakcija | 2023 m. | 2024 m. | Preliminarios apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tonos | tonos | tonos |
| Apvažiavimo būdu surinktų didelių gabaritų atliekų kiekis | 230,03 | 407,24 | - |
| Apvažiavimo būdu surinktų buityje susidarančių pavojingų atliekų kiekis | - | - | 50 |

  - Paslaugų teikimo apimtys (naudojamų atliekų surinkimo priemonių skaičius, ištuštinimų skaičius) gali kisti (didėti arba mažėti) lyginant su techninėje specifikacijoje pateiktais duomenimis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja Paslaugų vykdymo metu pasiekti maksimalias Paslaugų teikimo apimtis arba kiekvienais Paslaugų teikimo metais pasiekti preliminarių Paslaugų apimčių, nurodytų šioje techninės specifikacijoje. Paslaugų apimčių kitimas nebus vertinama kaip Sutarties pakeitimo pagrindas ir nebus Perkančiosios organizacijos atsakomybės pagrindas.

- Aptarnaujama teritorija ir objektai

  - Paslaugos teikiamos Kauno rajono savivaldybės teritorijoje (toliau Savivaldybės teritorija).

  - Savivaldybės teritorijoje privalo būti aptarnautos visos antžeminės, požeminės ir pusiau požeminės atliekų surinkimo priemonės, skirtos mišrioms komunalinėms atliekoms, maisto-virtuvės atliekoms ir žaliosioms atliekoms surinkti.

  - Savivaldybės teritorijoje turi būti aptarnaujami šie atliekų surinkimo priemones naudojantys objektai:

    - daugiabučiai namai, kurie aprūpinti kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonėmis, nuosavybės teise priklausančiomis Perkančiajai organizacijai ;

    - individualūs namai, kurie aprūpinti individualaus naudojimo arba kolektyvinio naudojimo (su Perkančiąja organizacija raštu suderintais atvejais ) atliekų surinkimo priemonėmis nuosavybės teise priklausančiomis Perkančiajai organizacijai;

    - judrinių asmenų naudojami negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektai, kuriose susidaro atliekos savo pobūdžiu ar sudėtimi panašios į buitines atliekas (pvz. švietimo, ugdymo, gydymo ar kt. įstaigos), kurie aprūpinti individualaus arba kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonėmis nuosavybės teise priklausančiomis Perkančiajai organizacijai;

    - kiti vieši objektai ir teritorijos, įskaitant kapines, garažų ir sodininkų bendrijas, kurie aprūpinti kolektyvinio ar individualaus naudojimo atliekų surinkimo priemonėmis, nuosavybes teise priklausančiomis Perkančiajai organizacijai.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas komunalinių atliekų sraute susidarančių maisto-virtuvės atliekų surinkimo ir vežimo Paslaugas, privalo aprūpinti tinkamai paruoštomis naudotis antžeminiais maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis vieno, dviejų butų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, sodų paskirties objektus, kuriuose yra deklaruotų gyventojų ar nuolat gyvenama bei naudojamus negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus.

- Paslaugų teikimo trukmė ir terminai

  - Paslaugų teikimo laikotarpis – 60 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe Sutarties terminą pratęsti ne daugiau kaip 2 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant Sutartį tokiam terminui, kad bendra pratęsimų trukmė nebūtų ilgesnė nei 24 mėn.

  - Tiekėjas turi pasiruošti Paslaugų teikimui ir pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi ne vėliau, kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas Sutarties nutraukimo prieš terminą atveju turi užtikrinti nepertraukiamą Paslaugų teikimą iki 6 mėn. nuo oficialaus įspėjimo / pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo / gavimo dienos. Ši sąlyga negalioja Sutarties pasibaigimo atveju.

- Galimos paslaugų teikimo rizikos

  - Paslaugų teikimo rizikos galinčios daryti poveikį Paslaugų teikimo apimtis ir kokybei:

    - teisės aktų ir jų išaiškinimų pasikeitimai;

    - atliekų turėtojų skaičiaus pokytis;

    - kintantis aptarnaujamų atliekų surinkimo priemonių dydis, skaičius;

    - kintantis atliekų surinkimo priemonių aptarnavimo periodiškumas, vienu apvažiavimu aptarnaujamų atliekų surinkimo priemonių skaičius;

    - sezoniniai komunalinių atliekų kiekių pokyčiai;

    - uždarose teritorijose esančių atliekų surinkimo priemonių aptarnavimas;

    - atliekų surinkimo ir vežimo grafiko trikdžiai ir (ar) pokyčiai dėl ekstremalių įvykių, vykstančių renginių ir (ar) įvairių švenčių;

    - dalis aptarnaujamos teritorijos gali būti sunkiai privažiuojama;

    - dėl priežasčių nepriklausančių nuo Perkančiosios organizacijos dalis Tiekėjui pateiktų atliekų turėtojų bei atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietų adresų gali būti ne visiškai tikslūs;

    - neprognozuojamos atliekų surinkimo priemonių remonto, keitimo apimtys, atsiradusios dėl ne nuo Tiekėjo veiksmų priklausančių priežasčių, pvz. galimi vandalizmo atvejai;

  - Tiekėjas teikdamas Paslaugas turi atsižvelgti į visas galimas rizikas bei imtis nuo jo priklausančių priemonių, kurios leistų sumažinti su rizikomis susijusį neigiamą poveikį Paslaugų kokybei.

- Pasiruošimas paslaugų teikimui

  - Paslaugų tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Perkančiajai organizacijai raštu pateikia darbuotojų, atsakingų už pasiruošimą Paslaugų teikimui bei Paslaugų teikimą, kontaktinius duomenis.

  - Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoda Tiekėjui aktualiausią turimą informaciją apie turimų, naudojamų ir numatomų naudoti atliekų surinkimo priemonių pastatymo ir (arba) naudojimo vietas (jų adresus ir (arba) koordinates).

  - Ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo Perkančioji organizacija organizuoja Sutarties šalių atstovų susitikimą (šalių suderintu laiku), kurio metu aptariamos Paslaugų pasiruošimui būtinų atlikti veiksmų, jų kokybės ir koordinavimo sąlygos bei reikalavimai.

  - Pasiruošimo laikotarpiu Tiekėjas pagal Perkančiosios organizacijos reikalavimus turi:

    - ant visų perimamų aptarnauti atliekų surinkimo priemonių užklijuoti informacinius lipdukus, pritvirtinti identifikacinius numerius ir žymeklius skirtus tinkamam identifikavimo sistemos veikimui;

    - suformuoti atliekų surinkimo priemonių rezervą, kaip tai numatyta techninės specifikacijos 2.1.1 punkte;

    - netinkamas naudoti perimamas aptarnauti (esamas) atliekų surinkimo priemones suremontuoti arba pakeisti naujomis iš suformuoto rezervo atsižvelgiant į joms keliamus techninius reikalavimus;

    - paruošti naudojimui, pateikti bei pastatyti naujiems atliekų turėtojams naudojimuisi naujas tinkamai paruoštas naudoti atliekų surinkimo priemones vadovaujantis nustatytais techniniais reikalavimais;

    - vadovaujantis nustatytais techniniais reikalavimais tinkamai paruošti naudojimui, pateikti bei pastatyti atliekų turėtojams naudojimuisi naujas maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemones;

    - patikslinti ir su Perkančiąja organizacija suderinti bendro naudojimo atliekų surinkimo priemonių išdėstymo vietas, jų paskirtis, talpas ar kiekius;

    - pasiruošti tinkamai eksploatuoti visas Paslaugų teikimui reikalingas transporto priemones bei techninę ir programinę įrangą (visose šiukšliavežėse turi būti įrengta atliekų surinkimo priemonių indentifikavimo sistema, patikslintos atliekų surinkimo priemonių išdėstymo vietos ir kt.);

    - pateikti Perkančiajai organizacijai į jos naudojamą informacinę sistemą duomenis apie sužymėtų ir identifikuotų atliekų surinkimo priemonių buvimo / pastatymo / įrengimo vietas su jų adresais , koordinatėmis priskiriant juos konkretiems aptarnaujamiems objektams, nurodant atliekų surinkimo priemonių prieinamumą aptarnauti, paskirtį, tipą, talpą ir nuosavybę;

    - pasiruošti registruoti visus žodinius bei raštiškus atliekų turėtojų pasikreipimus susijusius su Paslaugų teikimu, nurodant: kreipimosi gavimo datą, kontaktinius duomenis, identifikacinį numerį, kreipimosi priežastis, planuojamas priemones trūkumams pašalinti ir jų taikymo datą, planuotų priemonių įvykdymo datą, pastabas ir kt. aktualią informaciją;

    - pasiruošti budėjimui prie viešai paskelbto telefono darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei pateikti budinčių ar atsakingų asmenų kontaktinius duomenimis Perkančiajai organizacijai viešinimui;

    - parengti ir pateikti derinti Perkančiajai organizacijai Paslaugų teikimo grafikus, vadovaujantis techninės specifikacijos nuostatomis;

    - atlikti kitus, su Perkančiąja organizacija suderintus veiksmus, kurie būtini kokybiškam ir tinkamam Paslaugų teikimui.

  - Pasiruošimo laikotarpiu Tiekėjas su Perkančiąja organizacija raštu turi suderinti: a) siūlomas naudoti informacinių lipdukų, atliekų surinkimo priemonių identifikacinių numerių, Tiekėjo pranešimų ar deklaracijų formos (siūlomas naudoti medžiagas, matmenis, turinį ir stilius), b) siūlomus naudoti atliekų surinkimo priemonių žymeklių tipus, jų tvirtinimo būdus, c) atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemos sudėtį, duomenų perdavimo sistemas bei perduodamų, registruojamų duomenų sudėtį ir formatus, jų mainų specifikacijas.

  - Ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki pasiruošimo Paslaugų teikimui termino pabaigos Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti pasiruošimo Paslaugų teikimui ataskaitą (toliau – Ataskaita), kurioje turi būti nurodyta informacija apie privalomus atlikti pasiruošimo Paslaugų teikimui veiksmus nurodytus techninės specifikacijos 6.4 punkte. Kartu su Ataskaita pateikiami joje pateiktą informaciją pagrindžiantys dokumentai.

  - Tiekėjui Perkančiosios organizacijos sutikimu gali būti suteikiamas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų laikotarpis Ataskaitos trūkumų ištaisymui, papildymui ir koregavimui.

  - Atsiradus aplinkybėms, kurios trukdo tinkamai pasiruošti Paslaugų teikimui, Tiekėjas turi nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų galimų veiksmų problemoms išspręsti.

  - Tinkamai patikslintą Ataskaitą Tiekėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija pasirašant Ataskaitos suderinimo aktą.

  - Tiekėjas turi pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi nuo Ataskaitos suderinimo akte numatytos dienos, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paskutinės Pasiruošimo termino dienos.

- Bendrieji atliekų surinkimo ir vežimo reikalavimai

  - Paslaugos teikiamos pagal su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką.

  - Atliekų surinkimo transporto priemonės privalo būti ištuštintos, išplautos ir dezinfekuotos iki pradedant pirmąjį dienos maršrutą.

  - Darbo dienomis nuo 19 iki 7 val. atliekos gali būti renkamos tik Tiekėjui gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą. Šiuo metu atliekos gali būti renkamos tik nekeliant triukšmo ir netrikdant kitų asmenų ramybės bei poilsio.

  - Atliekos negali būti renkamos savaitgaliais ir švenčių dienomis, anksčiau kaip 10 val. ir vėliau kaip 19 val. nebent kitoks surinkimo laikas raštu suderintas su Perkančiąja organizacija.

  - Tiekėjas teikdamas Paslaugas privalo laikytis atliekų tvarkymą, triukšmo prevenciją viešose vietose reglamentuojančių ir kt. teisės aktų reikalavimų.

  - Gavus Perkančiosios organizacijos pranešimą apie atliekų surinkimo priemonių pilną pripildymą, perpildymą ir prašymą jį ištuštinti, šios atliekų surinkimo priemonės turi būti ištuštintos ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo laiko. Apmokėjimas už tokias Paslaugas atliekamas remiantis tais pačiais, Sutartyse numatytais principais.

  - Jei atliekų surinkimo priemonės tuštinimo metu yra perpildytos ir (ar) šalia jų yra randamos sudėtos atliekos, kurios netilpo į atliekų surinkimo priemonę, Tiekėjas privalo fiksuoti šiuos atvejus atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje ir nedelsiant informaciją perduoti Perkančiajai organizacijai, kuri priima sprendimą dėl papildomų atliekų surinkimo priemonių poreikio. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštiškai informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl papildomų atliekų surinkimo priemonių poreikio, o tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šį sprendimą įgyvendina.

  - Tiekėjas privalo ištuštinti atliekų surinkimo priemones vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis, eksploatacijos vadovu, rekomendacijomis.

  - Tiekėjas privalo surinkti ištuštinamose atliekų surinkimo priemonėse randamas atliekas iš visų perpildytų arba nepilnai pripildytų atliekų surinkimo priemonių pagal suderintą grafiką.

  - Tiekėjui draudžiama maišyti surenkamų atliekų frakcijas jų surinkimo (atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo, apvažiavimo) vežimo ir perdavimo tolimesniam apdorojimui metu.

  - Tiekėjui draudžiama maišyti Savivaldybės teritorijoje surenkamas konkrečias atliekų frakcijas su:

    - kitos (-ų) savivaldybės (-ių) teritorijoje surinktomis atliekomis;

    - nekomunalinių atliekų sraute surinktomis atliekomis;

    - atliekomis surinktomis iš kitos paskirties atliekų surinkimo priemonių.

  - Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad atliekų turėtojai nustatytą atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo dieną (pagal paskelbtą grafiką) išstumtų individualaus naudojimo atliekų surinkimo priemones šių ištuštinimui į Tiekėjo nurodytas vietas tais atvejais kai tokios atliekų surinkimo priemonės stovi patalpose, uždaruose kiemuose ar atliekų surinkimo automobiliams neprivažiuojamose vietose. Jei prie antžeminių stumdomų atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietų neįmanoma privažiuoti arčiau, pvz., apribotas įvažiavimas į kiemą, įrengti užtvarai ar pan. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš atliekų turėtojų išstumti antžeminius stumdomas atliekų surinkimo priemones į atliekų surinkimo automobiliams privažiuojamą ir ištuštinimui prieinamą vietą.

  - Tioekėjas turi teisę neištuštinti antžeminių stumdomų atliekų surinkimo priemonių jeigu atliekų turėtojai jų neišstumia į nustatytą tokių atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo vietą iki Paslaugų grafike nustatyto laiko arba tokios atliekų surinkimo priemonės fiziškai nepasiekiamos.

  - Atvejais, kai kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonėse vizualiai ar kitaip nustatoma netinkama atliekų sudėtis pagal Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse keliamus reikalavimus, Tiekėjas turi fiksuoti tokius atliekų surinkimo priemonių naudojimo ne pagal paskirtį atvejus atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje, tokias atliekų surinkimo priemones nufotografuoti, fiksuojant nuotraukose šių atliekų surinkimo priemonių identifikacinius numerius ir juose matomas ar rastas netinkamas atliekas (kai tai iliustruoti nuotraukomis techniškai įmanoma), atliekų surinkimo priemonės ištuštinti ir šią informaciją per 1 darbo dieną pateikti Perkančiajai organizacijai.

  - Tiekėjas, užfiksavęs individualaus naudojimo atliekų surinkimo priemonėse neturinčias būti atliekas turi teisę tokių atliekų surinkimo priemonių neištuštinti arba gali neturinčias būti jame atliekas ar jų dalį palikti šiose atliekų surinkimo priemonėse po jų ištuštinimo, užklijuojant ant atliekų surinkimo priemonės pranešimą su jame nurodytu įspėjimu dėl Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nesilaikymo bei Tiekėjo kontaktus ir nuoroda kreipimuisi dėl informacijos gavimo apie tai koks pažeidimas buvo nustatytas, kokias atliekas galima bei draudžiama šalinti atliekų surinkimo priemonėse ir kada bei kokiomis sąlygomis bus surinktos tinkamai išrūšiuotos atliekos.

  - Ištuštintos atliekų surinkimo priemonės turi būti grąžinamos į vietą, iš kurios Tiekėjo personalas juos paėmė (su uždarytais dangčiais).

  - Tiekėjas turi užtikrinti kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonių aikštelių švarą tuštinimo metu, t. y. surinkti paliktas, išsibarsčiusias atliekas bei maišelius ar kitoje pakuotėje paliktas atliekas 5 metrų spinduliu skaičiuojant šį atstumą nuo kiekvienos atliekų surinkimo priemonės išorės.

  - Atvejais, kai ant atliekų surinkimo priemonės užklijuotas Perkančiosios organizacijos įspėjimas su informacija apie atliekų surinkimo priemonės netuštinimą ir ši informacija yra pateikta atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje, Tiekėjas privalo netuštinti atliekų surinkimo priemonių ir tai fiksuoti atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje.

  - Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdytas, išvartytas, apverstas kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemones Tiekėjas turi sutvarkyti ir pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Perkančiosios organizacijos ar atliekų turėtojo pranešimo gavimo dienos.

  - Jeigu takai, šaligatviai arba keliai šalia atliekų surinkimo priemonių nenuvalyti, užstatyti transporto ar kitomis priemonėmis, arba dėl kitų priežasčių atliekų surinkimo priemones sunku pasiekti, stumti, traukti, pakelti, išversti, arba yra susiklosčiusios kitos nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės (pvz. sudėtingos meteorologinės sąlygos, blogos kelių būklės ir pan.), Tiekėjas privalo fiksuoti tokį atvejį ir aplinkybes atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje nuotraukomis (kai tai iliustruoti nuotraukomis techniškai yra įmanoma) ir nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją, taip pat ant atliekų surinkimo priemonių (jeigu galima prie jų prieiti) arba kitoje matomoje vietoje užklijuoti pranešimą, kuriame turi būti nurodoma kada ar kokiomis sąlygomis atliekų surinkimo priemonės bus ištuštintos kitą kartą pagal Paslaugų grafiką arba išnykus nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms (iš karto po sąlygų pagerėjimo), kai bus pašalintos ar pranyks priežastys, neleidusios ištuštinti atliekų surinkimo priemonių, ir (arba) apie tai bus pranešta Tiekėjui pranešime nurodytais kontaktais. Atitinkamu atveju Tiekėjas taip pat privalo surinkti prie atliekų surinkimo priemonių maišeliuose paliktas komunalines atliekas.

  - Kai atliekų surinkimo priemones Tiekėjas iš atliekų turėtojas susitaria paimti iš uždarų teritorijų, juos ištuštinus ir grąžinus į vietą vartai turi likti tokioje pat pozicijoje (atidaryti ar uždaryti) ir tokios pat būsenos (užrakinti ar atrakinti), kaip iki paimant atliekų surinkimo priemones ištuštinti. Tiekėjui nesudarius galimybių ar negavus leidimo į uždarą teritoriją atliekų turėtojui nesuteikus būtinos informacijos apie naudojimosi užraktais ar patekimo į uždarą teritoriją tvarką Paslaugos neteikiamos tol, kol atliekų turėtojas neužtikrina prieigos prie atliekų surinkimo priemonės (-ių) arba sudaro Tiekėjui galimybę savarankiškai patekti į tokią uždarą teritoriją. Tiekėjas tokius faktus ir aplinkybes privalo fiksuoti atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje su įkeliamomis tokių aplinkybių fiksuojamosiomis nuotraukomis (kai tai iliustruoti nuotraukomis techniškai yra įmanoma), palikti matomoje vietoje pranešimą apie aplinkybes, neleidžiančias ištuštinti atliekų surinkimo priemonės (-ių) ir šią informaciją nedelsiant pateikti Perkančiajai organizacijai.

  - Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės (netinkamo veikimo arba neveikimo) neištuštino atliekų surinkimo priemonių ar nevykdė atliekų surinkimo pagal suderintą ir paskelbtą grafiką ar Perkančiosios organizacijos prašymus, Tiekėjui taikomos Sutartyje nustatytos sankcijos. Sankcijos taikomos tik nustačius Tiekėjo kaltę. Šis punktas netaikomas tuo atveju, jeigu Tiekėjas aplankė aptarnaujamus objektus pagal numatytą grafiką, tačiau atliekų surinkimo priemonių neištuštinimas buvo sąlygotas ne Tiekėjo veikimo ar neveikimo, bet dėl atliekų turėtojų veiksmų, sudėtingų meteorologinių sąlygų, blogos kelių būklės, netinkamų atliekų šalinimo atliekų surinkimo priemonėse, ir apie tai buvo informuota Perkančioji organizacija.

  - Perkančioji organizacija gali pareikalauti Tiekėjo teikti Paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias Paslaugas atliekamas remiantis tais pačiais, Sutartyse numatytais principais.

  - Paslaugų teikimo grafikas ir atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo periodiškumas gali būti siūlomas tikslinti ir keisti ne dažniau kaip 2 kartus per metus.

  - Paslaugų teikimo grafikas ir atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo periodiškumas gali būti tikslinami ir keičiami atsiradus naujiems atliekų turėtojams, pasikeitus atliekų turėtojų įpročiams rūšiuoti komunalines atliekas ar atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl ko nuolatos perpildomi ar nepakankamai užpildomos atliekų surinkimo priemonės. Šie tikslinimai ir keitimai atliekami esant Tiekėjo ir (ar) Perkančiosios organizacijos motyvuotiems ir pagrįstiems pasiūlymams dažninti ar retinti perpildomų ar nepakankamai užpildomų atliekų surinkimo priemonių ištuštinimą arba keisti šių priemonių skaičių, tipą ir talpą. Sprendimą dėl atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo periodiškumo priima Perkančioji organizacija.

  - Kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietos, paskirtis, tipai, talpos ir kiekiai jose, o taip pat kolektyvinio ir individualaus naudojimo atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo periodiškumas keičiamas Perkančiosios organizacijos sprendimu.

  - Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai derinti sudaromą ir (arba) tikslinamą Paslaugų teikimo grafiką, aptarnaujamų atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo dažnumą ir aptarnavimo apimtis, įvertindamas iš Perkančiosios organizacijos gautus nurodymus ir pasiūlymus. Su Paslaugų teikimo grafiku ir atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo dažnumu bei aptarnavimo apimčių keitimu susiję Perkančiosios organizacijos nurodymai ir pasiūlymai tampa Tiekėjui privalomais po to, kai apie juos Tiekėjas yra informuojamas. Apie naujai suderintą Paslaugų teikimo grafiką ir (arba) pakeitimus jame yra informuojami visi su tuo susiję atliekų turėtojai techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Iš atliekų surinkimo priemonių surinktos atliekos gali būti iškrautos ir perkrautos (toliau – perkrautos) į kitą atliekų surinkimo automobilį tik tokiu atveju, kai atliekų surinkimo automobilis sugenda Paslaugų teikimo metu, patenka į autoįvykį ar dėl kitų priežasčių negali tęsti Paslaugų teikimo.

- Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas

  - Tiekėjas pasiruošimo termino laikotarpiu ruošdamas ir teikdamas derinti Paslaugų grafiką privalo įvertinti techninėje specifikacijoje nurodytus atliekų surinkimo priemonių kiekius, taikytinus ištuštinimo dažnius ir pateikti grafiką derinti Perkančiajai organizacijai naudojant atitinkamus atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo dažnius:

    - kolektyvinės mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonės ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę (apimtys nurodytos 2.4 papunktyje);

    - individualaus naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonės ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites, jei atliekų turėtojai nėra aprūpinti maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis , arba ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, kai nekilnojamojo turto objekte gyvena vienas asmuo (apimtys nurodytos  
2.4 papunktyje);

    - individualaus naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonės ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per tris savaites, kai atliekų turėtojai aprūpinti maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis (apimtys nurodytos 2.4 papunktyje).

  - Teikiamas derinti Paslaugų grafikas turi atitikti Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

- Maisto-virtuvės atliekų surinkimas ir vežimas

  - Tiekėjas pasiruošimo termino laikotarpiu ruošdamas ir teikdamas derinti Paslaugų grafiką privalo įvertinti techninėje specifikacijoje nurodytus atliekų surinkimo priemonių kiekius, taikytinus ištuštinimo dažnius ir pateikti grafiką derinti Perkančiajai organizacijai naudojant atitinkamus atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo dažnius:

    - kolektyvinės maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonės ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę (apimtys nurodytos 2.4 papunktyje);

    - individualaus naudojimo maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonės ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites (apimtys nurodytos 2.4 papunktyje).

- Žaliųjų atliekų surinkimas ir vežimas

  - Tiekėjas pasiruošimo termino laikotarpiu ruošdamas ir teikdamas derinti Paslaugų grafiką privalo įvertinti techninėje specifikacijoje nurodytus atliekų surinkimo priemonių kiekius, taikytinus ištuštinimo dažnius ir pateikti grafiką derinti Perkančiajai organizacijai naudojant atitinkamus atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo dažnius:

    - kolektyvinės žaliųjų atliekų surinkimo priemonės kapinių teritorijose ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę šiltuoju metu laiku ir ne rečiau kaip 2 kartus per mėn. likusiu laikotarpiu;

    - žaliųjų atliekų surinkimo priemonės (didmaišiai) laikinai pastatomos seniūnijų teritorijose (Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose) ištuštinamos ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites šiltuoju metų laiku.

- Didelių gabaritų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas ir vežimas

  - Didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas iš individualių valdų ir kitų teritorijų apvažiavimo būdu vykdomas ne rečiau kaip 4 kartus per metus.

  - Didelių gabaritų ir buityje susidarančios pavojingos atliekos iš individualių valdų apvažiavimo būdu nurodytu dažnumu renkamos iš užsiregistravusių atliekų turėtojų nekilnojamojo turto objektų. Atliekų turėtojų, pageidaujančių pasinaudoti didelių gabaritų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo paslauga, registraciją vykdo Tiekėjas. Komunalinių atliekų turėtojams turi būti sudarytos sąlygos registruotis telefonu, elektroniniu paštu ir (arba) mobiliąja programėle. Registruojantis atliekų turėtojui nurodomas atliekų surinkimo laikas.

  - Didelių gabaritų atliekos iš kitų teritorijų apvažiavimo būdu surenkamos naudojant ne mažesnio kaip 10 m3 tūrio atliekų surinkimo priemones, kurios pastatomos su Perkančiąja organizacija suderintose atliekų surinkimo vietose. Kiekvienas konteineris surinkimo vietoje turi būti laikomas vieną parą (24 val.). Naudojami konteineriai turi būti: švarūs, sandarūs, tvarkingi ir techniškai tinkami naudoti, paženklinti, nurodant paskirtį pvz., „Didelių gabaritų atliekos“.

  - Tiekėjas užtikrina Didelių gabaritų atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietų priežiūrą, ištuštinimo metu surenkant išsibarsčiusias ar paliktas prie atliekų surinkimo priemonių atliekas 5 (penkių) metrų spinduliu.

  - Buities pavojingų atliekų surinkimui apvažiavimo būdu Tiekėjas turi naudoti specialius konteinerius atskiroms buities pavojingos atliekoms (nešiojamiesiems galvaniniams elementams (baterijoms), akumuliatoriams (švino, nikelio-kadmio ir kt.), dažams, lakams ir tirpikliams, buitinėms cheminėms medžiagoms, aerozolių talpykloms, fluorescencinėms ir kitoms pavojingoms lempoms, ar kt.) surinkti.

- Bešeimininkių atliekų surinkimas ir vežimas

  - Bešeimininkės atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, surenkamos (išrūšiuojamos pagal atliekų kodus) ir išvežamos į apdorojimo įrenginius gavus užsakymą iš Perkančiosios organizacijos el. paštu, per 2 darbo dienas po užsakymo pateikimo dienos.

- Atliekų apdorojimo įrenginiai

  - Visos iš aptarnaujamos teritorijos surinktos atliekos privalo būti darbo valandomis vežamos tik į lentelėje nurodytus atliekų apdorojimo įrenginius. Atsiradus naujiems apdorojimo įrenginiams, suderinus su Perkančiąja organizacija, surinktos atliekos galės būti vežamos ir į juos. Atveju, kai apdorojimo įrenginiai negali priimti atliekų jas pristatyti į kitus su Perkančiąja organizacija suderintus įrenginius, kurie nutolę ne didesniu kaip 50 km atstumu.

| Atliekų frakcija | Apdorojimo įrenginiai | Adresas |
| --- | --- | --- |
| Mišrios komunalinės atliekos | Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai | Sandraugos g. 12, Kaunas |
| Maisto-virtuvės atliekos |  |  |
| Didelių gabaritų atliekos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės | Energetikų g. 60, Raudondvario pl. 155D, Kuršių g. 9E, Palemono g. 12E, Vandžiogalos pl. 92B, Chemijos g. 4E, Julijanavos g. 1 A, Ašigalio g. 20A, Kaunas |
| Buityje susidarančios pavojingos atliekos |  |  |
| Žaliosios atliekos | Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės | Nemajūnų g. 15 A, Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r. |
| Bešeimininkės atliekos | Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, sąvartynas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės | Sandraugos g. 12, Energetikų g. 60, Raudondvario pl. 155D, Kuršių g. 9E, Palemono g. 12E, Vandžiogalos pl. 92B, Chemijos g. 4E, Julijanavos g. 1 A, Ašigalio g. 20A, Kaunas Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r. |

  - Tiekėjas privalo laikytis apdorojimo įrenginių operatoriaus nustatytų techninio reglamento ir kitų reikalavimų taikomų atliekų registravimui, svėrimui, iškrovimui ir kt.

  - Tiekėjui draudžiama bet kokia kita nei nurodyta surinktų atliekų tvarkymo veikla prieš pristatant jas į atliekų apdorojimo įrenginius.

- Transporto priemonės

  - Atliekų surinkimo automobiliai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

    - energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, arba kitą lygiavertį dokumentą;

    - triukšmo lygis turi būti mažesnis nei 102 dB (A) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162) su vėlesniais pakeitimais, arba kitą lygiaverti dokumentą;

    - turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnį ir ekonomiškesnį variklių oro taršos ribinis reikalavimus pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir vėlesnius pakeitimus arba kitą lygiavertį dokumentą. Tiekėjas gali siūlyti ir elektromobilius;

    - standarto LST EN 1501-4:2008 „Šiukšliavežiai ir jų keliama įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 4 dalis. Šiukšliavežių skleidžiamo triukšmo matavimo taisyklės“ arba lygiaverčio dokumento reikalavimus;

    - standarto LST EN 1501-5:2011 „Šiukšliavežiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 5 dalis. Kėlimo įtaisai, skirti šiukšliavežiams“ arba lygiaverčio dokumento reikalavimus.

  - Visuose atliekų surinkimo automobiliuose privalo būti sumontuota atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistema, leidžianti užfiksuoti atliekų surinkimo priemonės ištuštinimo faktą ir tenkinti šios techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Atliekų surinkimo automobiliuose ašių skaičius bei atstumai tarp ašių turi atitikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašių apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) nustatytus reikalavimus. Atliekų surinkimo automobilių variklio galingumas turi atitikti atliekų surinkimo automobilių bendrąją masę bei planuojamą vežti atliekų kiekį, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos vietines eismo sąlygas (kelių būklė, manevravimo galimybės, reljefą, klimatines sąlygas įvairių sezonų metu ir pan.).

  - Atliekų surinkimo transporto priemonės turi būti su krovimo įrenginiais, tinkančiais naudojamoms įvairių dydžių antžeminėms (nuo 0,12 m3 iki 1,1 m3), pusiau požeminėms ir požeminėms (nuo 1,5 m3 iki 5,0 m3) atliekų surinkimo priemonėms aptarnauti, kurių pagalba atliekų surinkimo priemonės pakeliamos ir ištuštinamos į atliekų surinkimo transporto priemonę. Atliekų surinkimo transporto priemonės kėlimo mechanizmai bei susijusios sistemos turi būti tokios, kad suteiktų galimybę saugiai į atliekų surinkimo transporto priemonę ištuštinti pilnai užpildytas atliekų surinkimo priemones, jų nesugadinant, bei nesukeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriam atliekų surinkimo automobiliui, jis būtų pakeistas kitu atliekų surinkimo automobiliu, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų atliekos bus renkamos atitinkamų charakteristikų (gabaritų, manevringumo, talpos ir t.t.) transporto priemonėmis – atliekų surinkimo automobiliais, galinčiais pravažiuoti sunkiai pravažiuojamais keliais ir gatvėmis, teritorijomis, negadinant kelio dangos, nepažeidžiant želdynų ir pan.

  - Ant atliekų surinkimo transporto priemonių kabinų bei antstatų (atliekų bunkerių) šonų turi būti nurodytas Tiekėjo logotipas bei telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, skirti susijusių su Paslaugomis pranešimų teikimui.

  - Tiekėjas turi tinkamai prižiūrėti ir dezinfekuoti atliekų surinkimo transporto priemones pagal gamintojo pateiktą priežiūros vadovą. Paslaugos privalo būti teikiamos tik švariomis ir tvarkingomis atliekų surinkimo transporto priemonėmis.

  - Transporto priemonės, naudojamos atliekų surinkimui, turi būti sandarios, nepraleidžiančios į išorę iš šių atliekų išsiskiriančių skysčių. Visais atvejais turi būti užtikrintas atliekų surinkimo sekcijos(-ų) hermetiškumas.

- Atliekų surinkimo priemonės ir jų priežiūra

  - Paslaugų teikimui Tiekėjas naudoja Perkančiajai organizacijai nuosavybės teise priklausančias ir Tiekėjo išdalintas atliekų surinkimo priemones, kurios pasibaigus sutarčiai taps Perkančiosios organizacijos nuosavybe.

  - Aptarnaujamoje teritorijoje naudojamos ir aptarnaujamos atliekų surinkimo priemonės nurodytos techninės specifikacijos 2.4 papunktyje.

  - Tiekėjas privalo iki Pasiruošimo laikotarpio pabaigos išdalinti maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemones atliekų turėtojams, besinaudojantiems individualiomis atliekų surinkimo priemonėmis. Esant papildomam šiai ar kitai atliekų rūšiai skirtų atliekų surinkimo priemonių poreikiui, Tiekėjas privalo aprūpinti atliekų turėtojus, atliekų surinkimo priemonėmis iš suformuoto rezervo.

  - Tiekėjas privalo iki Pasiruošimo laikotarpio pabaigos pastatyti žaliųjų atliekų surinkimo priemones. Esant papildomam šiai ar kitai atliekų rūšiai skirtų atliekų surinkimo priemonių poreikiui, Tiekėjas privalo aprūpinti atliekų turėtojus, atliekų surinkimo priemonėmis iš suformuoto rezervo.

  - Tiekėjas, kartu su mėnesinėmis ataskaitomis pateikia Perkančiajai organizacijai sąrašus su patikslintais duomenimis apie tai kokios atliekų surinkimo priemonės buvo išdalintos / pakeistos praeitą mėn. nurodydamas (stovėjimo vietos adresą, GPS koordinates, prieinamumą naudoti, įrengimo tipą, talpos dydį, rūšį, naudotoją) ir patvirtinimą, kad šiuose sąrašuose nurodyti duomenys įvesti į atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemą.

  - Atliekų surinkimo priemonės naujiems atliekų turėtojams turi būti pastatytos per 5 kalendorines dienas nuo Perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo dienos.

  - Naujai pastatytos / pakeistos atliekų surinkimo priemonės privalo būti įtrauktos į Paslaugų teikimo grafiką ir pradedami tuštinti nuo sekančios patvirtintame grafike numatyto atliekų surinkimo dienos.

  - Atliekų surinkimo priemonė privalo būti nuimtos / pakeistos per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad aptarnaujamoje teritorijoje naudojamos ir ištuštinamos atliekų surinkimo priemonės būtų techniškai tvarkingos ir geros estetinės išvaizdos. Prarastos ar nepataisomai sugadintos, susidėvėjusios ar remonto bei atnaujinimo reikalaujančios antžeminės atliekų surinkimo priemonės pakeičiamos naujomis atliekų surinkimo priemonėmis iš suformuoto rezervo.

  - Tiekėjas, nustatęs pats, ar iš Perkančiosios organizacijos gavęs informaciją, kad antžeminė atliekų surinkimo priemonė yra sugadinta, techniškai netvarkinga, netinkama naudoti, dingusi, privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, suremontuoti ar pakeisti kita atliekų surinkimo priemone iš suformuoto rezervo. Ši informacija fiksuojama atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje ir perduodama Perkančiajai organizacijai. Ši informacija taip pat turi būti nurodyta Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje.

  - Tiekėjas, nustatęs pats, ar iš Perkančiosios organizacijos gavęs informaciją, kad pusiau požeminė ar požeminė atliekų surinkimo priemonė yra netinkama naudoti privalo:

    - Informaciją apie Tiekėjo nustatytą požeminės, pusiau požeminės atliekų surinkimo priemonės netinkamumo naudoti faktą registruoti atliekų surinkim priemonių identifikavimo sistemoje ir ne vėliau kaip per 12 val. perduoti šią informaciją Perkančiajai organizacijai.

    - nedelsiant, ne vėliau kaip per 12 val. nuo šių aplinkybių paaiškėjimo užklijuoti Pranešimą, informuojantį atliekų turėtojus apie priimtą sprendimą stabdyti atliekų surinkimo priemonės aptarnavimą;

    - ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, pastatyti su Perkančiąja organizacija suderintą skaičių antžemines laikinojo naudojimo 1,1 m3 talpos atliekų surinkimo priemones.

  - Tiekėjas nustatęs, kad yra sugadinta, techniškai netvarkinga pusiau požeminė ar požeminė atliekų surinkimo priemonė, kai gedimas netrukdo jos ištuštinti ne vėliau kaip per 12 val. nuo šių aplinkybių paaiškėjimo privalo apie tai informuoti Perkančiąja organizaciją.

  - Tuo atveju, jei pusiau požeminė ar požeminė atliekų surinkimo priemonė yra pažeidžiama, sugadinama dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas suderinęs su Perkančiąja organizacija privalo gedimą suremontuoti arba atlyginti dėl atliekų surinkimo priemonės remonto ar keitimo patirtas išlaidas.

  - Ant atliekų surinkimo priemonių turi būti su Perkančiąja organizacija suderinti atliekų surinkimo priemonių identifikaciniai numeriai, pritvirtinti aktyvūs ir tinkami naudoti žymekliai, užklijuoti Tiekėjo informaciniai lipdukai. Informacinių lipdukų ir atliekų surinkimo priemonių identifikacinių numerių užklijavimo vieta turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos.

  - Antžeminių atliekų surinkimo priemonių priežiūrą, remontą, kolektyvinio naudojimo priemonių plovimą ir dezinfekavimą privalo užtikrinti Tiekėjas.

  - Antžeminių kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonių plovimo ir dezinfekavimo darbai vykdomi Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai plovimo ir dezinfekavimo grafiką du kartus per metus – ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio mėn. 15 dienos pirmą kartą ir ne vėliau kaip iki birželio mėn. 15 dienos antrą kartą. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Tiekėjas plovimui privalo naudoti aukšto slėgio įrangą bei kitas priemones, kurios užtikrintų švarą – turi būti pašalintos prie atliekų surinkimo priemonių dugno prilipusios, pridžiūvusios atliekos, korpuse likusius skysčius po plovimo privaloma išsiurbti, o ant korpusų rastus atsiklijavusius informacinius lipdukus pritvirtinti arba pakeisti naujais.

  - Visi duomenys apie atliekų surinkimo priemonių sugadinimą, pastatymą, pakeitimą, nuėmimą, turi būti fiksuojami atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemoje ir perduodami į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą. Tiekėjas turi užtikrinti teikiamų duomenų teisingumą.

  - Tiekėjui yra draudžiama už šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje numatytų prievolių bei įsipareigojimų tinkamą vykdymą reikalauti iš atliekų turėtojo ar jo teisėto atstovo papildomo atlygio, netesybų, kompensacijos, užstato ar kitokio mokėjimo ar atlyginimo kitais būdais.

  - Tiekėjas yra atsakingas už atliekų surinkimo priemonių paruošimo naudoti, išdalinimo ir pastatymo, nuėmimo, keitimo ir tvarkymo reikalavimų vykdymą, kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir Paslaugų teikimo metu galiojančiose aktualiose Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse, kituose teisės aktuose, susijusiuose su teikiamomis Paslaugomis.

  - Perkančiosios organizacijos prašymu, Tiekėjas turi aprūpinti atliekų surinkimo priemonėmis viešuosius renginius ir pastatyti laikinojo naudojimo atliekų surinkimo priemones kitais Perkančiosios organizacijos nurodytais atvejais.

  - Tiekėjas likus ne mažiau kaip 12, 6, 3 ir 1 mėnesiui iki Paslaugų teikimo pabaigos patikslina duomenis (iš viso 4 patikslinimai) apie aptarnaujamoje teritorijoje naudojamas antžemines atliekų surinkimo priemones nurodant šių priemonių identifikacinį numerį, rūšį, stovėjimo vietos adresą, GPS koordinates, talpą ir nuosavybę.

- Identifikavimo ir programinės įrangos specifikavimas

  - Tiekėjo įsigyta ir naudojama atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistema (toliau – Identifikavimo sistema) automatinio mobilaus duomenų perdavimo pagrindu, turi susidėti mažiausiai iš:

    - GPS daviklio, leidžiančio nustatyti transporto priemonės padėtį bei atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo vietą;

    - GSM modemo (ar kito duomenų perdavimo įrenginio) skirto perduoti duomenis į GSM tinklus;

    - atliekų surinkimo priemonių žymeklių skaitytuvų, leidžiančių užfiksuoti atliekų surinkimo priemonės ištuštinimo faktą;

    - kitos Paslaugų užtikrinimui reikalingos įrangos.

  - Tiekėjo įsigyta ir naudojama Identifikavimo sistema realiu laiku (su tam tikra sistemine paklaida iki 2 val.) privalo užtikrinti atliekų surinkimo transporto priemonės judėjimo GPS koordinačių nustatymą bei šių duomenų registravimą ir perdavimą:

    - Identifikuoto atliekų surinkimo priemonės ištuštinimo faktas:

      - savivaldybės aptarnaujamos teritorijos pavadinimas;

      - maršruto ID;

      - atliekų rūšis;

      - atliekų surinkimo transporto priemonės valstybinis numeris;

      - atliekų surinkimo priemonės identifikacinis numeris;

      - atliekų surinkimo priemonės duomenys (pvz.: tūris, tipas, naudojimo paskirtis);

      - atliekų surinkimo priemonės ištuštinimo data ir laikas;

      - atliekų surinkimo priemonės ištuštinimo koordinatė pagal GPS;

      - GPS antenos ir RFID antenos ID numeris;

      - nuotrauka su data, laiku ir koordinatėmis: šalia atliekų surinkimo priemonių paliktų didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių pavojingų, buityje susidarančių statybinių ar tekstilės atliekų faktas, atliekų surinkimo priemonės perpildymo faktas ar kt.

    - identifikuoto atliekų surinkimo priemonės neištuštinimo priežastis:

      - duomenys nurodyti techninės specifikacijos 16.2.1.1-16.2.1.9 p.;

      - atliekų surinkimo priemonės neištuštinimo priežastis (netinkamas naudota, užpildyta netinkamomis atliekomis, užstatyta automobiliais, uždaryti užtvarai / konteinerinės patalpos, nepravažiuojamas kelias, vykdomi infrastruktūros darbai, atliekų surinkimo priemonė neišstumta, tuščia, atliekų surinkimo transporto priemonės gedimas);

      - atliekų surinkimo priemonės ir (arba) jo neaptarnavimo priežasties nuotrauka su data, laiku ir GPS koordinatėmis.

    - Atliekų surinkimo priemonės gedimas, pastatymas ir keitimas:

      - aptarnaujamo objekto pavadinimas;

      - tikslus adresas;

      - atliekų surinkimo priemonės identifikacinis numeris;

      - atliekų surinkimo priemonės tipas pagal: naudojimo paskirtį, įrengimo tipą, spalvą, talpą ir nuosavybę;

      - pastatymo vietos koordinatės pagal GPS;

      - požymis: gedimas, pastatyta, pakeista, nuimta, grąžinta, paskirta pastatyti, grąžinta po remonto ir kt.;

      - pastatymo, pakeitimo, nuėmimo, sugražinimo po remonto data.

    - atliekų surinkimo transporto priemonės maršruto duomenys:

      - transporto priemonės valstybinis numeris;

      - maršruto ID;

      - maršruto data;

      - maršruto pradžios ir pabaigos laikas;

      - maršruto pradžios ir pabaigos koordinatės;

      - maršruto pradžios ir pabaigos kilometrų skaičius;

      - koordinatė pagal GPS;

      - maršruto būsena: pradėtas, baigtas, pakeistas;

      - maršruto koordinatorius;

      - aptarnaujančio maršruto vairuotojas.

  - Tiekėjo perduodami koduoti duomenys turi turėti unikalius identifikatorius, kuriuos turi sudaryti sveiki skaičiai. Tiekėjas privalo suderinti visus unikalius identifikatorius su Perkančiąja organizacija.

  - Atsakomybė už automatinio duomenų perdavimo ir Identifikavimo sistemos veikimą tenka Tiekėjui. Jei dėl Tiekėjo veiksmų, neveikimo ar netinkamo veikimo atsiranda gedimai bei duomenų užlaikymas, kaltu bus laikomas Tiekėjas. Jeigu Identifikavimo sistema neveikia ar duomenys nepriimami dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, Tiekėjui sankcijos netaikomos.

  - Identifikavimo sistema turi atitikti standarto LST EN 14803:2020 „Atliekų kiekio identifikavimas ir (arba) nustatymas“ (arba lygiavertis) reikalavimus.

  - Žymeklio vieta ir Tiekėjo pasirinktas atliekų surinkimo priemonės žymeklio dažnis parenkami atsižvelgiant į kėlimo įtaiso poziciją, atliekų surinkimo priemonės tipą ir derinami su Perkančiąja organizacija.

  - Nukritęs, neaktyvus, netinkamas naudoti žymeklis turi būti pritvirtintas ar pakeistas, aktyviu, tinkamu naudoti, ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos. Tiekėjas atsakingas už šių žymeklių keitimą pagal poreikį. Jei atliekų surinkimo priemonės žymeklis yra sugadinamas, įvykis turi būti užfiksuojamas ir Tiekėjo sąskaita pritvirtinamas naujas atliekų surinkimo priemonės žymeklis, išlaikant buvusį atliekų surinkimo priemonės identifikacinį numerį.

  - Atliekų surinkimo priemonių žymekliai privalo būti susieti su šiais duomenimis:

  - Atliekų surinkimo priemonės objekto adresas (seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris, koordinatės);

  - pastatymo data (diena, mėnuo, metai);

  - identifikacinis numeris;

  - atliekų surinkimo priemonės tipas pagal: prieinamumą naudoti, naudojimo paskirtį, įrengimo tipą, medžiagą, spalvą, talpą;

  - surenkamų atliekų pavadinimas;

  - Identifikavimo sistemos duomenys teikiami Perkančiajai organizacijai realiu laiku, kai tik atsiranda informacija apie atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo / neištuštinimo faktą ar atliekų surinkimo priemonių pastatymo / nuėmimo faktą bei kartu su teikiama Paslaugų teikimo mėnesio ataskaita.

- Reikalavimai duomenų perdavimui

  - Duomenys iš atliekų surinkimo transporto priemonės ir į atliekų surinkimo transporto priemonę yra perkeliami automatinio mobilaus duomenų perdavimo pagrindu į Tiekėjo serverį ar iš serverio. Visi duomenys, užfiksuoti atliekų surinkimo transporto priemonėje esančioje programinėje įrangoje, turi būti saugomi ir perkelti į Tiekėjo atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemą, kuri yra Tiekėjo nuosavybė. Turi būti išlaikytas duomenų nekintamumas, t. y. duomenys perdavimo metu negali būti pakeisti.

  - Teikiamų Paslaugų kontrolės vykdymui, Tiekėjas privalo suteikti Perkančiajai organizacijai neatlygintinai žiniatinklio paslaugas (angl. web service).

  - Duomenų mainų specifikacija pateikiama techninės specifikacijos 3 Priede. Paslaugų teikimo laikotarpiu duomenų mainų specifikacijos gali būti koreguojamos derinant tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo.

  - Per informacinę sistemą turi būti pateikiami šie duomenys apie atliekų surinkimo priemonių gedimą, pastatymą, keitimą ir nuėmimą:

    - identifikacinis numeris;

    - atliekų surinkimo priemonės tipas;

    - pastatymo vietos adresas;

    - pastatymo data;

    - kita su Perkančiąja organizacija suderinta informacija.

  - Paslaugų teikėjas privalo pateikti duomenis realiu laiku (su tam tikra sistemine paklaida) apie atliekų surinkimo priemonių ištuštinamą ar neištuštinimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys:

    - identifikacinis numeris;

    - transporto priemonės valstybinis numeris;

    - aptarnavimo veiksmas;

    - neaptarnavimo priežastis;

    - aptarnavimo ir vietos koordinatės;

    - aptarnavimo data ir laikas;

    - kita Perkančiosios organizacijos nurodyta informacija.

  - Tiekėjas privalo pateikti duomenis realiu laiku (su tam tikra sistemine paklaida) apie atliekų surinkimo transporto priemonių judėjimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys:

    - transporto priemonės valstybinis numeris;

    - transporto priemonės koordinatės;

    - data ir laikas;

    - kita Perkančiosios organizacijos nurodyta informacija.

  - Duomenys teikiami Perkančiajai organizacijai realiu laiku, kai tik atsiranda informacija apie ištuštinimo faktą ar priskyrimo pasikeitimą bei kartu su teikiama Paslaugų teikimo mėnesio ataskaita.

  - Tiekėjo Identifikavimo programinėje įrangoje privalo būti galimybė nufotografuotus atliekų surinkimo priemonių naudojimo ne pagal jiems nustatytą paskirtį, netuštinimo, netvarkingų aikštelių ar kitų pažeidimų atvejus perduoti į Perkančiosios organizacijos informacines sistemas.

  - Tiekėjo Identifikavimo sistemos neveikimas dėl Tiekėjo kaltės (netinkamo šios sistemos administravimo, nepriežiūros ir savalaikio neatnaujinimo) yra laikoma Sutarties sąlygų pažeidimu, kurio atsiradimo atveju Tiekėjui gali būti taikomos sankcijos bei neapmokama Identifikavimo sistemoje neužfiksuotas suteiktų Paslaugų apimtis.

  - Tiekėjo automatinio duomenų perdavimo sistemos  nesukūrimas, netinkamas jos administravimas, sistemos duomenų praradimas dėl Tiekėjo kaltės, nepriežiūra ir neatnaujinimas laikomas Sutarties esminiu pažeidimu.

- Tiekėjo ryšiai su atliekų turėtojais, Perkančiąja organizacija ir visuomenės informavimas

  - Tiekėjas privalo savo interneto svetainėje paskelbti telefono ryšio numerį ir elektroninį paštą, kuriais atliekų turėtojams būtų suteikta galimybė susisiekti su Tiekėju darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Į telefono skambučius ne darbo valandomis turi atsakyti autoatsakiklis, kuriame būtų įdiegta žinučių įrašymo funkcija, kad kiekvienos darbo dienos pradžioje būtų galima patikrinti įrašytas žinutes, jas registruoti ir perskambinti. Tiekėjas privalo operatyviai atsakyti į elektroninius pasikreipimus / pranešimus ir atsiliepti į skambučius, praleidus skambučius perskambinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą, paskirti už tai atsakingus asmenis.

  - Tiekėjo kontaktiniai duomenys, kuriais atliekų turėtojams būtų sudaryta galimybė susisiekti su Tiekėju, pateikti Kreipimąsi privalo būti nurodyti ant informacinių pranešimų (lipdukų), klijuojamų ant atliekų surinkimo priemonių, atliekų surinkimo transporto priemonių kabinų bei antstatų (atliekų bunkerių) šonų, Tiekėjo atsakymuose siunčiamuose atliekų turėtojams.

  - Tiekėjo pranešimai turi būti naudojami siekiant informuoti atliekų turėtojus  Paslaugų teikimo klausimais užklijuojant juos ant atliekų surinkimo priemonių ir (arba) kitose matomose vietose. Pranešimo kopija turi būti įkeliama į automatinio duomenų perdavimo sistemą ir perduodama kartu su Perkančiajai organizacijai teikiama mėnesine ataskaita.

  - Suderinti Paslaugų teikimo grafikai skelbiami Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos internetinėse svetainėse, Tiekėjas juos taip pat skelbia vietinėje spaudoje (didžiausią tiražą turinčiame vietiniame laikraštyje, kitomis priemonėmis). Pasikeitus Paslaugų teikimo grafikui, Tiekėjas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas po jo suderinimo su Perkančiąja organizacija dienos, privalo jį paskelbti savo interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje (didžiausią tiražą turinčiame vietiniame laikraštyje, kitomis priemonėmis) bei Pranešimais informuoti atliekų turėtojus apie atliekų surinkimo grafiko pasikeitimus.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi paskirti asmenis, atsakingus už bendravimą su Perkančiąja organizacija ir apie tai pranešti.

  - Visi susirašinėjimai tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo įforminami raštu, siunčiami elektroniniu paštu. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną, jeigu išsiuntimo laikas buvo nuo 7.00 iki 19.00 val.

  - Tiekėjas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną raštu, el. paštu pranešti Perkančiajai organizacijai apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius teikiant Paslaugas.

  - Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo atstovų pasitarimai organizuojami pagal poreikį (bet kurios Šalies iniciatyva).

- Darbas su pasikreipimais jų registravimo ir nagrinėjimo tvarka

  - Tiekėjas privalo patvirtinti, žodžiu arba raštu, iš atliekų turėtojų gautus pasikreipimus, susijusius su Paslaugų teikimu, registravimo ir nagrinėjimo tvarką, registruoti ir nagrinėti atliekų turėtojo žodžiu (tiesiogiai arba telefonu) arba raštu (paštu, el. paštu, per E. pristatymo sistemą) gautą Kreipimąsi, nepriklausomai nuo to, ar Kreipimasis buvo atsiųstas tiesiogiai Tiekėjui ir (ar) persiųstas Perkančiosios organizacijos. Šių veiksmų atlikimo metu turi būti užfiksuoti šie duomenys: pareiškėjo (atliekų turėtojo) vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, Kreipimosi gavimo data ir būdas, Kreipimosi esmė (nurodomos aplinkybės, dėl kurių Kreipiamasi, pvz. kai prašoma atlikti veiksmus, susijusius su Paslaugų teikimu ir (ar) informuojama apie Paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą), konteinerio identifikacinis numeris. Atliekų turėtojo Kreipimasis privalo būti išnagrinėtas ir atsakymas jam pateiktas per 2 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Į Kreipimąsi atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas. Informacija apie atliekų turėtojų Kreipimųsi nagrinėjimą teikiama Perkančiajai organizacijai kartu su Paslaugų teikimo mėnesine ataskaita.

  - Jei atliekų turėtojo Kreipimasis atsiųstas Perkančiajai organizacijai ji privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio Kreipimosi gavimo elektroniniu paštu ar telefonu perduoti gautą atliekų turėtojo Kreipimąsi bei su juo susijusią informaciją Tiekėjui, kuris privalo tokį pranešimą registruoti.

  - Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo Kreipimosi gavimo imtis veiksmų dėl atliekų turėtojo Kreipimesi nurodytų klausimų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, išsprendimo.

  - Tiekėjas, registruodamas atliekų turėtojų Kreipimąsi, juos grupuoja į tokias grupes bei šių Kreipimųsi kopijas pateikia Perkančiajai organizacijai:

    - atliekų surinkimo priemonių neištuštinimas pagal grafiką;

    - Tiekėjo darbuotojų atsisakymas ištuštinti atliekų surinkimo priemonę;

    - po atliekų surinkimo priemonės ištuštinimo palikta netvarkinga jos stovėjimo vieta;

    - nepastatyta, nepakeista, nesuženklinta, nesuremontuota (neužaklinta) atliekų surinkimo priemonė;

    - perpildyta ar netinkamai naudojama atliekų surinkimo priemonė;

    - netinkama atliekų surinkimo priemonės pastatymo vieta;

    - grafiko keitimai;

    - kita.

  - Perkančioji organizacija, gavusi iš atliekų turėtojo informaciją apie nesuteiktą Paslaugą arba pagal skelbiamą grafiką neaptarnautą atliekų surinkimo priemonę, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną el. paštu ar kitu suderintu būdu turi informuoti apie tai Tiekėją. Perkančioji organizacija turi teisę faktinę situaciją patikrinti vietoje. Tiekėjui neišsprendus atliekų turėtojo Pasikreipime nurodytos problemos per techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę fiksuoti pažeidimo atvejį ir taikyti baudą pagal Sutartį.

  - Gavus atliekų turėtojo skundą dėl netinkamai išnagrinėto Kreipimosi, Tiekėjas per 1 dieną privalo pateikti Perkančiajai organizacijai visą nagrinėjimui būtiną informaciją bei paaiškinimus dėl priimtų sprendimų (jeigu nepakanka pagal Kreipimosi pobūdį). Perkančioji organizacija įvertinusi Kreipimosi turinį, priima dėl jo sprendimą ir imasi veiksmų kompetencijos ribose.

- Tiekėjas ir jo komanda

  - Tiekėjo komandą sudaro Tiekėjo organizacijos darbuotojai, už kurių elgesį Paslaugų teikimo metu Tiekėjas atsako visu Paslaugų teikimo laikotarpiu.

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai turi būti tvarkingi, dėvėti vienodas uniformas, ant kurios turi būti pažymėtas Tiekėjo pavadinimas. Tiekėjas iki Pasiruošimo termino pabaigos turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie numatomą dėvėti uniformą bei jos žymėjimą.

  - Atliekų surinkimo transporto priemonių vairuotojai turi laikytis kelių eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su transporto priemonių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais ir privačiais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Tiekėjas turi žinoti ir laiku bei tinkamai informuoti savo darbuotojus apie tai, kad kai kurie kelių ruožai gali būti siauri ir neasfaltuoti, arba blogos būklės, su ribotu pravažiavimo aukščiu ar pločiu. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

  - Tiekėjas turi pasirūpinti, kad visai Tiekėjo komandai, o vėliau ir visiems naujiems darbuotojams iki Paslaugų teikimo pradžios būtų suteiktos instrukcijos apie Paslaugų teikimo sąlygas. Instrukcijose turi būti pateikta mažiausiai ši informacija:

  - galiojančios Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;

  - detali informacija apie aptarnaujamose atliekų surinkimo priemonėse galimas / negalimas šalinti atliekas;

  - Sutartyje įtvirtinta sankcijų taikymo sistema;

  - Paslaugų teikimo grafikai ir maršrutai, konteinerių prieinamumas naudoti, talpos, kiekiai ir išdėstymo vietos;

  - atliekų surinkimo priemonių ištuštinimo ir jų pastatymo vietų sutvarkymo reikalavimai;

  - atliekų surinkimo priemonių vietų aplinkos sutvarkymo reikalavimai po konteinerių ištuštinimo;

  - Pranešimų, kuriais Tiekėjas naudosis teikiant informaciją atskiriems atliekų turėtojams, turinys ir naudojimosi jais instrukcijos;

  - surinktų atliekų pristatymo į apdorojimo įrenginius, svėrimo ir iškrovimo, laikymo šioje vietoje tvarka;

  - darbų saugos taisyklės, taikomos šioje Paslaugų teikimo srityje;

  - reikalavimai Paslaugų teikimui naudojamoms techninėms priemonėms ir jas teikiantiems Tiekėjo darbuotojams.

- Tiekėjo ataskaitos, suteiktas paslaugas įrodantys dokumentai ir jų pateikimo tvarka

  - Tiekėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai šias ataskaitas:

    - pasiruošimo Paslaugų teikimui ataskaitą;

    - Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitas;

    - Paslaugų teikimo metines ataskaitas;

    - Paslaugų teikimo galutines ataskaitas.

  - Pasiruošimo Paslaugų teikimui ataskaita pateikiama Perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki Pasiruošimo termino pabaigos. Šioje ataskaitoje nurodoma informacija / pateikiami dokumentai:

    - darbuotojų, kurie atsakingi už Paslaugų teikimą, įskaitant komunikaciją su Perkančiąja organizacija, atliekų surinkimo priemonių žymėjimą ir identifikavimą, duomenų perdavimą, ataskaitų pateikimą, atliekų surinkimo priemonių apskaitą, kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas);

    - atliekų turėtojų Kreipimųsi registravimo ir nagrinėjimo tvarka;

    - Tiekėjo pranešimų ir informacinių lipdukų bei konteinerio identifikacinio numerio formos (naudojamos medžiagos, matmenys, turinys ir stilius);

    - patvirtinti Paslaugų teikimo grafikai einamiesiems metams;

    - Tiekėjo patvirtinimas, kad jis turi arba sutartiniais pagrindais yra numatęs įsigyti atliekų surinkimo priemonių, kurie atitinka reikalavimus ir kurie numatomi bei gali būti naudojami kaip rezervas, nurodant šių atliekų surinkimo priemonių laikymo vietą (-as) bei Paslaugų teikimo pradžiai numatomus turėti kiekius pagal tipus ir talpų dydžius, taip pat dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimams;

    - atliekų surinkimo priemonių sąrašus, juose nurodant (identifikacinį numerį, rūšį, stovėjimo vietos adresą, GPS koordinates, prieinamumą naudoti, įrengimo tipą, talpų dydį, kiekį, savininką) ir patvirtinimą, kad šiuose sąrašuose nurodyti duomenys įvesti į konteinerių identifikavimo sistemą;

    - duomenys apie atliekų surinkimo priemonių sužymėjimą ir įvedimą į atliekų surinkimo priemonių identifikavimo sistemą;

    - duomenys apie pritvirtintus konteinerių žymeklius ir konteinerių identifikacinius numerius;

    - patvirtinimas, kad buvo įdiegti reikalingi techniniai sprendimai, atliktas duomenų mainų testavimas, konfigūracija, ir duomenys, užfiksuoti atliekų surinkimo transporto priemonėje esančioje programinėje įrangoje realiu laiku perduodami į Tiekėjo duomenų bazę, duomenys turi būti lygiagrečiai perduodami į konteinerių identifikavimo sistemą ir į Perkančiosios organizacijos naudojamą informacinę sistemą;

    - informacija apie Paslaugų teikimui numatomus naudoti atliekų surinkimo transporto priemones, jų rezervą ir šių transporto priemonių atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams;

    - patvirtinimas, kad visuose Paslaugų teikimui numatomose naudoti atliekų surinkimo transporto priemonėse yra įrengta ir veikia konteinerių identifikavimo bei automatinio duomenų perdavimo sistema;

    - patvirtinimas, kad Tiekėjas susipažino su aptarnaujamoje teritorijoje esamais keliais, atliekų surinkimo priemonėmis, įskaitant Sunkiai pasiekiamų ir Užrakintų, išdėstymo vietomis, atliekų apdorojimo įrenginių vietomis. Tiekėjas patvirtina, kad disponuoja visais užraktais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patekti prie Užrakintų atliekų surinkimo priemonių ir jas ištuštinti.

    - Paslaugų vykdymo metu įvertintos rizikos ir numatytos priemonės jų sumažinimui;

    - kita Perkančiosios organizacijos papildomai pareikalauta informacija.

  - Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitos teikiamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos. Šiose ataskaitose pateikiama informacija apie:

    - ataskaitiniu laikotarpiu gautų, patenkintų, / nepatenkintų, pagrįstų / nepagrįstų atliekų turėtojų Kreipimųsi skaičių, nurodant Kreipimosi grupę pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Kreipimųsi kopijas;

    - duomenys apie ištuštintų atliekų surinkimo priemonių per mėnesį skaičių, talpos dydį, nurodant ištuštinimų kiekius pagal fiksuotų įkainių taikymo grupes;

    - duomenys apie per mėnesį surinktų ir į apdorojimo įrenginius pervežtų atliekų kiekius;

    - duomenys apie per mėnesį pastatytus naujus, pakeistus, nuimtas atliekų surinkimo priemones, nurodant priežastis, dėl kurių priemonės buvo pastatytos, pakeistos ar nuimtos;

    - duomenys apie nustatytus atliekų surinkimo priemonių perpildymo atvejus ir pateiktus pasiūlymus dėl šios problemos išsprendimo (pvz. dažninti ištuštinimų dažnį, pastatyti papildomas atliekų surinkimo priemones ir kt.);

    - kita Perkančiosios organizacijos prašoma pateikti informacija.

  - Paslaugų teikimo metinės ataskaitos už praėjusius metus teikiamos iki kitų metų sausio 31 dienos. Šiose ataskaitose pateikiama informacija:

    - pastatytų atliekų surinkimo priemonių sąrašus, juose nurodant (identifikacinį numerį, rūšį, stovėjimo vietos adresą, GPS koordinates, prieinamumą naudoti, įrengimo tipą, talpų dydį, kiekį, savininką) ir patvirtinimą, kad šiuose sąrašuose nurodyti duomenys įvesti į identifikavimo sistemą);

    - Tiekėjo pastebėjimai ir vertinimai dėl atliekų turėtojų įsitraukimo į atliekų surinkimo procesą Savivaldybėje, o taip pat atliekų turėtojų elgsenos bei įpročių pokyčius per praėjusius metus;

    - informacija apie Paslaugų teikimo sunkumus ir problemas ataskaitiniu laikotarpiu, nurodant atliktas bei vykdomas, su tuo susijusias, priemones ir pateikiant Perkančiai organizacijai pasiūlymus dėl Paslaugų teikimo organizavimo ir kokybės gerinimo;

    - kita Perkančiosios organizacijos prašoma pateikti informacija.

  - Paslaugų teikimo galutinės ataskaitos pateikiamos likus 3 (trims) mėnesiams iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Šiose ataskaitose nurodomi:

    - visi suminiai duomenys, pateikti metinėse ataskaitose;

    - pasiūlymai Perkančiajai organizacijai dėl Paslaugų kokybės gerinimo;

    - kita Perkančiosios organizacijos prašoma pateikti informacija.

  - Visos ataskaitos (kartu su priedais) Perkančiajai organizacijai teikiamos elektroninėse laikmenose, pasirašytos sertifikuotu Paslaugų teikėjo elektroniniu parašu. Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse pagal Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo iš anksto suderintas formas. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Excel formatu (arba lygiaverčiu), kita informacija ir dokumentai – taikomosiomis programomis ,,Word“ ir ,,PowerPoint“ nuskaitomų rinkmenų formatais (.docx ir .doc, bei .pptx ir .ppt arba lygiaverčiais) arba PDF formatu (arba lygiaverčiu).

  - Perkančioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas nuo ataskaitos gavimo, ją patikrina ir pateikia pastabas, pasiūlymus.

  - Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų, pasiūlymų gavimo, juos įvertina ir priima sprendimą dėl ataskaitose pateiktų duomenų patikslinimo.

- Paslaugos kokybės rodiklių nustatymas ir atsakomybės už jų nesilaikymą reikalavimai

  - Tiekėjas privalo laikytis reikalavimų Paslaugų teikimo kokybei užtikrinti. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

  - visi atliekų turėtojų Kreipimaisi būtų registruojami ir apie juos pranešama Perkančiajai organizacijai;

  - Atliekų turėtojo Kreipimąsi pripažinus pagrįstu, operatyviai imtis aktyvių veiksmų iškeltam klausimui, įvardintai problemai išspręsti;

  - Paslaugos bus teikiamos, nepažeidžiant Sutarties nuostatų ir sąlygų, Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, reikalavimų;

  - vykdydamas Sutartį Tiekėjas sieks suteikti šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje apibrėžtos kokybės Paslaugas.

  - Paslaugų kokybę nusako šie rodikliai:

    - atliekų turėtojų skundų dėl nekokybiškai teikiamų Paslaugų, Paslaugų neteikimo ar netinkamo teikimo, nustatytų Paslaugų teikimo trūkumų operatyvus ir savalaikis pašalinimas, pagarbus elgesys su atliekų turėtojais;

    - atliekų surinkimo priemonių ištuštinimas laiku pagal suderintą ir paskelbtą grafiką;

    - galiojančių Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, triukšmo prevencijos viešosiose vietose ir kitų teisės aktų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, laikymasis;

    - prarastų ar nepataisomai sugadintų, susidėvėjusių atliekų surinkimo priemonių savalaikis keitimas pagal techninės specifikacijoje nustatytą tvarką iš rezervo;

    - tinkama atliekų surinkimo priemonių priežiūra ir remontas pagal techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką bei jų plovimas ir dezinfekavimas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

    - tvarkos ir švaros aplink atliekų surinkimo priemones ir jų ištuštinimo vietose palaikymas ištuštinimo metu;

    - ištuštintų atliekų surinkimo priemonių pastatymas atgal į buvusią vietą su uždengtais dangčiais;

    - teisingų ir tikrovę atitinkančių duomenų deklaravimas ir perdavimas Perkančiajai organizacijai;

    - tinkamai vykdoma naudojimosi atliekų surinkimo priemonėmis kontrolė;

    - teisingas ir savalaikis ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacijai jos nurodytu laiku;

    - Paslaugų teikimas techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais atliekų surinkimo transporto priemonėmis;

    - Tiekėjo komandai nustatytų reikalavimų laikymasis;

    - sklandus ir nenutrūkstamas identifikavimo sistemos veikimas.

  - Tiekėjo atsakomybė už Paslaugų kokybės rodiklių nesilaikymą yra apibrėžiama Sutartyje.

- Techninės specifikacijos priedai:

  - 1 Priedas. Bendrieji reikalavimai antžeminių atliekų surinkimo priemonių rezervui;

  - 2 Priedas. Reikalavimai individualaus naudojimo maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėms;

  - 3 Priedas. Duomenų mainų specifikacija.

  - 4 Priedas. Švietimo įstaigų, kurios aprūpinamos maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis ir kurioms teikiama Paslauga sąrašas.

  - 5 Priedas. Žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis aprūpinamos kapinių teritorijos

- Priedas. Bendrieji reikalavimai antžeminių atliekų surinkimo priemonių rezervui

| Kolektyviniai konteineriai mišrioms komunalinėms, žaliosioms atliekoms |  |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai Konteineriams |
| 1.1 | Konteinerių gamybos data – ne senesnė kaip 2024 m. |
| 1.2 | 1,1 m3 talpos |
| 1.3 | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus: LST-EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems. Konteineriai turi būti gaminami ir sertifikuoti pagal RAL GZ-951/1 kokybės standarto ženklo (arba lygiaverčio) reikalavimus pilna apimtimi. |
| 1.4 | Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. |
| 1.5 | Mišrių komunalinių atliekų konteineriai žalios korpuso spalvos (pagal standartinę gamintojo RAL paletę). Tiksli spalva suderinama su Perkančiąja organizacija. Žaliųjų atliekų konteineriai rudos korpuso spalvos (pagal standartinę gamintojo RAL paletę). Tiksli spalva suderinama su Perkančiąja organizacija. Plastikinio konteinerio spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojamas konteineris. |
| 2. | Reikalavimai Konteinerių konstrukcijai |
| 2.1 | 1100 litrų talpos atliekų konteineris su plokščiu dvigubu dangčiu ir ratukais |
| 2.2 | Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, be ištisinės ašies su dviejų ratų fiksatoriais |
| 2.3 | Konteinerio dangtis plokščias su dvigubu dangčiu. Konteinerio mažasis dangtis turi užimti ne mažiau kaip 1/3 pagrindinio dangčio pločio (bet turi būti per visą konteinerio ilgį) ir turi būti tvirtinamas plastikiniais, metaliniais arba jiems lygiaverčių medžiagų kaisčiais. |
| 2.4 | Konteinerių metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). |
| 2.5 | Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai |
| 2.6 | Konteineris turi rankeną (-as) jo stūmimui / traukimui ir šonines rankenas konteinerio pakėlimui. |
| 3. | Reikalavimai Konteinerių žymėjimui |
| 3.1 | Konteineriai matomoje vietoje turi būti paženklinti: - nuoroda į LST-EN 840-2:2020 (ar analogišką standartą); - vardinu tūriu; - gamintojo pavadinimu arba prekės ženklu; - visumine leidžiamąja mase (kg); - gamybos metais ir mėnesiu. |
| 3.2 | Konteinerių plastikinės dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. |
| 4. | Garantijos: |
| 4.1 | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą). |
| 4.2 | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 2 metai. |
| 5. | Dokumentacija: |
| 5.1 | Gamintojo duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: - nuoroda į LST-EN 840-1:2020 (ar analogišką) standartą; - vardinis tūris; - matmenys; - visuminė leidžiamoji masė, kg; - medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; - konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai; - RAL GZ-951/1 standarto atitikimą įrodančius akredituotos institucijos išduotus sertifikatus arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitas arba kitus lygiaverčius (perkančiajai organizacijai priimtinus) dokumentus. |

| Individualūs konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, patvirtina ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų taikymą gamybos procese. |
|  |  | Konteinerių gamintojas taiko Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal OHSAS 18001 standarto reikalavimus, arba lygiavertis standartas. |
|  |  | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai pateikiant sertifikatą ir kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu |
|  |  | 0,12, 0,14, 0,24 m3 talpos |
|  | Paskirtis | Mišrių komunalinių atliekų surinkimas |
|  | Konteinerių atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos | Konteineriai turi atitikti: LST EN 840-1:2012 ir (arba) LST EN 840-2:2012 ir (arba) LST EN 840-3:2013 ir (arba) LST EN 840-4:2013 ir (arba) LST EN 840-5:2013 ir (arba) LST EN 840-6:2013 arba lygiaverčiai kokybės standartai. |
|  |  | Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš naujo aukšto tankumo polietileno (HDPE). |
|  |  | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. |
|  |  | Plastikinio konteinerio spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojamas konteineris. |
|  |  | Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams. |
|  |  | Medžiagos iš, kurių formuojamas konteineris turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparūs korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms. |
|  |  | Konteinerio spalva, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę, yra suderinama su Užsakovu |
|  | Konstrukcija | Visų plastikinių konteinerių važiuoklė iš plastikinių 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi; plastikinių ir metalinių su 4 (keturiais) ratais konteinerių ratukai turi riedėti įvairiomis kryptimis. |
|  |  | Konteineriai tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu. |
| 5. | Garantija | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 2 metai. |
| 6. | Dokumentacija | Gamintojo duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: - nuoroda į LST-EN 840-1:2020 (ar analogišką) standartą; - vardinis tūris; - matmenys; - visuminė leidžiamoji masė, kg; - medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; - konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai; RAL GZ-951/1 standarto atitikimą įrodančius akredituotos institucijos išduotus sertifikatus arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitas arba kitus lygiaverčius (perkančiajai organizacijai priimtinus) dokumentus. |

- Priedas. Reikalavimai individualaus naudojimo maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėms.

| 1. | Bendrieji reikalavimai Konteineriams |
| --- | --- |
| 1.1 | Konteinerių gamybos data – ne senesnė kaip 2024 m. |
| 1.2 | 0,12, 0,24 m3 talpos |
| 1.3 | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus: LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems. Konteineriai turi būti gaminami ir sertifikuoti pagal RAL GZ-951/1 kokybės standarto ženklo (arba lygiaverčio) reikalavimus pilna apimtimi. |
| 1.4 | Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. |
| 1.5 | Rudos korpuso spalvos (RAL 8024, RAL 8025 arba analogiška). Tiksli spalva suderinama su Perkančiąja organizacija. |
| 1.6 | Konteineriai turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 (1999-07-14) patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių, 62 punkte nustatytus reikalavimus: turi būti uždari, nerūdijantys, vandens nesugeriantys ir nepraleidžiantys, atliekų ir klimato poveikiui atsparūs, užtikrinantys apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių. Iš konteinerių neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės. |
| 2. | Reikalavimai Konteinerių konstrukcijai |
| 2.1 | Konteinerių metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus). |
| 2.2 | Turi būti tuštinami standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu. |
| 2.3 | Su plastikiniais ratukais su guminėmis padangomis, kurie tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. |
| 2.4 | Uždaro korpuso, dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai. |
| 2.5 | Su dangčiu, kuris turi būti su gumine užuolaidėle, užsandarinančia tarpą tarp korpuso ir dangčio, ir integruotu mikrobiologiniu keičiamu filtru, užtikrinančiu nemalonių kvapų sklidimo aplinkoje sumažinimą ne mažiau kaip 2 metus. |
| 2.6 | Su įrengtomis pakeltomis nuo dugno išimamos grotelėmis galimai susidarančių skysčių surinkimui. |
| 2.7 | Su rankena (-omis) konteinerio stūmimui / traukimui. |
| 3. | Reikalavimai Konteinerių žymėjimui |
| 3.1 | Konteineriai matomoje vietoje turi būti paženklinti: - nuoroda į LST-EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą); - vardinu tūriu; - gamintojo pavadinimu arba prekės ženklu; - visumine leidžiamąja mase (kg); - gamybos metais ir mėnesiu. |
| 3.2 | Konteinerių plastikinės dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. |
| 4. | Garantijos: |
| 4.1 | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą). |
| 4.2 | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 2 metai. |
| 5. | Dokumentacija: |
| 5.1 | Gamintojo duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: - nuoroda į LST-EN 840-1:2020 (ar analogišką) standartą; - vardinis tūris; - matmenys; - visuminė leidžiamoji masė, kg; - medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; - konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai; - RAL GZ-951/1 standarto atitikimą įrodančius akredituotos institucijos išduotus sertifikatus arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitas arba kitus lygiaverčius (perkančiajai organizacijai priimtinus) dokumentus. |
| 5.2 | Gamintojo patvirtinimas, kad integruoti mikrobiologiniai keičiami filtrai, užtikrina nemalonių kvapų sklidimo aplinkoje sumažinimą ne mažiau kaip 2 metus. |

- Priedas. Duomenų mainų specifikacija

ASMLIS DUOMENŲ MAINŲ SPECIFIKACIJA

# Dokumento istorija

| Versija | Data | Pakeitimas |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-05-18 | Pradinė versija |
| 0.2 | 2015-06-11 | Transporto priemonių sąrašo perdavimas pašalintas. Pakoreguoti užklausų parametrų aprašymai. |
| 0.3 | 2015-06-30 | Konteinerių aptarnavimas – papildymas aptarnavimo įrašo identifikatoriumi. |
| 0.4 | 2015-07-20 | Papildyti punktai: 1.3 |
| 0.5 | 2015-09-20 | Pašalintas punktas 1.1.1 Pakoreguotas punktas 1.3.1 Pridėti metodų pavadinimai |
| 0.6 | 2016-04-28 | Papildyta punktu 1.3.2 |
| 0.7 | 2019-07-08 | Punktas 1.3.1 papildytas galimybe gauti konteinerio aptarnavimo nuotraukas. |
| 0.8 | 2022-11-10 | Punktas 1.3.1 papildytas galimybe gauti surinktų atliekų svorį. |
| 0.9 | 2022-11-24 | Papildyta nauju punktu 1.2 |
| 0.10 | 2022-12-23 | Punktas 1.2.1 |
| 0.11 | 2023-01-31 | Papildytas punktas 1.2.1 papildomais veiksmas pakeisti ir Informacinis užsakymas |
| 0.12 | 2023-03-10 | Papildytas punktas 1.2.1 papildomomis pastabomis. |
| 0.13 | 2023-08-08 | Punktas 1.2.1 papildytas naujais laukais |
| 0.14 | 2023-10-03 | Papildyti punktai 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |
| 0.15 | 2023-10-20 | Papildytas punktas 1.3.1 |

Turinys

Dokumento istorija	2

Sąvokos ir terminai	5

1.	Duomenų mainai	6

1.1.	Reguliarus apsikeitimas duomenimis	6

1.1.1.	Konteinerių tipai	6

1.1.2.	Konteinerių pastatymo/nuėmimo užsakymai	7

1.1.3.	Tvarkaraščiai	7

1.1.4.	Konteinerių tvarkaraščiai	8

1.2.	Užsakymų duomenų apsikeitimas	8

1.2.1.	Objektų užsakymai	8

1.2.2.	Konteinerio pastatymas	9

1.2.3.	Konteinerio ištuštinimas	10

1.2.4.	Konteinerio nuėmimas	11

1.3.	Duomenų teikimas realiu laiku	12

1.3.1.	Konteinerių aptarnavimas	12

1.3.2.	Transporto priemonės judėjimas	13

2.	Bendrai naudojamos duomenų struktūros	14

2.1.	KIS.D.01 Užklausos rezultatas	14

2.2.	KIS.D.01.01 Klaida	14

Paveikslų sąrašas

Paveikslas 1. Reguliaraus apsikeitimo duomenimis principinė schema	6

Paveikslas 2. Duomenų teikimas realiu laiku	12

Lentelių sąrašas

Lentelė 1. Konteinerių tipai – užklausos parametrai	7

Lentelė 2. Konteinerių tipai – rezultato struktūra	7

Lentelė 3. Konteinerių pastatymo/nuėmimo užsakymai – užklausos parametrai	7

Lentelė 4. Konteinerių pastatymo/nuėmimo užsakymai – rezultato struktūra	7

Lentelė 5. Tvarkaraščiai – užklausos parametrai	7

Lentelė 6. Tvarkaraščiai – rezultato struktūra	8

Lentelė 7. Konteinerių tvarkaraščiai – užklausos parametrai	8

Lentelė 8. Objektų užsakymai – užklausos parametrai	8

Lentelė 9. Objektų užsakymai – rezultato struktūra	9

Lentelė 10. Konteinerio pastatymas – užklausos parametrai	10

Lentelė 11. Konteinerio pastatymas – užklausos rezultatas	10

Lentelė 12. Konteinerio ištuštinimas – užklausos parametrai	10

Lentelė 13. Konteinerio ištuštinimas – užklausos rezultatas	11

Lentelė 14. Konteinerio nuėmimas – užklausos parametrai	11

Lentelė 15. Konteinerio nuėmimas – užklausos rezultatas	12

Lentelė 16. Konteinerių aptarnavimas – užklausos parametrai	12

Lentelė 17. Konteinerių aptarnavimas – užklausos rezultatas	13

Lentelė 18. Transporto priemonės judėjimas – užklausos parametrai	14

Lentelė 19. KIS.D.01 Standartinis užklausos rezultatas	14

Lentelė 20. KIS.D.01.01 Klaida	14

# Sąvokos ir terminai

| Sąvoka | Aprašymas |
| --- | --- |
| ASMLIS, IS | Atliekų surinkimo monitoringo ir logistikos informacinė sistema. |
| Išorinė sistema, KIS | Informacinė sistema, gaunanti arba perduodanti duomenis ASMLIS. |
| Konteineris | Atliekų talpa, turinti tipą, tūrį ir identifikacinį numerį. |
| Objektas, atliekų objektas | Konteineri įrengimo vieta. |
| Aikštelė | Daugiau nei vieno konteinerio įrengimo vieta. |

# Duomenų mainai

Numatyti du duomenų apsikeitimo scenarijai – reguliarus apsikeitimas duomenimis ir duomenų teikimas realiu laiku.

## Reguliarus apsikeitimas duomenimis

Reguliarus apsikeitimas duomenimis vykdomas vieną kartą per parą.

Paveikslas 1. Reguliaraus apsikeitimo duomenimis principinė schema

Reguliaraus apsikeitimo duomenimis metu KIS iš ASMLIS gauna informaciją apie ASMLIS valdomus konteinerių tipus, užsakymus konteinerių pastatymui ir nuėmimui bei tvarkaraščių sąrašą. KIS perduoda ASMLIS informaciją apie tai, kokiu tvarkaraščiu aptarnaujami konteineriai, bei artimiausius konteinerių aptarnavimo maršrutus.

### Konteinerių tipai

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais. ASMLIS perduoda KIS visą turimą konteinerių tipų sąrašą.

Tikslas: Perduodant duomenis apie konteinerių pastatymą/nuėmimą/ištuštinimą KIS privalo pateikti aktualius konteinerių tipus.

Metodas: GetDumpsterTypes

Lentelė 1. Konteinerių tipai – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje |

Lentelė 2. Konteinerių tipai – rezultato struktūra

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Tipo identifikatorius | Unikalus konteinerio tipo identifikatorius. |
| *Pavadinimas | Konteinerio tipo pavadinimas. |
| *Talpa | Konteinerio talpa. |

### Konteinerių pastatymo/nuėmimo užsakymai

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais. ASMLIS perduoda KIS *visus* neįvykdytus konteinerių nuėmimo/pastatymo užsakymus.

Metodas: GetOrders

Lentelė 3. Konteinerių pastatymo/nuėmimo užsakymai – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |

Lentelė 4. Konteinerių pastatymo/nuėmimo užsakymai – rezultato struktūra

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris. |
| *Konteinerio tipo numeris | Konteinerio tipo numeris pagal konteinerių tipų klasifikatorių. |
| Adresas | Konteinerio pastatymo adresas. |
| Mokėtojų sąrašas | Mokėtojo kodų, pavadinimų ir adresų sąrašas. |
| Būsena | Galimos reikšmės: - OA_REMOVE – nuimti konteinerį. - OA_INSTALL – pastatyti konteinerį. |
| Būsenos data | Data, kada turi būti įvykdytas užsakymas. |

### Tvarkaraščiai

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais. ASMLIS perduoda KIS *visus* valdomus tvarkaraščius.

Metodas: GetSchedules

Lentelė 5. Tvarkaraščiai – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |

Lentelė 6. Tvarkaraščiai – rezultato struktūra

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Tvarkaraščio numeris | Unikalus tvarkaraščio numeris. |
| *Tvarkaraščio rūšis | Nurodo tvarkaraščio rūšį – CRON arba paprastas tvarkaraštis. |
| *Tvarkaraščio informacija | Tvarkaraščio informacija. |
| *Artimiausio aptarnavimo data | Artimiausia data, kada turi būti aptarnauti objektai pagal šį tvarkaraštį. |
| *Tvarkaraščio aprašymas | Tekstinis tvarkaraščio aprašymas. |

### Konteinerių tvarkaraščiai

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais ir perduoda informaciją apie tai, pagal kokius tvarkaraščius aptarnaujami konteineriai. Kiekvienam konteineriui vykdoma atskira užklausa. Perduodamas pilnas kiekvieno konteinerio tvarkaraščių sąrašas.

Pastaba. Jeigu konteineris priklauso konteinerių aikštelei, tai visiems tos aikštelės konteineriams nustatomas toks pat tvarkaraštis.

Metodas: SetDumpsterSchedules

Lentelė 7. Konteinerių tvarkaraščiai – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |
| *Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris. Perduodama informacija apie naujai pastatytus konteinerius, arba apie konteinerius, kurių aptarnavimo tvarkaraščiai keitėsi nuo paskutinio duomenų perdavimo. |
| *Tvarkaraščių numeriai | Perduodami *visi* tvarkaraščių, pagal kuriuos aptarnaujamas konteineris, numeriai. |

## Užsakymų duomenų apsikeitimas

ASMLIS gali būti suformuoti atskiri užsakymai konteinerių pastatymui, nuėmimui ar ištuštinimui. Šių veiksmų duomenys ASMLIS pateikiami atskirai.

### Objektų užsakymai

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais. ASMLIS perduoda KIS *visus* neįvykdytus konteinerių nuėmimo/pastatymo/pakeitimo/informacinius užsakymus.

Metodas: GetObjectOrders

Lentelė 8. Objektų užsakymai – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |

Lentelė 9. Objektų užsakymai – rezultato struktūra

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Užsakymo numeris | Unikalus užsakymo numeris ASMLIS sistemoje. |
| Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris. |
| Konteinerio tipo numeris | Konteinerio tipo numeris pagal konteinerių tipų klasifikatorių. |
| Adresas | Konteinerio pastatymo adresas. |
| Komentaras | Užsakymo komentaras. |
| Mokėtojų sąrašas | Mokėtojo kodų, pavadinimų ir adresų sąrašas. |
| Būsena | Galimos reikšmės: - OA_REMOVE – nuimti konteinerį - OA_INSTALL – pastatyti konteinerį - OA_EMPTY – ištuštinti konteinerį - OA_REPLACE – pakeisti konteinerį - OAA_INFO – Informacinis užsakymas |
| Būsenos data | Data, kada turi būti įvykdytas užsakymas. |
| Teritorija | Teritorijos pavadinimas |
| Atliekos kodas | Atliekų sąrašo kodas |
| Naudojimo tipas | Suderintas klasifikatorius |
| Konteinerio įrengimo tipas | Suderintas klasifikatorius |
| Nuosavybė | Suderintas klasifikatorius |

Pastaba: 	OA_INSTALL – pateikiamas atsakymas InstallObjectDumpster metodu;

OA_ REMOVE – pateikiamas atsakymas RemoveObjectDumpster metodu;

OA_ EMPTY – pateikiamas atsakymas EmptyObjectDumpster metodu;

OA_ INFO – atsakymo pateikti negalima;

OA_ REPLACE – pateikiamas atsakymas sekančiu eiliškumu:

RemoveObjectDumpster metodu;

InstallObjectDumpster metodu;

### Konteinerio pastatymas

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais ir perduoda informaciją apie tai, pagal kokius užsakymus aptarnaujami konteineriai.

Metodas: InstallObjectDumpster

Lentelė 10. Konteinerio pastatymas – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |
| *Užsakymo numeris | Unikalus užsakymo numeris ASMLIS sistemoje. |
| *Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris. |
| *Konteinerio RFID | Unikalus konteinerio RFID etiketės kodas. |
| *Konteinerio tipo numeris | Konteinerio tipo numeris pagal konteinerių tipų klasifikatorių. |
| *Transporto priemonės valstybinis numeris | Transporto priemonės, kuri aptarnavo konteinerį valstybinis numeris. |
| Neaptarnavimo priežastis | Nurodoma, jeigu konteineris nebuvo aptarnautas. |
| *Aptarnavimo vietos koordinatės | Konteinerio aptarnavimo vietos koordinatės WGS formatu. |
| *Aptarnavimo data ir laikas | Konteinerio aptarnavimo data ir laikas. |
| Nuotraukos | Masyvas elementų, kiekvienas kurių yra baitų masyvas, reiškiantis nuotraukos bylos turinį. |
| Naudojimo tipas | Suderintas klasifikatorius |
| Konteinerio įrengimo tipas | Suderintas klasifikatorius |
| Nuosavybė | Suderintas klasifikatorius |

Lentelė 11. Konteinerio pastatymas – užklausos rezultatas

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| Aptarnavimo įrašo identifikatorius | Unikalus konteinerio aptarnavimo įrašo identifikatorius. Nepateikiamas, jeigu įvyko klaida. |

### Konteinerio ištuštinimas

Metodas: EmptyObjectDumpster

Lentelė 12. Konteinerio ištuštinimas – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |
| *Užsakymo numeris | Unikalus užsakymo numeris ASMLIS sistemoje. |
| *Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris.. |
| *Transporto priemonės valstybinis numeris | Transporto priemonės, kuri aptarnavo konteinerį valstybinis numeris. |
| Neaptarnavimo priežastis | Nurodoma, jeigu konteineris nebuvo aptarnautas. |
| *Aptarnavimo vietos koordinatės | Konteinerio aptarnavimo vietos koordinatės WGS formatu. |
| *Aptarnavimo data ir laikas | Konteinerio aptarnavimo data ir laikas. |
| Svoris | Surinktų atliekų kiekis, tonomis, su ne daugiau nei 4 ženklais po kablelio. |
| Nuotraukos | Masyvas elementų, kiekvienas kurių yra baitų masyvas, reiškiantis nuotraukos bylos turinį. |
| Antenos Id | Konteinerio RFID nuskaičiusios antenos identifikatorius |

Lentelė 13. Konteinerio ištuštinimas – užklausos rezultatas

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| Aptarnavimo įrašo identifikatorius | Unikalus konteinerio aptarnavimo įrašo identifikatorius. Nepateikiamas, jeigu įvyko klaida. |

### Konteinerio nuėmimas

Metodas: RemoveObjectDumpster

Lentelė 14. Konteinerio nuėmimas – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |
| *Užsakymo numeris | Unikalus užsakymo numeris ASMLIS sistemoje. |
| *Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris.. |
| *Transporto priemonės valstybinis numeris | Transporto priemonės, kuri aptarnavo konteinerį valstybinis numeris. |
| Neaptarnavimo priežastis | Nurodoma, jeigu konteineris nebuvo aptarnautas. |
| *Aptarnavimo vietos koordinatės | Konteinerio aptarnavimo vietos koordinatės WGS formatu. |
| *Aptarnavimo data ir laikas | Konteinerio aptarnavimo data ir laikas. |
| Nuotraukos | Masyvas elementų, kiekvienas kurių yra baitų masyvas, reiškiantis nuotraukos bylos turinį. |

Lentelė 15. Konteinerio nuėmimas – užklausos rezultatas

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| Aptarnavimo įrašo identifikatorius | Unikalus konteinerio aptarnavimo įrašo identifikatorius. Nepateikiamas, jeigu įvyko klaida. |

## Duomenų teikimas realiu laiku

Informaciją apie konteinerių ištuštinimą, pastatymą, nuėmimą ar priežastis, kodėl šių veiksmų atlikti nepavyko KIS perduoda ASMLIS ne vėliau nei per 5 dienas. Jeigu perduodant informaciją pateikiamas aptarnavimo įrašo identifikatorius – visa egzistuojančio aptarnavimo įrašo informacija bus pašalinta ir sukurtas naujas aptarnavimo įrašas su persiųstais duomenimis.

Pastaba. Negalima keisti objekto aptarnavimo veiksmo ar aptarnavimo būsenos, t.y. keisti neaptarnavimo į aptarnavimą, ar konteinerio pastatymo į konteinerio nuėmimą.

Paveikslas 2. Duomenų teikimas realiu laiku

### Konteinerių aptarnavimas

KIS kreipiasi į ASMLIS su žemiau nurodytais parametrais ir perduoda informaciją apie tai, pagal kokius tvarkaraščius aptarnaujami konteineriai.

Metodas: SetDumpsterService

Lentelė 16. Konteinerių aptarnavimas – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |
| *Konteinerio numeris | Unikalus konteinerio numeris.. |
| Aptarnavimo įrašo identifikatorius | Unikalus konteinerio aptarnavimo įrašo identifikatorius. Pateikiamas, jeigu atnaujinama anksčiau perduoto aptarnavimo įrašo informacija. |
| *Transporto priemonės valstybinis numeris | Transporto priemonės, kuri aptarnavo konteinerį valstybinis numeris. |
| *Aptarnavimo veiksmas | Galimos reikšmės: - OA_INSTALL – konteineris pastatytas - OA_REMOVE – konteineris nuimtas - OA_EMPTY – konteineris ištuštintas |
| Neaptarnavimo priežastis | Nurodoma, jeigu konteineris nebuvo aptarnautas. |
| *Aptarnavimo vietos koordinatės | Konteinerio aptarnavimo vietos koordinatės WGS formatu. |
| *Aptarnavimo data ir laikas | Konteinerio aptarnavimo data ir laikas. |
| Svoris | Surinktų atliekų kiekis, tonomis, su ne daugiau nei 4 ženklais po kablelio. |
| Papildomas kiekis | Papildomas atliekų tūris kubiniais metrais, surinktas šio konteinerio aptarnavimo metu. |
| Nuotraukos | Masyvas elementų, kiekvienas kurių yra baitų masyvas, reiškiantis nuotraukos bylos turinį. |
| Antenos Id | Konteinerio RFID nuskaičiusios antenos identifikatorius |

Lentelė 17. Konteinerių aptarnavimas – užklausos rezultatas

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| Aptarnavimo įrašo identifikatorius | Unikalus konteinerio aptarnavimo įrašo identifikatorius. Nepateikiamas, jeigu įvyko klaida. |

### Transporto priemonės judėjimas

KIS realiu laiku perduoda ASMLIS informaciją apie transporto priemonės judėjimą. Perduodant informaciją apie transporto priemonės laikoma, kad transporto priemonė juda tokiu maršrutu, kokiu eiliškumu perduodamos transporto priemonės koordinatės, nepriklausomai nuo perduodamuose duomenys nurodytų datos ir laiko.

Pastaba: Koordinatės priimamos tik perdavus bent vieną konteinerio aptarnavimo pranešimą tą dieną.

Metodas: SetVehicleLocation

Lentelė 18. Transporto priemonės judėjimas – užklausos parametrai

| Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- |
| *Autorizacijos informacija | KIS turi autorizuotis ASMLIS sistemoje. |
| *Valstybinis numeris | Transporto priemonės, valstybinis numeris. |
| *Koordinatės | Transporto priemonės koordinatės WGS formatu. |
| *Data ir laikas | Data ir laikas, kada užfiksuotos transporto priemonės koordinatės. |
| Maršruto numeris | Transporto priemonės maršruto numeris, jeigu toks priskirtas. |

# Bendrai naudojamos duomenų struktūros

## KIS.D.01 Užklausos rezultatas

Visoms KIS užklausoms ASMLIS pateikia vieną standartinį atsako rezultatą.

Lentelė 19. KIS.D.01 Standartinis užklausos rezultatas

| Pavadinimas | Duomenų tipas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| *Užklausa sėkminga | Taip/Ne |  |
| *Klaidos | KIS.D.02 | Klaidų sąrašas, jeigu užklausa nesėkminga |
| *Rezultatas |  | Atskirai kiekvienai užklausai specifikuotas rezultatas |

## KIS.D.01.01 Klaida

Lentelė 20. KIS.D.01.01 Klaida

| Pavadinimas | Duomenų tipas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| *Klaidos kodas | Tekstas |  |
| *Klaidos aprašymas | Tekstas |  |

- Priedas. Švietimo įstaigų, kurios aprūpinamos maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis ir kurioms teikiama Paslauga sąrašas.

| Ugdymo įstaigos pavadinimas | Adresas |
| --- | --- |
| IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS |  |
| Babtų lopšelis-darželis | Prieplaukos g. 6, Babtų mstl. |
| Sitkūnų skyrius | Sausio 13-sios 4, Sitkūnų k.,Babtų sen. |
| Domeikavos lopšelis-darželis „Upė“ | Neries g. 18, Domeikavos k., Domeikavos sen. |
| Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“ | Luknės g. 1, Domeikavos km., Domeikavos sen., Kauno r. |
| Eigirgalos lopšelis-darželis | Jaunystės g. 3, Voškonių k., Domeikavos sen. |
| Ežerėlio lopšelis-darželis | Kauno g. 20, Ežerėlis |
| Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“ | S. Lozoraičio g. 5A, Garliava |
| Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ | Vasario 16-osios g. Nr. 17, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen. |
| Garliavos lopšelis-darželis „Uosiukas“ | Slėnio g. 47, Jonučių II k.,Garliavos apyl. sen. |
| Giraitės darželis | Šapokos g. 72, Vijūkų k., Užliedžių sen. |
| Girionių darželis | Liepų g. 13A, Girionių k., Samylų sen. |
| Jonučių darželis | Liepų g. 17A, Garliava |
| Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | Vilniaus g. 71, Karmėlavos sen. |
| Kulautuvos lopšelis-darželis | Tulpių g. 2, Kulautuva |
| Lapių lopšelis-darželis | Mokyklos g. 4, Lapių sen. |
| Neveronių lopšelis-darželis | Bijūnų g. 1, Neveronių sen. |
| Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ | Mokyklos g. 2, Akademija |
| Noreikiškių lopšelis-darželis „Smalsutis“ | Šiltnamių g. 1C, Noreikiškių k., Ringaudų sen. |
| Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ | Instituto g. 10A, Raudondvaris |
| Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“ | Vyturių g. 2b, Raudondvario k., Raudondvario sen. |
| Užliedžių lopšelis-darželis “Pienė” | Pienių g. 28, Užliedžių k. Užliedžių sen. Kauno r. |
| Vilkijos lopšelis-darželis „Daigelis“ | A. Marmos g. 7, Vilkija |
| DAUGIAFUNKCIS CENTRAS, MOKYKLOS –DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI |  |
| Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras | J.Janonio g. 31, Kačerginė |
| Užliedžių mokykla-daugiafunkcis centras | Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. |
| Mastaičių mokykla - daugiafunkcis centras | Mokslo g. 2A, Mastaičių k. |
| PRADINĖS MOKYKLOS |  |
| Ringaudų pradinė mokykla | Gėlių g.2, Ringaudų k., Ringaudų sen. |
| Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla | Instituto g. 20, Raudondvaris |
| MOKYKLOS-DARŽELIAI |  |
| Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ | Studentų g. 3, Akademijos mstl. Kauno r. |
| Ilgakiemio mokykla-darželis | Pajiesio g. 3, Ilgakiemis, Garliavos apyl. sen. |
| Linksmakalnio mokykla-darželis | Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Garliavos apyl. sen. |
| Rokų mokykla-darželis | Nemuno g. 16a, Rokų k., Rokų sen. |
| PAGRINDINĖS MOKYKLOS |  |
| Ežerėlio pagrindinė mokykla | Kauno g. 19, Ežerėlis |
| Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla | Vytauto g. 4, Garliava |
| Kulautuvos pagrindinė mokykla | Lelijų g. 15, Kulautuva |
| Batniavos skyrius | Mokyklos g. 4, Bubių k., Batniavos sen. |
| Lapių pagrindinė mokykla | A.Merkio g. 3, Lapės |
| Šlienavos pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 13, Šlienava, Samylu sen. |
| Zapyškio pagrindinė mokykla | Bažnyčios g. 4, Kluoniškio k. Zapyškio sen. |
| Kauno r., Zapyškio pagrindinės mokyklos Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ skyrius | J. Zikaro g. 14, Kačerginės mstl. |
| GIMNAZIJOS |  |
| VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazija | Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., |
| Babtų gimnazija | Kėdainių g. 51, Babtai |
| Panevėžiuko skyrius | Taikos g.1, Panevėžiuko k., Babtų sen., |
| Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | Mokyklos g. 14, Kilovos k., Čekiškės mstl. |
| Domeikavos gimnazija | Bažnyčios g. 3, Domeikava |
| Garliavos J. Lukšos gimnazija | S. Lozoraičio g. 13 Garliava |
| Garliavos Jonučių progimnazija | Vasario 16-osios g. 8, Garliava |
| Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | Vilniaus g. 67, Karmėlava |
| Ramučių skyrius | Centrinė g. 26C Ramučių k., Karmėlavos sen. |
| Neveronių gimnazija | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen. |
| Piliuonos gimnazija | T. Masiulio g. 4, Piliuonos k. |
| Viršužiglio skyrius | Viršužiglio k., Taurakiemio sen. |
| Raudondvario gimnazija | Atgimimo g. 1, Raudondvaris |
| Vandžiogalos gimnazija | Kėdainių g. 30, Vandžiogala |
| Vilkijos gimnazija | Čekiškės g. 73, Vilkija |
| Saulėtekio vaikų dienos centras | Saulėtekių k. Vilkijos apyl. sen. |

- Priedas. Žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis aprūpinamos kapinių teritorijos

| Kapinių pavadinimas | Adresas |
| --- | --- |
| ALŠĖNŲ SENIŪNIJA |  |
| Pažėrų kapinės | Pažėrų k., Alšėnų sen. |
| Digrių kapinės | Digrių k., Alšėnų sen. |
| BABTŲ SENIŪNIJA |  |
| Babtų mstl. kapinės | Babtų mstl., Babtų sen. |
| Naujosios Babtų mstl. kapinės | Babtų mstl., Babtų sen. |
| Panevėžiuko k. kapinės | Nevėžio g., Panevėžiuko k., Babtų sen. |
| Juodonių k. kapinės | Juodonių k., Babtų sen. |
| BATNIAVOS SENIŪNIJA |  |
| Paštuvos kapinės | Tolivardžių k., Batniavos sen. |
| Virbaliūnų kapinės | Rupunionių k., Batniavos sen. |
| ČEKIŠKĖS SENIŪNIJA |  |
| Čekiškės mstl. kapinės | L. Markelio g., Čekiškės mstl., Čekiškės sen. |
| Pagirių kapinės | Pagirių k., Čekiškės sen. |
| DOMEIKAVOS SENIŪNIJA |  |
| Smiltynų kapinės | Smiltynų I k., Domeikavos sen. |
| Ražių kapinės | Ražių k., Domeikavos sen. |
| Eigirgalos kapinės | Eigirgalos k., Domeikavos sen. |
| Romaškių kapinės | Romaškių k., Domeikavos sen. |
| Radikių kapinės | Radikių k., Domeikavos sen. |
| Žemaitkiemio kapinės | Žemaitkiemio g., Žemaitkiemio k., Domeikavos sen. |
| GARLIAVOS SENIŪNIJA |  |
| Garliavos kapinės | Ramybės g., Garliavos m., Garliavos sen. |
| KARMĖLAVOS SENIŪNIJA |  |
| Karmėlavos kapinės | Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen. |
| KULAUTUVOS SENIŪNIJA |  |
| Kulautuvos kapinės | Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen. |
| LAPIŲ SENIŪNIJA |  |
| Didžiųjų Lapių kapinės | Didžiųjų Lapių k., Lapių sen. |
| Masteikių kapinės | Masteikių k., Lapių sen. |
| Drąseikių kapinės | Drąseikių k., Lapių sen. |
| Andruškonių kapinės | Andruškonių k., Lapių sen. |
| Lapių kapinės | Mokyklos g., Lapių mstl., Lapių sen. |
| Šatijų kapinės | Šatijų k., Lapių sen. |
| NEVERONIŲ SENIŪNIJA |  |
| Neveronių kapinės | Pabiržio k., Neveronių sen. |
| RAUDONDVARIO SENIŪNIJA |  |
| Raudondvario naujosios kapinės | Didvyrių k., Raudondvario sen. |
| Raudondvario senosios kapinės | M. Valančiaus g., Raudondvario k., Raudondvario sen. |
| Kačiūniškės kapinės | Kačiūniškės k., Raudondvario sen. |
| RINGAUDŲ SENIŪNIJA |  |
| Tabariškių kapinės | Tabariškių k., Ringaudų sen. |
| ROKŲ SENIŪNIJA |  |
| Vainatrakio kapinės | Vainatrakio k., Rokų sen. |
| SAMYLŲ SENIŪNIJA |  |
| Senosios Šlienavos kapinės | Šlienavos k., Samylų sen. |
| Naujosios Šlienavos kapinės | Šlienavos k., Samylų sen. |
| TAURAKIEMIO SENIŪNIJA |  |
| Viršužiglio kapinės | Viršužiglio k., Taurakiemio sen. |
| Margininkų kapinės | Margininkų k., Taurakiemio sen. |
| UŽLIEDŽIŲ SENIŪNIJA |  |
| Naujųjų Muniškių kapinės | Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen. |
| Ledos kapinės | Vijūkų k., Užliedžių sen. |
| VANDŽIOGALOS SENIŪNIJA |  |
| Vandžiogalos senosios kapinės (prie bažnyčios) | Kauno g. 83, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen. |
| Didžiųjų Ibėnų kapinės | D. Ibėnų k., Vandžiogalos sen. |
| Vandžiogalos kapinės | Butkūnų k., Vandžiogalos sen. |
| Juozapavos kapinės | Juozapavos k., Vandžiogalos sen. |
| VILKIJOS SENIŪNIJA |  |
| Naujosios kapinės | Čekiškės g. 1, Vilkijos sen. |
| Senosios kapinės | Bažnyčios Mažoji g. 14, Vilkijos sen. |
| VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA |  |
| Krūvandų kapinės | Krūvandų k., Vilkijos apyl. sen. |
| ZAPYŠKIO SENIŪNIJA |  |
| Zapyškio II kapinės | Liepų g. 1, Kluoniškių k., Zapyškio sen. |
| Zapyškio I kapinės | Bažnyčios g., Kluoniškių k., Zapyškio sen. |
| Braziūkų k. II kapinės | Braziūkų k., Zapyškio sen. |
| Braziūkų k. I kapinės | Braziūkų k., Zapyškio sen. |

Išnaudojus konkrečios talpos konteinerių rezervą, leidžiama jį laikinai papildyti kitų talpų konteineriais arba tos pačios talpos konteineriais, bet kitos talpos rezervo sąskaita, užtikrinant tą pačią ar didesnę atliekų surinkimo talpą. Tokiu atveju konteineriai turi būti parinkti taip, kad maksimaliai atitiktų poreikį pagal talpą ir būtų suderinami su esama atliekų surinkimo infrastruktūra. Papildymas kitų talpų konteineriais galimas tik tuo atveju, jei rezervas pagal pradinę talpą yra visiškai išnaudotas.

Šiuo metu Neveronių seniūnijoje individualiomis maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis aprūpinta 850 namų valdų, likusios individualios valdos nurodytos 2.3.1.1 p. turi būti aprūpintos maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis Tiekėjo.

Šiuo metu kolektyvinio naudojimo maisto-virtuvės atliekų surinkimo priemonės įrengtos Neveronių seniūnijoje (13 vnt. 0,6 m3), likusią kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo priemonių infrastruktūrą Savivaldybės teritorijoje planuojama sukurti per 2026 m.

Žaliųjų atliekų surinkimas vykdomas 1,1 m3 didmaišiais.

Iki Paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas gali siūlyti Perkančiąja organizacijai alternatyvias bendrojo naudojimo atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietas, jei toks pakeitimas gerina Paslaugų suteikimo kokybę