                                                 Techninė specifikacija
Stogo parapetų remonto darbai ( A korpusas)
                                                                                                                            2025.06.19                                                                
        Stogo remonto darbai atliekami adresu, Santariškių g.2, Vilnius.

       „A“ korpuso stogo parapetų remonto darbai atvaizduoti prieduose, Priedas Nr.1 „A korpuso stogo planas“, Priedas Nr.2 „Fotofiksacija-1, Priedas Nr.3 „Fotofiksacija-2“.
1). Virš 11-o aukšto ant korpuso stogo, nuo esamų parapetų, demontuojamas esamas parapetų skardinimas. Montuojami cinkuoto profilio parapeto laikikliai pagaminti iš ne mažiau kaip 2 mm. storio Zn juostos ne siauresnės, kaip 35 mm. pločio su standumo briaunomis. Parapetiniai laikikliai ant parapeto montuojami ne didesniu, kaip 500 mm. atstumu vienas nuo kito. Skardos lankstiniai gaminami ne plonesnės, kaip 0.5 mm. storio skardos lakštų dengti poliuretanu (PUR). Skardos lankstiniai lankstomi: parapeto vidinė vertikali plokštuma apie 130 mm. plius apie 20 mm. atlenkimas smailiu kampu į parapeto pusę fiksavimui prie parapetinio laikiklio, horizontali lankstinių plokštumos plotis 320, 500, 950, 1100 mm., išorinė parapeto vertikali plokštuma apie 100 mm. plius apie 20 mm. atlenkimas smailiu kampu į parapeto puse fiksavimui prie parapetinio laikiklio. Tarpusavyje skardos lankstiniai sujungiami falcinėmis siūlėmis. Į darbų apimtis įeina išorinių ir vidinių kampų, perėjimų taro skirtingų parapetų pločių formavimas. Rangovas privalo kvalifikuotai atlikti skardos lankstinių tvirtinimą prie parapeto panaudodamas reikiama kiekį savigręžių ar kniedžių.  
2.) Kiti darbai. Gabenti ant 11-o aukšto stogo naujus stogo gaminius, demontuotus gaminius, darbuotoju judėjimas ant korpuso stogo galimas evakuacine laiptine. Rangovas vykdydamas parapeto skardinimo darbus tampa atsakingu už stogo ruloninės dangos saugojimą nuo mechaninių pažeidimų. Demontuotus stogo gaminius Rangovas savo transportu išveža ir priduoda perdirbimui. 
    Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą,  gali atvykti ir apžiūrėti remontuojamą stogo parapetą, atlikti matavimus, įsivertinti būsimus darbus, darbų kiekius ir parengti pasiūlymą. Taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darbų atlikimo eiliškumas, naudotinos medžiagos, skardos lankstinių matmenys, tvirtinimo elementai  derinami su vyriausiuoju statybininku A. Krivicku +370 615 19852. Rangovas, parapeto skardinimo darbus, turi atlikti pilnai išbaigtus,  nepriklausomai nuo Rangovo klaidų atliekant matavimus  ar kiekių  skaičiavimus rengiant pasiūlymą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas įkainuotas veiklų sąrašas.

Įkainotas Veiklų sąrašas
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Kaina EUR

	1.
	Esamo parapeto skardos lankstinių demontavimas
	komplektas
	1
	

	2.
	Cinkuotos juostos laikiklių su standumo briaunomis  montavimas
	komplektas
	1
	

	3.
	Parapeto skardos lankstiniai ir jų montavimas
	komplektas
	1
	

	4.
	Kiti darbai ir kitos pagalbinės medžiagos
	komplektas
	1
	

	
	Viso EUR:
	
	
	

	
	PVM 21% EUR
	
	
	

	
	Iš VISO su PVM EUR:
	
	
	


       Rangovui statybvietė perduodama per 3 dienas nuo užsakymo išsiuntimo dienos. 

       Parapeto remonto darbai atliekami per 90 dienų nuo statybvietės perdavimo Rangovui.
Orientaciniai kiekiai: 
1.  Parapeto skardos lankstiniai:

- apie 320 mm. pločio- apie 22 m.
- apie 500 mm. pločio – apie 18 m.

- apie 950 mm. pločio – apie 65 m.

- apie 1100 mm. pločio – apie 50
2.  Parapeto cinkuotos juostos laikikliai (įvairių ilgių) - apie 330 vnt.

 Garantija: Rangovas, atlikęs „A“ korpuso  stogo parapeto remonto darbus, pateikia medžiagų ar gaminių atitikties deklaracijas ir suteikia 5-ių metų (raštu) garantija

Pridedama:
Priedas Nr.1 „A korpuso stogo planas“, 

Priedas Nr.2 „Fotofiksacija-1“,
Priedas Nr.3 „Fotofiksacija-2“.

