FINANSINIO LIZINGO BŪDU PERKAMO NAUJO FRONTALINIO KRAUTUVO, ĮSKAITANT TECHNINĮ APTARNAVIMĄ, PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – finansinio lizingo būdu perkamas naujas frontalinis krautuvas (toliau – krautuvas, prekė), įskaitant techninį aptarnavimą (toliau – paslaugos), pirkimas.

- Krautuvo pristatymo vieta – Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. (Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas).

- Pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Tiekėjas, prieš pristatant krautuvą 2 punktu nurodytu adresu, savo sąskaita įregistruoja krautuvą Žemės ūkio technikos registre ir 1 mėnesiui apdraudžia privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

- Pradinė įmoka ne didesnė kaip 20 (dvidešimt) proc. nuo lizinguojamo objekto vertės. Likusios sumos apmokėjimo terminas – 30 mėnesiai mokant įmokas kas mėnesį, pradedant sekančiu mėnesiu po krautuvo pristatymo. Mokėjimai išdėstomi mokėjimų grafike, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu.

- Garantijos ir techninės priežiūros sąlygos: ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba ne mažiau kaip 5000 (penki tūkstančiai) variklio darbo valandų kokybės garantijos terminas, priklausomai nuo to, kuris terminas sueis pirmas, skaičiuojant nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Techninis aptarnavimas atliekamas 2 punkte nurodytu adresu.

- Techniniai reikalavimai (Tiekėjas gali teikti krautuvą ar įrangą su geresnėmis charakteristikomis ir didesnės apimties papildoma įranga):

Frontalinio krautuvo techniniai reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizmo rūšis | Frontalinis krautuvas. |
| 2. | Mechanizmų skaičius | 1 vnt. |
| 3. | Mechanizmo pagaminimas | Turi būti naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2024 m. Kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir pilnai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Turi atitikti ISO standartus gamybos, gamtosaugos, saugos darbe srityse ir turėti CE sertifikatą (pateikti dokumentų kopijas) su vertimu į lietuvių kalbą |
| 4. | Masė | Darbinis svoris su visa standartine įranga ne mažiau kaip 20500 kg. |
| 5. | Variklis | Skysčiu aušinamas dyzelis, paleidžiamas starteriu. Turi atitikti ne mažesnį kaip STAGE V standartą. Variklis užvedamas iš kabinos. Variklio galingumas (pagal ISO 14396) ne mažiau kaip 200 kW. Variklis ruti būtine mažiau 6 cilindrų Variklio sukimo momentas (pagal ISO 9249, SAE J1349 arba lygiaverčius standartus) ne mažesnis kaip 1200 Nm. Reversuojantis aušinimo ventiliatorius |
| 6. | Važiuoklė | Automatinė pavarų dėžė. Pavarų ne mažiau kaip 5 pavaros į priekį ir ne mažiau kaip 4 atgal. Maksimalus transportinis greitis pirmyn – ne mažiau kaip 30 km/h. Nepriklausomi darbiniai stabdžiai – šlapio tipo, atsparūs devėjimuisi, hidrauliškai valdomi diskiniai stabdžiai ir atskiras parkavimo stabdis sumontuotas hidraulikoje. Naujos padangos, protektoriaus aukštis ne mažiau kaip L5 su slėgio davikliais. Abi ašys (tiltai) varomosios. Atstumas tarp ašių ne daugiau kaip 3350mm, prošvaistė ne mažiau kaip 400 mm, plotis ne daugiau kaip 2900 mm ties išorinė ratų linija, krautuvo aukštis ties kabina ne daugiau 3600 mm. Krautuve turi būti lingavimo važiuojant slopinimo sistema, įsijungianti automatiškai. Įdiegta automatinė kaušo grįžimo į važiavimo ir darbo padėties sistema. Nuolatinė traukos kontrolė neleidžianti prasisukti ratams Pilnas automatinis arba priverstinis priekinės ašies diferencialo blokavimas. Sparnai su purvasaugiais ant priekinių ir galinių ratų (plastikiniai). Apsisukimo spindulys ties kaušo kampu ne daugiau kaip 7000 mm. |
| 7. | Hidraulinė sistema | Kintamo tūrio stūmoklinis siurblys. Darbinis sistemos slėgis ne mažiau kaip 250 bar. Hidraulinės sistemos hidraulinis srautas ir slėgis reguliuojami automatiškai, prisitaikant prie apkrovos. Alyvos srautas ne mažesnis nei 250 l/min. Svyravimų slopinimo sistema. Centrinė automatinė tepimo sistema |
| 8. | Krovimo įranga | Krautuvas su aukšto vertimo kaušu – ne mažesniu kaip 5,0 m3, skirtu krauti medžiagai nuo 800 kg/m3. Kaušo išvertimo aukštis ne mažiau kaip 4500 mm Statinė kėlimo galia pilname aukštyje ne mažiau kaip 13000 kg. (kai krautuvas pasuktas 40o kampu). |
| 9. | Kabina | Užrakinama, įstiklinta, sandari, su šildymo/vėdinimo sistema. Triukšmo lygis kabinoje (pagal ISO6396) ne daugiau kaip 69 dB. Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema. Priekiniai ir galiniai stiklo valytuvai. Priekinis stiklas apsaugotas su grotomis. Kabinoje turi būti juosmens saugos diržas. Turi atitikti FOPS/ROPS reikalavimus. Radio imtuvas, antena, garsiakalbiai Video vaizdas atbuliniai eigai. Darbo valandų (moto valandų) skaitiklis, masės išjungėjas, kuro lygio davikliai. Visų prietaisų skalių užrašai metrinėje sistemoje. Šoniniai veidrodžiai (šildomi). Du raktų komplektai. |
| 10. | Elektros sistema | Krautuvas aprūpintas 24 V įtampos įranga.ne mažesnių kaip 120 A generatoriumi. Priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 LED žibintus. Dvi stop/galinės šviesos, posūkio šviesos, apšviesti prietaisai. Oranžinės spalvos LED signalinis švyturėlis ant kabinos. Garsinis atbulinės eigos signalas. |
| 11. | Kita | Atsarginis ratas protektoriaus aukštis ne mažiau kaip L5 Apšviečiamas numerio tvirtinimo kronšteias |
| 12. | Techninis aptarnavimas ar /ir remontas | Jeigu suteikti techninio aptarnavimo neįmanoma technikos eksploatacijos vietoje, suderinus su Užsakovu, Prekės tiekėjas savo sąskaita techniką pristato į remonto dirbtuves Šiaulių mieste arba Šiaulių rajone ir suteikus paslaugas grąžina atgal Užsakovui. Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti siūlomai transporto priemonei techninį aptarnavimą ir/ar remontą, t.y. tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo ir/ar remonto centrą (servisą) arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu (tiekėjas privalo pateikti įrodančius dokumentus, kad turi galimybę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą). Pateikiamas sąrašas, kuriame nurodyti techninio aptarnavimo ir/ar remonto centrai (servisai), jų adresai, telefonai. |
| 13. | Instrukcija ir mokymai | Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba. Tiekėjas savo lėšomis apmoko perkančiosios organizacijos darbuotojus naudotis transporto priemone. |
| 14. | Atstovavimas | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas arba įgaliotas platintojas, turintis teisę tiekti ir prižiūrėti gaminį (pateikti gamintojo išduotą dokumentą). |
| 15. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 1 mėnuo nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

  - siūlomo krautuvo gamintojo parašytus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ir krautuvo techninės charakteristikos, įrodančios kad krautuvas atitinka visus Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimams;

  - siūlomo krautuvo eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas ir/ar kitokio pobūdžio dokumentus, reglamentuojančius krautuvo eksploataciją, aptarnavimą bei priežiūrą. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Prekės išbandymas

- Prekė nebus priimama, kol nebus atlikti reikiami Prekės atitikimo Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams patikrinimai ir bandymai, kurie atliekami Tiekėjo  sąskaita.

- Patikrinimai ir bandymai, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip po du Pirkėjo ir Tiekėjo atstovus, atliekami šalių suderintu laiku per 5 darbo dienas nuo Prekės pristatymo.

- Tuo atveju, jeigu patikrinimų ir bandymų metu būtų nustatyti Prekės trūkumai ir neatitiktys Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, jie pašalinami Tiekėjo sąskaita arba Tiekėjas turi pristatyti kitą, technines charakteristikas atitinkančią, Prekę Pirkėjui. Prekės trūkumams ir neatitiktims pašalinti arba netinkamos kokybės Prekės pakeitimo tinkamos kokybės Preke terminas nustatomas Sutarties šalių susitarimu.

- Pirkėjas neturi patirti jokių papildomų išlaidų, susijusių su netinkamos Prekės pakeitimu tinkama ar išlaidų, susijusių su Prekės trūkumų ir neatitikčių Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams pašalinimu.

- Tiekėjui  pakeitus netinkamą Prekę nauja, Pirkėjas turi teisę ją patikrinti ir išbandyti šiame skyriuje nustatyta tvarka.