BŪSTO, ADRESU VYTAUTO G. 11-4, DOVAINONIŲ K., KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Būsto, adresu Vytauto g. 11-4, Dovainonių k., Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai. Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių sąrašą, kuriame nurodyta reikalingi atlikti darbai, medžiagų kiekiai. Kiekiai preliminarūs, Rangovas savarankiškai apsilanko objekte, pasitikslina ir įsivertina visus reikalingus atlikti darbų kiekius vietoje.

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė 25-03-01 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. butas, Vytauto g. 11-4, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms |  |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| eil. | kodas | aprašymai | Vnt. |  |

Apdailos darbai

| 1 |  | Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m2 | m2 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17 | m3 | 0,005 |
| 3 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių iki 25 % | m2 | 8,5 |
| 4 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,035 |
| 5 |  | Pagrindo po grindimis iš betono išardymas k8=1.17 | m3 | 0,3 |
| 6 |  | 50mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu, (suformuojant nuolidžius). k8=1.03 | 100m2 | 0,03 |
| 7 |  | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 1,6 |
| 8 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 2,0 |
| 9 |  | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 2,0 |
| 10 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais (Betonkontakt) voleliu | 100m2 | 0,06 |
| 11 |  | Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k9=1.15 | 100m | 0,06 |
| 12 |  | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | m2 | 8,0 |
| 13 |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais | m2 | 3,5 |
| 14 |  | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu | m2 | 3,5 |
| 15 |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0,7 |
| 16 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,7 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |

Elekrotechnika

| 1 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,08 |
| 3 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,02 |
| 4 |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,01 |
| 5 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0,03 |
| 6 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0,03 |
| 7 |  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) | 100m | 0,04 |
| 8 |  | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100 vnt. | 0,02 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |

Santechnikos darbai

| 1 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais | vnt. | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Vonių nuėmimas | vnt. | 1,0 |
| 3 |  | Plautuvių nuėmimas | vnt. | 1,0 |
| 4 |  | 20 mm skersmens ventilių įrengimas | vnt. | 4,0 |
| 5 |  | Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 2,8 |
| 6 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 7 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 4,0 |
| 8 |  | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 160 mm ir gylis 200 mm k8=1.17 | 100 vnt. | 0,01 |
| 9 |  | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 12,0 |
| 10 |  | Pratekančio vandens dujinio šildytuvo permontavimas, be katilo kainos k8=1.02 | vnt | 1,0 |
| 11 |  | Ortakių montavimas, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 1,0 |
| 12 |  | Dušo maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 13 |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 1,0 |
| 14 |  | Dušo laikyklių - porankių montavimas | kompl. | 4,0 |
| 15 |  | Dušo užuolaidos montavimas | vnt. | 2,0 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |

Turėklų laiptinėje įrengimas

| Turėklų montavimas | t | 0,1 |
| --- | --- | --- |
| Skyriuje 4 |  |  |
| žiniaraštyje 1 |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |
| Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |