1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: CHIRURGINIAI ĮRANKIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Skalpelio kotelis | Nr. 4, tinkantis Nr. 20-24 ašmenims, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Žirklės | Žirklės Metzenbaum tipo arba lygiavertės, bukos, lenktos, autoklavojamos, ilgis 14,5 cm ± 2 mm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, sustiprintos volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, auksinės spalvos rankenomis, matinės, markiruotos, autoklavuojamos. |  |
|  | Žirklės | Žirklės Metzenbaum tipo arba lygiavertės, bukos, lenktos, autoklavojamos, ilgis 14,5 cm ± 2 mm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos, autoklavuojamos. |  |
|  | Žirklės | Žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, bukos tiesios, ilgis 14 cm ± 2 mm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos, autoklavuojamos. |  |
|  | Žirklės | Žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, bukos lenktos , ilgis 15 cm ± 2 mm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos, autoklavuojamos. |  |
|  | Žirklės | Žirklės tvarsčiams, Lister tipo arba lygiavertės, bukos, ilgis 14 cm ± 2 mm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos. |  |
|  | Žirklės | Žirklės tvarsčiams, Lister tipo arba lygiavertės, bukos, ilgis 16 cm ± 2 mm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos. |  |
|  | Žirklės siūlų išėmimui | Spencer siūlių išėmimo žirklės, ne daugiau 90 mm, tiesios. |  |
|  | Žirklės siūlų išėmimui | Spencer siūlių išėmimui žirklės, ne daugiau 125 mm, tiesios. |  |
|  | Žirklės | Žirklės kaulams, Liston tipo arba lygiavertės, ilgis 23 cm ± 1 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos. |  |
|  | Spaustukas | Hemostatinis spaustukas Kelly tipo arba lygiavertis, lenktas, ilgis 14 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Hemostatinis spaustukas Kelly tipo arba lygiavertis, tiesus, ilgis 14 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas žarnynui Doyen tipo arba lygiavertis, lenktas, ilgis 21 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas žarnynui Doyen tipo arba lygiavertis, lenktas, ilgis 24 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, ilgis 18 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis, tiesus, ilgis 18 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas smulkioms kraujagyslėm Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, vienam gale su vienu dantuku, kitam gale su dviem dantukais, lenktas, ilgis 10 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas Babcock tipo arba lygiavertis, ilgis 14 cm ± 0,5 cm, 45° kampu lenktais galiukais, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Spaustukas Allis tipo arba lygiavertis, ilgis 15 cm ± 0,5 cm, dantytas 5x6 dantukai, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Adatlaikis | Olsen-Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, sustiprintas volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, fiksuojamas, ilgis 12 cm ±0,5 cm |  |
|  | Adatlaikis | Olsen-Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, sustiprintas volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, fiksuojamas, ilgis 16 cm ± 1 cm |  |
|  | Adatlaikis | De Bakey tipo arba lygiavertis, tiesus, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, sustiprintas volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, fiksuojamas, ilgis 18 cm ±0,5 cm |  |
|  | Pincetas | Anatominis pincetas Adson Pean tipo arba lygiavertis, ergonomiškas, dantytas, ilgis 12 cm ± 0,5 cm, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas. |  |
|  | Spaustukas | Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiavertis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, fiksuojamas, ilgis 11 cm ±0,5 cm, su smaigaliais. |  |
|  | Spaustukas | Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiavertis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, fiksuojamas, ilgis 11 cm ±0,5 cm, su laikikliu šlangutei, su smaigaliais. |  |
|  | Retraktorius | Retraktorius Allis–Adair audinių suėmimo spaustukas, ilgis 16 cm ±0,5 cm, su 9×10 dantukais. |  |
|  | Dėžutė | Konteineris instrumentams su dangčiu, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 405x253x30 mm |  |
|  | Fetotomijos rinkinys | - Fetotomijos įrankis „Thygesen“, Ilgis 100 cm ± 5 cm, nikeliuotas plienas arba lygiavertė medžiaga, su tvirtinimo rankena akušerinei grandinei, autoklavuojamas ( ne mažiau 1vnt); - Veršiavimosi virvė su kilpomis, Ilgis 1,5 m ± 0,1 m, skersmuo 5 mm ±1 mm, poliesterinė arba lygiavertė su viena kilpų pora, plaunama ir autoklavuojama, tinkama daugkartiniam naudojimui (ne mažiau 4vnt); - Pjovimo viela. Ilgis 10 m ±0,1 m, ne mažiau kaip 27 gijų susukta viela,skirta embriosekcijai, galima pjauti kaulinį audinį ar vaisiaus audinius (ne mažiau 1 vnt.) - Pjovimo viela, Ilgis 12 m ±0,1 m, vielos storis Ø 1,4 mm ±0,1 mm, ne mažiau 27 gijų viela, skirta storesnių struktūrų pjovimui - Daniška pjovimo vielos rankena, nerūdijančio plieno arba lygiavertė, dviejų rankenėlių konstrukcija, tinkama naudoti su vielomis, autoklavuojama ( ne mažiau 2 vnt) - Lenktas vielos vediklis, Lenkta forma, su spaustuku vielos fiksavimui, nerūdijančio plieno arba lygiavertė medžiaga, autoklavuojamas (ne mažiau 1 vnt) - Vielos pravedėjes fetotomui, nerūdijančio plieno arba lygiavertė medžiaga, 100 cm ±5 cm (ne mažiau 1 vnt) |  |
|  | Instrumentų rinkinys dėkle | Komplekte ne mažiau kaip 34 įrankiai, dėklas įrankiams. Visi įrankiai nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matiniai, markiruoti, autoklavuojami. - Adatų laikiklis Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, sustiprintas volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Adatų laikiklis Olsen-Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, sustiprintas volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Adatų laikiklis Matheu tipo arba lygiavertis, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Adatų laikiklis Matheu tipo arba lygiavertis, ilgis 20 cm ±0,5 cm. - Skalpelio kotelis Nr. 3. - Skalpelio kotelis Nr. 4. - Žaizdų praplėtėjas Gelpi tipo arba lygiavertis, ilgis 18 cm ±0,5 cm. - Žaizdų praplėtėjas Senn-Miller tipo arba lygiavertis, ilgis 16 cm ±0,5 cm. - Žaizdų praplėtėjas, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Kiuretė, ilgis 17 cm ±0,5 cm. - Sparnelinis zondas ilgis, 14,5 cm ±0,5 cm. - Dvipusis zondas, ilgis 14,5 cm ±0,5 cm. - Dvipusis zondas, ilgis 16 cm ±0,5 cm. - Chirurginis pincetas, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Anatominis pincetas lenktas, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Anatominis pincetas tiesus, ilgis 18 cm ±0,5 cm. - Skiedrų pincetas, ilgis 11,5 cm ±0,5 cm. - Anatominis pincetas, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Intestinalinis pincetas tiesus, ilgis 23 cm ±0,5 cm. - Žnyplės Backhaus tipo arba lygiavertės, ilgis 9 cm ±0,5 cm. - Žnyplės Allis tipo arba lygiavertės, ilgis 16 cm ±0,5 cm. - Žirklės tvarsčiams Lister tipo arba lygiavertės, ilgis 18 cm ±0,5 cm. - Rongeuras (žnyplės kauliniam audiniui) standartinis, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Žnyplės Mosquito Pean tipo arba lygiavertės, lenktos, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Žnyplės Mosquito Pean tipo arba lygiavertės, tiesios, ilgis 13 cm ±0,5 cm. - Spaustukas Rochester tipo arba lygiavertis tiesus, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Žirklės tiesios vienas galas smailus, kitas bukas, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Žirklės tiesios, bukos, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Standartinės slaugos žirklės, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Standartinės siuvimo žirklės, ilgis 10,5 cm ±0,5 cm. - Žirklės lenktos vienas galas smailus, kitas bukas, sustiprintos volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Žirklės Cooper tipo arba lygiavertės, lenktos, vienas galas smailus, kitas bukas, ilgis 14 cm ±0,5 cm. - Žirklės Cooper tipo arba lygiavertės, lenktos, vienas galas smailus, kitas bukas, ilgis 16 cm ±0,5 cm. - Akių žnyplės Babcocko tipo arba lygiavertės, ilgis 16 cm ±0,5 cm. |  |
|  | Pincetas | Atraumatinis, su dantukais (3+2), tiesus, autoklavuojamas, ilgis 14,5 mm ± 2 mm. |  |
|  | Žnyplės | Allis tipo arba lygiavertės su dantukais (5/6), tiesios, autoklavuojamos, fiksuojamos, ilgis 19 mm ± 2 m. |  |
|  | Tacelė | Inksto formos, metalinė arba lygiavertė, autoklavuojama, ilgis 25 mm ± 2 mm. |  |
|  | Replės | Kanopoms, metalinės arba lygiavertės, autoklavuojamos, su plėtimu, ilgis 37 mm ± 2 mm. |  |
|  | Peilis | Kanopinis, lenktas, metalinis arba lygiavertis su rankena, dvipusis, geležtės ilgis 80 mm ± 2 mm. |  |
|  | Peilis | Kanopinis, metalinis arba lygiavertis su rankena, siaura kilpine geležte. |  |
|  | Dildė | Kanopų, dvipusė, ilgis 20 mm ± 2 mm. |  |
|  | Žirklės | Nagų karpymo, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ilgis 34cm ± 0,5cm. |  |
|  | Replės | Pasaginių traukimui, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ilgis 30 cm ± 0,5cm. |  |
|  | Adatlaikis | Castroviejo tipo arba lygiavertis, neužsirakinantis, ilgis 15 cm ±0,2 cm. |  |
|  | Pincetas | Oftalmologinis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, lenktas, ilgis 11,5 cm ± 0,2 cm. |  |
|  | Pincetas | Oftalmologinis nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, tiesus, ilgis 11,5 cm ± 0,2 cm. |  |
|  | Žirklės | Oftalmologinės, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos, autoklavuojamos, ilgis 11,5 cm ± 0,2 cm. |  |
|  | Žirklės | Stevens tipo arba lygiavertės, tenotomijai, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, matinės, markiruotos , autoklavuojamos, ilgis 11,5 cm ± 0,2 cm. |  |
|  | Retraktorius | Akių vokams, ilgis 14 cm ± 0,2 cm, plieno arba lygiavertės medžiagos, matinis, markiruotas autoklavuojamas, plėtiklio plotis 15mm ± 2 mm. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno