SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Kavinės lankytojų srautų valdymo ir vaizdo stebėsenos sprendimas (11139)“

KAVINĖS LANKYTOJŲ SRAUTŲ VALDYMO IR VAIZDO STEBĖSENOS SPRENDIMAS

Pirkimo objektas: Sistemos, skirtos realiuoju laiku automatiškai fiksuoti asmenų skaičių kavinės zonoje bei perduoti šiuos duomenis ligoninės informacinei sistemai per standartizuotą sąsają, įdiegimas.

Bendrieji reikalavimai

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Refurbished“) įrangos.

- Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Įrengimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Visi darbai ir komponentai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

- Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija prekėms ir įrengimo darbams. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai atlikti sugedusių įrenginių pakeitimą/remontą garantiniu laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, garantinio ir techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu.

- Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Sistemos paskirtis

Realiuoju laiku nustatyti asmenų skaičių kavinės zonoje bei perduoti šią informaciją ligoninės informacinei sistemai per standartizuotą API sąsają.

2. Funkciniai reikalavimai:

- Sistema turi automatiškai fiksuoti realiuoju laiku esančių žmonių skaičių kavinės zonoje.

- Skaičiavimo tikslumas turi būti ne mažesnis kaip 90 % esant tipinėms kavinės veiklos sąlygoms.

- Sistema turi periodiškai (ne rečiau kaip kas 50 sekundžių) perduoti žmonių skaičiaus duomenis.

- Surinkti duomenys turi būti prieinami per RESTful API, perduodant šią informaciją ligoninės informacinei sistemai.

3. Techniniai reikalavimai įrangai:

- Kavinės zonoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 4 (keturios) žmonių skaičiavimui tinkamos vaizdo kameros.

- Kameros:

1 lentelė.  Vaizdo kameros žmonių skaičiavimui.

| Eil. Nr. | Kategorija | Reikalaujami parametrai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Maitinimas | Turi palaikyti Power over Ethernet (PoE) maitinimą (atitinkant IEEE 802.3af arba 802.3at standartą). |  |
|  | Temperatūra | Turi būti skirti darbui vidinėje aplinkoje, esant +10°C – +35°C temperatūrai. |  |
|  | Žmonių skaičiavimo funkcija | Turi turėti integruotą arba palaikomą žmonių skaičiavimo funkciją, naudojant vaizdo analizės algoritmus arba 3D vaizdo apdorojimą. |  |
|  | Protokolai | Turi būti palaikomas ONVIF S/Analytics arba lygiavertis protokolas, leidžiantis integruoti skaičiavimo duomenis. |  |
|  | Raiška | Kameros turi būti ne blogesnės kaip Full HD raiškos, turėti naktinį režimą. |  |
|  | Montavimas | Komplektuojamos su visais montavimo elementais. |  |

- Kameros turi užtikrinti kavinės zonos aprėptį, montavimo vietos turi būti suderintos su užsakovu.

4. Sistemos architektūra

- Apdorojimo modulis/serveris:

  - Gali būti integruotas į vieną iš jutiklių arba realizuotas kaip atskiras serveris/konteineris lokaliai.

  - Atsakingas už duomenų agregavimą, filtravimą ir perdavimą per API.

  - Turi veikti nuolat (24/7), palaikyti atstatymo mechanizmus, esant prastovoms.

- API sąsaja:

  - Duomenys turi būti pasiekiami per saugią HTTPS sąsają.

  - Turi būti palaikomas autentifikavimas (pvz., API raktas, OAuth2 ar kt.).

5. Integraciniai reikalavimai

- Turi būti pateikta dokumentacija apie API struktūrą ir naudojimo pavyzdžiai.

6. Diegimo ir palaikymo reikalavimai

- Tiekėjas atsakingas už įrangos montavimą, konfigūravimą ir testavimą.

- Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantiją ir palaikymą.

- Turi būti numatyta administravimo sąsaja, skirta žmonių srauto stebėjimui, žurnalų peržiūrai ir būsenos tikrinimui.

Tikslios įrangos montavimo vietos bus suderintos sprendimų analizės ir derinimo metu. Perkančioji organizacija įrengs įrenginių kompiuterinį ryšį, ne blogesnį kaip 1 Gbps greičiu su PoE, naudojant RJ45 jungtis. Tiekėjui nereikės vertinti šių darbų (ryšio linijų atvedimo), tačiau jis privalo įvertinti visas kitas reikalingas priemones – prijungimo laidus prie rozečių, maitinimo šaltinius, keitiklius bei kitus komponentus, užtikrinančius tinkamą visos sistemos funkcionavimą. Įrengtas sprendimas turi būti tinkamai išbandytas – patikrinama, ar sistema tiksliai fiksuoja žmonių skaičių patalpose, ar duomenys teisingai ir laiku perduodami į ligoninės informacinę sistemą.

2 lentelė. Sistemos valdymo kompiuterinė įranga

| Eil. Nr. | Kategorija | Reikalaujami parametrai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
| 2. | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
| 3. | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.). Turi būti ne mažiau nei 17000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinio metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio). Turi būti ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio. Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai. |  |
| 4. | Operatyvioji atmintis | Operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 16 GB, DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 6400 MT/s |  |
| 5. | Standusis diskas | SSD vidinio disko talpa ne mažiau nei 512 GB talpos, M.2, PCIe NVMe tipo |  |
| 6. | Ekranas | Įstrižainė ne mažiau kaip 14" ir ne daugiau kaip 14,5" |  |
|  |  | Ekrano ryškumas ne mažiau nei 300 nits |  |
|  |  | Ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920 x 1200 (FHD+) |  |
|  |  | Turi būti galimybė kompiuterį valdyti liečiant ekraną (Touch screen) |  |
|  |  | Turi būti galimybė ekraną atversti 360° ir kompiuterį naudoti kaip planšetinį. (Notebook 2in1) |  |
|  |  | Turi būti integruota vaizdo kamera ne prastesnė nei 1080p at 30 fps (FHD), su mechaniniu privatumo uždengimu. |  |
|  |  | Integruota kamera turi palaikyti greito prisijungimo funkciją. (ExpressSign-In) |  |
| 7. | Vaizdo plokštė | Integruota. Turi palaikyti DirectX 12. Nurodyti tikslų siūlomą modelį. |  |
| 8. | Garsas | Integruoti, ne blogiau kaip stereo garsiakalbiai, mikrofonas. |  |
| 9. | Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai | WLAN tinklo plokštė ne prasčiau IEEE 802.11ax, įrenginys ir antena integruoti į korpusą. |  |
|  |  | Bluetooth įrenginys, ne žemesnė nei 5.0 versija. Įrenginys ir antena integruoti į korpusą |  |
| 10. | Integruoti prievadai | Integruota klaviatūra su pašvietimu, turi būti su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais. |  |
|  |  | Integruota valdymo plokštelė „touchpad“. |  |
| 11. | Išplėtimo jungtys | Ne mažiau kaip: 2 vnt. Thunderbolt™ 4 with DisplayPort™ Alt Mode 2 vnt. USB Type A ne prasčiau nei 3.2 Gen 1; 1vnt. HDMI ne prasčiau ver.2.0; 1vnt. ausinių ir mikrofono kombinuota jungtis (stereo, 3,5 mm); Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
| 12. | Baterija | Baterijos darbo laikas pagal MobileMark® 25 metodiką ne mažiau nei 12 valandų. Maitinimo šaltinis turi palaikyti greitąjį krovimą nuo 0 proc. iki 80 proc. ne ilgiau kaip per 1 val. |  |
| 13. | Svoris | Kompiuterio svoris įskaitant komplektuojamą bateriją (neįskaitant įkrovėjo) - ne daugiau nei 1,7 kg. |  |
| 14. | Sauga | Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu |  |
| 15. | Operacinė sistema | Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu). Vartotojo kalba - anglų. Kompiuteris turi būti paruoštas darbui, t.y. operacinė sistema turi būti pilnai instaliuota. Turi būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai. |  |
| 16. | Biuro programinė įranga | Microsoft Office Home & Business arba lygiavertė (naujausia versija pristatymo metu). Adobe Acrobat Standard (naujausia versija pristatymo metu, ne prenumerata) |  |
| 17. | Sertifikavimo ir kokybės reikalavimai | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) |  |
| 18. | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  |  | Kompiuteris paženklintas CE ženklu |  |
| 19. | Komplektacija | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Į komplektą turi būti įtrauktas to paties gamintojo derantis kompiuteriui nešiojamas krepšys bei to paties gamintojo pelė su USB jungtimi. |  |
| 20. | Garantija | Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 2 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |  |

Kavinės zona, planas:

Aplinkosauginiai reikalavimai Sistemos valdymo kompiuterinei įrangai, 
nurodytai Techninės specifikacijos 2-oje lentelėje

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau - Aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau –  produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede.

| Aplinkosauginiai reikalavimai | Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai) |
| --- | --- | --- |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Įsakymu patvirtinto Prekių sąrašo 16 p. nustatyti teisės aktai, reglamentuojantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus kompiuteriams ir serveriams: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais. | - Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą pagrindžia Tiekėjas; - Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |