1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ UŽDUOTIS

RASEINIŲ, KĖDAINIŲ, KAIŠIADORIŲ, JONAVOS, KAUNO RAJONUOSE DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMUI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO, APLINKOSAUGINIŲ DOKUMENTŲ PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas |
| 2. | Pirkimo objektas | - Projektiniai pasiūlymai - Techninio darbo projekto parengimas - Aplinkosauginiai dokumentai |
| 3. | Projekto pavadinimas | Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno rajonuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimui projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto ir aplinkosauginių dokumentų parengimo paslaugos |
| 4. | Statinių grupės sudėtis | Inžinerinių statinių grupė - Kiti inžineriniai statiniai, Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) - Kitos paskirties, Inžinerinių statinių grupė - Inžineriniai tinklai, Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis) - Nuotekų šalinimo tinklų, Vandentiekio tinklų, Elektros tinklų |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, adresai | Pirkimo objektas skaidomas į 8 dalis. Projektuojamos 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau – DGASA) atsižvelgiant į atitinkamus normatyvinius reikalavimus ir gerąją inžinerinę praktiką. Numatyta suprojektuoti ir įrengti 8 DGASA šiais adresais: - Kempalių k., Viduklės sen., Raseinių r. sklypas, uždarytas sąvartynas, koordinatės 6140089, 430482, sklypo plotas – 6,12 ha; - Dautartų k., Pagojukų s., Raseinių r. sklypas, uždarytas sąvartynas, koordinatės 6145717, 455560 sklypo plotas – 1,5 ha; - Paupio g. 6, Aušros k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,4287 ha; - Šėtos g. 11A, Aristavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,4783 ha; - Elektrinės g. 25, Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,78 ha; - Dvaro g. 32, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,478 ha; - Apylankos g. 3, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sklypas, sklypo plotas – 1,8 ha - Miškinių k., Raudondvario s., Kauno r. sklypas, uždarytas sąvartynas, koordinatės 6091333, 481610, sklypo plotas – 5,542 ha. Bendo pobūdžio informacija: Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA) yra reikalingos tam, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos gyventojams tvarkingai atsikratyti tų komunalinių atliekų, kurios netinkamos mesti į įprastus buitinių atliekų konteinerius. Gyventojai nemokamai į didelių gabaritų surinkimo aikšteles gali atvežti ir išrūšiuoti tokias atliekas: - Stambių gabaritų atliekas, medienos atliekas; - Statybines atliekas; - Asbestinę stogo dangą, kitas asbesto turinčias atliekas; - Padangas; - Pavojingasias atliekas; - Elektronikos atliekas; - Metalo atliekas; - Tekstilės atliekas; - Stiklo atliekas; - Popieriaus ir kartono atliekas; - Plastiko atliekas; - Žaliasias atliekas. Priimtos atliekos registruojamos priėmėjo, kuris jas vizualiai klasifikuoja ir nurodo kur yra laikomos atitinkamos atliekos (vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis). Aikštelėje surinktos atliekos periodiškai išvežamos atliekų surinkėjo transporto priemonėmis į galutines šių atliekų sutvarkymo vietas. 1. Bendriniai reikalavimai kiekvienai DGASA Aikštelė (II grupės nesudėtingas statinys): danga – asfaltbetonis, tikslinama projektavimo metu, preliminarus plotas – apie 3000 kv. m, 1 arba 2 įvažiavimai. Danga turi būti skirta sunkiasvoriam transportui, atspari numatomoms apkrovoms ir aplinkos poveikiui, užtikrinant tinkamą ilgaamžiškumą ir eksploatacines savybes. Aikštelės teritorija turi būti aptverta tvirta ir patvaria tvora, kurios konstrukcija ir medžiagos parenkamos atsižvelgiant į saugumo ir eksploatacinius reikalavimus. Ilgis – priklausomai nuo suformuoto DGASA dydžio, preliminarus aukštis – apie 2,5-3 m, įvažiavimui stumdomi vartai – ne mažiau nei 5 m pločio, vienvėriai varteliai. Aikštelė perimetru apribojama kelio bortais. Prie įvažiavimo įrengiama šlagbaumų sistema, automatiškai sujungta su svarstyklėmis ir Užsakovo naudojama atliekų tvarkymo informacine sistema (ASMLIS). Transporto priemonių valstybiniai numeriai nuskaitomi automatinėmis kameromis, o gauti duomenys perduodami į sistemą, užtikrinant sklandų atliekų priėmimo ir registravimo procesą. Teritorijoje įrengiama priešgaisrinė signalizacija, vaizdo stebėjimo kameros su judesio aptikimo sistema taip, kad visoje teritorijoje būtų užtikrintas vaizdo stebėjimas, signalizacijos davikliai (kurių veikimo zona padengtų visą aikštelės perimetrą). Stebėjimo kameros ir jų montavimo sprendiniai turi būti atsparūs vandalizmui ir nepasiekiami įsibrovėliams. Parinkti optimalų elektros įvado sprendimą, užtikrinant pakankamą galią objekto veiklai. Suprojektuoti elektros įvadą iki sklypo ribos, numatant galimybę prijungti prie skirstomųjų tinklų Esant būtinumui įrengiama žaibosauga. Aikštelė turi būti apšviesta lauko apšvietimo sistema, atitinkančia saugumo ir energijos efektyvumo reikalavimus. Apšvietimo atramos ir šviestuvai parenkami taip, kad būtų atsparūs aplinkos poveikiui ir užtikrintų tinkamą teritorijos apšvietimą, o apšvietimo vietos suplanuotos šalia aikštelės kraštų arba tam tikru atstumu nuo judėjimo zonų, užtikrinant, kad jie nesukeltų kliūčių atliekų pristatymui ir išvežimui. Apšvietimo valdymas gali būti automatizuotas naudojant prietemos daviklius ir laikinius nustatymus. Įvadas iki sklypo, ne mažiau 25 kW tikslinama projektavimo metu atsižvelginat į poreikį. Numatoma vieta asfaltuotoje aikštelės dalyje (įeina į bendrą aikštelės plotą) gamintojų ir importuotojų organizacijų parūpinamam rūšiavimo konteinerių komplektui. Numatoma vieta asfaltuotoje aikštelės dalyje (įeina į bendrą aikštelės plotą) tekstilės gamintojų parūpinamam konteineriui tekstilės atliekoms. Numatoma vieta asfaltuotoje aikštelės dalyje (įeina į bendrą aikštelės plotą) talpoms aliejaus atliekoms. Numatoma netinkamų naudoti padangų surinkimo infrastruktūra: apie 400 kv. m asfaltuotas plotas su atskyrimais, „lego“ blokų sienelė. Reikalavimuose pateikti preliminarūs matmenys ir parametrai. Konkretūs matmenys ir sprendiniai kiekvienoje aikštelėje derinami projektavimo metu su užsakovu Reikalavimai arteziniam gręžiniui. Vandens tiekimui didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse numatoma prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Tose DGASA, kuriose nėra galimybės prisijungti prie centralizuoto vandentiekio tinklų arba tai yra ekonomiškai nenaudinga, numatomas artezinis gręžinys. Jei DGASA įrengiama uždaryto sąvartyno teritorijoje, artezinis gręžinys turi būti įrengiamas už uždaryto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno sklypo ribų. Jei artezinis gręžinys bus suplanuotas sąvartyno teritorijoje, būtina vadovautis aplinkosaugos institucijų rekomendacijomis, teisės aktais ir inžinerinių tyrimų išvadomis, siekiant įvertinti galimas rizikas ir atitikti nustatytus reikalavimus. Gręžinio vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens higienos normų reikalavimus (HN 24:2023). Gręžinio ir jame įrengto siurblio našumas turi užtikrinti buities, gamybos ir priešgaisrinės atsargos atstatymo poreikius. Tiekiamo vandens apskaitai numatomas skaitiklis. Siurblio valdymas numatomas naudojant hidroforą, kuris įrengiamas gręžinio kameroje. Apie 5 m pločio griežto režimo gręžinio zona aptveriama vielos tinklo tvora su užrakinamais varteliais (tikslios specifikacijos nustatomos projektavimo metu). Artezinis gręžinys projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Reikalavimai priešgaisriniams rezervuarams. Vandens tiekimui gaisrams gesinti DGASA, kuriose nėra centralizuoto vandentiekio tinklų, numatomi priešgaisriniai rezervuarai. Rezervuarų talpų dydis preliminariai gali būti apie 100-150 kub. m. Rezervuaras turi būti iš dviejų talpų arba iš dviejų sekcijų. Tikslus talpos dydis ir specifikacijos nustatomos projektavimo metu. Techniniame darbo projekte rengiant priešgaisrinius rezervuarus vadovautis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-547 (1.4 E) „Dėl lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo bei įrengimo taisyklių patvirtinimo“ bet ir kitais galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą, vandentiekio tinklų įrengimą bei statybos techninius reikalavimus. Reikalavimai paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Projektuojant DGASA paviršinių nuotekų valymo sistemas, numatoma prijungti nuotekas prie centralizuotų tinklų arba įrengti vietinius nuotekų surinkimo tinklus. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai parenkami atsižvelgiant į teritorijos kietųjų dangų plotą, metinį kritulių kiekį ir reikalingą nuotekų tvarkymą. Paviršinių nuotekų surinkimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų tinkamą vandens nuvedimą, pritaikant reikiamus nuolydžius bei lietaus surinkimo elementus. Numatoma įrengti naftos gaudyklę ir smėliagaudę (tikslinama projektavimo metu), kad būtų užtikrinta teršalų filtracija ir aplinkos apsauga. Paviršinės nuotekos nuo DGASA teritorijos surenkamos į atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, kurioje yra įrengta priemonė (sklendė), kuri prireikus gali uždaryti nuotekų išleistuvą. Paviršinės nuotekos valomos naftos gaudyklėje ir smėliagaudėje. Po valymo įrenginių išvalytos nuotekos surenkamos į sandarias talpas, iš kurių, susidarius nuotekų pertekliui, jos išleidžiamos į aplinką. Jei šios galimybės nėra, nuotekos turi būti nukreipiamos į esamas lietaus nuotekų surinkimo sistemas. Už paviršinių nuotekų valymo įrenginių įrengtas mėginių paėmimo šulinys su uždaroma sklende suteikiantis galimybę, esant reikalui uždaryti paviršinių nuotekų išleistuvą. Į valymo įrenginių komplekto sudėtį turi įeiti visa technologinė ir elektrotechnikos įranga. Gamykliniai paviršinių nuotekų valymo įrenginiai turi būti parinkti taip, kad efektyviai valytų nuotekas, kurios gali būti užterštos naftos produktais, organinėmis medžiagomis ir kitais teršalais. Valymo įrenginių našumas turi būti nustatytas pagal aikštelės dydį ir atliekų tvarkymo intensyvumą, siekiant užtikrinti efektyvų nuotekų valymą visais etapais. Paviršinių nuotekų valymo įrenginio našumas gali būti apie 3 l/s. Projektavimo metu turi būti laikomasi visų nustatytų nuotekų tvarkymo reikalavimų ir valymo įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymą Nr. D1-412 patvirtintą „Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą“ ir 2007-04-02 įsakymą Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“. Projektiniai sprendiniai tikslinami projektavimo metu, projektuojant valymo įrenginius, turi būti numatyta visa reikalinga technologinė ir elektrotechnikos įranga, užtikrinanti jų sklandų veikimą. Reikalavimai buitinių nuotekų valymo įrenginiams. Projektuojant DGASA buitinių nuotekų valymo sistemas, numatoma prijungti nuotekas prie centralizuotų tinklų arba įrengti vietinius nuotekų surinkimo tinklus. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai DGASA teritorijoje ir jų našumas turi būti projektuojami atsižvelgiant į numatomą vandens suvartojimą, kuris vidutiniškai siekia iki 3 kub. m per mėnesį. Įrenginių projektavimas turi užtikrinti atitiktį galiojantiems aplinkos apsaugos reikalavimams, garantuojant efektyvų nuotekų valymą ir minimalų poveikį aplinkai. Valymo procesas turi būti grindžiamas tinkama technologine įranga, kuri apima filtravimo sistemas, biologinius valymo etapus ar kitus metodus, priklausomai nuo užterštumo lygio. Po valymo įrenginių nuotekos gali būti surenkamos į sandarias talpas, iš kurių, susidarius pertekliui, jos išleidžiamos į aplinką. Projektuojant šiuos įrenginius būtina užtikrinti, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus, įskaitant aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymą Nr. D1-412 ir kitus susijusius reglamentus. Tinkamai suprojektuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai užtikrins efektyvų valymą, atsižvelgiant į faktinį vandens suvartojimą, ir suteiks ilgalaikį sprendimą dėl nuotekų tvarkymo DGASA teritorijoje. Visi techniniai sprendimai gali būti koreguojami pagal projektuotojo siūlymus, atsižvelgiant į galiojančius statybos ir saugos reikalavimus bei užsakovo poreikius. - Gamykliškai gaminami ir pastatomi konteinerinio tipo nameliai (patalpos), kuriuose bus: - Administracinės/buitinės patalpos (san. mazgas). Adiministracinis/buitinis konteinerinio tipo statinys, kurio patalpos pritaikytos darbuotojams, ne mažesnės kaip 24 kv. m. Galima ir kitokia kvadratūra, kuri parenkama atsižvelgiant į sklypo dydį ir projektinius sprendinius. Statinys, montuojamas ant tinkamai parinkto pamato, atsižvelgiant į sklypo geologines sąlygas ir techninius reikalavimus. Pastato matmenys nustatomi projekto rengimo metu, atsižvelgiant į funkcinius ir eksploatacinius poreikius, bei laikantis visų higienos ir darbo saugos normų. Patalpų šildymas numatomas oras-oras sistema, turi būti atsarginis šildymo šaltinis elektrinis šildytuvas. Grindys šiltintos, su hidroizoliacine apsauga, numatyta visų patalpų pagrindo apsauga (pvz. bituminė danga) nuo drėgmės. Šildymo ir vėdinimo sprendimai parenkami atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir eksploatacinius reikalavimus. Suplanuotos darbo vietos kompiuteriu, elektros instaliacija, higienos ir persirengimo patalpos darbuotojams. Higieninėse patalpose turi būti įrengti sanitariniai mazgai, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos, atitinkančios higienos normas. Higieninė patalpa su dušo kabina, praustuvu ir tūriniu vandens šildytuvu. WC patalpa su klozetu ir praustuvu. Vandentiekio ir kanalizacijos įvadai turi atitikti eksploatacinius reikalavimus. Sudaromos sąlygos aikštelėje dirbti trims darbuotojams, vienai darbo vietai tenkantis plotas turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-65). Numatomi bent du langai su žaliuzėmis, iš kurių viename sudaryta galimybė atidaryti apie 0,5 kv. m. lango klientų aptarnavimui. Stogelis virš durų per visą konteinerinio tipo patalpų ilgį, šviestuvas Išorinių ir vidinių durų, langų bei kitų angų sprendimai parenkami pagal saugumo, šilumos ir eksploatacijos reikalavimus. Vidinė ir išorinė apdaila turi būti parinkta pagal ilgaamžiškumo, nedegumo ir estetikos kriterijus. Pastato atsparumo ugniai laipsnis turi atitikti teisės aktų reikalavimus, siūlomas atsparumo laipsnis III. Elektrotechninė įranga turi apimti elektros tiekimo, apšvietimo, priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijų sistemas. Aplink pastatą numatoma įrengti tinkamą pagrindo apsaugą bei patekimą į pastatą palengvinančius sprendimus. Visi techniniai sprendimai gali būti koreguojami pagal projektuotojo siūlymus, atsižvelgiant į galiojančius statybos ir saugos reikalavimus bei užsakovo poreikius. - Daiktų mainų punktas „Atiduotuvės“. Projektuojama atiduotuvė turi būti pritaikyta pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų surinkimui, daiktų paruošimui pakartotinai panaudoti, laikymui ir išdavimui. Patalpa turi būti patogi tiek darbuotojams, tiek gyventojams, užtikrinant efektyvų daiktų srautų valdymą ir saugų eksploatavimą. Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų priėmimo, paruošimo ir keitimosi daiktais punkto „Atiduotuvė“ preliminarus plotas apie 50 kv. m., pastatas įrengiamas iš sandwich tipo plokščių, dengtų tinkama apdailos medžiaga pagal projektinius sprendinius. Fasado apdaila – ilgaamžė ir atspari aplinkos poveikiui. Projektavimo metu kiekvienos „Atiduotuvės“ techniniai parametrai (pvz. kvadratūra), konstrukciniai sprendiniai ir kiti aspektai bus tikslinami pagal galutinius poreikius ir sprendinius. Pastato viduje turi būti numatytos vietos, stelažai, lentynos ar kt. sprendiniai paruoštiems pakartotiniam naudojimui daiktams laikyti. Pastato stogas – vienšlaitis, metalinės konstrukcijos ar kt., apšiltintas, su būtinais izoliaciniais sluoksniais ir danga, užtikrinančia atsparumą aplinkos poveikiui (drėgmė, sniegas, šaltis, vėjas). Vėjo ir sniego apkrovos turi atitikti galiojančius normatyvinius reikalavimus. Grindys projektuojamos ilgaamžės, atsparios apkrovoms, tinkamos intensyviam naudojimui, pvz. betoninės su būtinais pasluoksniais ar kitas projektuotojo siūlomas sprendinys. Pastato ugniai atsparumo laipsnis ne mažesnis kaip II. Šildymas oras-oras sistema siekiant išvengti kondensato susidarymo patalpose. Šildymas numatomas ekonomiškas, palaikantis optimalią temperatūrą darbo aplinkai, ne maženę nei 8oC. Vėdinimas natūralus arba kombinuotas, užtikrinantis tinkamas oro sąlygas. Pastate įrengiami pakeliami vartai, kurių plotis apie 2,5 m, durų plotis apie 1 m, virš durų ir vartų įrengiamas šviestuvas ir stogelis per visą patalpų ilgį. Durys turi būti saugios, atsparios aplinkos poveikiui. Vidaus durys (jei būtinos) turi būti atsparios eksploatacinei apkrovai. Langai su stiklo paketais, apsauginėmis priemonėmis nuo vandalizmo ir atidaromi trimis padėtimis. Turi būti bazinis įrankių rinkinys tinkamų naudoti daiktų remontui atlikti (pvz., atsuktuvas, plaktukas, gręžtuvas ir pan.). Įrengiamos 2 vaizdo stebėjimo kameros, bent 2 vnt. signalizacijos daviklių. Pastatas turi būti prijungtas prie elektros tinklų, suprojektuojant reikiamus įvadus ir skirstomuosius įrenginius. Apšvietimas projektuojamas pagal higienos normas ir darbo saugos reikalavimus. Elektros sistema turi apimti elektros paskirstymo skydelį, elektros jungiklius ir kištukinius lizdus pagal poreikį, atsižvelgiant į pastato naudojimo paskirtį. Be to, turi būti užtikrinta apšvietimo sistema, garantuojanti pakankamą darbo zonų apšvietimą, taip pat įrengta priešgaisrinė ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija, kurios išvedžiojimas turi atitikti atitinkamus saugumo reikalavimus. Apsaugos ir gaisrinės signalizacijos sprendimai numatomi pagal normatyvinius reikalavimus. Žaibosauga projektuojama pagal galiojančius standartus. Aplink pastatą įrengiama betoninė nuogrinda, užtikrinanti tinkamą vandens nuvedimą. Prieigose turi būti numatyti patogūs privažiavimai ir praėjimai. Projektuotojas turėtų pateikti optimalius techninius ir architektūrinius sprendimus, atsižvelgiant į naudojimo poreikius, eksploatacijos sąlygas bei ekonominį pagrįstumą. Pastato konstrukcija turi būti pritaikyta numatomoms apkrovoms ir atitikti galiojančius statybos normatyvus. Visi techniniai sprendimai gali būti koreguojami pagal projektuotojo siūlymus, atsižvelgiant į galiojančius statybos ir saugos reikalavimus bei užsakovo poreikius. - Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punktas. Pastatą sudaro viena bendra patalpa. Tai nešildomas, gamyklinis, konteinerinio tipo statinys, kurio preliminarūs matmenys yra apie 6 m ilgis, apie 2,5 m plotis ir apie 2,5 m aukštis. Išorinės durys – metalinės, dvivėrės su tvirtu rėmu ir tinkamu užrakto mechanizmu (pvz., pakabinama spyna ar kitas apsaugos sprendimas). Virš durų įrengiamas šviestuvas ir stogelis per visą konteinerinio tipo patalpų ilgį. Pastato atsparumas ugniai turi atitikti ne mažesnį nei II atsparumo laipsnį. Pastate turi būti įrengta elektrotechnikos sistema, kuri apimtų elektros paskirstymo skydelį, elektros jungiklius ir kištukinius lizdus pagal poreikį, atsižvelgiant į pastato naudojimo paskirtį. Taip pat turi būti užtikrinta apšvietimo sistema, garantuojanti pakankamą darbo zonų apšvietimą, ir priešgaisrinė bei apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos, kurių išvedžiojimas numatomas pagal atitinkamus saugumo reikalavimus. Vėdinimo sistema įrengiama naudojant tinkamą sprendimą, užtikrinantį efektyvią oro ventiliaciją, o išsiliejusių skysčių surinkimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad skysčiai būtų nukreipiami į tam skirtas surinkimo talpas ar nutekėjimo sistemas, neleidžiant jiems kauptis ant grindų taip užtikrinant saugią darbo aplinką. Pastato viduje bus sandėliuojamos buityje susidarančios pavojingos atliekos, kurios laikomos ant europadėklų, skirtų atliekų konteineriams ar kitoms talpoms. Tam numatomos nešančiosios plieninės sijos (ar kitokie sprendiniai), kurios užtikrins saugų sandėliavimą dviem aukštais. Papildomai įrengiamos skersinės sijos (ar kitokie sprendiniai), skirtos konteineriams ar talpoms padėti. Sijų išdėstymas ir apkrovos pajėgumai nustatomi pagal eksploatacijos poreikius ir saugos reikalavimus. Grindų danga turi būti atspari ne tik agresyviai aplinkai, bet ir intensyviam mechaniniam poveikiui. Jos pasirinkimas turi būti grindžiamas atsižvelgiant į eksploatacines sąlygas, taip pat laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų, skirtų pavojingų atliekų laikymui. Renkant grindų dangą svarbu užtikrinti, kad ji būtų ne tik atspari chemikalams ir kitoms pavojingoms medžiagoms, bet ir atitiktų visus reikalavimus, susijusius su higiena, sauga bei aplinkosauga. Be to, grindų danga turi užtikrinti tinkamą atsparumą įvairiems mechaniniams pažeidimams, tokiems kaip trinčiai, smūgiams ir krūviui, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį jos funkcionalumą. Aplink pastatą įrengiama betoninė nuogrinda, kurios plotis ir konstrukcija derinama su bendru pastato projektu. Prie durų įrengiamas pandusas, užtikrinantis patogų įvažiavimą į pastatą. Visi techniniai sprendimai gali būti koreguojami pagal projektuotojo siūlymus, atsižvelgiant į galiojančius statybos ir saugos reikalavimus bei užsakovo poreikius. - Buityje susidarančių elektronikos atliekų priėmimo punktas. Pastatą sudaro viena bendra patalpa. Tai nešildomas, gamyklinis, konteinerinio tipo statinys, kurio preliminarūs matmenys yra apie 6 m ilgis, apie 5 m plotis ir apie 2,6 m aukštis. Išorinės durys – dvivėrės su tvirtu rėmu ir tinkamu užrakto mechanizmu (pvz., pakabinama spyna ar kitas apsaugos sprendimas). Virš lauko durų įrengiamas stogelis per visą konteinerinio tipo patalpų ilgį, šviestuvas. Pastato atsparumas ugniai turi atitikti ne mažesnį nei II atsparumo laipsnį. Pastate turi būti įrengta elektrotechnikos sistema, kuri apimtų elektros paskirstymo skydelį, elektros jungiklius ir kištukinius lizdus pagal poreikį, atsižvelgiant į pastato naudojimo paskirtį. Elektros instaliacija turi užtikrinti ne tik 220 V (16 A) rozetes, bet ir bent vieną 380 V (25 A) rozetę (projektavimo metu bus tikslinamas 380 V (25 A) rozečių skaičius ir vietos parinkimas). Taip pat turi būti užtikrinta apšvietimo sistema, garantuojanti pakankamą darbo zonų apšvietimą. Pastato atsparumas ugniai turi atitikti ne mažesnį nei II atsparumo laipsnį. Priešgaisrinė ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos turi būti išvedžiotos pagal atitinkamus saugumo reikalavimus ir techninius standartus. Stelažai, lentynos ar kitos sandėliavimo konstrukcijos projektuojamos pagal poreikį. Vėdinimo sistema – gali būti vėdinimo grotelės ar kitas tinkamas sprendimas, užtikrinantis tinkamą oro cirkuliaciją. Grindys turi būti atsparios mechaniniams ir agresyvios aplinkos poveikiams, dažytos specialiais dažais. Grindų kraštuose numatomi nedideli apsauginiai borteliai ir slenkstis (pvz., apie 30 mm aukščio ar kitas sprendimas parenkamas projektavimo metu). Aplink pastatą įrengiama betoninė nuogrinda, kurios plotis ir konstrukcija derinama su bendru pastato projektu. Prie durų įrengiamas pandusas, užtikrinantis patogų įvažiavimą į pastatą. Visi techniniai sprendimai gali būti koreguojami pagal projektuotojo siūlymus, atsižvelgiant į galiojančius statybos ir saugos reikalavimus bei Užsakovo poreikius Tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 7. | Statinio kategorija | Aikštelė – II grupės nesudėtingas statinys. Nuotekų inžineriniai tinklai – I grupės nesudėtingi statiniai Nuotekų valymo įrenginiai - II grupės nesudėtingi statiniai Vandentiekio tinklai – I grupės nesudėtingi statiniai Elektros tinklai – neypatingi statiniai Tvora ir vartai - II grupės nesudėtingas statinys. Tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu. |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | — |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus kiekvienai aikštelėje. Pastaba: nurodyti kiekiai yra preliminarūs, tikslūs kiekiai bus derinami projektavimo metu. | Konteineriai atliekoms – preliminariai apie 20 vnt. (talpa 5-30 kub. m); 6 vnt. HOOK tipo konteineriai 30 kub. m (medienos, stambiagabaritėms, baldų atliekoms); 9 vnt. ASK tipo konteineriai ne mažiau 10 kub. m (stiklo, metalo, betono, plastiko, mišrioms statybinėms ir kitoms atliekoms; 3 vnt. HOOK tipo preskonteineriai (popieriui, plėvelei ir plastikui); 2 vnt. jūrinių konteinerių preliminariai apie 33 arba apie 65 kub. m skirtų putplasčio ir kitoms atliekoms laikyti. - Daugiafunkcė talpa/konteineris skirtas surinkti ne mažiau kaip 12 skirtingų rūšių atliekų (pvz., kompaktiniams diskams, elektroninėms cigaretėms, kavos kapsulėms ir kt.); - Priešgaisrinio inventoriaus komplektas, komplektacija ir vnt. skaičius tikslinama projekto rengimo metu; - Pavojingų atliekų išsiliejimų neutralizavimo komplektas, komplektacija ir vnt. skaičius tikslinama projekto rengimo metu; - Administracinių/buitinių patalpų eksploatavimui baldų komplektas; - Automobilinės įleidžiamos svarstyklės 1 vnt., montuojamos tiesiogiai į pamatų duobę, suderinant jas su kelio danga. Svarstyklės pritaikytos darbui su Užsakovo naudojama atliekų tvarkymo informacine sistema ASMLIS. Svėrimo riba > 40 t, plotis apie 3 m, ilgis apie 20 m, užtikrinant galimybę sverti vilkiką su priekaba. Įrenginyje integruota vidinė atmintis įrašams ir duomenų bazėms saugoti, taip pat suteikiama galimybė kurti ir valdyti automobilių, įmonių, sveriamų produktų ar kitų identifikatorių duomenų bazę. - Europadėklai, vnt skaičius ir išmatavimai tikslinami projekto rengimo metu; - Konteineriai ar specialios talpos pavojingų atliekų laikymui, vnt. skaičius ir išmatavimai tikslinami projekto rengimo metu; Teikiama preliminari įranga ir kiekiai, tikslūs kiekiai, įranga/produktai/įrenginiai ir specifikacijos nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu. |
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Turi būti įvertintas statinio skaičiuojamosios kainos dalyje. Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, dalinai - Užsakovo lėšomis. |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | - Projektinių pasiūlymų parengimas ir reikalingų procedūrų atlikimas (8 vnt.). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo II skyriaus 2 dalies reikalavimais, projektinių pasiūlymų sudėtį sudaro šios dalys: - Bendroji - Sklypo plano - Architektūrinė - Kitos dalys, čia nepaminėtos, tačiau būtinos parengti ir teikti atsakingoms institucijoms vertinimui ir/ar suderinimui; - Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti). - Techninio darbo projekto parengimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis (8 vnt.). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimais, techninio darbo projekto sudėtį sudaro šios dalys: - Bendroji; - Sklypo planas; - Architektūrinė; - Konstrukcijų; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Elektrotechnikos; - Apsauginės signalizacijos; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo; - Satybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. - Kitos dalys, čia nepaminėtos, tačiau būtinos parengti ir teikti atsakingoms institucijoms vertinimui ir/ar suderinimui; Būtina parengti sąnaudų (medžiagų ir darbų) kiekių žiniaraščius. Pateikti statybą leidžiantį dokumentą (8vnt.). - Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas, pateikiant atsakingos institucijos priimtą atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, reikalinga atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimą. - Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų parengimas. Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas bei dokumentų derinimas su Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) iki PAV atrankos išvadų gavimo (8 vnt.); - Reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms nustatymas. Jeigu planuojama veikla vyksta ar turi poveikį Natura 2000 teritorijoms, būtina atlikti reikšmingumo vertinimą, siekiant įvertinti, ar ši veikla gali turėti neigiamą poveikį šių teritorijų ekologinėms vertybėms. Derinimas su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba (toliau - VSTT) Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA); - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitų parengimas (8 vnt.). Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitų dokumentų rengimas reikalingas siekiant įvertinti galimą atliekų tvarkymo veiklos poveikį visuomenės sveikatai. Šios ataskaitos būtinos siekiant pagrįsti sanitarinių apsaugos zonų dydžius, atsižvelgiant į taršą, triukšmą ir kitus sveikatai kenksmingus faktorius, susijusius su veikla. PVSV ataskaita turi būti suderinta su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentu (toliau – NVSC). |
| 11.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir aplinkosauginių dokumentų rengimo ir derinimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir kitais norminiais teisės aktų reikalavimais. |
| 11.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojas papildomai privalės: - projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas; - topografinių matavimų atlikimas esant poreikiui ir kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas; - inžinerinių geologinių tyrimų/matavimų atlikimas; - specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimas iš atsakingų institucijų, veikiant pagal statytojo įgaliojimą, jeigu reikalinga gauti pagal teisės aktų reikalavimus; - specialiųjų reikalavimų viešinimo procedūrų atlikimas, jeigu gauta tokių reikalavimų; - projektų viešinimo procedūros; - techninių darbo projektų parengimas ir suderinimas; - aplinkosauginių dokumentų parengimas ir suderinimas; - mobilių ir stacionarių šaltinių keliamo triukšmo modeliavimas bei į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų modeliavimas; - ir kitos tiesiogiai susijusios paslaugos, kurios gali būti nepaminėtos aukščiau, tačiau reikalingos teikiamų paslaugų atlikimui ir sėkmingam projekto įgyvendinimui. |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projektavimo paslaugų teikėjas privalo užtikrinti projekto vykdymo priežiūrą, kai bus pradedami statybos darbai, ir ją vykdyti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitus privalomus reglamentus. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos bus teikiamos po statybos darbų pradžios. Paslauga apims periodinius vizitus į statybvietę, techninių sprendimų tikrinimą, rekomendacijas rangovams bei kitą su autorine priežiūra susijusią veiklą. Minimalus projekto vykdymo priežiūros vizitų dažnis – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį statybos metu. Privalomas dalyvavimas statybvietėje šiais atvejais: inžinerinių tinklų tiesimas, dangos įrengimas, svarstyklių montavimas, priešgaisrinių rezervuarų ir gręžinių įrengimas. |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Kempalių k., Viduklės sen., Raseinių r. sklypas, uždarytas sąvartynas, koordinatės 6140089, 430482, sklypo plotas – 6,12 ha; - Dautartų k., Pagojukų s., Raseinių r. sklypas, uždarytas sąvartynas, koordinatės 6145717, 455560 sklypo plotas – 1,5 ha; - Paupio g. 6, Aušros k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,4287 ha; - Šėtos g. 11A, Aristavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,4783 ha; - Dvaro g. 32, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,478 ha; - Apylankos g. 3, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sklypas, sklypo plotas – 1,8 ha Sklypams Nr. 1-6 bendra paslaugų suteikimo trukmė – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui. Žemiau nurodyti parengti dokumentai turi būti suderinti visomis reikalingomis institucijomis pilna apimtimi ir pateikti Užsakovui: - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui. - Statybą leidžiantys dokumentai turi būti gauti ir pateikti Užsakovui per 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų) po Užsakovo pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimo dienos. - Techniniai darbo projektai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui. - Atsakingos institucijos priimta atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti gauta per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą 2 mėnesiams. - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos turi būti parengtos ir suderintos su atsakingomis institucijomis per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą 2 mėnesiams. - Elektrinės g. 25, Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sklypas, naujai suformuotas sklypas, sklypo plotas – 0,78 ha - Miškinių k., Raudondvario s., Kauno r. sklypas, uždarytas sąvartynas, koordinatės 6091333, 481610, sklypo plotas – 5,542 ha. Sklypams Nr. 7-8 bendra paslaugų suteikimo trukmė – 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui. Žemiau nurodyti parengti dokumentai turi būti suderinti visomis reikalingomis institucijomis pilna apimtimi ir pateikti Užsakovui: - Projektiniai pasiūlymai parengti ir suderinti su Užsakovu per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui. - Statybą leidžiantys dokumentai turi būti gauti ir pateikti Užsakovui per 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų) po Užsakovo pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimo dienos. - Techniniai darbo projektai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui. - Atsakingos institucijos priimta atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms nustatymas turi būti gauta per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą 2 mėnesiams. - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos turi būti parengtos ir suderintos su atsakingomis institucijomis per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą 2 mėnesiams. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | - Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. - Statinio projektiniai pasiūlymai/techninis darbo projektas rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ nuostatomis. - Visi juridiniai ir normatyviniai dokumentai, bei susiję su šios sutarties įgyvendinimu teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų pakeitimais bei papildymais, o taip pat su jų nuorodose įvardytais dokumentais – standartais, direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis ir pan., įskaitant ir Europos Sąjungos juridinius bei normatyvinius dokumentus. - Projektiniuose pasiūlymuose/techniniame darbo projekte ir aprašuose turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. - Projektuojami darbai turi atitikti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gaires: D1-323 Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f - Rengiant aplinkosauginius dokumentus privalu vadovautis LR poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, LR Aplinkos ministro patvirtintu Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, ES direktyvomis dėl projektų poveikio aplinkai vertinimo ir kitais privalomais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. - Esant poreikiui atlikti NATURA 2000 teritorijoms reikšmingumo įvertinimą vadovautis LR saugomų teritorijų įstatymu, Buveinių direktyva (92/43/EEB), Paukščių direktyva (2009/147/EB), specialiųjų gamtos apsaugos teritorijų steigimo, apsaugos ir tvarkymo nuostatais ir kitais privalomais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. - Rengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą privalu vadovautis LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu įsakymu poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos aprašu, higienos normomis, pvz HN 37:2016 „Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkai“. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Atlikti viešinimo procedūras, gauti reikalingus suderinimus su atsakingomis institucijomis t. y. su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir kitus reikalingus leidimus, susijusius su planuojama statyba pagal parengtus projektavimo dokumentus. Suderinti visas procedūras, nuo poveikio aplinkai vertinimo iki poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, kurios turi būti atliekamos griežtai pagal galiojančius teisinius aktus, reglamentus ir metodikas. Kiekvienas dokumentas privalo būti derinamas su atsakingomis institucijomis, tokiomis kaip Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir kt., kad būtų užtikrinta teisinga vertinimo procedūra ir atitiktis visiems aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams, esant poreikiui atliekamos privalomos viešinimo procedūros. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visi reikalingi projektavimui ir aplinkosauginiai dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. |
| 16. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Atskirai kiekvienai DGASA (8 vnt.) parengti projektai turi būti pateikti: - Po 2 originalius egzempliorius, kurie spausdinti ir surišti su originaliais rengėjų parašais; - Po 1 originalų egzempliorių skaitmenine (pdf formatu) forma (patvirtintą rengėjų parašais), su visais pridedamais dokumentais: brėžiniais, planais ir tekstinėmis dalimis skaitmeninėje laikmenoje. Projektų brėžiniai pateikiami pdf ir dwg formatais. - Kiekvienos DGASA statybą leidžiantis dokumentas (8 vnt.) Atskirai kiekvienai DGASA (8 vnt.) parengti ir suderinti aplinkosauginiai dokumentai turi būti pateikti: - Po 1 egz. skaitmenine (pdf formatu) forma, su visais pridedamais dokumentais: brėžiniais, planais ir tekstinėmis dalimis skaitmeninėje laikmenoje. |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | Vadovaujantis Statybos įstatymo 34 str. 1 d., bus atliekama statinio techninio darbo projekto ekspertizė. |
| 18. | Papildomi reikalavimai | - Projektiniai pasiūlymai/techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties ir apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant Paslaugų teikėjo kaltės) atsiradusius nuostolius; - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ 8 priedo 47 punktu, Paslaugos teikėjas negali teikti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybės teisės ir visų išimtinių autoriaus teisių į jį perdavimas perkančiajai organizacijai; - Paslaugų teikėjas informuoja užsakovą apie projektavimo darbų eigą, organizuodamas nuotolinius posėdžius ne rečiau nei kas mėnesį, tam sukviesdamas suinteresuotus asmenis iškilusių klausimų sprendimui; - Užsakovas paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti Paslaugų teikėjas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas); - Visi kiti nenumatyti sprendiniai, kurie reikalingi ruošiant projektinę dokumentaciją (projektinius pasiūlymus/techninį darbo projektą), privalo būti aptarti, įvertinti, paruošti ir suderinti su Užsakovu siekiant paruošti projektinius pasiūlymus/techninį darbo projektą pilna projektine apimtimi; - Paslaugų teikėjas informuoja Užsakovą apie projektavimo darbų eigą, organizuodamas nuotolinius posėdžius ne rečiau nei kas mėnesį, tam sukviesdamas suinteresuotus asmenis iškilusių klausimų sprendimui; - Paslaugos teikėjas įsipareigoja, esant būtinybei dėl nenumatytų aplinkybių, Rangovo iniciatyva ar kitų pagrįstų priežasčių, neatlygintinai atlikti neesminius projektinės dokumentacijos bei su ja susijusių dokumentų (įskaitant darbų kiekių žiniaraščius) patikslinimus, derinimus ir korekcijas, bendradarbiaudamas su Užsakovo parinktu Rangovu. Šie pakeitimai neturi keisti esminių projekto sprendinių ar turėti įtakos bendrai projekto eigai ir tikslams. Paslaugos teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo prašymo gavimo atlikti reikiamus pakeitimus arba raštu pateikti pagrįstą atsisakymą, jei pakeitimai neatitinka normatyvinių reikalavimų ar kitų teisės aktų. Projektuotojas įsipareigoja operatyviai teikti reikalingą informaciją, derinti sprendinius ir teikti konsultacijas pagal Rangovo poreikius, siekiant užtikrinti sklandų pakeitimų įgyvendinimą. Patikslinimai atliekami nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, normatyvinių reikalavimų ir sutarties sąlygų. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui atitinkamai atnaujintas projektinės dokumentacijos laidas; |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI  DOKUMENTAI

- Žemės sklypo planai, 5 vnt.;

- Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašai, 8 vnt.;

- Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, 2 vnt.