Pirkimo sąlygų 2 priedas

# TVIRTINU:

# Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė

# Ligita Kazlauskienė

# ______________

# (parašas, data)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKALBYKLOS ĮRANGA

Pagėgių savivaldybės administracija planuoja įsigyti socialinių dirbtuvių veiklai reikalingą įrangą, vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 27-402-P-0001 “Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje”, finansuojamą Investicijų programos prioriteto “Socialiai atsakingesnė Lietuva” pažangos priemonės “Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu ,,arba lygiavertis“.

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika |  |  | Kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai ir jų reikšmės TAIP/NE/tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, atitikimą reikalavimams, kur to reikalaujama) (PILDO TIEKĖJAS) |
| I Pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Medicininės (barjerinės) skalbimo mašinos: |  |  |  |  |
| 1.1. | Skalbimo mašina (užkrovimas ne mažiau 24 kg): Skalbinių įkrova ne mažiau kaip 24 kg, ne daugiau kaip 31 kg |  |  | 1 vnt. |  |
|  | Būtina skalbimo temperatūros pasirinkimo funkcija |  |  |  |  |
|  | Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |  |
|  | Pastatoma, nereikalingas tvirtinimas (su minkšta pakaba) |  |  |  |  |
|  | Gręžimo greitis ne mažiau kaip 900 aps/min. |  |  |  |  |
|  | Skalbimo programavimo galimybė, ryšio modulio (USB jungtis arba lygiavertė) jungtis skalbimo programoms sudaryti ir gedimui nustatyti |  |  |  |  |
|  | Vandeniui išpilti išpylimo vožtuvas ne mažiau Ø 70 mm |  |  |  |  |
|  | Kaitinimo galia ne mažiau kaip 18 kW |  |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa ne mažiau 380-400V, 3F 50/60Hz |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |
| 1.2. | Skalbimo mašina (užkrovimas ne mažiau nei 18 kg): Skalbinių įkrova ne mažiau kaip 18 kg, ne daugiau kaip 23 kg | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Vidinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |  |
|  | Pastatoma, nereikalingas tvirtinimas (su minkšta pakaba) |  |  |  |  |
|  | Gręžimo greitis ne mažiau kaip 800 aps/min |  |  |  |  |
|  | Būtina skalbimo temperatūros pasirinkimo funkcija |  |  |  |  |
|  | Šalto vandens pajungimas |  |  |  |  |
|  | Kaitinimo galia ne daugiau kaip 18 kW |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |
| II PIRKIMO DALIS |  |  |  |  |  |
| 2. | Džiovinimo mašinos: |  |  |  |  |
| 2.1. | Džiovinimo mašina (užkrovimas ne mažiau 24 kg) Skalbinių įkrova ne mažesnė kaip 24 kg ir ne didesnė kaip 31 kg skalbinių | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Privalomosios funkcijos: reversas ir likutinės drėgmės daviklis |  |  |  |  |
|  | Pastatoma, nereikalingas tvirtinimas (su minkšta pakaba) |  |  |  |  |
|  | Elektrinis kaitinimas ne daugiau kaip 30kW |  |  |  |  |
|  | Elektros pajungimas 380-400V 3F 50/60Hz |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |
| 2.2. | Džiovinimo mašina (užkrovimas ne mažiau nei 16 kg) Skalbinių įkrova ne mažesnė kaip 16 kg, ne didesnė kaip 23 kg | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Pūkų filtras |  |  |  |  |
|  | Vidinis būgnas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |  |
|  | Elektrinis kaitinimas ne daugiau kaip 24kW |  |  |  |  |
|  | Elektros pajungimas 380-400V 3F 50/60Hz |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogesnė kaip nurodyta) |  |  | Kiekis, vnt. | Siūloma charakteristika (PILDO TIEKĖJAS)* |
| III Pirkimo dalis |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Lyginimo mašina - kalandras, skirtas lyginti ir džiovinti lygiems skalbiniams (patalynei, staltiesėms, rankšluoščiams ir kt.) iš medvilnės, lino, vilnos, šilko, sintetikos ar kitos medžiagos. Galimas lyginimas fasoninių skalbinių | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Naudingas lyginimo plotis ne mažesnis kaip 2000 mm |  |  |  |  |
|  | Elektrinis kaitinimas ne daugiau 28 kW |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |
|  | Dažyta epoksidiniais antikoroziniais (arba lygiavertės medžiagos) dažais arba – milteliniu būdu dažyto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) korpusas. |  |  |  |  |
| 3.2. | Lyginimo presas su garo pistoletu | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Integruotas garo generatorius, 4-6 bar slėgio |  |  |  |  |
|  | Vakuumavimas/pūtimas, garo generatorius ne daugiau kaip 12 kW |  |  |  |  |
|  | Garo generatorius ne mažiau nei 20 l |  |  |  |  |
|  | El. parametrai – 400/3+N 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Veikimo slėgis ne mažiau nei 5 bar |  |  |  |  |
|  | Garantija ne mažiau nei 12 mėn. |  |  |  |  |
| 3.3. | Lankstymo stalas | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos stalviršis |  |  |  |  |
|  | Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžių |  |  |  |  |
|  | Garantija ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogesnė kaip nurodyta) |  |  | Kiekis, vnt. | Siūloma charakteristika (PILDO TIEKĖJAS)* |
| IV Pirkimo dalis |  |  |  |  |  |
| 1. | Vežimėlis drėgniems skalbiniams transportuoti Pagamintas iš cinkuotų virbalų arba lygiavertės medžiagos | 4 vnt. |  |  |  |
|  | Su pasukamais ratukais. Ne mažiau nei du ratukai turi turėti stabdžius |  |  |  |  |
|  | Talpa – ne mažiau nei 300 l. |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogesnė kaip nurodyta) |  |  | Kiekis, vnt. | Siūloma charakteristika (PILDO TIEKĖJAS)* |
| V Pirkimo dalis |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės su metrologine patikra | 1 vnt. |  |  |  |
|  | LCD arba lygiavertis displėjus su apšvietimu |  |  |  |  |
|  | Taros svorio įvertinimo funkcija |  |  |  |  |
|  | Įmontuota sąsaja ryšiui su kompiuteriu ar spausdintuvu |  |  |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos platforma |  |  |  |  |
|  | Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba autonomiškai, naudojant akumuliatorių |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau nei 300 kg. |  |  |  |  |
|  | Diskretiškumas (d) – 50 arba 100 g |  |  |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo užpildyti lentelės 4 stulpelį „Siūloma charakteristika, nurodant visas įrangos aprašyme reikalaujamas reikšmes, nurodant reikalavimus įrodančių dokumentų failų pavadinimus ir pateikti šiuos įrodančius dokumentus kartu su pasiūlymu.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama skalbyklos įrangos atitikimą deklaruojamiems parametrams patvirtinanti gamintojo ar tiekėjo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros  ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Su atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos įrangos parametro reikšme) arba interneto tinklapio ekranvaizdis, kuriame pateikta visa reikalaujama informacija apie įrangos atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Visose pirkimo dalyse numatytoms prekėms turi  būti pateikiami dokumentai, kurie įrodo atitiktį pagal LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4. punkto 4.4.4. papunkčio 4.4.4.4 papunktis.

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos  (I ir II pirkimo dalims – būgnai yra atsparūs vandeniui; III, IV ir V pirkimo dalims – medžiaga yra atspari skysčiams, valymo ir dezinfekavimo priemonėms).

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas importuotojo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ir/ar gamintojo, ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentus pateikti kartu su prekėmis (teikiant tiekėjo deklaraciją, ji turėtų būti papildyta objektyviais įrodymais, pagrindžiančiais deklaracijoje nurodytus teiginius).

Bendrieji reikalavimai:

- Įranga turi būti nauja, nenaudota.

- Įrangai turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos (vertinamas ekonominis naudingumas). Įrangai I ir II pirkimo dalyse turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos (vertinamas ekonominis naudingumas). Garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms detalėms.

- Garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms detalėms.

- Prekių pristatymo vieta: Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras, Vilniaus g. 4A, 99232 Pagėgiai.

4. Skalbyklos įranga turi būti pristatyta, įnešta, surinkta/sumontuota, instaliuota, pajungta, paruošta darbui ir išbandyta, taip pat įstaigos darbuotojams pateikti gamintojo rekomendacijas, užtikrinant, kad įstaigoje dirbantys asmenys gebėtų deramai eksploatuoti įsigytą įrangą. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta visa įrangos eksploatacijai ir priežiūrai reikalinga dokumentacija bei naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba, taip pat įrangos atitikties CE ženklinimui sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai originalo ir lietuvių kalba ir ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

5. Prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis nei 12 mėn. Tiekėjas per prekių pristatymo terminą privalo likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prekių pristatymo informuoti perkančiąją organizaciją apie numatomas pristatyti prekes.

6. Skalbyklos įrangos priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas kuomet tiekėjas pristato visą skalbyklos įrangą, pašalina, utilizuoja visas susidariusias atliekas ir įvykdo visus įsipareigojimus, numatytus šios techninės specifikacijos 4 punkte.

7. Prekės I ir II pirkimo dalyse perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms:

7.1. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu, pristatant prekes: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.