Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

KAPNOGRAFAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapnografas skirtas | Nuolatiniam, momentiniam gyvūnų gyvybinių funkcijų stebėjimui |  |
| 2 | Ekranas | Jutiklinis ekranas ne mažiau kaip 3 colių |  |
| 3 | Funkcijos | CO₂, kvėpavimo dažnis (RR), deguonies prisotinimas (SpO₂) ir pulso dažnis (PR) |  |
| 4 | Baterija | Integruota ličio baterija. Įkrovimo laikas: ne daugiau kaip 4 valandos. Darbo trukmė: ne mažiau kaip 8 valandų. |  |
| 5 | Aliarmo signalo garsas | Ne daugiau kaip 85 dB |  |
| 6 | Duomenų išsaugojimas išsekus baterijai | Būtina |  |
| 7 | Pacientų duomenys | Gali būti išsaugota iki 500 skirtingų matavimų ar įrašų |  |
| 8 | Co2 matavimas | Infraraudonųjų spindulių matavimo spektras arba lygiavertis EtCO₂: ne siauresnėse ribose 0–150 mmHg |  |
| 9 | SpO2 matavimas | Ne siauresnėse ribose 1 – 100 % |  |
| 10 | PR matavimas | Ne siauresnėse ribose: kaip nuo 25 iki 250 bpm |  |
| 11 | Ekrano ryškumas | Ne mažiau 5 lygių. |  |
| 14 | Komplektacija | Veterinarinis paciento monitorius, SpO2 jutiklis su klipsais, CO₂ vamzdelis, CO₂ filtras, anestezinių dujų siurbimo sistemos šlangelė, adapteris, USB laidas |  |
| 15 | Įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Reikalavimą turėti įkraunamą bateriją t. y. techninės specifikacijos  lentelės 4 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principą – kaip  sunaudoti mažiau elektros energijos.