Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

STATINIŲ POVEIKIO APLINKAI RODIKLIŲ MODELIAVIMO ir RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO METODIKOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – naujų, rekonstruojamų ir modernizuojamų statinių (tame tarpe didesnio nei 1000 m2 ploto ir ypatingosios paskirties) gyvavimo ciklo (liet. – SGC, angl. Life Cycle Assesment – LCA) rodiklių modeliavimo metodikos parengimas įvertinant poveikį aplinkai ir klimato kaitai, įskaitant metodikos įgyvendinimo planą, taikymo gaires ir praktinius skaičiavimų pavyzdžius, teisės aktų pakeitimų pasiūlymus sklandžiam metodikos taikymui ir pirkimo rezultatų viešą pristatymą.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objekto kontekstas

Lietuva, vykdydama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius aplinkos apsaugos tikslus, siekia mažinti statinių gyvavimo ciklo metu išmetamo CO₂  kiekį. Siekiant šio tikslo, būtina parengti metodiką, leidžiančią efektyviai vertinti, kontroliuoti ir mažinti išmetamą CO₂ kiekį.

ES yra išsikėlusi tikslus iki 2050 m. sukurti anglies dioksido neišskiriančią, ekologiškai tvarią ir žiedinę ekonomiką įtraukiant griežtesnes perdirbimo, pakartotinio naudojimo taisykles, privalomus medžiagų naudojimo tikslus iki 2030 m., siekiant skatinti atliekų prevenciją ir pakartotinį panaudojimą. ES reikės technologijų, sudarančių galimybes surinkti CO2 arba absorbuoti jį tiesiai iš atmosferos, neišvengiamai susidarančias atliekas panaudoti energijos gamybai. Šios technologijos labiausiai bus orientuotos į sektorius, kuriuose išskiriamas CO2 ir susidaro ypač didelis atliekų kiekis  ir kuriuose  sunku jį sumažinti. Todėl Europos Komisija priėmė komunikatą dėl pramoninio CO2 valdymo, kuriame pateikiama išsami informacija, kaip šios technologijos galėtų padėti iki 2040 m. 90 proc. sumažinti CO2 kiekį ir iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumo,  neišvengiamai susidariusias ir neperdirbamas atliekas panaudoti energijai gauti.

Statybos sektorius išskirtas kaip lyderiaujantis pasaulyje pagal išskiriamą CO2 ir susidarančių atliekų kiekį, todėl siekiant įgyventi ES reikalavimus, kiekviena šalis narė turi imtis priemonių nacionaliniu lygiu, kad būtų sudarytos sąlygos diegti technologijas ir sukurti reikiamą infrastruktūrą, kad ateinančiais dešimtmečiais Europoje būtų sukurta bendroji CO2 ir atliekų daugkartinio panaudojimo rinka.

Tarybos direktyva (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo apibrėžia, kad nuo 2028 m. naujiems pastatams, kurių plotas viršija 1000 m², energinio naudingumo sertifikatuose privaloma nurodyti viso gyvavimo ciklo anglies pėdsaką,  nuo 2030 m. visiems naujiems pastatams, neatsižvelgiant į jų dydį ar paskirtį, privaloma apskaičiuoti viso gyvavimo ciklo anglies pėdsaką.

Lietuvoje nėra vieningos informacinės sistemos, kurioje būtų centralizuotai kaupiama informacija apie statybos produktų visuotinio atšilimo potencialą (liet. VAP, angl. GWP – Global Warming Potential), skirtingų SGC rodiklių poveikį aplinkai, nėra informatyvaus ir patogaus skaitmeninio įrankio, kuris padėtų modeliuoti SGC rodiklius, vertinti statinių poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Pagrindinės problemos:

- nepakanka priemonių, kurios skatintų pastatų statytojus naudoti tvarias, mažiau atliekų sudarančias medžiagas;

- nepakanka duomenų, kuriais remiantis būtų modeliuojami rodikliai, nurodantys, statinių poveikį aplinkai ir klimato kaitai per visą jų gyvavimo ciklą;

- vartotojams ir verslui trūksta sąmoningumo, žinių ir paskatų skatinti atliekų prevenciją, statybos produktus naudoti pakartotinai ar naudoti iš perdirbtų atliekų gautus statybos produktus paslaugų projektavimo, gamybos ir vartojimo etapuose.

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – SSVA) įgyvendina projektą „Statinių gyvavimo ciklo (SGC) modeliavimo sistemos sukūrimas“. Projektas įgyvendinamas vykdant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-03 „Skatinti atliekų prevenciją“.

Planuojama, kad įgyvendinus Projektą:

- bus sukurti įrankiai, leisiantys centralizuotai kaupti duomenis apie statinio statybai naudojamų statybos produktų, medžiagų ir gaminių poveikį aplinkai viso gyvavimo ciklo metu;

- bus sukurti įrankiai, leisiantys pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių (NSIK) struktūrizuotai saugoti informaciją apie statinio statybos metu naudojamus statybos produktus;

- bus centralizuotai kaupiami faktiniai duomenys apie energijos suvartojimą pastato naudojimo ir priežiūros etape, kuriais remiantis bus galimybė modeliuoti rodiklius, leisiančius palyginti statinio projektavimo metu numatytus ir faktinius rodiklius, įvertinti nuokrypius;

- bus centralizuotai kaupiami iš Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos gaunami  duomenys apie statybos ir griovimo metu susidariusias atliekas, renkami ir sisteminami duomenys apie statyboje naudojamas medžiagas, gautas iš perdirbtų atliekų, ir pakartotinai naudojamas medžiagas, jų panaudojimo galimybes;

- bus sukurtos metodinės priemonės, leidžiančios pagal surinktus duomenis atlikti statinio gyvavimo ciklo analizę, įvertinti statinių poveikį aplinkai ir klimato kaitai;

- bus efektyviau stebima ir vertinama pastatų suvartojama energija, išskiriamas CO2 ekvivalento emisijų kiekis, darantis poveikį aplinkai ir klimato kaitai.

Modeliuojami SGC rodikliai leis įvertinti, modeliuoti, prognozuoti ir stebėti naujų statinių poveikį aplinkai. Projekto tikslas – užtikrinti efektyvią statinių stebėseną ir, taikant metodines priemones, įvertinti statinio poveikį aplinkai ir klimato kaitai viso statinio gyvavimo ciklo metu.

Projekto  metu bus siekiama įvykdyti  uždavinį – sukurti ir įdiegti statinio gyvavimo ciklo informacinę sistemą (toliau – SGC IS), statinių poveikio aplinkai rodiklių modeliavimo ir rizikos veiksnių nustatymo metodiką. SGC IS bus centralizuotai renkami duomenys, kuriais remiantis metodinėmis priemonėmis būtų modeliuojami rodikliai, leidžiantys efektyviai įvertinti statinio poveikį aplinkai ir klimato kaitai viso statinio gyvavimo ciklo metu.

Šia perkama paslauga siekiama:

- Skatinti pakartotinai naudoti statybinius produktus ir medžiagas, iš perdirbtų atliekų gautus statybinius produktus ir medžiagas, statybinių atliekų prevenciją ir mažinti susidarančių atliekų kiekį;

- Skatinti tvarių statybos produktų, medžiagų ir gaminių naudojimą statyboje;

- Užtikrinti statinių naudojimo ir priežiūros metu naudojamos energijos ir išskiriamo CO2 ekvivalento emisijų stebėseną;

- Įvertinti statinių gyvavimo ciklo kokybę ir rizikos veiksnius.

  - Pagrindiniai dokumentai

    - Statybos įstatymas;

    - „Level(s): Bendras ES pagrindinių tvarumo rodiklių pagrindas biurų ir gyvenamiesiems pastatams“ („Level(s): A Common EU Framework of Core Sustainability Indicators for Office and Residential Buildings“);

    - PEF EU Recommendation 2021/2279 — Environmental footprint methods: Recommendation for use in policies and by companies;

    - LST EN 15804:2012+A2:2020 Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms;

    - LST EN 15978:2012 Statinių tvermė. Pastatų aplinkos apsaugos charakteristikų įvertinimas. Skaičiavimo metodas (toliau – LST EN 15978);

    - ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework;

    - ISO 14040:2006/Amd 1:2020 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework — Amendment 1;

    - ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures;

    - ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines;

    - ISO 14044:2006/Amd 1:2017 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines — Amendment 1;

    - ISO 14044:2006/Amd 2:2020 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines — Amendment 2;

    - LST EN ISO 14067:2018 Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Produktų anglies pėdsakas. Kiekybinio nustatymo reikalavimai ir gairės (ISO 14067:2018);

    - ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products;

    - CEN/TR 15941:2010 – Sustainability of construction works;

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. D1-364 „Dėl Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus patvirtinimo“;

    - (EU) 2024/1275  Directive of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the energy performance of buildings;

    - (EU) No 305/2011 Regulation laying down harmonised conditions for the marketing of construction products;

    - (EU) 2020/852 Taxonomy Regulation;

    - Circular Economy Action Plan (2020);

    - STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;

    - STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

    - STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;

    - STR 1.01.03:2017 Statinių ir patalpų klasifikavimas;

    - STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. D1-349 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklių patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-01-11 nutarimas (aktuali 2022-04-08 redakcija) „Dėl Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

  - Paslaugų teikėjo užduotys ir reikalavimai pirkimo objektui:

    - Bendrieji reikalavimai  SGC metodikai:

      - Metodiką parengti remiantis LST EN 15978 ir Level(s) sistema.

      - Išanalizuoti Lietuvos teisinę aplinką ir pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, kad siūloma metodika būtų sklandžiai įgyvendinama ir pritaikoma Lietuvoje. Pasiūlyti metodikos taikymo tvarką, atvejus, būdus, rodiklių įforminimą, teisės akto formą (STR ar kt.).

      - Apibrėžti ir remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu pagrįsti skaičiuotino pastato plotą, taikomą SGC vertinimui (kg CO₂e/m²/metus), remiantis Lietuvos statybos techniniu reglamentu ir komponentinių sričių struktūra. Įvertinti, kokios ploto (pastato) dalys įtraukiamos į skaičiavimą, jų apimtį ir šio pasirinkimo įtaką SGC vertinimo rezultatams. Aiškiai apibrėžti metodikos taikymo ribas ir objektą (pvz., tik pastatas arba platesni urbanistiniai sprendimai).

      - Nustatyti SGC vertinimo skaičiavimų pateikimo etapus apibrėžiant aiškius reikalavimus deklaracijų pateikimui ir projektavimo stadijoje (teikiant dokumentus gauti statybą leidžiantį dokumentą), ir užbaigus statybos darbus (gaunant statybos užbaigimo aktą arba deklaruojant apie statybos pabaigą). Numatyti rekomendaciją papildomai atlikti kontrolinį skaičiavimą pradėjus eksploatuoti pirmais ir (ar) antrais metai baigus statybą norint įvertinti faktines energijos sąnaudas. Reikalavimuose turi būti numatytas naudojamų duomenų šaltinių pagrindimas, rezultatų atsekamumo užtikrinimas, metodologinis nuoseklumas tarp projektinių ir faktinių (realizacijos) duomenų.

      - Metodikoje privaloma įvertinti skirtingų pastatų kategorijų, tipų, jų paskirties (vadovaujantis STR „Statinių ir patalpų klasifikavimas“), amžiaus ir būklės ypatumus. Atskirai pateikti skaičiavimo metodiką statomiems naujiems pastatams, rekonstruojamiems ir renovuojamiems pastatams. Be to, turi būti įvertinta, kad skirtingų paskirčių pastatams (pvz., administraciniai, gyvenamieji, gamybiniai, logistiniai pastatai ir kt.) reikia skirtingų apimčių skaičiavimo principų dėl jų konstrukcinių, energetinių ir funkcinės paskirties skirtumų. Metodikoje turi būti numatyti aiškūs skaičiavimų diferencijavimo kriterijai pagal pastato tipą ir paskirtį, kad būtų išvengta netikslių ar nepagrįstų skirtingų segmentų palyginimų. Metodikoje turi būti įtraukti atsinaujinantys energijos šaltiniai į pastatų SGC skaičiavimus, aiškiai apibrėžiant skaičiavimo ribas ir skaičiavimo etapus. Turi būti nustatytos atsinaujinančių energijos šaltinių įtraukimo ribos (pavyzdžiui, numatant, kad skaičiuojamas tik tų saulės kolektorių medžiagų poveikis aplinkai, kurių galia įtraukta į pastato energijos balansą arba kurie integruoti į pastato stogo dangą, fasadą).

      - Metodikoje turi būti išvardinti elektros, centrinio šildymo ir gamtinių dujų nacionaliniai emisijų faktoriai ir jų reikšmės, naudojami skaičiavimuose.

      - Pateikti rekomendacijas, kokios bendrinių medžiagų, gaminių ir kitų duomenų bazės turėtų būti naudojamos SGC skaičiavimams Lietuvoje. Rekomendacijos turi būti pagrįstos kitų šalių analize ir (ar) ekspertų išvadomis. Įvertinti galimybes sukurti nacionalinę bendrinių duomenų bazę. Apibrėžti kriterijus ir principus, kaip nacionalinės duomenų bazės turėtų būti sudaromos, atnaujinamos ir prižiūrimos. Pateikti rekomendacijas dėl perėjimo prie nacionalinių bendrinių duomenų sudarymo metodikos. Numatyti sąlygas ir metodus bendrinių duomenų bazių taikymams panaudojant Statinio informacinio modeliavimo metodais (BIM) parengtus statinių projektus. Pateikti rekomendacijas sąsajumui su NSIK komponentais, naudojamais Statinio informaciniame modeliavime, užtikrinimui.

      - Remiantis užsienio praktika, pasiūlyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus SGC skaičiuotojui.

      - Metodikoje turi būti numatytas aiškiai apibrėžtas pereinamasis laikotarpis, kai pirminis dėmesys sutelkiamas į duomenų surinkimą, jų kokybės, prieinamumo ir patikimumo įvertinimą, ribinių įverčių nustatymo algoritmų sukūrimą. Šis laikotarpis laikomas pasirengimo etapu, kuriam pasibaigus, remiantis surinktais duomenimis, turi būti atlikti pirminiai nacionaliniai ribinių įverčių skaičiavimai. Metodika turi būti evoliucionuojanti, tai yra pritaikoma atsižvelgiant į naujų duomenų prieinamumą, ES teisės aktų ir direktyvų pokyčius, kitų šalių gerąją praktiką. Įgyvendinimo plane turi būti nustatyta, kokio masto SGC skaičiavimai pradedami taikyti įsigaliojus metodikai, koks yra laiko horizontas, per kurį palaipsniui plečiama SGC taikymo apimtis iki visiško įgyvendinimo, kokie rodikliai, etapai ir terminai naudojami pažangos stebėsenai. Metodikos įgyvendinimo plane turi būti pateiktas nuoseklus veiksmų planas, paremtas duomenų brandos lygiu ir realiomis šalies techninėmis galimybėmis, užtikrinant, kad nacionalinė SGC metodika būtų lanksti, adaptuojama ir orientuota į ilgalaikius klimato neutralumo tikslus.

      - Kuriant metodiką, būtina atlikti išsamų kontekstinį vertinimą, apimantį: LST EN 15978 standartą ir visus kitus „2.2 Pagrindiniai dokumentai“ išvardintus susijusius standartus, reglamentuojančius pastatų gyvavimo ciklo analizę, Europos Komisijos rekomendacijas dėl SGC taikymo statybos sektoriuje, ES pažangių šalių taikant SGC metodiką nacionaliniu lygiu praktiką (pvz., Danijos). Vertinant skaičiavimo detalumo (ang. Level of Detail, LoD) metodikoje aspektą, paslaugų teikėjas turi įvertinti ne mažiau kaip trijų šalių taikomą praktiką. Atlikti šioje srityje pažangių Europos Sąjungos šalių analizę (Daniją, Nyderlandus ir Prancūziją). Alternatyviai paslaugų teikėjas, aiškiai argumentuodamas ir suderinęs su Užsakovu, gali keisti analizės šalis. Analizėje turi būti apibendrintai kiekvienai šaliai pateikta teisinė ir funkcinė SGC taikymo schema. Schemose turi būti teikiamos nuorodos į papildomą paaiškinančią informaciją.

      - Metodikoje turi būti sudaryti aiškūs reikalavimai, klasifikacija, kurie pastato komponentai ir jų medžiagos bei statybos produktai privalo būti įtraukti į skaičiavimus, siekiant užtikrinti skaičiavimų nuoseklumą ir reprezentatyvumą, įtraukiant komponento kategoriją, tipą, pavadinimą, ar įtraukiama į skaičiavimus, ir detalumo lygmenį. Metodika turi numatyti kaip SGC rodikliai turėtų būti taikomi naudojant Statinio informacinio modeliavimo metodais (BIM) parengtus statinių projektus ir kaip SGC rodikliai turėtų būti taikomi nedisponuojant Statinio informacinio modeliavimo metodais (BIM) parengtais statinių projektais ir kitais informacijos šaltiniais.

      - Pateikti aiškius kriterijus, kaip pasirinkti ir naudoti alternatyvius duomenis (pvz., kai trūksta konkrečių duomenų apie naudojamas medžiagas ar komponentus). Metodikoje turi būti gairės, kaip apskaičiuoti komponentų poveikį tais atvejais, kai trūksta duomenų arba kai naudojami supaprastinti metodai.

      - Parengti pasiūlymus dėl pernaudojamų medžiagų vertinimo ir jų įtraukimo į skaičiavimus taip, kad būtų paskata pernaudoti medžiagas, siekiant mažesnio poveikio aplinkai.

      - Metodikoje turi būti pateikiamos skaičiavimų formulės su praktiniais skaičiavimų pavyzdžiais. Jeigu nėra viešai pasiekiamų duomenų atskiriems skaičiavimams, tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi atlikti ne mažiau trijų reprezentacinių pastatų įvertinimus ir jų pagrindu pateikti rekomendacijas dėl detalumo lygmens (LoD) skaičiavimo. Metodikoje turi būti nurodyta iki kokio procento poveikio VAP gali būti eliminuotas (neskaičiuojamos ar neįtraukiamas) elementas, medžiaga, gaminys ar procesas.

      - Parinkti ar apibrėžti SGC rezultato rodiklių (pvz. CO2 ekvivalentas / m2 / metus ir pan.) sistemą pagal LST EN 15978.

      - VAP skaičiavimo detalumo ekonominis naudingumas ir techninės įgyvendinimo galimybės turi būti pagrįsti faktais, tyrimais ir (arba) logine argumentacija.

      - Kuriant metodiką rezultatams aprašyti vadovautis LST EN 15978 nurodytais matavimo vienetais, kaip pavyzdžiui atliekų kiekius pateikti kg, išreikštas kilogramais CO2 ekvivalento vienam kvadratiniam metrui (naudingojo grindų ploto) per kiekvieną gyvavimo ciklo etapą, apskaičiuotas 50 metų pamatinio tyrimo laikotarpiui.

      - Metodika neturi atkartoti statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – PENS).

      - Paslaugų teikėjas turi įvertinti ir rengiamoje Metodikoje numatyti galimas SGC sąsajas su PENS.

      - Apibrėžti metodikos skaičiavimo rezultatų struktūrą (ataskaitos formą).

      - Duomenų klasifikacija turi būti paremta NSIK. Jeigu NSIK trūksta elementų, pateikti siūlymus jų įtraukimui. Jeigu NSIK nėra tinkamas šaltinis reikalingai klasifikacijai užtikrinti, parengti alternatyvią klasifikaciją. Toks alternatyvios klasifikacijos sprendimas turi būti pagrįstas ir suderintas su Perkančiąja organizacija.

    - Reikalavimai SGC “A1-A3, A4-A5” etapų skaičiavimams

      - Parengti SGC metodiką ir apibrėžti skaičiavimo gaires A1-A3 (gamybos etapas), A4 (statybos produktų ir medžiagų gabenimas į statybvietę) ir A5 (statybos ir įrengimo) etapams, vadovaujantis galiojančiais Europos Sąjungos standartais (žr. 2.2. Pagrindiniai dokumentai), tačiau pritaikytą Lietuvos kontekstui, įvertinant nacionalinę statybos praktiką, tipinius technologinius procesus, vietos rinkos ypatumus ir duomenų prieinamumą.

      - Surinkti ir pateikti duomenis, reikalingus A4 modulio emisijų apskaičiavimui, įskaitant:

        - Realius duomenis apie medžiagų transportavimą Lietuvoje (atstumai, transporto rūšys, kroviniai).

        - Esamus tarptautinius ir lokalizuotus šaltinius, skirtus numatytųjų emisijų reikšmių (kg CO₂e/tkm) skirtingoms transporto priemonėms.

        - Nurodyti klasifikavimo sistemą medžiagų tipams, kuri būtų tinkama transporto emisijų skaičiavimui ir taikymui projektinėje praktikoje, pritaikant NSIK medžiagų ontologiją.

        - Jei duomenys nėra prieinami, pagrįsti jų trūkumą ir pateikti rekomendacijas duomenų prieinamumui užtikrinti.

      - Parengti rekomendacijas dėl duomenų šaltinių naudojimo, rangovų įtraukimo į duomenų rinkimo procesą, skaitmeninių statybos žurnalų taikymo ir duomenų dokumentavimo principų, siekiant užtikrinti skaidrų, nuoseklų ir patikimą A4 ir A5 etapų emisijų apskaitos procesą.

      - Atlikti statybinių atliekų analizę kaip A5 modulio  vertinimo dalį. Kurios tikslas nustatyti statinio gyvavimo ciklo metu susidarančių atliekų kiekius ir jų frakcijas pagal medžiagų tipus, naudojant tą pačią medžiagų klasifikavimo sistemą kaip naudojama A4 modulyje. Kiekvienai frakcijai turi būti apskaičiuota atliekų procentinė dalis (%) bei su ja susijusios emisijos (kg CO₂e/kg medžiagos). Vertinimas turi būti pritaikytas Lietuvos kontekstui ir pagrįstas patikimais tarptautiniais šaltiniais ir duomenų bazėmis.

    - Reikalavimai SGC “B1-B7” etapo skaičiavimams:

      - Parengti SGC metodiką ir apibrėžti skaičiavimo gaires B1-B5 (naudojimas, priežiūra, remontas, keitimas, atnaujinimas), B6 (energijos naudojimas eksploatacijos metu) ir B7 (vandens naudojimas eksploatacijos metu) etapams, įvertinant šių modulių skaičiavimo aktualumą. Metodika turi būti pagrįsta galiojančiais Europos Sąjungos standartais (žr. 2.2 Pagrindiniai dokumentai), tačiau pritaikyta Lietuvos kontekstui, atsižvelgiant į nacionalinę statybos praktiką, tipinius technologinius procesus, vietos rinkos ypatumus ir duomenų prieinamumą.

      - Parengti SGC metodiką B4 modulio (keitimo) skaičiavimams, sudarant aiškią pastato komponentų ir pagrindinių medžiagų klasifikaciją su nustatytomis jų gyvavimo trukmėmis.

      - Parengti klasifikaciją, kurioje aiškiai nurodoma kiekvienos pastato funkcinės ir techninės sistemos, komponento (pagal NSIK) ir pagrindinių medžiagų gyvavimo trukmė, remiantis tarptautiniais standartais ir pritaikant ją Lietuvos rinkos sąlygoms.

      - Užtikrinti, kad metodika būtų suderinta su Lietuvos rinkos specifika, atsižvelgiant į vietinius tiekėjus, nacionalinius standartus ir tipines statybos praktikas. Numatyti klasifikacijos periodinio atnaujinimo tvarką, atsižvelgiant į technologijų ir medžiagų pokyčius.

      - Parengti skaičiavimo gaires B6 (energijos naudojimas eksploatacijos metu) etapui, orientuotam į pastato eksploatacijos metu sunaudojamos energijos (šildymo, vėsinimo, vėdinimo, apšvietimo, buitinių poreikių) kiekių vertinimą bei su tuo susijusių emisijų (kg CO₂e/kWh) apskaičiavimą.

      - ENERGIS ar kitų esamų duomenų pagrindu atlikti analizę apie energijos suvartojimą skirtingų paskirčių pastatuose Lietuvoje (gyvenamieji, administraciniai, visuomeniniai, pramoniniai), įskaitant skirtingas pastatų energetines klases (A++, A+, A, B ir kt.).

      - Nustatyti energijos šaltinių (elektra, centralizuotas šildymas, biokuras, dujos, saulės energija ir kt.) tipines emisijų reikšmes (kg CO₂e/kWh), remiantis nacionaliniais energetikos balanso duomenimis ir Europos emisijų koeficientų šaltiniais.

      - Apibrėžti energijos vartojimo apskaitos principus, įskaitant duomenų šaltinius (apskaitos prietaisai, sąskaitos, deklaracijos), duomenų dokumentavimo reikalavimus, duomenų pritaikymą SGC modeliui ir skaitmeninių sąsajų su kitomis IS galimybes.

      - Numatyti rekomendacijas dėl neapibrėžtumų (pvz., energijos vartojimo ateityje) valdymo ir tipinių energijos vartojimo profilių taikymo, kai nėra visų reikiamų duomenų.

      - Parengti skaičiavimo gaires B7 (vandens naudojimas eksploatacijos metu) moduliui, skirtam įvertinti eksploatacijos metu sunaudojamo vandens kiekį ir su tuo susijusias emisijas (kg CO₂e/m³), atsižvelgiant į regioninius vandens tiekimo ypatumus ir tipines sistemas (centralizuotas, vietinis vandens tiekimas ir kt.).

      - Surinkti duomenis apie vandens tiekimo infrastruktūros emisijas Lietuvoje, remiantis tiek nacionaliniais  šaltiniais, tiek tarptautinėmis duomenų bazėmis, įvertinant vandens paruošimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo procesus.

      - Nustatyti tipinius vandens naudojimo kiekius pagal pastatų paskirtį ir gyventojų skaičių (arba darbo vietų skaičių), pateikiant skaičiavimų šablonus, kurie galėtų būti taikomi projektinėje praktikoje.

      - Numatyti principus, kaip turėtų būti dokumentuojami ir kaupiami vandens suvartojimo duomenys (pvz., sąskaitos, deklaracijos, matavimo sistemos), taip pat kaip jie integruojami į skaitmeninį pastato SGC vertinimą.

      - Pateikti metodines nuostatas, kaip apskaičiuoti emisijų reikšmes, susijusias su nuotekų surinkimu ir tvarkymu, įtraukiant tipinius rodiklius, kur tai aktualu.

    - Reikalavimai SGC „C1-C4“ etapo skaičiavimams:

      - Parengti visuotinio atšilimo potencialo (VAP) skaičiavimo metodiką ir apibrėžti skaičiavimo gaires SGC C1 (statinio griovimas), C2 (transportavimas į atliekų tvarkymo ar perdirbimo vietą), C3 (atliekų apdorojimas pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui) ir C4 (galutinis atliekų šalinimas) etapams, atsižvelgiant į galiojančių standartų, reglamentų bei kitų rekomendacijų nuostatas, pritaikant jas Lietuvos kontekstui, įvertinant konstrukcijų išardymo, pervežimo, atliekų apdorojimo bei šalinimo galimybes ir duomenų prieinamumą

      - Naujų pastatų VAP skaičiavimams naudojamų duomenų atranka, scenarijų apibrėžtis ir apskaičiavimai turi būti atliekami pagal p. 2.2. įvardintus dokumentus.

      - C1 Išardymas, griovimas:

        - Išnagrinėti Lietuvos ir ES gerąsias pastatų ardymo praktikas statybų aikštelėje, bei pateikti siūlymus kokioms pastato sudėtinėms dalims būtų galima taikyti tokį išardymą, taip pat nurodant kur minėti elementai galėtų būti panaudoti, minimum dešimt pastato sudėtinių dalių, kaip pavyzdžiui: surenkamo gelžbetonio elementas perdangos plokštė, kolona, metalinė santvara, aliuminio fasado rėmas ir kt. Pasirenkant pastato sudėtines dalis vertinimui, rinktis didžiausią VAP pėdsaką turinčius elementus.

        - Apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kokiais atvejais ir kokiu detalumu vertinti pastatų išardymo galimybes yra būtina, o kada tik rekomenduojama, kaip pavyzdžiui ekonominis – išardymas turi būti ekonomiškai pagrįstas, t.y išardytų pastato sudėtinių dalių pakartotinio naudojimo ar perdirbimo išlaidos turi būti mažesnės nei naujų įsigijimas.

      - C2 Pervežimas:

        - Pasirinktoms (ne mažiau kaip 10) statinio elementų kategorijoms, Išnagrinėti esamas Lietuvos ir ES atliekų rūšiavimo, apdirbimo susidarymo vietoje, atliekų ar iš jų gautų produktų pervežimo praktikas,  bei įvertinti ar pagal dabartines praktikas pakanka duomenų įvertinti konkrečius atliekų kiekius, tipus, bei pristatymo maršrutus (km), vertinant atliekų kelią iki pat atliekų galutinio saugojimo taško. 
Jei duomenų nepakanka, ar jie nėra tinkamo formato, pateikti siūlymus, kaip tai būtų galima spręsti.

        - Apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokiais atvejais ir kokių atliekų pervežimą būtų tikslinga vertinti.

      - C3 Atliekų apdorojimas:

        - Pasirinktoms (ne mažiau kaip 10) statinio elementų kategorijoms, Išnagrinėti esamas Lietuvos ir ES atliekų naudojimo praktikas, įvertinti skaičiavimams reikiamų  duomenų prieinamumą ir kokybę. Jei duomenų nepakanka, ar jie nėra tinkamo formato, pateikti siūlymus, kaip tai būtų galima spręsti.

        - Pateikti rekomendacijas dėl skaičiavimų ribų, kaip teisingai vertinti poveikį C3 modulyje, jei atliekami skaičiavimai ir D etapui, nes pastarojo atveju skaičiuojama medžiagų atgavimo nauda.

      - C4 Šalinimas:

        - Pasirinktoms (ne mažiau kaip 10) statinio elementų kategorijoms, Išnagrinėti esamas Lietuvos ir ES atliekų šalinimo praktikas, kurios vyksta po atvežimo atliekų tvarkytojui, įskaitant veiksmus iki kol atliekos bus galutinai pašalintos – praktikas, įvertinti reikiamų skaičiavimams būtinų duomenų prieinamumą ir kokybę. Jei duomenų nepakanka, ar jie nėra tinkamo formato, pateikti siūlymus, kaip tai būtų galima spręsti.

        - Nustatyti vertinimo laikotarpį tiems atvejams, kaip pavyzdžiui, kai atliekos yra pašalinamos ar panaudojamos sąvartyneir taip laikomos 50 metų.

    - Reikalavimai SGC “D” etapo skaičiavimams:

      - Parengti SGC metodiką ir apibrėžti skaičiavimo gaires D1–D4 moduliams, atsižvelgiant į galiojančių standartų (žr. 2.2 Pagrindiniai dokumentai) nuostatas ir pritaikant jas Lietuvos kontekstui, įvertinant statybinių medžiagų  pakartotinio naudojimo, atliekų perdirbimo ir energijos atgavimo galimybes, taip pat šalies atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir duomenų prieinamumą.

      - D1 Pakartotinis panaudojimas:

        - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme pateikta pakartotinio naudojimo sąvoka, metodikoje turi būti apibrėžtos gairės, padedančios identifikuoti, atrinkti ir įvertinti statybos produktus ar jų sudedamąsias dalis, kuriuos galima pakartotinai panaudoti jų pirminiam tikslui po pastato eksploatacijos.

        - Pateikti medžiagų ir komponentų klasifikaciją, kuriems taikomas D1 modulis, kartu su numatomais panaudojimo scenarijais ir potencialiomis emisijų naudos reikšmėmis (kg CO₂e/kg).

        - Įtraukti Lietuvos statybos praktikoje aktualius pakartotinio naudojimo pavyzdžius ir pagrįsti galimas naudas dokumentais ar tyrimų rezultatais.

      - D2 Perdirbimas:

        - Parengti metodiką, kaip vertinti emisijų mažinimo potencialą dėl statybinių atliekų perdirbimo, įskaitant frakcijas, perdirbimo efektyvumą ir panaudojimo galimybes.

        - Nustatyti, kokioms atliekų rūšims (pagal atliekas sudarančias medžiagas) gali būti taikomas D2 modulis (pvz., metalo, betono, stiklo atliekos), pateikiant šių medžiagų tipines perdirbimo galimybes, faktinius perdirbimo rodiklius (proc.) ir su tuo susijusį emisijų sumažinimo potencialą (kg CO₂e/kg). Vertinimo tikslas – nustatyti realų perdirbimo poveikį gyvavimo ciklo emisijoms, o ne formuoti minimalius perdirbimo reikalavimus.

        - Pagrįsti skaičiavimus tarptautiniais, laisvai prieinamais šaltiniais ir, jei įmanoma, Lietuvos duomenimis.

      - D3 Energijos atgavimas:

        - Apibrėžti medžiagų frakcijas, tinkamas energijos atgavimui, įskaitant energijos atgavimą iš atliekų (pvz., mediena, plastikai, kompozitai), ir parengti standartinius scenarijus, įskaitant energijos kiekio atgavimą (MJ/kg) ir su tuo susijusias emisijas bei naudas.

        - Nurodyti įprastus Lietuvoje taikomus deginimo, įskaitant atliekų deginimą, būdus, jų energinį efektyvumą ir emisijų koeficientus, remiantis nacionaliniais energetikos duomenimis.

        - Pateikti rekomendacijas dėl energijos atgavimo, įskaitant deginant atliekas, scenarijų taikymo praktikoje, siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo ir užtikrinti metodikos skaidrumą.

      - D4 Kitos naudos už sistemos ribų:

        - Numatyti principus, kaip įvertinti kitas naudas, kylančias už gyvavimo ciklo ribų, pavyzdžiui, medžiagų pakeitimo efektą (angl. substitution), panaudojimą kituose sektoriuose ar produkto gyvavimo pratęsimą.

        - Apibrėžti reikalavimus tokių scenarijų dokumentavimui, pagrindimui ir jų skaičiavimų patikimumui (duomenų šaltiniai, metodologinis nuoseklumas).

        - Parengti šablonus ar gairių sąvadą, kaip tiekėjai, projektuotojai ar SGC vertintojai galėtų taikyti D4 scenarijus, pagrįstai pateikdami numatomas naudas.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI IR REZULTATŲ RENGIMUI

  - Per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu paslaugų teikimo kalendorinį grafiką.

  - Paslaugų teikimo metu turi būti organizuojami ne rečiau nei kassavaitiniai periodiniai Užsakovo ir Paslaugų teikėjo darbo grupių susitikimai.

  - Esant poreikiui tiek Paslaugų teikėjas, tiek Užsakovas gali inicijuoti papildomus susitikimus paslaugų vykdymo eigos ar kitų aktualių klausimų aptarimui.

  - Visų paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo bendradarbiauti su Užsakovu, atsakyti į klausimus ir teikti informaciją apie paslaugų vykdymo eigą, pasiektą pažangą, atliktus darbus.

  - Atliekant analizę bendradarbiauti su atstovais iš kitų nei Projekte dalyvaujančių institucijų.

  - Paslaugų teikėjas savarankiškai surenka visus paslaugų atlikimui reikalingus duomenis.

  - Susitikimus protokoluoja Paslaugų teikėjas.

  - Paslaugos turi būti teikiamos ir rezultatai parengti taisyklinga lietuvių kalba.

  - Suderinus su Užsakovu dalis susitikimų gali būti organizuojama ir anglų kalba.

  - Visi rengti dokumentai Užsakovui turi būti pateikti lietuvių kalba elektronine forma.

  - Kiekvienai metodikos bei taikymo gairių daliai turi būti pateiktos nuoseklios, kokybiškos ir pagrįstos išvados, pasiūlymai ir rekomendacijos. Išvadas pagrindžiantys duomenys ir argumentai turi būti aiškiai identifikuojami paslaugų teikimo ataskaitų tekste.

  - Turi būti naudojamos įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Lietuvos Respublikos terminų banke aprobuotos sąvokos ir apibrėžimai. Kitos sąvokos, apibrėžimai ir specifiniai žymėjimai turi būti paaiškinti Metodikos „Žodyne“. Sąvokos ir žymėjimai turi turėti tą pačią prasmę.

  - Informacija turi būti pateikiama tekstinio aprašymo, lentelių ir grafinio atvaizdavimo forma.

  - Rengiant rezultatus turi būti laikomasi bendrųjų dokumentų rengimo reikalavimų, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos.

  - Paslaugų teikėjas tikslina ir tobulina rezultatus tiek kartų, kiek yra reikalinga pagal rengimo metu gautas Užsakovo, visuomenės ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus ar pastabas.

  - Paslautų teikėjas atsakingas už pastabų rezultatams apibendrinimą, jeigu rezultatai yra pateikiami vertinimui ne bendrinimo aplinkoje (pvz. Sharepoint ir pan.).

  - Paslaugų teikėjas gali viešinti sutarties vykdymo metu sukurtą medžiagą tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.

  - Per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos turi būti parengta pirminė Metodikos versija su SGC vertinimo skaičiavimo modeliu ir pirminis interaktyvus skaičiuoklės prototipas. Skaičiavimo modelis turi apimti skaičiavimo principus, duomenų šaltinius bei duomenų srautus, parodyti tarpinių ir galutinių skaičiavimo rezultatų detalumą bei struktūrą. Modelis turi būti rengiamas kaip tarpinis Metodikos rezultatas, kuris vėliau papildomas ir išplėtojamas iki pilnos apimties Metodikos.

  - Metodika ir interaktyvus metodikos skaičiuoklės prototipas turi būti parengti per 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

  - Per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos turi būti atliktas viešinimas ir Metodikos patikslinimas.

  - Per 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos turi būti parengti visi likę rezultatai ir galutinė paslaugų atlikimo ataskaita.

  - Paslaugų teikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

- REIKALAVIMAI KOKYBĖS GARANTIJAI

  - Metodika turi būti parengta aiškiai, pagrįstai, praktinio taikymo forma.

  - Pateikti aiškūs rodikliai, kriterijai ir procedūros rezultatų kokybei ir patikimumui užtikrinti.

- AUTORIŲ TEISIŲ PERDAVIMO REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjas perduoda visas autoriaus turtines teises į sukurtą metodiką Užsakovui.

  - Visi paslaugų metu sukurti ir įgyti rezultatai ir su jais susijusios teisės, Paslaugų teikėjo sukurtos teikiant paslaugas, įskaitant autorių turtines ir kitas intelektinės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų.

- PASLAUGŲ PRIĖMIMO TVARKA

  - Paslaugų priėmimas įforminamas etapais pagal paslaugų atlikimo grafiką, tvirtinant tarpinius ir galutinius rezultatus.

  - Tarpiniai rezultatai įvertinami per 5 darbo dienas skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos nuo rezultatų pateikimo.

  - Galutiniai rezultatai įvertinami per 10 darbo dienų skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos nuo rezultatų pateikimo.

- PARENGTINA MEDŽIAGA IR REZULTATAI

  - Statinių poveikio aplinkai rodiklių modeliavimo bei rizikos veiksnių nustatymo metodika. SGC rodiklių modeliavimo metodika turi būti detaliai aprašyta ir aiškiai struktūrizuota, tinkama praktiniam taikymui Lietuvos sąlygomis. Aiškiai identifikuoti vertinimo etapai, sektoriai ir medžiagos bei gaminiai, įtraukiant rekomendacijas dėl naudojamų standartų (ypač LST EN 15978, ISO 14040/14044, Level(s), EPD). Metodika turi atitikti teisės aktų rengimo struktūrą, principus, kad būtų nesudėtingai transformuojama į teisės akto projektą.

  - Metodikos taikymo gairės ir skaičiavimų pavyzdžiai. Metodikos taikymo gairės turi būti parengtos aiškiai, skirtos projektuotojams, architektams, ekspertams ir statybų specialistams. Turi būti pateikiami bent po vieną praktinio skaičiavimo pavyzdį skirtingo tipo pastatams, aiškiai pademonstruojant metodikos taikymo principus, naudojamus rodiklius ir rezultatų interpretavimą, įskaitant teisinio panaudojimo schemas.
Metodikos taikymo gairėse turi būti numatyta, kad SGC skaičiavimams būtų galima naudoti skirtingus įrankius bei tų SGC įrankių sertifikavimo kriterijai.

  - Interaktyvus metodikos skaičiuoklės prototipas (Excel ar kitu formatu). Skaičiuoklės prototipas turi būti perduodamas išeities formatu, kur būtų matomos formulės, formulių tarpusavio priklausomybė bei būtų galimybė atlikti pakeitimus Perkančiai organizacijai be Paslaugų teikėjo įsitraukimo.

  - Metodikos įgyvendinimo planas su detalizuotais etapais. Planas turi būti pakankamai detalus etapais, veiklomis bei kiekvienam įgyvendinimo etapui numatant įgyvendinimo trukmę, reikalingus išteklius, atsakingus asmenis bei organizacijas. Iš plano turi būti aišku, kokia numatoma metodikos įdiegimo apimtis kiekviename etape (pvz., pilotiniai projektai, metodikos integracija nacionaliniu mastu ir pan.).

  - Siūlymai teisės aktų pakeitimams. Turi būti parengti konkretūs pasiūlymai ir rekomendacijos dėl reikiamų teisės aktų (statybos techninių reglamentų, kitų susijusių dokumentų) pakeitimų, būtinų metodikos įgyvendinimui. Metodikos tekstas ir forma lengvai tranformuojama į teisės akto formą. Turi būti pateikta preliminarūs pakeitimų įgyvendinimo atvejai ir tvarka.

  - Bendrinės ir produktų duomenų bazės kūrimo ir atnaujinimo rekomendacijos. Parengtas aiškus aprašymas, kaip turėtų būti sukurta ir palaikoma nacionalinė duomenų bazė (angl. Generic Data). Pateiktos rekomendacijos dėl duomenų bazės administravimo, atnaujinimo periodiškumo, duomenų tikslinimo tvarkos ir validavimo procedūrų.

  - Atlikti rezultatų viešinimo renginiai ir konsultacijos. Organizuoti bent 2 viešinimo nuotolinius renginius, pristatant metodikos projektą, taikymo gaires ir planą. Viešinimo renginiai turi būti įrašomi ir įrašai pateikiami Užsakovui kartu su kitais rezultatais. Pateikta viešinimo renginių medžiaga, dalyvių sąrašas, pastabų ir pasiūlymų apibendrinimas.

  - Parengta galutinė paslaugų atlikimo ataskaita. Galutinėje ataskaitoje turi būti apibendrinanti atlikti darbai, pasiekti rezultatai ir pateiktos rekomendacijos.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO VIETA

Sėlių g. 66, Vilnius