Suinteresuotiems asmenims

DĖL kvietimo į RINKOS KONSULTACIJą

UAB ''LTG Kompetencijų centras'' (toliau – KC), siekdama tinkamai pasirengti numatomam įrangos apsaugančios nuo kritimų (toliau – Pirkimo objektas) pirkimui ( toliau – Pirkimas) organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją.

| Konsultacijos objektas: | Tinkamas pasirengimas Pirkimui nustatant Pirkimo objekto reikalavimus. |
| --- | --- |
| Pirkimo objekto pristatymas | Įranga apsauganti nuo kritimų |
| Konsultacijos tikslas: | KC iki Pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą Pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo modelio techninės specifikacijos (projektas pridedamas) nustatymo, gerosios praktikos pavyzdžių apie pasaulyje taikomus sprendimus, jų tobulinimo kryptis artimoje ateityje ir generuojamą naudą. |
| Konsultacijos su rinka tvarka: | 1. Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas. 2. Įvertinus tiekėjų siūlymus KC gali rengti susitikimą gyvai / telekonferenciją su rinkos dalyviais (toliau – Susitikimas). Esant poreikiui, apie Susitikimo organizavimą ir su juo susijusias aplinkybes informuosime atskiru pranešimu. |
| Pastabos (pasiūlymai): | KC prašo rinkos dalyvių teikti konkrečius siūlymus ir pateikti savo siūlymų pagrindimus, kurie, esant poreikiui, bus aptarti Susitikimo metu. (Prašome atsakyti į klausimus pateiktus 2 priede). |
| Konsultacijos su rinka laikas | Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki liepos 28 d. 14 val. 00 min pateikti siūlymus CVP IS priemonėmis. Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. |
| Konsultacijos su rinka kalba | Tiekėjai savo siūlymus gali pateikti lietuvių / anglų . Jei bus vykdomas Susitikimas gyvai, Susitikime metu bus kalbama lietuvių kalba. |
| Suinteresuotų asmenų informavimas: | Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai ir siūlymai, susiję su konsultacijos objektu, ir Perkančiojo subjekto priimti spendimai po Susitikimo bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios. |
| Kontaktiniai asmenys: | Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – Projektų vadovė Jekaterina Petrauskienė tel. +370 62905424 el. paštas jekaterina.petrauskiene@ltgkc.lt. Asmuo, atsakingas už Pirkimo objekto techninės specifikacijos parengimą: ekspertas Salvijus Ragėnas mob. +370 61547228, el. paštas salvijus.ragenas@ltgkc.lt. |

Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo Techninė specifikacija.

2. Klausimai rinkai.

PRIEDAS NR.1 KLAUSIMAI RINKAI

- Lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Dydis, sąlyga | PASTABOS, PASIŪLYMAI (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Apraišai |  |  |  |
| - Apraišai apsauginiai (be paminkštinimų, be diržo) |  |  |  |
|  | Inkaravimo vietos | Turi būti ne mažiau kaip 2 (krūtinėje ir nugaroje). |  |
|  | Reguliavimas | Kojų ir pečių juostos turi būti reguliuojamos atskiruose taškuose |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo laikas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 361 (arba lygiavertis). |  |
|  | Dydžiai | M–XL; XXL ar kitas lygiavertis ženklinimas. |  |
| - Apraišai saugos petnešiniai (be paminkštinimų su diržu) |  |  |  |
|  | Inkaravimo vietos | Turi būti ne mažiau kaip 2 (krūtinėje ir nugaroje). Taip pat nugarinėje pusėje turi būti numatytas prijungimas gelbėjimo įrangai avarijos atveju. |  |
|  | Kritimo indikatoriai | Turi būti nugarinėje ir/ar krūtinės pusėje. |  |
|  | Juosmens diržas | Šonuose pritvirtintos kilpos skirtos darbo padėties fiksavimo lynams prijungti. Juosmens diržo vidinėje dalyje įdėta paminkštinta medžiaga. |  |
|  | Apraišų kojų juostos | Turi būti susiūtos tarpusavyje. |  |
|  | Reguliuojama apimtis | Turi būti reguliuojamas pečių, kojų ir krūtinės dirželių ilgis su dirželių laisvų galų fiksatoriais. |  |
|  | Juostų sagtys | Turi būti greito užsegimo / atsegimo (automatinės), apsaugotos nuo savaiminio atsilaisvinimo. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo laikas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 361 (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 358 (arba lygiavertis). |  |
|  | Dydžiai | M–XL; XXL ar kitas lygiavertis ženklinimas. |  |
| - Apraišai saugos pilno kūno (su paminkštinimu ir diržu) |  |  |  |
|  | Inkaravimo vietos | Turi būti ne mažiau kaip 2 (krūtinėje ir nugaroje). Taip pat nugarinėje pusėje turi būti numatytas prijungimas gelbėjimo įrangai avarijos atveju. |  |
|  | Kritimo indikatoriai | Turi būti nugarinėje ir/ar krūtinės pusėje. |  |
|  | Juosmens diržas | Šonuose pritvirtintos kilpos skirtos darbo padėties fiksavimo lynams prijungti. Juosmens diržo vidinėje dalyje įdėta paminkštinta medžiaga. |  |
|  | Apraišų kojų juostos | Turi būti su paminkštinimu ir susiūtos tarpusavyje. |  |
|  | Reguliuojama apimtis | Turi būti reguliuojamas pečių, kojų ir krūtinės dirželių ilgis su dirželių laisvų galų fiksatoriais. |  |
|  | Juostų sagtys | Turi būti greito užsegimo / atsegimo (automatinės), apsaugotos nuo savaiminio atsilaisvinimo. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo laikas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 361 (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 358 (arba lygiavertis). |  |
|  | Dydžiai | M–XL; XXL ar kitas lygiavertis ženklinimas. |  |
| - Lynai |  |  |  |
| - Lynas saugos darbo padėties fiksavimui |  |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi būti reguliuojamas ilgis, skirtas ir pritaikytas tvirtinti prie šoninių apraišo diržo kilpų. |  |
|  | Ilgis | 2 m ± 0,2 m |  |
|  | Jungtys | Lyno galuose įrengti integruoti karabinai |  |
|  | Jungčių žiotys | Karabinų atsidarymo anga ne mažesnė nei 12 mm. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 358 (arba lygiavertis). |  |
| - Lynas saugos su energijos absorberiu 2m |  |  |  |
|  | Ilgis | 2 m ± 0,2 m su energijos amortizatoriumi. |  |
|  | Lynas | Elastingas |  |
|  | Jungtys | Lyno galuose integruotas metalinis karabinas ir kablys |  |
|  | Jungčių žiotys | Jungčių atsidarymo angos: karabino – 16-22 mm, kablio – ne mažesnė nei 50 mm. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 354 (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 355 (arba lygiavertis). |  |
| - Lynas saugos dvišakis elastinis su energijos absorberiu 2m |  |  |  |
|  | Ilgis | 2 m ± 0,2 m su energijos amortizatoriumi. |  |
|  | Lynas | Dvišakis (Y formos), elastingas |  |
|  | Jungtys | Lyno galuose integruotas metalinis karabinas ir kabliai (2 vnt.) |  |
|  | Jungčių žiotys | Jungčių atsidarymo angos: karabino – 16-22 mm, kablių – ne mažesnės nei 50 mm. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 354 (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 355 (arba lygiavertis). |  |
| - Blokatoriai |  |  |  |
| - Blokatorius automatinis su energijos absorberiu |  |  |  |
|  | Ilgis | Netrumpesnis nei 1,80 m. ir neilgesnis nei 2,50 m. su energijos amortizatoriumi |  |
|  | Jungtys | Lyno galuose integruotas metalinis karabinas ir kablys |  |
|  | Jungčių žiotys | Jungčių atsidarymo angos: karabino – 16-22 mm, kablio – ne mažesnė nei 50 mm. |  |
|  | Testavimas | Įrenginys turi būti testuotas horizontaliai padėčiai – galima segtis prie inkaravimo taško kojų lygyje. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 360 (arba lygiavertis). |  |
| - Blokatorius automatinis 6m |  |  |  |
|  | Ilgis | Netrumpesnis nei 6 m. ir neilgesnis nei 7 m. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 360 (arba lygiavertis). |  |
| - Blokatorius automatinis 3,5m |  |  |  |
|  | Ilgis | Netrumpesnis nei 3 m. ir neilgesnis nei 4 m. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 360 (arba lygiavertis). |  |
| - Blokatorius automatinis 10m |  |  |  |
|  | Ilgis | Netrumpesnis nei 9 m. ir neilgesnis nei 10 m. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 360 (arba lygiavertis). |  |
| - Ugniai atspari įranga apsauganti nuo kritimo |  |  |  |
| - Apraišai apsauginiai nedegūs |  |  |  |
|  | Atsparumas karščiui | Turi būti pagamintas iš degimą nepalaikančios bei nesilydančios nuo suvirinimo kibirkščių medžiagos (Nomex / Kevlaras, Aramidas ar lygiavertės medžiagos), atsparios ne mažiau kaip 370oC temperatūrai ir elektros lankui ne mažiau kaip 40 cal/cm2. |  |
|  | Inkaravimo vietos | Turi būti ne mažiau kaip 2 (krūtinėje ir nugaroje). |  |
|  | Greito atsegimo sistema | Gali būti krūtinės srityje. |  |
|  | Reguliuojama apimtis | Kojų ir pečių juostos turi būti reguliuojamos atskiruose taškuose. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 361 (arba lygiavertis). |  |
|  | Dydžiai | M–XL; XXL ar kitas lygiavertis ženklinimas. |  |
| - Blokatorius automatinis su nedegiu lynu |  |  |  |
|  | Testavimas | Įrenginys turi būti testuotas horizontaliai padėčiai – galima segtis prie inkaravimo taško kojų lygyje. |  |
|  | Bendras ilgis | Ne daugiau kaip 4,5 m. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Atsparumas karščiui | Lynas turi būti pagamintas iš degimo nepalaikančios medžiagos (Nomex / Kevlaras / Aramidas ar lygiavertės medžiagos.). |  |
|  | Jungtys | Įrenginys komplektuojamas su karabinu lyno gale, pagamintu iš aliuminio ar iš kito spalvoto metalo. Karabino atidarymo anga su ne siauresne kaip 55 mm žiotimis ir jungtis ne siauresne kaip 18 mm žiotimis. |  |
|  | Energijos absorberis ir kritimo indikatorius | Įrenginyje turi būti integruota. |  |
|  | Išlaikymo masė | Ne mažiau kaip 140 kg. |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. |  |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |  |
|  | Standartas | EN 360 (arba lygiavertis). |  |

PRIEDAS NR. 2 KLAUSIMAI RINKAI

- Lentelė. Klausimai

| Nr. | Rinkos konsultacijos klausimas / Market consultation question | Rinkos dalyvio atsakymai / Answers of the market participant (answers can be provided in LT and ENG languages) | Konkrečių punktų korekcija/ Correction of specific points |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar pateikti techninės specifikacijos reikalavimai yra aiškūs? |  |  |
|  | Ar keliami reikalavimai yra techniškai įgyvendinami? |  |  |
|  | Bet kokie kiti pasiūlymai, komentarai, susirūpinimai. |  |  |
|  | Prašome pateikti kitus alternatyvius siūlymus / pastebėjimus dėl numatomo pirkimo vykdymo. |  |  |
|  | Kitos pastabos |  |  |