CHIRURGINIAI SIŪLAI IR SPINALINĖS ADATOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Mato vnt. | Maksimali 1 vieneto kaina, € su PVM | Dalies sutarties vertė € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHIRURGINIAI SIŪLAI *Pozicijose kur siūlo storis nurodytas .../0, t.b. siūlomos prekės su .../0/ar ...-0 Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |
| 1. | Chirurginis siūlas Polipropilenas ar lygiavertis |  |  | 4000,00 |
| 1.1. | Polipropilenas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis 12 mm (± 1 mm). Siūlas: ilgis ≥ 60 cm, storis 7/0* ar 7-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 2,00 |  |
| 1.2. | Polipropilenas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis 13 mm (± 1 mm). Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 6/0* ar 6-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 2,00 |  |
| 2. | Chirurginis siūlas Polidiaksanonas ar lygiavertis |  |  | 5000,00 |
| 2.1. | Polidiaksanonas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis >40 mm ir ne >45 mm. Siūlas: ilgis ≥ 100 cm kilpa, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,00 |  |
| 2.2. | Polidiaksanonas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 50 mm. Siūlas: ilgis ≥ 150 cm kilpa, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,00 |  |
| 3. | Chirurginis siūlas Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė |  |  | 20000,00 |
| 3.1. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata aštri, lenktumas ½, ilgis >40 mm ir ne >45 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.2. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0* ar 3-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.3. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis >25 mm ir ne >30 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.4. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis >35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.5. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½ (± 1 % ) ilgis >19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.6. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½ (± 1 % ), ilgis >35-39 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1/0* ar 1-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 4. | Chirurginis siūlas Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis |  |  | 6500,00 |
| 4.1. | Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1/0* ar 1-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 4.2. | ### Chirurginis siūlas. Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas ½ (± 1%), ilgis >24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 5. | Chirurginis siūlas Poliglekapronas ar lygiavertis |  |  | 5000,00 |
| 5.1. | Poliglekapronas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis 19 mm (± 1 mm). Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4/0* ar 4-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,50 |  |
| 5.2. | Poliglekapronas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis 12 mm (± 1 mm). Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 6/0* ar 6-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,50 |  |
| 6. | ### Chirurginis siūlas Nailonas ar lygiavertis |  |  | 10000,00 |
| 6.1. | ### Nailonas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 45 mm ir ne >50 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 6.2. | Nailonas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis: >24 mm ir ne >30 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 6.3. | Nailonas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis >35 mm ir ne >40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 7. | Chirurginis siūlas Polipropilenas ar lygiavertis |  |  | 4000,00 |
| 7.1. | Polipropilenas ar lygiavertis. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 75 cm, storis 2/0* ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 2,00 |  |
| 8. | Chirurginis siūlas Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis |  |  | 4000,00 |
| 8.1. | Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, (±1%), ilgis 6,00-6,5 mm. Siūlas: ilgis ≥ 45 cm, storis 7/0* ar 7-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 2,00 |  |
|  | SPINALINĖS ADATOS: Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |
| 9. | Adata spinalinė Quincke tipo be pravedėjo. Dydžiai:18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 29G. Ilgiai (+5 mm): 90 mm ir t.t. Pildant pasiūlymą turi būti siūlomi visi dydžiai ir visi ilgiai | vnt. | 1,58 | 5250,00 |
| 10. | Adata spinalinė Quincke tipo su pravedėju. Dydžiai: 25G, 26G, 27G, 29G. Ilgiai (+5 mm): 90 mm, 120 mm ir t.t. Pildant pasiūlymą turi būti siūlomi visi dydžiai ir visi ilgiai | vnt. | 2,10 | 7350,00 |
| 11. | Adata spinalinė sprotte tipo ar lygiavertė su pravedėju. Dydis 27G. Ilgiai (+5 mm): 90 mm, 100 mm, 120 mm ir t.t. Pildant pasiūlymą turi būti siūlomi visi ilgiai | vnt. | 7,88 | 14700,00 |
| 12. | Adata spinalinė Sprotte tipo ar lygiavertė su pravedėju. Dydis 25G. Ilgiai (+5 mm): 90 mm, 100 mm, 120 mm ir t.t. Pildant pasiūlymą turi būti siūlomi visi ilgiai | vnt. | 5,78 | 3675,00 |