1 PRIEDAS

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkėjas – UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Pirkimo objektas - mobili hidrodinaminė įranga, skirta nuotekų tinklų valymui (toliau – Įranga), sumontuota krovininio automobilio (toliau – Automobilis) kėbule (toliau – Prekė). Prekė turi būti nauja ir nenaudota, tinkama eksploatuoti Europos sąjungos šalyse.

| Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- |
| - Važiuoklė-automobilis |  |
| - Kategorija N2, furgonas BB, spec.paskirties funkcijai saugumo garantas. |  |
| - Kuro tipas – dyzelinas. |  |
| - Degalų bako talpa ne mažiau kaip 75 l |  |
| - Degalų filtras su vandens separatoriumi ir jutikliu. |  |
| - Sustiprinta galinė pakaba. |  |
| - RWD galinių varomųjų ratų sistema. Dvigubi galiniai ratai. |  |
| - Galia – ne mažiau 120 kW |  |
| - Išmetamų dujų norma ne žemesnė nei Euro 6. |  |
| - Pavarų dėžė – automatinė. |  |
| - Automobilio ratų bazė nemažiau 3600 mm |  |
| - Automobilio aukštis nedidesnis nei 2600 mm |  |
| - Bendras automobilio ilgis ne ilgesnis nei 6000 mm |  |
| - Automobilio spalva – balta. |  |
| - Krovininė dalis be stiklų. |  |
| - Krovininė dalis nuo vairuotojo kabinos privalo būti atskirta pilno aukščio pertvara be stiklo. |  |
| - Ne mažiau kaip 3 sėdimos vietos. |  |
| - Automobilis privalo turėti 5 duris – vairuotojo, keleivio, krovininės dalies šonines slankiąsias dešinėje automobilio pusėse ir dvivėres duris gale. Galinės durys turi atsidaryti pilnai. |  |
| - Krovininio skyriaus talpa ne mažiau kaip 10 kubinių metrų. |  |
| - Automobilis privalo būti pilnai sukomplektuotas pagal techninių apžiūrų reikalavimus (vaistinėlė, gesintuvas, liemenė,avarinis ženklas). |  |
| - Komplektacijoje privalo būti normalaus dydžio atsarginis ratas. |  |
| - Papildomas sezoninių premium klasės, ženklintų CE padangų komplektas. |  |
| - Automobilio keltuvas (domkratas). |  |
| - Kablys 3,5 t priekabai. |  |
| - Karterio apsauga metalinė nemažiau 5 mm storio. |  |
| - Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
| - Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir nuotoliniu valdymu, atitinkanti draudimo reikalavimus. |  |
| - Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviams. |  |
| - Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
| - Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė. |  |
| - Guminiai kilimėliai pilnai uždengiantys grindų plotą po pedalais |  |
| - Sėdynių užvalkalai. |  |
| - Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |
| - Antipraslydimo reguliavimo sistema. |  |
| - Avarinio stabdymo funkcija. |  |
| - „Start/Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija. |  |
| - AM/FM radijo, audio sistema su gamykline laisvų rankų įranga. |  |
| - Lietaus sensorius. |  |
| - Šildomas priekinis automobilio stiklas. |  |
| - Automobilio priekyje ir gale ant kabinos stogo turi būti sumontuoti oranžiniai pailgi LED šviesų plafonai švyturėliai . |  |
| - Automobilio krovininėje dalyje turi būti įrengtas vidaus apšvietimas. |  |
| - Automobilio parkavimo atstumo kontrolės sistema su akustiniais įspėjamaisiais signalais |  |
| - Gamyklinė galinio vaizdo kamera |  |
| - Autonominis dyzelinis oro šildytuvas krovinių skyriuje. Ne mažiau 2 kW galios. Kuro tiekimas nuo pagrindinio automobilio kuro bako. |  |
| - Papildomas hidroizoliacinis krovinių skyriaus sienų, lubų, grindų įrengimas ir pritaikymas plovimo įrangos montavimui ant antivibracinio porėmio. |  |
| - Automobilis turi būti pritaikytas Šiaurės šalių rinkai. |  |
| - Įranga |  |
| - Aukšto slėgio siurblys |  |
| - Aukšto slėgio siurblio našumas ne mažiau kaip 80 l/min, slėgis ne mažesnis kaip 160 bar |  |
| - Aukšto slėgio sistemoje privalo būti manometras, vandens filtras ir apsauginė (by-pass) linija, atjungiamoji apsauga nuo sauso darbo eigos, kai vandens talpoje lieka minimalus vandens lygis |  |
| - Hidrodinaminės žarnos būgnas |  |
| - Hidraulinė aukšto slėgio žarnos būgno pavara, su tolygaus vyniojimo ant būgno žarnos automatiniu kreipiančiuoju sekikliu ir greičio reguliavimo mechanizmu. |  |
| - Hidrodinaminės žarnos būgno rėmas pasukamas ir fiksuojamas reikiama vamzdyno plovimo kryptimi |  |
| - Turi būti žarnos ilgio matuoklis, slėgio matuoklis-manometras |  |
| - Hidrodinaminė žarna |  |
| - Ne mažiau kaip 120 m ilgio kanalizacijos vamzdynų aukšto slėgio plovimo hidrodinaminė žarna(≥ DN 13 mm = ½”). |  |
| - Išorinis paviršius – juodas, lygus, SBR/NR gumos mišinys, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, impregnuotas, atsparus trinčiai. |  |
| - Maksimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 240 barų. |  |
| - Lenkimo spindulys ne didesnis nei 70mm |  |
| - Vandens pripildymo žarnos ritė |  |
| - Pripildymo žarnos ritės būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno. |  |
| - Su ne mažiau kaip 50 m ilgio vandens pripildymo žarna (≥DN 19 mm = ¾“) |  |
| - Vandens talpa |  |
| - Ne mažiau kaip 1300 l, PE plastmasės ar lygiavertės, stabdančios dumblių augimą ant vidinių vandens talpos sienelių. Pagaminta iš šviesai nepralaidžios medžiagos. |  |
| - Vandens talpos (ų) konstrukcija turi būti su bangolaužiais, kad sumažėtų vandens teliūskavimas transportavimo metu. |  |
| - Talpos (ų) viršuje privalo būti dangtis. Jei talpos yra kelios, tai dangčiai turi būti kiekvienoje iš šių talpų. |  |
| - Jei talpos yra kelios, tai jos privalo būti sujungtos taip kad prisipildytų ir išsituštintų visos vienu metu. |  |
| - Konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė, esant reikalui, padidinti vandens talpas. Prie pasiūlymo turi būti pridedama papildomų vandens talpų montavimo schema su visais tam reikiamais komponentais. |  |
| - Prie talpos prijungtas skaidrus neorganinio stiklo vamzdelis, parodantis vandens lygį talpoje |  |
| - Rėmas |  |
| - Pagrindinis rėmas pagamintas iš plieno, apsaugant jį nuo rūdžių. Ne mažiau kaip 2 atskiri dažymo sluoksniai. |  |
| - Valdymo pultas |  |
| - Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos: |  |
| - Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas |  |
| - Avarinio išjungimo mygtukas. |  |
| - Variklio paleidimas/išjungimas. |  |
| - Variklio apsisukimų padidinimas/sumažinimas. |  |
| - Darbo valandų skaitiklis. |  |
| - Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija turi apimti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Variklio apsukos; - Išvyniotos plovimo žarnos ilgis; - Vandens srauto matuoklis, l/min |  |
| - Nuotolinio valdymo pultas |  |
| - Plovimo funkcijas galima valdyti operatoriui esant darbo zonoje. Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos: |  |
| - Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas |  |
| - Avarinio išjungimo mygtukas. |  |
| - Variklio paleidimas/išjungimas. |  |
| - Variklio apsisukimų padidinimas/sumažinimas. |  |
| - Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija turi apimti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Variklio apsukos; - Išvyniotos plovimo žarnos ilgis; - Vandens srauto matuoklis, l/min |  |
| - Priedai |  |
| - Papildomas galvučių rinkinys, ne mažiau kaip 5 skirtingų tipų galvutės sudedamos į tam skirtą (pritaikytą) kompaktišką lagaminą. |  |
| - Plovimo pistoletas su plokščios srovės antgaliu. |  |
| - 12V darbo vietos apšvietimo prožektorius su magnetiniu laikikliu ir jam skirta jungtis ant hidrodinaminės įrangos. |  |
| - Visi įrankiai, reikalingi tinkamai, pagal gamintojo nurodytą tvarką, prižiūrėti ir aptarnauti įrangą. |  |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1.Prekė turi turėti CE ženklinimą.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Nėra.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Automobilio kėbule turi būti skyrius Įrangai ir skyrius papildomiems daiktams sudėti (tokiems, kaip plovimo galvučių lagaminas, kelio kūgiai, apsauginė tvorelė). Abu skyriai turi būti pilnai (grindys, sienos ir lubos) padengti specialia vandens nepraleidžiančia danga. Turi būti įrengta papildoma garso izoliacija krovinių skyriuje.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1.Nenumatoma

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Prekė turi būti pristatyta per 180 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo.

6.2. Krovininis automobilis turi būti užregistruotas Pirkėjo vardu. Jam turi būti atlikta techninė apžiūra.

6.3. Prekių perdavimas vyks UAB „Kauno vandenys“ teritorijoje Aukštaičių g. 43, Kaunas.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1.Nenumatoma

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Kartu su Preke tiekėjas turi pristatyti: 8.1.Įrangos gamintojo ir Automobilio važiuoklės gamintojo patvirtintas specifikacijas, ir/ar technines charakteristikas, ir/ar kitokio pobūdžio analogiškus dokumentus, kurie patvirtintų, kad siūlomas Automobilis ir Įranga atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintus reikalavimus (parametrus). 8.2. Oficialų Įrangos gamintojo bandymų protokolą, kuriame bus nurodytas sistemos efektyvumas, triukšmo lygiai skirtinguose matavimo taškuose (vadovaujantis EU direktyvomis triukšmo matavimui naudojami 7 matavimo taškai) ir kiti bandymų metu gauti duomenys. 8.3. Oficialų hidrodinaminės Įrangos gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir gali parduoti, bei atlikti servisą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu gamintojo gaminamai įrangai. 8.4. Techninę specifikaciją, kartu su surinkimo brėžiniais, detalių kodais. 8.5. Visa techninė dokumentacija turi būti teikiama lietuvių kalba.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1.Nenumatoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Tiekėjas turi surengti ne trumpesnius nei 8 val. apmokymus (lietuvių kalba) Pirkėjo darbuotojams.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija.

11.2. Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių ir nemažiau 200.000 kilometrų garantija.

11.3. Garantija pradedama skaičiuoti nuo Prekės priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

CE

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Į Automobilį ir Įrangą bus diegiama transporto kontrolės sistema.

- Žalieji reikalavimai

14.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" 11.1.2. p. nuostatomis - Automobilis turi ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.                ___________________________________________________