TINKLO SENSORIŲ ĮSIGIJIMO IR DIEGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS.

1 lentelė

| Eil. Nr. | # Tarnybinė stotis – 8 vnt. |
| --- | --- |
| 1 | # Bendrieji reikalavimai įrangai: |
| 1.1. | # visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |
| 1.2. | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |
| 1.3. | # Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti kitus gamintojo dokumentus, kuriuose yra aprašytos siūlomos įrangos techninės charakteristikos; |
| 1.4. | # įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |
| 1.5. | # tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |
| 1.6. | # visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; |
| 1.7. | # visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); |
| 1.8. | # techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC bent iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; |
| 1.9. | # Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus ir kiekius; |
| 1.10. | # įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu; |
| 1.11. | # Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo autorizacijos formą (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuotą perkančiajai organizacijai; |
| 1.12. | # saugumo reikalavimai: |
| 1.12.1. | - standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
| 1.12.2. | - įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.13. | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad palaikomoje techninėje ar programinėje įrangoje nėra įdiegtas įtartinas, šnipinėjantis ar kokia kita kenkėjiška veikla užsiimantis programinis kodas, kuris nėra būtinas įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.14. | # tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos (IT ir telekomunikacijų įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. # Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. |
| 1.15 | # Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 d. ir 9 d. 1 ir 2 p., turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

2 lentelė

| 2. | Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos montavimui ir diegimui |
| --- | --- |
| 2.1. | Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas siūlomos Įrangos montavimui ir pajungimui reikalingas medžiagas. |
|  | Pagal Perkančiosios organizacijos poreikį Įrangos tiekėjas turės suteikti žemiau išvardintas paslaugas: |
| 2.2.1. | - Įrangos montavimą – visa siūloma įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, Lietuvos teritorijoje, Vilniaus mieste. |
| 2.2.2. | - Įrangos sujungimas – visa siūloma įranga turi būti prijungta prie elektros tinklo. Turi būti atliktas būtinas Įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta Techninė dokumentacija lietuvių kalba. |
| 2.2.3. | - Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas – visai siūlomai įrangai turi būti atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir Įrangos parengimas eksploatacijai. |
| 2.2.4. | - Įrangos testavimas – pabaigus diegimo darbus Įrangos tiekėjas, kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti Įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu ar elektroniniu formatu. |
| 2.2.5. | - Turi būti parengta pilna įdiegtos techninės įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija: įdiegto sprendimo schemos, sistemos konfigūracijos ir aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan. dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ir/ar elektroniniu formatu. |

3 lentelė

| 3. | Specialieji reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametro pavadinimas | TARNYBINĖS STOTYS, 8 VNT. (Reikalaujama parametro reikšmė „ne blogiau kaip“) | Siūloma parametro reikšmė pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės specifikacijos dokumento kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. (Nurodo tiekėjas) |
| Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (modelio modifikacija). |  |  |  |
| 3.1. | Procesorius (-iai): | x86 tipo 64 bitų, ne daugiau kaip vienas ir ne daugiau kaip 16 branduolių procesorius; procesoriaus našumas atliktas dviejų procesorių sistemoje turi būti ne mažiau kaip 335 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 485 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; turi palaikyti AVX-512 instrukcijų rinkinį; turi palaikyti „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba lygiavertes technologijas. Pateikiamas procesorių kiekis: ne daugiau kaip 1 vnt. Procesoriai turi būti suderinami su Pirkėjo turimų tarnybinių stočių Intel procesoriais, naudojant šias tarnybines stotis kartu viename vSphere virtualizacijos klasteryje (turi būti galima migruoti virtualias mašinas jų neišjungus iš vienos tarnybinės stoties į kitą). |  |
| 3.2. | Išplėtimo lizdai: | ne mažiau 1 vnt. laisvų (neužimtų) PCI Express 5.0 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdų. |  |
| 3.3. | Operatyvioji atmintis (angl. RAM): | ne mažiau kaip 512 GB ir ne lėtesnė kaip 5600MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 64 GB atminties moduliais; turi būti galimybė tos pačios talpos atminties moduliais išplėsti atmintį bent iki 1024 GB nekeičiant procesorių kiekio. |  |
| 3.4. | Standieji diskai: | ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
| 3.5. | USB/VGA prievadai: | ne mažiau 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuoti priekinėje serverio panelėje. |  |
| 3.6. | Nuotolinis valdymas: | virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t. y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |
| 3.7. | Tinklo prievadai: | ne mažiau kaip 2 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne mažiau 3 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10/25GbE SFP28 realizuoti ne mažiau kaip dviem fiziniais adapteriai su SFP28 25G SR Duplex LC moduliais, turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; turi palaikyti iWARP ir RoCEv2; kiekvienas 10/25GbE SFP28 tinklo prievadas komplektuojamas kartu su Duplex Multimode OM4 tipo optiniu kabeliu ne trumpesniu kaip 3 m. su jungtimis LC/LC; |  |
| 3.8. | Maitinimo blokai: | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties darbas turi nenutrūkti net ir maksimaliai ją užpildžius diskais, išplėtimo plokštėmis bei atminties moduliais; kiekvieno galia ne mažiau 1100W ir energijos efektyvumo standartas ne prastesnis kaip Titanium; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |
| 3.9. | Ventiliatoriai: | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t. y., kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau 2 ventiliatorių. |  |
| 3.10. | Energijos naudojimas: | sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |  |
| 3.11. | Korpusas: | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  |
| 3.12. | Suderinamumas: | sertifikuota darbui su Windows Server 2019 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 7 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  |
| 3.13. | Operacinė sistema | Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateikiama Microsoft Windows Server 2022 Datacenter operacinė sistema su gamintojo 3 metų atnaujinimo į naujausias operacinės sistemos versijas garantija (angl. Software Assurance). |  |
| 3.14. | Informavimas apie gedimą | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |  |
| 3.15. | Garantija dėl avarijų: | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  |
| 3.16. | Kiti reikalavimai: | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; Visos siūlomos serverio dalys ir įrenginiai turi būti pateikti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi pateikti sprendimo gamintojų raštiški patvirtinimai dėl dalių ir įrenginių tarpusavio suderinamumo. |  |
| 3.17. | Garantija: | įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 5 metai; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas serverio įrengimo vietoje; garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo; sugedusios įrangos keitimas kitą darbo dieną (NBD – Next Business Day) po gedimo identifikavimo; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) ekvivalentiška nauja, įrangos instaliacijos vietoje; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  |
| 3.18. | Gamintojo garantija: | visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, techninėje specifikacijoje nurodant jų kodus ir pavadinimus. |  |

Pastabos:

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.