TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adatos biopsijų 14G (10±1 cm), 14G (15±1 cm), 16G (15±1 cm), 16G (20±1 cm):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- universalios, tinka krūties bei kitų minkštųjų audinių stulpeliniams bioptatams paimti;

- adatos galas matomas ultragarsu;

- markiruotas adatos įsiskverbimo gylis;

- tinkančios Pajunk arba lygiavertei šaudyklei;

- sutarties galiojimo metu, Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikiamą kiekį šaudyklių panaudos būdu – preliminariai 8 vnt. (sugedus, Tiekėjas įsipareigoja aparatą pakeisti skubos tvarka);

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 5 300 vnt.

- Adatos kaulų čiulpų punkcijai  (krūtinkauliui):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- netoksiškos;

- nepirogeniškos;

- su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu  adatos gyliu;

- adatos ilgis nuo dozatoriaus 2,9 ± 0,2 cm;

- plati rankena (6-8 cm);

- pravedėjas;

- adatos kaniulė su Luer Lock ar lygiaverčiu galu;

- kamštelis (fiksatorius) su Luer Lock ar lygiaverčiu galu;

- įstrižai nupjautu galu;

- dydis 16 GA;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 3 200 vnt.

- Ahmedo ar lygiaverčiai vožtuvai glaukomos chirurgijai:

- skirtas staigiam intraokulinio spaudimo mažinimui;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

- pagamintas iš medicininės paskirties silikono ar lygiavertės medžiagos;

- modelis FP7 arba lygiavertis, Ahmed ar lygiavertė plokštelė;

- sudarytas iš:

- plokštelės/vožtuvo:

- storis 2,1 mm,

- plotis 13,0 mm,

- ilgis 16,0 mm,

- paviršiaus plotas 184,0 mm2

- vamzdelio:

- ilgis 25,4 mm

- Vidinis skersmuo – 0,305 mm

- Išorinis skersmuo – 0,635 mm

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Aktyvaus drenažo sistema 50±5 ml:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data;

- gofruota;

- individualiame įpakavime;

- talpa 50ml ± 5ml;

- turi universalų konektorių tinkantį CH 6-8 dydžio drenams;

- sistema kartu su Redon tipo ar lygiaverčiu drenu CH 8 dydžio, kuris sujungtas su metaliniu ar lygiavertės medžiagos pjaunančiu troakaru-pravedėju;

- dreno ilgis 50cm ±5cm, perforuotas kas 15±1cm;

- vakuuminis slėgis ≥200mbar.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Apklotai limpančiais kraštais 45 ± 5 x 75 ± 5 cm  (anga 5-8 cm):

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- su anga, kurios kraštai yra lipnūs;

- pagaminti iš spec. neaustinės medžiagos, ne mažiau dviejų sluoksnių;

- viršutinis – gerai sugeriantis  skysčius, neslidus;

- apatinis – nepralaidus skysčiams;

- apkloto dydis: 45 ± 5 x 75 ± 5 cm;

- angos dydis 5-8 cm;

- ant pakuotės nurodyta: sterilumo, gamybos, galiojimo laiko duomenys;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakavime po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 19 000 vnt.

- Apsauginis purškalas odai:

- nesterilus;

- bespalvis;

- patekęs ant odos suformuoja apsauginę plėvelę, sudarančią pilną barjerą vandeniui ar odą dirginantiems skysčiams;

- ilgalaikis poveikis (iki 72 val.) (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- sudėtyje nėra alkoholio (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- galima tepti tiesiai ant pažeistos odos;

- nesumažina absorbuojančio tvarsčio efektyvumo (pateikti patvirtinančius dokumentus)

- hipoalergiškas (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- talpa: 28-50 ml.​

Orientacinis poreikis: 20 flak.

7.1.-7.2. Kvėpavimo kaniulės ir kontūrai:

7.1. Didelio srauto nosies kaniulės S, M, L prie DPV Draeger Evita:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarios;

- didelio srauto;

- be latekso, be PVC (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atšakos lenktos, minkštos, silikoninės arba lygiavertės medžiagos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle;

- nosies kaniulę fiksuoja anatominė plastikinė ar lygiavertė juostelė;

- komplekte yra lengvai reguliuojamas fiksavimo diržas iš poliamido ir elastano ar lygiaverčių medžiagų;

- turi 180 laipsnių besisukančią užsifiksuojančią alkūnę;

- kaniulę galima fiksuoti prie minkštų audinių, tokių kaip paklodė ir pan.

- galimas tėkmės diapazonas 20-60 l/min;

- pasipriešinimas tėkmei (esant 60L/min) ne daugiau kaip 21 cm/H2O;

- deguonies tiekimo vamzdžio ilgis ≥0,35m.;

- deguonies vamzdžio jungtis 22M;

- įpakuotos po 1vnt.

- galimi dydžiai: S, M, L;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

7.2. Kontūras suaugusiems, tinkamas didelio srauto nosies kaniulėms prie DPV Draeger Evita:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kliniškai švari;

- gaminio sudėtyje nėra latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis 1.6 m, skersmuo – 22 mm;

Sistemą sudaro:

  - 22 mm skersmens 1.6 m. gofruotas vamzdelis 22F/22F;

  - papildoma 0.5-0.6 m. atšaka 22F/22F;

  - 2 jungtys su dangteliu temperatūrai sistemoje matuoti;

  - papildoma alkūninė jungtis 22F/22M

  - automatiškai prisipildančio deguonies drėkinimo indas su plūde;

  - kvėpavimo kontūrų laikiklis;

- sistemos jungtys kūginės;

- gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.

- supakuotos į maišelius po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

8.Drenai chirurginiai sterilūs CH14, CH 15-16:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški;

- vienas galas perforuotas (perforacijos ilgis 15,5-17 cm);

- 50 - 60 cm ilgio;

- dydis: CH14; CH15-16;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

9. Drenai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos nesterilūs: diametrai 9 x 13 mm

- nesterilūs;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški.

| Pirkimo dalies Nr. | Diametras | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- |
| 9. | 9 x 13 mm | 400 |

10. Endotrachėjiniai vamzdeliai spec. konfigūracijos veido ir akių operacijoms ID 3,5, ID 4, ID 4,5, ID 5, ID 5,5 (kablio formos)

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- distalinio (trachėjos) galo briauna užapvalinta, netraumuojanti gleivinės;

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- specialios „kablio“ formos;

- dydis ID 3,5, ID 4, ID 4,5, ID 5, ID 5,5 (kablio formos)

- distaliniame gale, dešinėje - angelė, proksimaliniame gale - sujungėjas;

- žemo spaudimo ir didelio diametro „slyvos“ formos mova (balionas);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai suaugusiems su drėgmės surinkėju:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sudaryti iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju, ne mažiau nei 2 drėgmės surinkėju ir papildomos atšakos;

- vamzdžių ilgis ištempus ne mažiau kaip 3,0 m.;

- drėgmės surinkėjai ( ne mažiau 2 vnt. t. y. kiekvienoje atšakoje ne mažiau nei po 1 vnt.)  turi būti savaime užsisandarinantys, t. y. atjungus nuo kvėpavimo vamzdžių neturi būti sutrikdoma uždara kvėpavimo sistema;

- papildomos atšakos ilgis – ne mažiau 1,5 m ištempus, jungtys 22F – 22F;

- jungtelė 22M – 22M (ne mažiau 1 vnt.);

- pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

- Juostelės šlapimo tyrimui (PocketChem UA analizatoriui):

- juostelės šlapimo tyrimui testuoti;

- tinkančios analizatoriui PocketChem UA;

- įpakuota po 100 vnt. dėžutėje.

Orientacinis poreikis: 12 500 vnt.

13. Įmautė ultragarsinių aparatų jutikliams:

- sterili (pažymėta simboliu);

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- bendroje pakuotėje su įmaute – sterilaus gelio pakelis ne mažiau 20 g;

- bendroje pakuotėje su įmaute – sterilus fiksatorius įmautei (timpos arba lipni juosta);

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įmautės galas turi būti nesiaurėjantis;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Plotis (cm) | Ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9-10 | ne mažiau 60 | 500 |

- Kaniulė akies priekinei kamerai:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- individualiame įpakavime;

- užapvalintu galu;

- užlenkta 35º kampu 8 mm nuo viršūnės:

- 0,4X 22 mm (27G x 7/8)

- 0,5X22 mm (25G x 7/8)

- 0,64 X22 mm(23G x 7/8 )

- 0,3 x 22 mm (30G x 7/8”)

- tiesi, 8 mm nuo viršūnės:

- 0,4X 22 mm (27G x 7/8)

- 0,5X22 mm (25G x 7/8

Orientacinis poreikis: 80 000 vnt.

- Kontūrai ir vandens rezervuarai CPAP sistemoms (3 dalių):

- kliniškai švarūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- 1,70 m ± 2 cm. kvėpavimo sistemą sudaro:

- gofruotas 15 mm diametro vamzdelis – ilgis iki 1,20 m ± 2 cm;

- paciento pusėje 0,5 m ± 2 cm ilgio vamzdelis – 5 mm. vidinis vamzdelio diametras ir 8mm

- išorinis diametras;

- drėgmės rinktuvas su savaime užsidarančiu dangteliu – 1 vnt;

- papildoma 0,4 m ± 2 cm kvėpavimo sistemos atšaka 22F ir 25M konektoriai - 1 vnt;

- dvi papildomos elastinės jungtys:

- 15M – 9 - 11 mm;

- 15m – 6 - 9 mm;

- kūginės jungtys:

- aparato  pusėje 22F;

- paciento pusėje 5mm vidinis vamzdelio diametras ir 8mm išorinis diametras;

- į komplektą įeina automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakuota po 1vnt.

Orientacinis poreikis: 700 kompl.

- Kontūrai su kaitinimo laidu naujagimiams kvėpuojamajai terapijai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su viengubu ar dvigubu spiraliniu kaitinimo laidu;

- kontūro vidinis diametras 10 mm ± 0,5mm;

- kvėpavimo kontūrai darbiniame režime neturi kaupti perteklinio kondensato;

- kvėpavimo šildomos atšakos ilgis 105 – 110 cm;

- prailginimo atšakos nuo šildomo kontūro iki restriktoriaus ilgis 30 – 35 cm;

- drėkinimo vamzdelio su anga azoto oksidui pajungti ilgis 65 – 70 cm, jungtys abiejuose galuose

- vidinis diametras 22 ± 0,01 mm;

- iškvėpimo nešildomos atšakos su vandens rinktuvu ilgis 160 – 170 cm;

- slėgio žarnelės ilgis 175 – 180 cm, vidinis diametras 3 mm, išorinis diametras 5 mm;

- T – formos jungties įkvėpimo atšakoje išorinis diametras 12 ± 0,01mm/10 ± 0,01 mm/12 ± 0,01 mm;

- jungties su intubaciniu vamzdeliu vidinis diametras 15 mm ± 0,01;

- jungtis, jungianti intubacinį vamzdelį ir įkvėpimo, iškvėpimo atšakas turi suktis alink savo ašį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su restriktoriumi;

- vandens surinkėjas su automatiškai užsidarančiu vožtuvu;

- vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis;

- su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine ar lygiaverte adata (ilgis 50 ± 0,1 cm);

- 2 jungtys išorinis diametras 22 ± 0,01 mm;

- rezervuaro tūris 280 ml, diametras 12 cm;

- dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas;

- rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos;

- turi būti suderinamumas su "Fisher Paykel " MR850 serijos drėkintuvais  (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

17. Laikikliai kraujagyslių:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- 4 skirtingų spalvų (pageidautina mėlyni, raudoni, balti ir geltoni);

- pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis 45 cm ± 3 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- pakuojami po 2 vnt.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 17. | 2,5 x 1,2 ± 0,05 | 600 |

18. Maišeliai izoliaciniai donorų organų saugojimui 49 cm ± 2 cm x 49 cm ± 2 cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš skaidraus, minkšto, lankstaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, nepralaidus skysčiams;

- keturkampis su dvigubomis poliesterinėmis ar lygiavertėmis užtraukimo/užrišimo virvelėmis;

- užlenkiamais 10 – 15 cm kraštais;

- dydis 49 cm ± 2 cm x 49 cm ± 2 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

19. Nosies švirkštas:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- neinvazinis, skirtas vaistų suleidimui per nosies gleivinę;

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- minkštas kūgio formos kamštis;

- lankstus stiletas, leidžiantis keisti kamščio padėtį 180º kampu;

- sugraduotas ne daugiau nei kas 0,1ml, švirkšto tūris - 3 ml;

- vaistai įpurškiami dulksnos pavidalu;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 3 100 vnt.

20. Periferiniai centrinės venos kateteriai 2-jų atšakų 2  Fr 30 cm (24 G)

- dydis 2 Fr (24G);

- ilgis 30 cm;

- diametras išorinis 0.60 mm;

- vidinis diametras 2 x 0.20 mm;

- pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0.2 ml;

- tėkmės greitis kiekvienos atšakos po 1.45 ml/min.;

- sužymėtas kas 1 cm, papildomas žymėjimas kas 5 cm;

- distalinis galiukas pažymėtas juoda ar lygiaverte žyme;

- pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- termolabilus (suminkštėja nuo kūno temperatūros);

- rentgenokontrastinis;

- be latekso (pažymėta simboliu), be plastifikatoriaus DEHP (pažymėta simboliu);

- su dviem integruotomis prailginimo atkarpomis 6-10 cm, su spaustukais skirtingų spalvų;

- komplektuojamas:

- su adata – introdiuseriu:

- introdiuserio dydis 20 G, ilgis 20-22 mm;

- adatos dydis 22 G, su šonine anga, su kraujo stabdymo filtru;

- su fiksatoriumi;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

21.-22. PH kalibravimo skystis (pH/impedansometrijos matavimo kateterio kalibravimui):

- skirtas atlikti pH/impedansometrijos matavimo kateterio kalibravimą prieš tyrimą;

- tūris 250 ml;

- atitinkantis sertifikuotą tarptautinį standartą SRM NIST ar lygiavertį;

- tinkamas laikyti kambario temperatūroje.

| Poz. Nr. | pH | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 21. | 4,00 | 6 |
| 22. | 7,00 | 6 |

23. Vandens perfuzinės pompos rinkinys

- skirtas pakeisti neveikiančias manometrijos matavimo sistemos detales;

- tinkamas naudoti su MMS The Solar GI aukštos rezoliucijos manometrijos matavimo ar lygiaverte sistema;

- rinkinyje yra:

- keičiamas slėgio daviklis su Argon ar lygiaverte jungtimi (3 vnt.);

- srovės rezistorius 0,15 ml/min, su T ar lygiaverte jungtimi (3 vnt.);

- jungiamieji vamzdeliai (3 vnt.);

- vandens filtrai.

Orientacinis poreikis: 2 vnt.

- PORT arba lygiavertė adata su prailginimu skirta vaistų lašinimui:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- įpakuota po 1 vnt.;

- skylės nepaliekanti adata skirta silikonų membranai punktuoti;

- adata su tvirtinimo sparneliais, kurie turi būti kieti, standūs, kad būtų patogu suimti ir įvesti adatą;

- adata lenkta 900 kampu;

- adata su prailginimo linija, kuri turi būti standi, nepersispaustų ir nepersilenktų;

- prailginimo linijos konektorius Luer-Lock tipo;

- prailginimo linija su infuzijos spaustuku, siekiant išvengti atbulinės kraujo srovės;

- be DEHP, nepirogeniška, netoksiška;

- adatos turi būti tinkamos naudoti atliekant MRT;

- turi būti pasiūlyti visi nurodyti adatų ilgiai.

| Poz. Nr. | Adatos spindis | Adatų ilgiai tarp galo ir linkio (± 1 mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | 19 G | 12 – 15 – 20 – 25 – 30 | 10 000 |
|  | 20 G | 12 – 15 – 20 – 25 – 30 |  |
|  | 22 G | 12 – 15 – 20 – 25 – 30 |  |

- Rinkiniai kataraktos operacijai

Rinkinį sudaro:

- Apklotų rinkinys:

- pagamintas iš specialios skysčiams nepralaidžios neaustinės arba lygiavertės medžiagos, kurios viršutinis paviršius neslidus;

- apklotas instrumentavimo staliukui, dydis 140 ± 3 cm x 140 ± 3 cm.;

- apklotas operacinio lauko uždengimui, dydis 140 ± 3 cm x 160 ± 3 cm;

  - centrinėje dalyje 10 ± 3 cm x 10 ± 3 cm skaidri incizinė plėvelė padengta lipnia medžiaga;

  - incizinės angos šone turi būti metalinė juostelė ne trumpesnė nei 20 cm ilgio padengta plastiku arba lygiaverte medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), lengvai išsiformuojanti, skirta suteikti apklotui stabilumo operacijos metu;

  - maišelis skysčiui surinkti ne mažesnis nei 18 cm x 30 cm, kurio kraštas metalizuotas;

  - servetėlė ne mažesnė nei 18 cm x 25 cm;

  - silikoninė arba lygiavertė (pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus) rankovėlė tinkanti „Infinity“ fakoemulsifikacijos antgaliui ø 0,9 mm (1 vnt.);

  - fakoemulsifikacijos antgalis „Kelman“ tipo arba lygiavertis (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), antgalio nupjovimo kampas 30º, ø 0,9 mm (1 vnt.);

  - kaniulė hidrodisekcinė 27 G (2 vnt.);

  - kaniulė 23 G (1 vnt.);

  - ašmenys fakoemuslfikacijai 2,2 mm (1vnt);

  - plastikinis arba lygiavertis (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) akies gaubtelis (1 vnt.);

  - akies dangalas (1 vnt.)

  - pagaliukas su vata 15 ± 1 cm (5 vnt.);

  - taurelė (1 vnt.);

- švirkštas be adatos 2 ml (4 vnt.);

- švirkštas be adatos 5 ml (3 vnt.);

- švirkštas be adatos 10 ml (2 vnt.);

- kempinėlės 8 x 8 ± 0,5 cm 4 sluoksnių (10 vnt.);

- adata 26 G (1 vnt.);

- chalatas L dydžio (2 vnt.);

- chalatas M dydžio (1 vnt.);

- pirštinės Nr. 6,5 (1 vnt.);

- prištinės Nr. 7,0 (1 vnt.);

- pirštinės Nr. 7,5 (1 vnt.);

- sterili lengvai atplėšiama rinkinio pakuotė – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu;

- sterili rinkinio pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamų lipdukų su galiojimo, sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai;

- rinkinys turi atitikti standarto LST EN13795 – 1, 2, 3 reikalavimus arba lygiaverčius (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Rinkinys epidurinei anestezijai 18G 80-90 mm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- adata metalinė, nerūdijančio metalo, su sparneliais, per visą ilgį sužymėtą kas 1 cm.;

- adatos galas „Tuohy” tipo arba lygiavertis;

- švirkštas pulsatorius plastikinis arba lygiavertis, permatomas 10±2 ml;

- antibakterinis filtras su lipduku filtro fiksavimui;

- kateteris rentgenokontrastinis 100±1 cm ilgio, lankstus, permatomas, 15 cm proksimaliniame gale – atžymos kas 0,5 - 1 cm;

- kateterio galas „Soft“ tipo ar lygiavertis;

- kateterio gale ne mažiau nei trys angelės;

- kateterio nukreipėjas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas

- įpakavimas po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 26. | 18G 80-90 mm | - 200 |

27.1.-27.4. Sėklidės implantas: S, M, L, XL:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš aukščiausios kokybės vientiso, mažo kietumo silikono medžiagos, ar lygiavertės;

- implanto forma yra atitinkanti natūralios sėklidės formą;

- ilgalaikis;

- trijų lygių pakuotė;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz.Nr. | Dydis | Aukštis/Plotis |
| --- | --- | --- |
| 27.1. | S | 31 mm ± 1 mm, 23 mm ± 3 mm |
| 27.2. | M | 37 mm ± 4 mm, 28 mm ± 1 mm |
| 27.3. | L | 42 mm ± 5 mm, 32 mm ± 1 mm |
| 27.4. | XL | 47 mm ± 4 mm, 34 mm ± 2 mm |

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Spaustukai laparoskopiniam klipatoriui Welfare Medical ar analogiškam (pateikiami panaudai):

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- polimeriniai rentgenokontrastiniai;

- skirti liguoti 3-10 mm skersmens kraujagysles;

- suspaudus spaustuką, vienas galas kaip kabliukas užsikabina už kito galo, neleisdamas atsikabinti;

- kasetėje 6 vnt. spaustukų;

- kasetės pagrindas limpantis;

- klipsatorius pateikiamas panaudai (2 vnt.);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 850 vnt.

- 1.-29.2. Sulankstoma dirbtina rainelė su sutvirtinančiomis skaidulomis, be sutvirtinančių skaidulų:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- pagaminta iš pigmentuoto silikono elastomero ar lygiavertės medžiagos, su skaidulomis ir be skaidulų;

- parametrai:

- bendras diametras 12,80 mm ± 0,1 mm;

- vyzdžio diametras 3,35 mm ± 0,1 mm;

- storis periferijoje 0,25 mm ± 0,5 mm;

- storis prie vyzdinio krašto 0,40 mm ± 0,05 mm;

- spalva parenkama individualiai;

- su sutvirtinančiomis skaidulomis komplekte turi būti 4 siūlai proleno 9 - 0 ar lygiavertės medžiagos, su dviem ilgomis (≥11,00 mm) tiesiomis ar lenktomis spatula tipo ar lygiavertėmis adatomis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 29.1. | Sulankstoma dirbtina rainelė su sutvirtinančiomis skaidulomis | 3 |
| 29.2. | Sulankstoma dirbtina rainelė be sutvirtinančių skaidulų |  |

- Termometrai kūno temperatūrai matuoti elektroniniai:

- plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos;

- hermetiški;

- atsparūs dezinfekcijai;

- matavimo diapazonas:

- apatinė riba ne daugiau 32°C;

- viršutinė riba ne mažiau 42°C;

- matavimo padala – 0,1°C;

- tikslumas:

- ±0,1°C tarp 35-40°C temperatūros;

- ±0,2°C žemiau 35°C ir aukščiau 40°C temperatūros;

- baterija – 1,5 V;

- baterijos naudojimo trukmė – 100 val.±30 min.;

- skystų kristalų ekranas (3-4 vietos skaičiams);

- aliarmo signalas temperatūros piko metu.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

31. Vata spec. neurochirurginė, su rentgeno kontrastiniu siūlu (sterili):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- pagaminta iš kotonoido (medvilninio pluošto) ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- sudrėkusi biologiniais skysčiais neturi susilankstyti ar sudaryti raukšles;

- turinti rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą;

- įpakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 31. | 1,3 ± 0,1 x 7,6 ± 0,1cm | 3 800 |

32. Vienkartinių priemonių (dienos) rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų injektoriui IRIDE (Comecer):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- nepirogeniškas;

- biosuderintas;

- be latekso ir DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- suderinamas su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer);

- rinkinį sudaro 3 sujungtos dalys;

- 1 dalis: linija Luer arba lygiaverte jungtimi jungiama prie injektoriaus IRIDE vienkartinių priemonių  dienos rinkinio su vienakrypčiu vožtuvu;

- 2 dalis: linija jungiama prie 1 linijos su šonine anga adatai ir vienakrypčiu vožtuvu ir Luer arba lygiaverte jungtimi kitame gale;

- 3 dalis: skysčio rezervuaras jungiamas prie 2 linijos.

- rinkinio ilgis ne mažiau 50 cm, tūris ne daugiau – 0,7 ml;

- maksimalus darbinis slėgis iki 3 bar = 40 psi;

- agamintas pagal GMP ir UNI EN ISO 9001 / ISO 13485 arba lygiaverčius standartus;

- atitinka 93/42 EEB medicinos prietaisų direktyvą (arba lygiavertę);

- sistemos komponentai atitinka ISO 594/1-2 arba lygiavertį standartą;

- galiojimas taikomas kiekvienam atskiram paketui 5 metus nuo pagaminimo datos;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

33. Fetoskopijai skirtas įvedėjo rinkinys su viela:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas intervencinėms procedūroms, įvesti terapinėms ir diagnostinėms priemonėms į kraujagyslę;

- įvedėjo storis 10 Fr, ilgis 13 cm;

- viela 0,038‘ storio ir 3mm J tipo lanksčiu galu;

- supakuota po 1 rink.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.