UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRACINIO PASTATO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regiono padalinio administracinio pastato remonto darbai adresu Vilniaus g. 140, Ukmergė. BVPŽ klasifikatoriaus kodas: 45453000-7 – Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

1.2. Pirkimo objekto apimtys pateiktos Techninės specifikacijos 1 priede.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

2.1. Rangovas turi atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio administracinio pastato remonto darbus (darbus atlikti su savo medžiagomis, įrankiais ir priemonėmis) vadovaudamasis pateikta technine specifikacija.

2.2. Rangovas pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų.

2.3. Rangovas privalo Užsakovui pateikti ir su juo suderinti medžiagų pavyzdžius, jeigu to reikalauja Užsakovas.

2.4. Remonto darbai turi būti vykdomi laikantis statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos respublikos teisės aktuose paprastojo remonto darbams keliamų reikalavimų.

2.5. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus ir technines specifikacijas.

2.6. Vykdant darbus rangovas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į remontuojamas patalpas nepateks pašaliniai asmenys.

2.7. Rangovas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, o detalesnė informacija turi būti atliekų išvežimo deklaracijose, kurias rangovas įsipareigoja pateikti bet kada Užsakovui paprašius. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

2.8. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. Su pasiūlymu turi būti pateikta paprastojo remonto darbų su medžiagomis sąmata.

3.2. Atlikus darbus, Rangovas privalo pateikti:

Pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą;

PVM sąskaitą – faktūrą.

4. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

4.1. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (aktuali redakcija 2025-01-31) punktu 4.1., taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

4.4.1. Tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriuje  „Statybinės medžiagos“. Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai ir naudojamų medžiagų sertifikatai pateikiami darbų atlikimo metu Užsakovo prašymu.

4.4.2.Atliekų tvarkymas. Rangovas pateikia laisvos formos deklaraciją, kad įsipareigoja:

4.4.2.1.Planuoti racionalų ir kuo didesnį susidariusių atliekų kiekio panaudojimą naujo statinio statybai ar atnaujinimui.

4.4.2.2. Jeigu susidariusių atliekų antrinis panaudojimas negalimas dėl to, kad antrinio panaudojimo taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, susidariusias atliekas surūšiuoti ir priduoti antrinių žaliavų surinkėjams (pakuotės), likusias atliekas išvežti į statybinių atliekų priėmimo aikšteles.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr.1. Pirkimo objekto preliminarios apimtys

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Grindys |  |  |  |  |
| 1 | Medinių lentinių parketlenčių grindų išardymas, susidariusių atliekų išvežimas | m² | 70 |  |
|  | Gulekšnių išardymas, susidariusių atliekų išvežimas | m² | 70 |  |
|  | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės | m3 | 10 |  |
|  | Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių) | m3 | 70 |  |
|  | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | m² | 70 |  |
|  | Grindų šiltinamųjų (garso) 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes | m² | 70 |  |
|  | 50 mm storio betoninė danga, atliekant darbus siurbliu | m² | 70 |  |
|  | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą | m² | 70 |  |
|  | Plastmasinės grindjuostės | m | 58 |  |
| Pertvaros |  |  |  |  |
| 2 | Gipso-kartono pertvarų įrengimas | m² | 15 |  |
|  | Išorinių sienų išlyginamas su gipso-kartono plokštėmis | m² | 12 |  |
| Paruošimas dažymui, dažymas |  |  |  |  |
| 3 | Sienų skutimas, tapetų nuėmimas | m² | 143 |  |
|  | Sienų paruošimas dažymui, dažymas | m² | 143 |  |
|  | Lubų paruošimas dažymui, dažymas | m² | 70 |  |
| 4 | Bėgių montavimas grindų dangoje | m | 20-22 |  |
| 5 | Nenumatyti darbai |  |  |  |

---------------