TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija), siekdama užtikrinti efektyvų Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) veikimą ir aukštą duomenų pralaidumą bei patikimumą, perka LITEKO infrastruktūros valdymo komplektą (toliau – Prekės) įskaitant pristatymą, diegimą, sukonfigūravimą bei pajungimą į bendrą įstaigos kompiuterinį tinklą.

- Komplektą sudaro:

2.1 Valdymo tinklinės įrangos komplektas (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įvardinti siūlomo sprendimo parametrus | Turi būti įvardintas įrangos gamintojas, modelio pavadinimas, Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše). |  |
| 2. | Komutatoriaus korpusas | Aukštis ne didesnis nei 1U. Tinkamas montavimui į standartinę 19“ colių montažinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai ir kt.) |  |
| 3. | Maitinimas | Pritaikytas maitinimui iš 230V 50Hz vienfazio kintamosios srovės elektros tinklo. Karšto keitimo („Hot-plug“) dubliuoti maitinimo šaltiniai (2vnt.). |  |
| 4. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |  |
| 5. | Licencijos | Jeigu komutatoriaus gamintojas licencijuoja naudojamų prievadų kiekį, turi būti įskaičiuotos licencijos visam reikalaujamam prievadų kiekiui |  |
| 6. | Lizdai | Komutatoriuje įdiegtų lizdų skaičius ne mažiau kaip: - 48 vnt. 25 Gbit Ethernet SFP28 arba lygiaverčio tipo lizdai; - 4 vnt. 100 Gigabit Ethernet QSFP28 arba lygiaverčio tipo lizdai; - 2 vnt. 100 Gigabit Ethernet QSFP28-DD arba lygiaverčio tipo lizdai; |  |
| 7. | Prievadų sąsajos vienam įrenginiui | Visos prievadų sąsajos turi būti to paties gamintojo kaip ir įrenginys arba kito gamintojo, oficialiai patvirtinti naudoti komutatoriaus gamintojo (tokiu atveju prie pasiūlymo pridedamas komutatoriaus gamintojo patvirtinimas). Komplektuojami ne mažiau kaip: 4 vnt. x 25GbE SFP28 SR, No FEC, MMF, Duplex LC 6 vnt. x SFP+, 10GbE, SR, 850nm, 300m 2 vnt. x 10Gbe DAC tipo kabeliai, 1 m. |  |
| 8. | Papildomai komplektuojami prievadai vienam įrenginiui | 4 vnt. x SFP+ SR Optic, 10GbE, 850nm skirti prijungti eksploatuojamą Dell PowerEdge R640 įrangą. Turi būti pateiktas eksploatuojamos įrangos gamintojo arba šio gamintojo serviso partnerio raštiškas patvirtinimas apie suderinamumą ir visų sistemų darbinį funkcionalumą. 4 vnt. x 25Gb SFP28 SR Transceiver skirti prijungti eksploatuojamą HP DL360 Gen10 įrangą. Turi būti pateiktas eksploatuojamos įrangos gamintojo arba šio gamintojo serviso partnerio raštiškas patvirtinimas apie suderinamumą ir visų sistemų darbinį funkcionalumą. |  |
| 9. | Komutatorių tarpusavio sujungimas | Komutatoriai turi būti sujungti tarpusavyje dubliuotai per 100Gb sąsaja, kabelių ilgis 1 m. |  |
| 10. | Komutatorių administravimo sąsaja | Komutatoriai valdomi, administruojami ir visi jų konfigūravimo veiksmai atliekami iš Perkančiosios organizacijos turimos VMware vCenter), užtikrinant komutatorių automatišką (be administratoriaus atliekamų veiksmų) instaliavimą bei sukonfigūravimą klasterio inicializavimo metu ir prijungiant naujus klasterio mazgus (serverius). |  |
| 11. | Valdymo prievadai | Komutatoriuje turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 1 vnt. 1000BaseT valdymo prievadas; - 1 vnt. terminalinio (konsolės) prievadas. |  |
| 12. | Našumas | Komutatorių našumo parametrai: - komutavimo pajėgumas – ne mažiau kaip 2 Tbps (4 Tbps full duplex); - pralaidumas – ne mažiau kaip 1.5 Bpps (3 Bpps full duplex); - vėlinimas – ne daugiau kaip 850 ns; - maksimalus MAC adresų skaičius – ne mažiau kaip 40 000; - maksimalus VLAN skaičius – ne mažiau kaip 4000; - maksimalus IPv4 maršrutų skaičius – ne mažiau kaip 64 000; CPU atmintis ne mažiau 16GB Buferis – ne mažiau 32MB SSD – ne mažiau 64GB - maksimalus IPv6 maršrutų skaičius – ne mažiau kaip 28 000 - MTU – ne mažiau kaip 9200 baitų |  |
| 13. | Layer 2 funkcionalumas | ‒ Spanning Tree šeimos protokolų palaikymas: IEEE 802.1D, 802.1s, 802.1w, RPVST+; ‒ LACP 802.3ad protokolo palaikymas, palaikant ne mažiau kaip 52 Link Aggregation Group (LAG) grupes, kiekvienoje grupėje – ne mažiau 16 aktyvių prievadų; ‒ Multi-chassis LAG arba lygiaverčio funkcionalumo palaikymas; ‒ IGMP Snooping palaikymas; ‒ MLD Snooping palaikymas; ‒ LLDP palaikymas. |  |
| 14. | Layer 3 funkcionalumas | ‒ OSPF v 2/v3 ir BGPv4 dinaminių maršrutizavimo protokolų palaikymas; ‒ Policy Based Routing palaikymas; ‒ VRF-lite palaikymas; ‒ BFD palaikymas; ‒ L2 ir L3 VXLAN Gateway palaikymas; ‒ BGP EVPN VXLAN palaikymas; - Static VXLAN palaikymas |  |
| 15. | Duomenų tinklo funkcionalumas | Data Center Bridging (DCBX, PFC, 802.1Qbb Priority FlowControl, 802.1Qaz ETS) palaikymas; iSCSI TLV palaikymas; • 802.3X Flow Control palaikymas; • RoCE palaikymas; |  |
| 16. | Valdymas ir monitoringas | - NetFlow, sFlow arba lygiaverčio protokolo palaikymas; - Port mirroring (SPAN ir ERSPAN) funkcionalumas; - SSHv2 protokolo palaikymas; - SMNPv2 protokolo palaikymas; - vartotojų autentikavimas, naudojant RADIUS ir TACACS protokolus; - NTP protokolo palaikymas; - Syslog protokolo palaikymas; - integracija su Ansible, palaikant Ansible modulius ir roles Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai suderinami su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Komutatoriai turi informuoti apie gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. |  |
| 17. | Garantinis aptarnavimas | Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo ne mažesnė kaip 3 metų trukmės garantija įrangos buvimo vietoje su reakcijos laiku 24x7x365. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |  |
| 18. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, gamykliniame įpakavime, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |  |
| 19. | Gamintojo kodai | Atskirame priede tūri būti pateikti visų komplektuojančių dalių produktų kodai, pavadinimai bei siūlomi kiekiai. |  |
| 20. | Įrangos diegimas | Visa siūloma įranga turi būti sumontuota į perkančiosios organizacijos duomenų centre esančias įrangos spintas, integruota į perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą, atnaujintas optinio ryšio skaidulų funkcionalumas, atlikti reikalingi konfigūravimo darbai apjungiant su veikiančia tarnybinių stočių infrastruktūra. Visi diegimo darbai privalo būti atliekami tik įstaigos ne darbo metu. |  |
| 21. | Kiti dokumentai | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos formą (angl. Manufacturer Autorization Form), kad visa siūloma tiekėjo įranga (nurodant siūlomos įrangos modelį) skirta perkančiajai organizacijai. |  |

2.2 Papildomos tinklinės įrangos komplektas (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įvardinti siūlomo sprendimo parametrus | Turi būti įvardintas įrangos gamintojas, modelio pavadinimas, Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše). |  |
| 2. | Komutatoriaus korpusas | Aukštis ne didesnis nei 1U. Tinkamas montavimui į standartinę 19“ colių montažinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai ir kt.) |  |
| 3. | El. maitinimas | Pritaikytas maitinimui iš 230V 50Hz vienfazio kintamosios srovės elektros tinklo. |  |
| 4. | 10/100/1000 Base-T prievadai | Ne mažiau kaip 48 vnt. RJ-45 10/100/1000 prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir 4 vnt. 10 SFP+, 2 vnt 100G QSFP28 ports. Turi būti pateikti: 4 vnt. SFP+, 10GbE, SR, 850nm, 300m |  |
| 5. | Komutatorių tarpusavio sujungimas | Komutatoriai turi būti sujungti tarpusavyje dubliuotai per 100Gb sąsaja, kabelių ilgis 1 m. |  |
| 6. | Našumas | CPU atmintis – ne mažiau 4GB, SSD 32GB Komutavimo pajėgumas – ne mažiau kaip 570 Gbps full duplex; Perdavimo greitis – 800 Mpps |  |
| 7. | MAC adresų lentelė | Ne mažiau kaip 32000 įrašų. |  |
| 8. | Standartų palaikymas | Naudojami protokolai – STP (IEEE 802.1D), Radius (IEEE 802.1X), RSTP (IEEE 802.1W). Galimybė grupuoti kelias gigabitines jungtis į vieną loginę jungtį (802.3ad). 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery) palaikymas. |  |
| 9. | Virtualūs tinklai | VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 512 VLAN‘ų vienu metu. |  |
| 10. | Valdymo prievadai | Komutatoriuje turi būti įdiegta ne mažiau kaip: 1 vnt. 1000BaseT valdymo prievadas; |  |
| 11. | Saugumo funkcijos | Komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (DoS attack prevention, Secure Sockets Layer (SSL). |  |
| 12. | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Turi būti palaikomas paketų klasifikavimo 802.1p standartas. |  |
| 13. | Valdymo funkcijos, sąsajos | SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface. |  |
| 14. | Valdymas ir monitoringas | Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai suderinami su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Komutatoriai turi informuoti apie gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. |  |
| 15. | Kitos patikimumo funkcijos | Komutatorius privalo turėti dvi valdymo programinės įrangos laikmenas (angl. Dual firmware image). |  |
| 16. | Nemokama garantinė techninė priežiūra | Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo ne mažesnė kaip 3 metų trukmės garantija įrangos buvimo vietoje su reakcijos laiku 24x7x365. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |  |
| 17. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, gamykliniame įpakavime, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |  |
| 18. | Gamintojo kodai | Atskirame priede tūri būti pateikti visų komplektuojančių dalių produktų kodai, pavadinimai bei siūlomi kiekiai. |  |
| 19. | Įrangos diegimas | Visa siūloma įranga turi būti sumontuota į perkančiosios organizacijos duomenų centre esančias įrangos spintas, integruota į perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą, atnaujintas optinio ryšio skaidulų funkcionalumas, atlikti reikalingi konfigūravimo darbai apjungiant su veikiančia tarnybinių stočių infrastruktūra. Visi diegimo darbai privalo būti atliekami tik įstaigos ne darbo metu. |  |
| 20. | Kiti dokumentai | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos formą (angl. Manufacturer Autorization Form), kad visa siūloma tiekėjo įranga (nurodant siūlomos įrangos modelį) skirta perkančiajai organizacijai. |  |

Žalieji reikalavimai pirkime: Tiekėjas įsipareigoja teikiant paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, prekių perdavimo-priėmimo aktai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Vykdytojas įsipareigoja siekti, kad pristatant prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad pristatant prekes būtų pasirinkta optimalūs maršrutai bei parinktos netaršios transporto priemonės (atitinkančios Euro 6 standartą), kad prekių pristatymo metu būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4 papunkčiu. Kartu su pasiūlymu pateikiama: tiekėjo deklaracija.