TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-1389125) [INTP25] TENTINIŲ ANGARŲ ĮRENGIMO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra “.

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-1389125) [INTP25] Tentinių angarų įrengimo darbai (toliau – Darbai)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Tentinių angarų įrengimo darbai. Preliminarus kiekis – 15 tentinių angarų.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

  - Tentinių angarų paskirtis - uždengti laikomi techninei druskai.

Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas: |
| --- | --- |
| 1. | Tentinių angarų preliminarūs matmenys (plieno konstrukcijos) ir kiekiai – 10000 x 18000 x 5000 mm – 3 vnt.; 10000 x 21000 x 5000 mm – 5 vnt.; 10000 x 24000 x 5000 mm – 5 vnt.; 10000 x 27000 x 5000 mm – 2 vnt. (plotis x ilgis x aukštis). Tentinio angaro plieno konstrukcijos galima matmenų paklaida ± 50 mm Tentinį angarą montuoti jau ant esamų blokų (pagal situaciją tarpą tarp „lego“ blokų galima koreguoti). Statinys turi atitikti standartą – LST EN 1990:2004 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. Danga – 100% PVC tentas (dengtas polietilenu), nepralaidus vandeniui ir apsaugantis nuo UV spindulių. Tento spalva – išorė pilka (spalva derinama su Užsakovo atstovu), vidus baltas. Tarpai tarp arkų 1,5 m (arkos ovalios – 130 mm skersmens). Tentinio angaro galas nuo apačios į viršų (nuo „lego“ blokų viršaus) turi būti dengtas tentu 2000 mm ir 3000 mm lietaus tinklu (tentas su lietaus tinklu turi būti tarpusavyje sujungti). Statinio konstrukcija – didelio stiprumo plienas S420 (padengimas karštu cinkavimu, standartas EN 10346). Statinio konstrukcijos ir jas jungiančiųjų detalių apsauga nuo korozijos – pagaminta iš cinkuoto plieno. Užtikrinti, kad po surinkimo/pastatymo nebus jokios dangos pralaidos. Profilių sujungimui turi būti naudojami cinkuoto plieno sujungiamieji elementai. Tentinio angaro pagrindo sandarumas su sienomis turi būti užtikrinamas panaudojant tą pačią tentinę medžiagą užleidžiant kraštus (20-30 cm) ant „lego“ blokų nubėgančiam lietaus vandens nukreipimui. Užleistas tentas turi būti stabiliai prispaustas prie „lego“ blokų per visą statinio ilgį abiejose pusėse (nepažeidžiant ar kitaip nesugadinant tento struktūros), tvirtinimo dalys parenkamos įvertinant jų atsparumą korozijai (cinkuotos). Varžtų tvirtinimai į blokus turi būti užhermetizuoti, apsaugoti plyšius nuo vandens (užkirstas kelias drėgmės patekimui). |

  - Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus objekto vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą (objekto adresą apžiūrėjimui nurodys Užsakovas, rangovo prašymu), kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, kad sutarties vykdymo laikotarpiu pilnai būtų įvykdyti Darbai.

  - Į darbų kainą turi būti įskaičiuota darbams suteikti visų reikalingų mechanizmų, elektros įrangos, statybinių medžiagų, įrankių, transportavimo išlaidos ir mokesčiai.

  - Darbams atlikti visomis reikalingomis medžiagomis pasirūpina Rangovas.

  - Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

  - Rangovas įsipareigoja Darbus atlikinėti Užsakovo darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 15:00 val.).

  - Darbai bus perkami tik pagal atskirus elektroniniu paštu Užsakovo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Rangovas po darbų atlikimo pasirūpina susidariusių visų atliekų utilizavimu.

  - Tentiniui angarui taikomas garantijos terminas:

- karkasui - ne trumpesnis negu 4 metai

Skiriami ekonominio naudingumo balai:

Karkasui suteikiamas ilgesnis garantinis terminas, balai skiriami už 5-7 garantinio termino metus

- tentui - ne trumpesnis negu 10 metų.

- darbams – ne trumpesnis negu 2 metai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Vieno užsakymo metu preliminariai planuojama užsakyti  3 – 4 vnt. tentinius angarus. Sekantis užsakymas pateikimas ne anksčiu nei po trijų mėnesių nuo paskutinio užsakymo pateikimo dienos. Darbai atliekami (Darbų užsakymai teikiami) 12 (dvylika) mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkti Darbai už maksimalią darbų sutarties sumą.

  - Jeigu atliekami Darbai (Darbų užsakymų teikimo) nėra išperkami už maksimalią Sutarties vertę, Darbų atlikimo (Darbų užsakymų teikimo) terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylika)  mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 1 (vieną) kartus/-ą. Visais atvejais Darbai atliekami (Darbų užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakovo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel.: +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt

  - Šiuo metu ne visos konkrečios tentinių angarų įrengimo vietos yra žinomos, pateikiami preliminarūs Darbų atlikimo adresai:

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, Ukmergė | Ukmergės g. 16, Jonava | Birutės g. 4, Kėdainiai | Plungės g. 88, Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. |
| Zibalų g. 21, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Purienų g. 4, Radviliškis | Viekšnių g. 14, Akmenė |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Kaišiadorių r. | Liepų g. 15, Raseiniai | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
| Pramonės g. 6b, Šalčininkai | Senkelio g. 13, Trakai | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, Kretinga |
| Jūžintų g. 3, Rokiškis | Statybininkų g. 16, Vievis | Raseinių g. 70, Kelmė | Stoties g. 11A, Plungė |
| Panevėžio g. 7, Kupiškis | Turistų g. 11, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio k., Panevėžio r. | Mosėdžio g.23, Skuodas |
| Kauno g. 1, Zarasai | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Mažeikių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. | Švyturio g. 5, Tauragė |
| Vilniaus g. 97, Molėtai | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas | Stoties g., 20, Pasvalys | P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas |
| Kelininkų g. 10, Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai | Statybininkų g. 7, Pakruojis | Struikų g. 10, Šilalė |
| Vyžuonų g. 53, Utena | S. Neries g. 88, Vilkaviškis | Basanavičiaus g. 54, Biržai | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. |
| Gegužės g. 35, Anykščiai | Birutės g. 50, Šakiai | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r. | Gamyklos g. 3, Gargždai |
| Turistų g. 34, Ignalina | Santaikos g. 27, Alytus | Vilniaus g. 82, Joniškis | Pramonės g. 4, Šilutė |
|  | Mechanizatorių g. 19, Varėna |  | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (CVPIS, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

  - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

  - Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Tentinis angaras (10 x 18 metrų).

Priedas Nr. 2, Tentinis angaras (10 x 21 metrų).

Priedas Nr. 3, Tentinis angaras (10 x 24 metrų).

Priedas Nr. 4, Tentinis angaras (10 x 27 metrų).