1 priedas

PAtalpos NUO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS EKRANAVIMo ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas turi atlikti patalpos Vilniaus mieste ekranavimo nuo elektromagnetinės spinduliuotės darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), 6 priedo reikalavimais (Riboto naudojimo), Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas garantuoja Užsakovui, Pastato naudotojui ir/arba tretiesiems asmenims atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu (bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas), pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai, turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rangovas privalo į Darbų kainą įskaičiuoti:

  - medžiagų, įrangos ir jų transportavimo išlaidas;

  - palipimo / pakėlimo priemonių išlaidas;

  - laikinų atitvarų įrengimo išlaidas;

  - paviršių uždengimo ir patalpų valymo išlaidas;

  - statybinių atliekų, šiukšlių išvežimo išlaidas;

  - visas kitas išlaidas reikalingas Darbams atlikti.

- Siūlomą įranga turi būti pagaminta NATO / Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

- Techninė dokumentacija, kuri turės būti žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, turi būti rengiama tik Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau – ĮIRIS), t. y., Rangovo ĮIRIS, kurios turi teisės aktuose nustatytus leidimus suteikiančius tokią teisę, yra akredituotos ir pritaikytos darbui su įslaptinta informacija. Rangovas privalo į kainą įsivertinti projektinės dokumentacijos, kuri turės būti žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, parengimą tik tose paslapčių subjektų ar tiekėjų informacinėse sistemose, kurios turi leidimus suteikiančius tokią teisę.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas (turintis teisę dirbti su informacija žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“) gali apžiūrėti objektą ir įvertinti kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju, techninės priežiūros inžinierius: Raimundas Smilingis, tel.: +37066446189, el. p. Raimundas.Smilingis@turtas.lt.

- Rangovas turi Užsakovui parengti ir perduoti darbų metu įrengtos inžinerinės įrangos išpildomąją dokumentaciją, įrenginių pasus, varžų matavimus, įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo, išdėstymo schemas. Visi nurodyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir perduodami su lydraščiu bei pažymėta įslaptinimo žinyne nurodyta slaptumo žyma (jei konkretiems dokumentams taikomas įslaptinimas). Įslaptinti dokumentai turi būti perduoti: (Pastato naudotojas nurodo vardą, pavardę, telefoną). Dokumentų perdavimas įforminamas Rangovo ir Pastato naudotojo atstovams pasirašant atitinkamus dokumentų  perdavimo-priėmimo aktus.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

II. REIKALINGŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI

- Parengti techninius darbo projektus ir atlikti ekranavimo nuo elektromagnetinės spinduliuotės darbus, patalpoje, kurios plotas – 18,19 m2.

- Rangovas privalo Užsakovo vardu teisės aktų nustatyta tvarka parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant projektą), gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui, juos pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (jeigu tai yra būtina), nepažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų.

Paslėpti darbai įforminami pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus ir turi būti priduodami Pastato naudotojo atstovui pasirašytinai.

- Jungiklių, rozečių perkėlimas: Vykdant elektros rozečių, jungiklių, šviestuvų perkėlimo/atstatymo darbus, elektros paskirstymo skydeliuose esanti instaliacinė įranga privalo būti pakeista nauja, atitinkančia elektros instaliacijai keliamus reikalavimus. Esant poreikiui, įrengiami nauji elektros paskirstymo skydai. Baigus darbus, privaloma atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemą paskirstymo skyduose.

- Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpos paruošimas |  |  |
| 1.1. | Pakabinamų lubų ir tvirtinimų išmontavimas | m2 | 18,19 |
| 1.2. | Pakabinamų lubų sumontavimas įskaitant medžiagas. | m2 | 18,19 |
| 1.3 | Lango (iš vidaus), uždengimo darbai, paruošimas ekranuojančios medžiagos įrengimui. | Kompl. | 1 |
| 1.4 | Išsaugoma esama vėdinimo sistema patalpoje ir įrengiamas papildomas oro padavimas iš koridoriaus patalpų. | Kompl. | 1 |
| 1.5 | Apsaugos signalizacijos sistemos komutacinių dėžučių perkėlimo/atstatymo darbai | Vnt. | 2 |
| 1.6 | Gaisro aptikimo signalizacijos dūmų daviklio perkėlimo/atstatymo darbai | Vnt. | 1 |
| 1.7 | Apsaugos signalizacijos judesio daviklio perkėlimo/atstatymo darbai | Vnt. | 1 |
| 1.8 | Apsaugos signalizacijos stiklo dūžio daviklio perkėlimo/atstatymo darbai | Vnt. | 1 |
| 1.9 | Apsaugos signalizacijos magnetinio kontakto daviklio perkėlimo/atstatymo darbai (jei reikia siekiant tinkamai atlikti ir pabaigti kitus Sutartyje nurodytus darbus). | Vnt. | 1 |
| 1.10 | Apsaugos pavojaus mygtukų (po darbo stalais) perkėlimo/atstatymo darbai. | Vnt. | 3 |
| 1.11 | El. šviesos jungiklio perkėlimo/atstatymo darbai (jei reikia siekiant tinkamai atlikti ir pabaigti kitus Sutartyje nurodytus darbus). | Vnt. | 1 |
| 1.12 | El. maitinimo rozečių, prijungtų prie rezervinio maitinimo šaltinio, perkėlimo/atstatymo darbai | Vnt. | 8 |
| 1.13 | El. maitinimo rozečių perkėlimo/atstatymo darbai | Vnt. | 4 |
| 1.14 | El. šviestuvo perkėlimo/atstatymo darbai. | Vnt. | 1 |
| 1.15 | Įžeminimo kontūro įrengimas / atvedimas ekranuotam kambariui | Kompl. | 1 |
| 2. | Ekranuoto kambario įrengimas |  |  |
| 2.1. | Ekranuoto kambario numatytoje patalpoje techninių brėžinių ir projekto paruošimas. | Kompl. | 1 |
| 2.2. | Ekranuojančios medžiagos įrengimas (tikslinama darbo projekto rengimo metu) | Kompl. | 1 |
| 2.3. | Ekranuoto kambario vidaus apdailos darbai: lubos, sienos, grindys (tikslinama darbo projekto rengimo metu) | Kompl. | 1 |

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Patalpos planas.

TS Priedas Nr. 1

___________________________