## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SĖDIMŲJŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje. Negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių. Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes (baldus).

- Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius), pateiktus techninėje specifikacijoje.

- Pristatyti, pagaminti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų.

- Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti baldų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms baldų ir jų sudėtinių dalių charakteristikoms.

- Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus).

- Tiekėjas turi pateikti visų perkamų baldų pozicijų brėžinius ir nuotraukas (ar vizualizacijas vietoj nuotraukų). Brėžiniuose turi matytis perkamų baldų projekcijos (projekcijų vaizdai) mažiausiai iš dviejų pusių - iš šono bei iš priekio su ten atvaizduotais pagrindiniais baldų aukščio, pločio ir gylio matmenimis, su atvaizduotais sėdimosios dalies aukščio matmenimis (kėdėms ir minkštiems baldams), su kėdės atlošo aukščio matmenimis. Kėdžių nuotraukose ar vizualizacijose turi matytis kėdžių ir minkštųjų baldų šono, priekio, galo erdvinė (3D) forma, išvaizda.

- Jei iš Techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekėms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sėdimieji baldai - kėdės |  |  |  |  |
| 1.1. | Darbuotojo kėdė (K1) | Darbuotojo kėdė. Matmenys 720 (±10) mm x720 (±10) mm x1030/1160 (±10) mm. Dengta eko oda. Orientacinė spalva – Warm grey. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Pagrindo, ratukų ir karkaso spalva - juoda matinė. Penkiažvaigždė juoda plastikinė bazė. Dujinis kėdės aukščio reguliavimo mechanizmas "GAS lift". Kėdėje montuojamas sinchronizuotas atlošo (dalinis sėdynės) pakreipimo mechanizmas, turintis apsaugą nuo smūgio į nugarą (anti-shock nugaros atleidimo sistema), fiksuojamas keliose pozicijose, rankenėlėmis reguliuojamos padėties fiksacijos ir nugarėlės standumo įtempimas. Nugaros atlošas stačiakampio formos užapvalintais kampais, tinklelis. Kėdė turi turėti reguliuojamo gylio funkciją, tam kad prisitaikytų prie skirtingo sudėjimo žmogaus kojų ilgio. Eko odos atsparumas trinčiai 300000 Martindale ciklų (UNE-EN ISO 12947-2). Degumo standartai ne prasčiau negu: (EN 1021-1), (EN 1021-2), (DIN 4102 B2), (NF P 92-503/M2). Blukimo standartas ne prasčiau negu 5 (DIN EN ISO 105-B02). Atsparumo bakterijoms testo standartas, ne prasčiau negu - (AATCC 147). Reguliuojami porankiai aukštyn - žemyn ne mažiau nei 190 - 270 mm intervale. Porankiai - juodos spalvos porankiai, viršutinė dalis padengta poliuretaniniu padeliu. Kėdė turi būti sertifikuota pagal ES normatyvus DIN EN 1335-1; DIN EN EN 1335-2; AfPS GS 2014:01 arba atitikmenis. Gaminys turi turėti ekologinį sertifikatą Blue angel ecolabel DE-UZ 117 arba lygiavertį. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Kabineto lankytojo kėdė (K2) | Kabineto lankytojo kėdė. Matmenys 580 (±10) mm x530 (±10) mm x860 (±10) mm. Dengta eko oda. Orientacinė spalva - Warm grey. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Šliužų spalva - juoda matinė. Kėdės sėdynė ir atlošas aptraukti audiniu. Eko odos atsparumas trinčiai 300000 Martindale ciklų (UNE-EN ISO 12947-2). Degumo standartai ne prasčiau negu: (EN 1021-1), (EN 1021-2), (DIN 4102 B2), (NF P 92-503/M2). Blukimo standartas ne prasčiau negu 5 (DIN EN ISO 105-B02). Atsparumo bakterijoms testo standartas, ne prasčiau negu - (AATCC 147). Sėdynės ir atlošo dalių porolono tankis ne mažiau negu 35 kg/m3. Kojelės gaminamos iš metalinio vamzdžio D11 mm milteliniu būdu dažomos juodai. Kėdė turi būti sertifikuota kokybės, aplinkos ir socialinės atsakomybės standartu Din EN 16139:2014 bei AfPS GS 2014:01 PAK arba analogiškus testus, atitinkančius šiuos standartus. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Lankytojo kėdė koridoriuje (K3) | Lankytojo kėdė koridoriuje. Matmenys 570 (±10) mm x540 (±10) mm x815 (±10) mm. Orientacinė spalva - Grey. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Šliužų spalva - juoda matinė. Be rankenos. Degumo standartai ne prasčiau negu: (EN 1021-1), (EN 1021-2), (DIN 4102 B2), (NF P 92-503/M2). Blukimo standartas ne prasčiau negu 5 (DIN EN ISO 105-B02). Atsparumo bakterijoms testo standartas, ne prasčiau negu - (AATCC 147). Kėdės rėmas gaminamas iš dažytos beržo faneros. Kėdė turi būti sertifikuota standartu PN-EN 1021.1; PN-EN 1021.2; DIN EN 16139; AfPS GS 2019:01 PAK arba analogiškus testus, atitinkančius šiuos standartus. Gaminys turi atitikti ekologinį standartą ISO 14025 ir EN 15804+A2 arba lygiavertį. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Personalo patalpos kėdė (K4) | Personalo patalpos kėdė. Matmenys 525 (±10) mm x510 (±10) mm x775 (±10) mm. Spalva - juoda matinė. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Kėdė gaminama iš polipropileno. Turi būti atspari valymui cheminėmis priemonėmis. Esant poreikiui turi būti pritaikyta naudojimui lauko sąlygomis visus metus - turi atitikti standartus EN 1728:2012 6.4 - EN 16139:2013 L2; EN 1728:2012 6.5 - EN 16139:2013 L2; EN 1728:2012 6.17 - EN 16139:2013 L2; ANSI-BIFMA X5.1:2017/10; ANSI-BIFMA X5.1:2017/15; ANSI-BIFMA X5.1:2017/6; ANSI-BIFMA X5.1:2017/11; ANSI-BIFMA X5.1:2017/17; ANSI-BIFMA X5.1:2017/24 arba lygiaverčius. Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | (įrašyti) |  |  |
| 2. | Minkšti sėdimieji baldai |  |  |  |  |
| 2.1. | Fotelis (K7) | Vadovo kabineto fotelis. Matmenys 720 (±10) mm x720 (±10) mm x1160/1360 (±10) mm. Dengta oda. Orientacinė spalva – Warm Grey. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Šliužų spalva - juoda matinė. Metalinis rėmas milteliniu būdu dažomas juodai. Rėmas šaltai formuotas putplastis - ne mažiau negu 75 kg/m3 tankis. Odos atsparumas trinčiai ne mažesnis negu BS EN ISO 11640. Degumas, ne prasčiau negu UNI EN 1021-1. Atsparumas nublukimui ne žemiau negu - 5 (BS EN ISO 105-B02). Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.2. | Fotelis laukiamajame (K10) | Modulinės sofos dalis laukiamajame. Matmenys 700 (±10) mm x700 (±10) mm x730 (±10) mm. Dengta eco oda - vinyl paviršius. Orientacinė spalva - Moss. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Kojelių spalva - juoda matinė. Eco oda turi atitikti reikalavimus ne prasčiau negu 300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2); flammability - cigarette (EN 1021-1); flammability - match (EN 1021-2)flammability (DIN 4102 B2);flammability (NF P 92-503/M2);light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02); bacterial resistance (AATCC 147); mildew resistance (ASTM G21-02); urine resistance; antistatic (ASTM D-257). Kojelės metalinės, milteliniu būdu dažomos juoda spalva. Kojelės su reguliuojamais padukais. Minkštasuolio sėdynė: vidinis medinis rėmas su guminėmis juostelėmis + šaltai formuotas putplastis ne mažiau negu 35 kg/m3 tankio. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.3. | Fotelis laukiamajame (K11) | Modulinės sofos dalis laukiamajame. Matmenys 700 (±10) mm x700 (±10) mm x730 (±10) mm. Dengta eko oda. Orientacinė spalva – Moss. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Kojelių spalva - juoda matinė. Dengta eco oda - vinyl paviršius, gaminama iš 100 proc. poliesterio. Eco oda turi atitikti reikalavimus ne prasčiau negu 300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2); flammability - cigarette (EN 1021-1); flammability - match (EN 1021-2)flammability (DIN 4102 B2);flammability (NF P 92-503/M2);light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02); bacterial resistance (AATCC 147); mildew resistance (ASTM G21-02); urine resistance; antistatic (ASTM D-257). Kojelės metalinės, milteliniu būdu dažomos juoda spalva. Kojelės su reguliuojamais padukais. Minkštasuolio sėdynė: vidinis medinis rėmas su guminėmis juostelėmis + šaltai formuotas putplastis ne mažiau negu 35 kg/m3 tankio. Atlošas: metalinis rėmas; šaltai formuotas putplastis -ne mažiau negu tankis 30 kg/m3. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.4. | Fotelis laukiamajame (K12) | Modulinės Sofos dalis laukiamajame. Matmenys 700 (±10) mm x700 (±10) mm x730 (±10) mm. Dengta eko oda. Orientacinė spalva - Sumatra. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Kojelių spalva - juoda matinė. Dengta eco oda - vinyl paviršius, gaminama iš 100 proc. poliesterio. Eco oda turi atitikti reikalavimus ne prasčiau negu 300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2); flammability - cigarette (EN 1021-1); flammability - match (EN 1021-2)flammability (DIN 4102 B2);flammability (NF P 92-503/M2);light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02); bacterial resistance (AATCC 147); mildew resistance (ASTM G21-02); urine resistance; antistatic (ASTM D-257). Kojelės metalinės, miltelinių būdu dažomos juoda spalva. Kojelės su reguliuojamais padukais. Minkštasuolio sėdynė: vidinis medinis rėmas su guminėmis juostelėmis + šaltai formuotas putplastis ne mažiau negu 35 kg/m3 tankio. Atlošas: metalinis rėmas; šaltai formuotas putplastis -ne mažiau negu tankis 30 kg/m3. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.5. | Fotelis laukiamajame (K13) | Modulinės sofos dalis laukiamajame. Matmenys 700 (±10) mm x700 (±10) mm x730 (±10) mm. Dengta eco oda - vinyl paviršius. Spalva - Moss. Tikslinama pagal gamintojo paletę. Kojelių spalva - juoda matinė. Eco oda turi atitikti reikalavimus ne prasčiau negu 300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2); flammability - cigarette (EN 1021-1); flammability - match (EN 1021-2)flammability (DIN 4102 B2);flammability (NF P 92-503/M2);light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02); bacterial resistance (AATCC 147); mildew resistance (ASTM G21-02); urine resistance; antistatic (ASTM D-257). Kojelės metalinės, miltelinių būdu dažomos metallic spalva. Kojelės su reguliuojamais padukais. Minkštasuolio sėdynė: vidinis medinis rėmas su guminėmis juostelėmis + šaltai formuotas putplastis ne mažiau negu 35 kg/m3 tankio. Atlošas: metalinis rėmas; šaltai formuotas putplastis -ne mažiau negu tankis 30 kg/m3. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Orientacinė spalva: Pavyzdys: | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | (įrašyti) |  |  |
| 3. | Darbuotojų persirengimo spintelės |  |  |  |  |
| 3.1. | Darbuotojų persirengimo spintelės | Metalinė rūbų spintelė pagaminta iš storasienio lakštinio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale, pilka spalva. Tvirta ir patikima korpuso ir durelių konstrukcija. Durelės suvirintos konstrukcijos ir papildomai sustiprintos dvigubos T formos standumo briaunomis. Ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse išformuotas laikiklis asmeninei kortelei įdėti bei sumontuoti guminiai amortizatoriai tyliam durelių uždarymui. Kiekvienas spintelės skyrius turi lentynėlę ir skersinį pakaboms. Spyna – užraktas su raktu. Spalva – pilka (tikslinama pagal gamintojo paletę). Iš viso 25 „dvigubų“ spintelių (2 durelės). Matmenys 1800 (±10) mm x800 (±10) mm x500 (±10) mm. Pavyzdys: |  |  |  |
| 3.2. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | (įrašyti) |  |  |