BERŽŲ G. 8, SAMANIŲ K., ZARASŲ R. SAV., PASTATO STOGO REMONTO DARBAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

- Bendrieji tikslai – gerinti pastato stogo konstrukcijų ir dangos būklę.

- Pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir kokybišką stogo eksploataciją.

- Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai.

- Darbų vieta – Beržų g. 8, Samanių k. Zarasų r., sav.

- Atliekami darbai:

  - Atlikti stogo dangos, parapetų, ventiliacinių kaminėlių  renovacijos darbus 260 m2;

  - Kaminėlių mūro remontas, silikatinės plytos M12;

  - Nuolydžių suformavimas, keramzitas;

  - Šiltinimo sluoksnis EPS 100 (termoporas) storis 200 mm;

  - Šiltinimo sluoksnis vata Paroc (ROB 80) storis 30 mm;

  - Kaminėlių, parapetų šiltinimas vata Paroc (ROS 50) storis 50 mm;

  - Stogo danga (Mida) viršutinis sluoksnis Unifleks PVS4b 4 mm storio, apatinė danga Unifleks PVS3s 3mm storio. Visų sluoksnių ankeravimas;

  - Parapetu, kaminėlių skardinimas ant metalinių kronšteinų;

  - Sutvarkyti patalpas, teritoriją, išvežti statybines atliekas.

- Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:

  - Visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį, turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti  patogų ir saugų stogo eksploatavimą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.