2 pirkimo objekto dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo atitikimą reikalaujamai rodiklio sudėčiai ir apimčiai (atsakymas „atitinka“ ar „neatitinka“ nebus laikomas tinkamu. Turi būti detalizuotas rodiklis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preliminarus kiekis | 75 vnt. | - |
|  | Gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti, taip pat pridėti tikslią nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei specifikacijai. |  |
|  | Kompiuterio tipas | Nešiojamas |  |
|  | Procesorius | Procesorius ne mažiau 6 branduolių, ne mažiau kaip 12MB spartinančios atminties, turi palaikyti ne mažiau 64 bitų atminties adresavimą. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 18000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Kartu su pasiūlymu pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo data ne senesnė nei 2025 metai. PASTABA: Siūlant kompiuterį su Qualcomm procesoriais, tiekėjas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai, bei programinė įranga veiks sklandžiai ir nebus papildomų kaštų perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Procesoriaus galimybės. | Įrenginyje turi būti integruotas NPU, kurio našumas ne mažesnis kaip 12 TOPS. NPU našumas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais arba oficialiais bandymų rezultatais. Kartu su pasiūlymu pateikti nuorodą / dokumentaciją. |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 16 GB, ne blogesnės negu DDR5, su galimybe plėsti ne mažiau kaip iki 64 GB. Jei operatyvinės atminties plėtimo galimybės nenumatytos, pateikti su ne mažesne kaip 64 GB operatyvine atmintimi. |  |
|  | Kietų diskų posistemė | Vidinis, ne mažiau 512 GB, NVME 4x4 tipo. Ne mažiau kaip 5000 MB/s skaitymo greitis, ne mažiau kaip 2500 MB/s rašymo greitis. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimui. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota arba atskira |  |
|  | Prievadai | Integruoti: ne mažiau kaip 4 vnt. USB lizdų, bent du iš jų USB4 arba Thunderbolt4 tipo (užtikrinantis krovimo / maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas), 1 vnt. RJ45, 1 vnt. garso įėjimo (3,5mm) ir 1 mikrofono lizdas arba kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis (3,5mm), ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI. 1 vnt. vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas. Nesant integruotai RJ-45 jungčiai, galima komplektuoti tik to paties gamintojo USB-C į RJ45 adapterį su palaikoma sparta iki 1Gbps. |  |
|  | Tinklo adapteris | Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Bevielio ryšio technologijos | Integruotas belaidžio tinklo adapteris, palaikantis ne mažiau, kaip Wi-Fi version 7 ir ne mažiau, kaip Bluetooth version 5.4. |  |
|  | Duomenų apsaugos mikroschema | Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė |  |
|  | Garso sistema | Integruota, su garsiakalbiu(-iais) |  |
|  | WEB kamera | Integruota ne prasčiau nei 5MP tipo kamera su privatumo užuolaida (privacy shutter). |  |
|  | Baterija | Vidinė baterija ne mažesnė kaip 55 Wh. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Skirtas maitinimui iš 220V tinklo. Ne prasčiau nei USB-C tipo 65W. Palaikantis greito krovimo funkcionalumą. |  |
|  | Kompiuterio ekranas | Įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau kaip 14,5 colių. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1200, neblizgus (matinis) 16:10 formato. Šviesumas ne mažiau nei 300 Nits. Ekranas privalo turėti ne daugiau nei 0,1 mg gyvsidabrio. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodanti dokumentą. |  |
|  | Klaviatūra | Integruota į korpusą, su anglų kalbos lotyniškomis, lietuviškomis išgraviruotomis ar pažymėtomis kita technologija raidėmis. |  |
|  | Išorinė klaviatūra ir pelė | Siūlomam kompiuteriui tinkantis bevielis optinės, dviejų klavišų su ratuku pelės ir klaviatūros su anglų kalbos lotyniškomis, lietuviškomis išgraviruotomis ar pažymėtomis kita technologija raidėmis, komplektas. |  |
|  | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 PRO arba lygiavertė. |  |
|  | Tvarkyklės | Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. Kartu su pasiūlymu pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą. |  |
|  | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Atnaujinti „renew“/„refurbished“/ „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Išmatavimai ir svoris | Ne sunkesnis nei 1.50 kg. Ne storesnis nei 21mm. |  |
|  | Atsparumo reikalavimai | Atitikimas MIL-STD 810G/H standartui arba lygiavertis. |  |
|  | Komplektavimo reikalavimai | Visi siūlomi kompiuteriai turi būti vienodi (to paties gamintojo ir to paties modelio). Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, ekranas, bevielio ryšio adapteris, operatyvioji atmintis, SSD, baterijos (-a) ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t. t.). išorinė klaviatūra ir pelė pilnai suderinami. |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuteriai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) (aktuali redakcija), 2 priedo 4 skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“ nurodytus reikalavimus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, nurodyti Aprašo 9 punkte. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Garantija | Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą arba turi būti sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Kompiuteriui taikoma 3 metų garantija įskaitant ir bateriją, reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. |  |

*Lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas, teikdamas pasiūlymą.