## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO ĮRANGA

Ekranas posėdžių salei – 2 vnt.

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekranas |  | Nurodyti, modelį, gamintoją, komplektaciją |
|  | Tipas | Vidaus LED ekranas |  |
|  | Tarpas tarp pikselių | Ne daugiau kaip 1,56 mm. |  |
|  | LED tipas | SMD (Surface Mount Device) arba lygiavertis |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Turi būti ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškai; kraštinių santykis 16:9 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
|  | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 2800 x 1600 mm. Ekrano storis (gylis) kartu su sieniniu laikikliu turi būti ne didesnis kaip 80 mm. |  |
|  | Spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 16 bitų. |  |
|  | HDR palaikymas | Taip |  |
|  | Spalvinė temperatūra | Turi būti reguliuojama ne mažiau kaip 3200 K – 9300 K ribose |  |
|  | Atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 3840 Hz |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti į ekrano korpusą, ne mažiau kaip 2x 8 W |  |
|  | Valdiklis | Turi būti integruotas į ekrano korpusą. |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1 DP, 3 HDMI, 1 USB |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1 Stereo Audio |  |
|  | Valdymo sąsajos | 1 RJ45, 1 RS232 |  |
|  | Tarnavimo laikas | Gamintojo numatytas tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 100 000 val. |  |
|  | Apsaugos klasė | Turi būti ne žemesnė kaip IP20 |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne daugiau kaip 0 C ir ne mažiau kaip +40 C. |  |
|  | Darbinis aplinkos drėgnumas | Ne daugiau kaip 10 % ir ne mažiau 80 % |  |
|  | Funkcionalumas | Ekranas privalo turėti nuotolinį valdymą per kompiuterių IP tinklą naudojant Užsakovo turimą Crestron valdiklį. Ekranas turi būti suderinamas su Užsakovo naudojama informacine sistema MagicInfo Server 9. Ekrano prijungimo prie MagicInfo Server 9 serverio licenciją pateiks Užsakovas. Ekranas turi būti aptarnaujamas iš priekio. |  |
|  | Elektros sąnaudos | Maksimali ekrano suvartojama galia turi būti ne didesnė kaip 1700 W. Budėjimo režime energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 0,5 W. |  |
|  | Ekrano svoris | Turi būti ne didesnis kaip 130 kg. |  |
|  | Sertifikatai | Turi turėti CE, RoHS ir EMC Class A arba lygiaverčius sertifikatus |  |
|  | Komplektacija | Ekranas turi būti komplektuojamas su laikikliais skirtais sumontuoti ekraną ant sienos, turi būti komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu. Turi būti komplektuojami atsarginiai LED moduliai (angl., Tiles), kurių turi būti ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip 1 vnt. LED modulių valdiklis ir ne mažiau kaip vienas LED modulių maitinimo šaltinis. |  |  |
|  | Projektavimas | Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti įrangos diegimo projektą bei suderinti jį su Užsakovu. |  |
|  | Montavimas | Sistema turės būti sumontuota tiekėjo Užsakovo patalpose pagal suderintą projektą. Visi ryšio ir maitinimo kabeliai turi būti instaliuoti tiekėjo. Visos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Programavimas | Instaliuoti ekranai turės būti valdomi naudojant Užsakovo naudojamą centralizuoto valdymo sistemą Crestron. Ekranų valdymas turės būti suprogramuotas Užsakovo esamoje valdymo aplinkoje. Turi būti realizuotas ekranų įjungimas, išjungimas, įvesčių valdymas, garsumo valdymas ir t.t. Tiksli valdymo programavimo apimtis bus derinama rengiant diegimo projektą. |  |
|  | Suderinamumas | Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |
|  | Garantijos | Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. garantija. |  |
|  | Servisas | Ekrano gamintojas turi turėti autorizuotą serviso centrą. Su pasiūlymu pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus (pvz. gamintojo patvirtinimą nurodant serviso centro pavadinimą, adresą). |  |

| Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- |

| 1. produkte neturi būti gyvsidabrio; | - Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| --- | --- |
| 2. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | - Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| *Atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. |  |