LĖKTUVO CESSNA 172S VARIKLIO KAPITALINIO REMONTO SPECIFIKACIJA

- Reikalinga atlikti lėktuvo Cessna 172S variklio kapitalinio remonto darbus:

| Nr. | Variklio pavadinimas | Variklio modelis | Variklio serijos numeris |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LYCOMING | IO-360-L2A | L-34810-51E |

- Nurodyti darbai turi būti atlikti pagal Lycoming (gamintojo) dokumentaciją ir visas galiojančias direktyvas, techninės priežiūros biuletenius ir kt. šiuos darbus reglamentuojančius dokumentus.

- Atliekant variklių kapitalinį remontą, žemiau išvardinti papildomi komponentai, turi būti pakeisti naujais, gamintojo suremontuotais arba FAA/EASA patvirtintais, kapitališkai atnaujintais komponentais naudojant originalias dalis:

- Magnetas (Magneto);

- Uždegimo sistemos laidai (Ignition harness);

- Uždegimo žvakės (Spark plugs);

- Tepalo filtras (Oil filter);

- Kuro įpurškimo komponentai (Fuel injection systems parts);

- Variklio degalų siurblys (Engine-driven fuel pump);

- Tepalo išleidimo vožtuvas (Oil quick drain valve);

- Generatorius 24V (Alternator 24V);

- Starteris 24V (Starter 24V).

- Atliktiems darbams ir pakeistoms detalėms turi būti išduoti tinkamumo naudoti sertifikatai (EASA 1 forma arba FAA forma 8130-3) ir pateikti kartu su variklio remonto atliktų darbų byla.

- Netinkamomis pripažintos detalės turi būti pakeistos originaliomis variklio ar agregato gamintojo detalėmis.

- Po kapitalinio remonto varikliui turi būti suteiktas ne mažesnis kaip gamintojo rekomenduojamas tarpremontinis resursas 2000 val. ir ne mažesnis garantinis terminas nei 6 (šeši) mėnesiai nuo variklio darbo pradžios arba nemažiau 200 darbo valandų.

- Perkančioji organizacija, pageidaujant paslaugos teikėjui įsivertinti darbų atlikimo kainą, prieš pateikiant pasiūlymą sudaro galimybę apžiūrėti variklį sutartoje vietoje.

- Variklį perkančioji organizacija savo lėšomis pristato tiekėjui remontuoti.

- Paslaugos teikėjas suremontuotus variklius grąžina Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 (dešimt) savaičių nuo variklio gavimo dienos.

- Suremontuotą variklį tiekėjas savo lėšomis apdraudžia bei išsiunčia atgal VILNIUS TECH.

- Paslaugos teikėjas sutinka, kad VILNIUS TECH AGAI galėtų atlikti Techninės priežiūros organizacijos auditą.

- Paslaugų sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui nuo jos pasirašymo dienos.