Techninės specifikacijos priedas  Nr.1

OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR REIKALINGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

| Objektų aprašymas | Reikalingos paslaugos pagal TS 3.2 punkte pateiktus aprašymus | Techninės priežiūros paslaugų apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. Baublio g. 3a Vilnius: - Unikalus Nr. 4400-3077-2328 - Pastato naudojimo paskirtis: mokslo, administracinė; - Bendras plotas: 2174,82 kv. m.; - Statybos pabaigos metai: 2007; - Aukštų skaičius: 3 - Konstrukcijos tipas: monolitinio gelžbetonio karkasas; - Sienos: blokeliai, plytos - Stogo danga: prilydoma; - Šildymas: centrinis iš centralizuotų sistemų; - Vandentiekis: komunalinis; - Nuotekos: komunalinis šalinimas; - Dujos: nėra; - Energetinio naudingumo klasė: B | Inžinierinių elektros tinklų ir įrenginių iki 1 kV bei sistemų eksploatacija ir techninės priežiūros paslaugos | Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.1. |
|  | Vidaus šildymo sistemų eksploatacija ir techninės priežiūros paslaugos | Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.2. |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų techninės priežiūros paslaugos | Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.3. |
|  | Vėdinimo sistemų eksploatacija ir techninės priežiūros paslaugos | Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.4. |
|  | Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų eksploatacija ir techninės priežiūros paslaugos | Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.5. |
|  | Kitos priežiūros paslaugos* | Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.6 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.1.

Elektros paskirstymo tinklų ir įrenginių  priežiūros paslaugų sąrašas (TS 3.2.1.p.)

| Nr. | Profilaktikos darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įsakymu paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už elektros ūkį, kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 2. | Žemos įtampos elektros sistemų priežiūra | Pagal poreikį |
| 3. | Įvadinių ir paskirstymo skydų apžiūra | 2 kartai per metus |
| 4. | Žaibosaugos, įžeminimo įrenginių apžiūra | Pagal poreikį |
| 5. | ## Lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų apžiūra | Pagal poreikį |
| 6. | Žemos įtampos elektros sistemų techninė priežiūra | Pagal poreikį |
| 7. | Žaibosaugos įrenginių patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Užsakovui | Pagal poreikį |
| 8. | Įžeminimo įrenginių patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Užsakovui | Pagal galiojančius LR teisės aktus |
| 9. | Žemos įtampos elektros sistemų izoliacijos varžų matavimų organizavimas ir informavimas apie šių darbų poreikį. Matavimai pagal atskira sąmatą | Pagal galiojančius LR teisės aktus |
| 10. | Objekte esančios apsaugos nuo elektros priemonių galiojimo laiko fiksavimas, informavimas apie patikros poreikį, patikrų organizavimas | Sutarties galiojimo laikotarpiu |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.2.

Vidaus šildymo sistemų techninės priežiūros paslaugų sąrašas (TS 3.2.2.p.)

| Nr. | Profilaktikos darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įsakymu paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už šildymo sistemų, kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 2. | Šildymo sistemų apžiūra ir smulkus remontas | Pagal poreikį |
| 3. | Pastatų šildymo sistemų darbinių parametrų reguliavimas oro išleidimas. | Pagal poreikį |
| 4. | Sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, profilaktinis remontas | Pagal poreikį |
| 5. | Radiatorių, išvalymas nuo purvo, dulkių, šiukšlių. | Pagal poreikį (užtikrinant higienos normas) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.3.

Vandentiekio ir nuotekų sistemų techninės priežiūros darbų apimtys (TS 3.2.3.p.)

| Nr. | Šalto vandentiekio darbų apimtys | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
|  | Profilaktika ir priežiūra užtikrinant vamzdynų ir įrangos normalų funkcionavimą | Pagal poreikį |
|  | Santechnikos prietaisų, kriauklių, klozetų, kranų, čiaupų, el. vandens šildytuvų, eksploatacija ir profilaktikos darbai | Pagal poreikį |
|  | Šalto vandens tiekimo sistemų vamzdžių techninė priežiūra. | Pagal poreikį |
|  | Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų teikėjų, rinkos kainų) pateikimas Pirkėjui. | Pagal poreikį |
| Nr. | Nuotekų sistemų darbų apimtys | Periodiškumas |
| 1. | Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių, įrenginių apžiūra | 2 kartus per metus |
| 2. | Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių, įrenginių profilaktika | 2 kartus per metus |
| 3. | Fekalinės ir lietaus nuotekų stovų, vamzdynų techninė priežiūra | 2 kartus per metus |
| 4. | Užtikrinimas vandentiekio ir nuotekų sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams. | Nuolat |
| 5. | Vidaus nuotekų tinklų, įrenginių valymo, praplovimo, naudojant specialius valymo įrenginius ir priemones organizavimas. | Pagal poreikį |
| 6. | Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų teikėjų, rinkos kainų) pateikimas Pirkėjui. | Pagal poreikį |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.4.

Vėdinimo sistemų profilaktinių darbų pagal įrangos gamintojo reikalavimus sąrašas (TS 3.2.4.p.)

| Nr. | Vėdinimo sistemų profilaktiniai darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Įsakymu yra paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už vėdinimo sistemų techninę priežiūrą – jis padaro įrašus techninės priežiūros remonto apskaitos žurnaluose ir prižiūri vėdinimo sistemas sistemą vykdo temperatūros, oro apykaitos režimo palaikymą ir reguliavimą. | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 2. | Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams, siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas) | Pagal poreikį |
| 3. | Oro filtrų, difuzorių sausas valymas/keitimas, rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas (keičiant oro filtrus). Vėdinimo kameros vidaus valymas (keičiant oro filtrus) ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas (keičiant oro filtrus) | Ne rečiau nei du kartus per metus arba pagal užterštumo laipsnį |
| 4. | Oro sklendžių patikrinimas, profilaktikos darbai | Pagal poreikį |
| 5. | Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas | Pagal poreikį |
| 6. | Variklio tvirtinimo patikrinimas, paveržimas | Pagal poreikį |
| 7. | Ventiliatorių guolių tepimas | Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas |
| 8. | Šildymo/šaldymo sekcijų šilumokaičių valymas | 1 kartą per metus |
| 9. | Kondensato nuvedimo vamzdynų sistemų valymas, hermetiškumo patikrinimas | Pagal poreikį |
| 10. | # Elektrotechninė vėdinimo sistemų dalis, valdymo automatika, temperatūros, slėgio, srauto davikliai. | Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas |
| 11. | Aprišimo mazgo šilumos/šalčio šilumokaičių, purvarinkių valymas | 1 kartą per metus |
| 12. | # Eksploatacinių medžiagų utilizavimas | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 13. | # Užtikrinimas vėdinimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams | Sutarties galiojimo laikotarpiui |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.5.

| Nr. | Profilaktikos darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įsakymu yra paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą – jis padaro įrašus techninės priežiūros remonto apskaitos žurnaluose ir prižiūri vėsinimo oro kondicionavimo sistemas | Visam sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 2. | Kondicionierių freono dujų slėgio patikrinimas/papildymas, kompresorių tepalo lygio patikrinimas/ papildymas, kondensatorių, garintuvų valymas | Ne rečiau nei 1 kartą per metus arba esant poreikiui kitu periodiškumu |
| 3. | Kondensato trasų ir kondensato siurblių darbo patikra ir valymas | Ne rečiau nei 1 kartą per metus arba esant poreikiui kitu periodiškumu |
| # 4. | # Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų, patikrinimų bei gedimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose ar kompiuterinėse laikmenose | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| # 5. | # Eksploatacinių ir panaudotų medžiagų utilizavimas | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 6. | Pagal LR galiojančius teisės aktus, LAND reikalavimus ataskaitų pateikimas Aplinkos apsaugos ministerijai | LR Įstatymų nustatyta tvarka |

Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktinių darbų sąrašas (TS 3.2.5.p.)

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.6.

Kitos priežiūros paslaugos (TS 3.2.6.p.)

| Nr. | Priežiūros paslaugos | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Langų remontas/keitimas, įskaitant stiklo paketų ir stiklų keitimą | Pagal poreikį |
| 2. | Durų remontas/keitimas įskaitant vyrių ir spynų keitimą | Pagal poreikį |
| 3. | Baldų remontas, surinkimas | Pagal poreikį |
| 4. | Staliaus darbai | Pagal poreikį |
| 5. | Smulkūs bendrastatybiniai darbai | Pagal poreikį |
| 6. | Grafičių valymas | Pagal poreikį |
| 7. | Smulkūs ūkiniai darbai | Pagal poreikį |
| 8. | Krovos darbai | Pagal poreikį |
| 9. | Kelio užtvarų remonto darbai | Pagal poreikį |
| 10. | Praėjimo kontrolės sistemos remontas | Pagal poreikį |

PASTABA:

Tiekėjas turi pasiūlymo kainą apskaičiuoti atsižvelgdamas į šią informaciją.

Pastaba. Darbai vykdomi pagal atskirą užsakymą, apmokami pagal valandinį įkainį