Pirkimo sąlygų .. priedas /

2025 m. .................... ... d.

Pirkimo sutarties Nr. .......

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Perkamas elektromobilis su hidrauliniu keltuvu asmeniui su negalia vežimėlyje įkelti į elektromobilį, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Kauno „Šv. Roko“ mokyklos modernizavimas, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą vidurio Lietuvos regione“, projekto Nr. 10-058-P-0008.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“.

1.2. Elektromobilio salonas turi būti pritaikytas asmenų su negalia (judančių vežimėlio pagalba) į elektromobilį įvežimui/įkėlimui, 2 (dviejų) asmenų vežimui sėdint vežimėliuose ir 2 (dviejų) asmenų sėdimose vietose vežimui.

1.3. Elektromobilis turi būti pristatytas per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.  Elektromobilio pristatymo vieta Kauno šv. Roko mokykla, adresas Apuolės g. 11, LT-48303 Kaunas.

1.4. Elektromobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine-eksploatacine dokumentacija ir perdavimo ir priėmimo aktu. Perduodamam elektromobiliui turi būti atliktos privalomosios techninės apžiūros ir registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

2. Techniniai reikalavimai prekei

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį nurodant siūlomo elektromobilio ir hidraulinio keltuvo (toliau – keltuvas, abu kartu – prekė) gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz., elektromobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

*Jei teikiami elektromobilio gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas elektromobilio gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti elektromobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektromobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra) | .............................................. (įrašyti siūlomo elektromobilio gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 2. | Elektromobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ............................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) ............................................... (įrašyti planuojamo pristatyti elektromobilio gamybos metus) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 3. | Elektromobilio klasė: M1 klasės (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) | ................................................ (įrašyti planuojamo pristatyti elektromobilio klasę) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 4. | Elektromobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų eksploatacijos be ridos apribojimo gamintojo garantija (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T1)) | Elektromobiliui suteikiama (nurodyti konkrečią reikšmę) ................. metų be ridos apribojimo gamintojo garantija** **nurodyti visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą (jei ji siūloma)) elektromobiliui suteikiamą eksploatacijos gamintojo garantiją metais be ridos apribojimo | Užpildyti |
| 5. | Bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 5900 mm ir ne daugiau kaip 6200 mm | Bendras kėbulo ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............ mm | Užpildyti |
| 6. | Bendras elektromobilio aukštis: ne mažiau kaip 2500 mm | Bendras elektromobilio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............ mm | Užpildyti |
| 7. | Elektromobilyje turi būti automatinė pavarų dėžė | ................................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti |
| 8. | Elektromobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 durys | .............................................. (patvirtinimas: taip / ne(įrašyti)) ....................... (įrašyti durų skaičių) | Užpildyti |
| 9. | Variklis 100 proc. elektrinis | Elektromobilio variklis 100 proc. elektrinis: .............. (patvirtinimas: taip / ne ) | Užpildyti |
| 10. | Elektrinio variklio galia ne mažesnė kaip 900 kW | Elektromobilio elektrinio variklio galia (įrašyti konkrečią reikšmę) ........ kW | Užpildyti |
| 11. | Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas/nuotolis (pagal WLTP) – ne mažiau kaip 200 km vienu įkrovimu (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T2)) | Elektromobilio gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas / nuotolis (pagal WLTP) km vienu įkrovimu (įrašyti reikšmę) ...... km | Užpildyti |
| 12. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) ne daugiau kaip 30 kWh/100 km | Elektromobilio gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... kWh/100 km | Užpildyti |
| 13. | Aukštos įtampos akumuliatorių baterijų talpa nemažiau kaip 60 kWh | Aukštos įtampos akumuliatorių baterijų talpa (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... kWh | Užpildyti |
| 14. | Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama ne mažiau kaip 8 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). | Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama gamintojo (įrašyti konkrečias abi reikšmes) .......... metų arba ............... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Užpildyti |
| Reikalavimai hidrauliniam keltuvui |  |  |  |  |
| 15. | Hidraulinis keltuvas neįgaliajam su neįgaliojo vežimėliu į elektromobilį įvežti/įkelti | ................................................ (įrašyti hidraulinio keltuvo gamintoją); ................................................ (įrašyti siūlomo hidraulinio keltuvo modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 16. | Hidraulinio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg | Hidraulinio keltuvo keliamoji galia (įrašyti konkrečią reikšmę) ......... kg | Užpildyti |

3. Kiti privalomi reikalavimai prekei (tikrinami prekės perdavimo metu)

3.1. Elektromobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas/ai, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

3.2. Elektromobilio salone turi būti ne mažiau 6-ios sėdimos vietos, kurios  būtų įrengtos ir transformuojamos (jas sulankstant, užlenkiant prie kėbulo šonų, ar kitu lygiaverčiu būdu) taip, kad vienu kartu galima būtų vežti ne mažiau kaip 2 asmenis neįgaliojo vežimėliuose neišmontuojat sėdynių ir 2 asmenis keleivių sėdimose vietose. Visos sėdynės privalo būti paminkštintos ir nenuimamos.

3.3. Pervežant turinčius negalią asmenis neįgaliojo vežimėliuose, praėjimai  turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Privalo būti įrengti asmenims neįgaliojo vežimėlyje vežti skirtose vietose įrengiami nauji nenaudoti tvirtinimo įtaisai, prie kurių tvirtinamas neįgaliojo vežimėlis, ir keleivių apsaugos sistemos (WTORS) turi atitikti ISO 10542 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.4. Elektromobilio salono grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui danga, taip pat elektromobilyje turi būti įrengta grindų, šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. Turi būti įrengta elektromobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai).

3.5. Vairuotojo vietoje prietaisų skydelyje pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI matavimo sistemos vienetais. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ir atstumas nuo vairo. Elektromobilyje turi būti įrengta laisvų rankų įranga.

3.6. Elektromobilyje turi būti įrengtas keleivių salono apšvietimas ir atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą bei neakintų vairuotojo. Keleivių salono apšvietimui turi būti naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas turi veikti esant ir išjungtam varikliui.

3.7. Elektromobilyje šalia vairuotojo sėdimos vietos turi būti įrengtos dvi sėdimos vietos keleiviams vežti.

3.8. Elektromobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

3.9. Elektromobilio vairas turi būti kairėje pusėje su stiprintuvo sistema.

3.10. Elektromobilyje turi būti įrengti priekiniai ir galinai parkavimo davikliai ir gamyklinė galinio vaizdo kamera.

3.11. Elektromobilyje turi būti elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai.

3.12. Elektromobilio keleivio salone gamykliškai tamsinti galinis/ai ir šoniniai stiklai.

3.13. Elektromobilyje turi būti įdedami/išimami vairuotojo ir šalia vairuotojo keleivių sėdimų vietų guminiai kilimėliai.

3.14. Elektromobilyje turi būti pilno dydžio, atitinkantis ant elektromobilio sumontuotus ratus, arba vietą taupantis atsarginis ratas, arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas.

3.15. Elektromobilio gale turi būti durys, per kurias galima būtų įkelti/įvežti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius.

3.16. Hidraulinis keltuvas neįgaliam asmeniui su neįgaliojo vežimėliu įkelti/įvežti turi būti įrengtas elektromobilio salono galo viduje arba išorėje prie galinių durų. Hidraulinis keltuvas turi būti naujas, nenaudotas, o jo išmatavimai turi būti priderinti prie elektromobilio salono išmatavimų.

3.17. Keltuvo lifto platforma turi būti pagaminta su kiaurymėmis, kad galėtų iškristi nešvarumai (sniegas, purvas) ir galėtų nubėgti vanduo ir kt.

3.18. Elektromobilis turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 1 mėnesio laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas valstybės įmonės „Regitra“ išduotas transporto priemonės registracijos liudijimas (toliau – registracijos liudijimas), kuriame yra įrašas (žyma, kodas), kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų vežimėliui, bei kitus elektromobilio naudojimui ir eksploatavimui reikalingus dokumentus (jei tokių yra).

3.19. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) elektromobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis elektromobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir /ar remontas. Nurodytas (-i) elektromobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, elektromobilio garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir/ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas.

3.20. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją elektromobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu.