SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Mechanikos darbai

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Pastaba: Visi tikslinimai pažymėti pilka spalva

| LIETAUS VANDENS TINKLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIL. NR. | STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ, DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS | NUORODA Į TS |
|  | Savitakiniai struktūriniai (ML) PVC vamzdžiai DN200X5.9 | m | 20.0 | TS-2 p.2.1.4 |
|  | Savitakiniai struktūriniai (ML) PVC vamzdžiai DN315X7.7 | m | 14.0 | TS-2 |
|  | Savitakiniai struktūriniai (ML) PVC vamzdžiai DN400X11.7 | m | 140.0 | TS-2 p.2.1.4 |
|  | 10cm smėlio pagrindas po vamzdžiais | m3 | 23.0 | TS-2 |
|  | Smėlis vamzdžių užpylimui 30cm virš vamzdžio viršaus |  | 68.0 | TS-2 |
|  | G/b šulinys , L1-1 Ø1500, aukštis iki 2.5 m pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100) su hidroizoliacija, montavimas | Kompl. m3 | 1 1.785 | TS-3.1 |
|  | G/b šulinys , L1-2 Ø1500, aukštis iki 3.5 m su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d200, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnės), spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100) su hidroizoliacija, montavimas | Kompl. m3 | 1 2.23 | TS-3.1 |
|  | G/b šulinys , L1-3 Ø1500 aukštis iki 5.0 m pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100) su hidroizoliacija, montavimas | Kompl. m3 | 1 4.56 | TS-3.1 |
|  | G/b šulinys , L1-4 Ø2000, aukštis 6.0 m. pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100) su hidroizoliacija, su lipynėmis, vidiniu kritimo stovu d200, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis. Su vandens srauto energijai slopintuvu, įrengiant kritimo stovo apibetonavimą. | Kompl. m3 | 1 5.15 | TS-3.1 |
|  | Aklinas ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu užraktu, , apkrovos klasė F900, montavimas (Šuliniose L1-1; L1-2; L1-3) | Kompl. | 3 | TS-3.1 |
|  | Aklinas plastikinis dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė A15, montavimas (Šulinyje L1-4) | Kompl. | 1 | TS-3.1 |
|  | PVC šuliniai L1-2A ir L1-2B; L1-3A Øvid 315 ; mm skersmens , aukštis iki 2.5 m ### Komplekte „plaukiojančio“ tipo kietinės vandens surinkimo kvadratinėmis kaliojo ketas lietaus surinkimo grotelėmis 500x500 mm(Apkrovos klasė F900) | Kompl. | 3 | TS-3.2 |
|  | PCV šulinys L1-1A; L1-1B Ø315 mm skersmens , aukštis 2.28 m Komplekte „plaukiojančio“ tipo kietinės vandens surinkimo kupolinės grotelės su teleskopiniu adapteriu DN315 Apkrovų klasė D400 | Kompl. | 2 | TS-2 TS-5.2 |
|  | Išleistuvo įrengimas (L1-5): Betonas C16/20 W6 Betonas C20/25, W6 | Vnt. m3 m3 | 1 0.5 1.3 |  |
|  | Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai | Vnt. | 4 | p.6 |
| POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS |  |  |  |  |
|  | Drenažo vamzdis su kokoso plaušo filtru DN113/126 mm | m | 251.0 | p.2.1.2 |
|  | Drenažo vamzdis su kokoso plaušo filtru DN80/92 mm | m | 61.0 | p.2.1.2 |
|  | Drenažo vamzdžio antgalis DN80/97 LD1-7; LD1-8 (pralaidos konstr.) | Vnt. | 2 |  |
|  | Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8 | m3 | 11.48 |  |
|  | Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16 | m3 | 45.00 |  |
|  | Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas (drenažo tinklams pralaidos kons.) | m2 m3 | 109.0 | p. 3.4 |
|  | ## Drenažo šuliniai, vidinis Ø315 aukštis iki 2.0 m Kompl. šulinio šulinio stovo dugnas DN425 | Kompl. | 4 | p.3.1.3 |
|  | Drenažo šulinys , L1D-5 PVCØ315, aukštis iki 2.20 m | Kompl. | 1 | p.3.1.3 |
|  | Drenažo šulinys , L1D-9 PVCØ315, aukštis iki 1.2 m | Kompl. | 1 | p.3.1.3 |
|  | Aklinas plastikinis dangtis su automatiniu užraktu, , apkrovos klasė A15, montavimas (Šulinyje L1D-5; L1D-9) | Kompl. | 2 | p.4.1 |
|  | Vandens Išleistuvo įrengimas (LD1-5) Betonas C16/20 W6 Betonas C20/25, W6 | Kompl. m3 m3 5.0 | 1 0.5 1.0 |  |
|  | Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai | Vnt. | 6 | p.6 |

PASTABOS:

1.  Žemės darbai projektuojamos gatvės ribose skaičiuojami nuo naujos dangos konstrukcijos apatinės altitudės;

2.   Grunto tūris vamzdynų užpylimui skiriasi nuo iškasto grunto tūrio, nes iš iškasto grunto tūrio atimtas vamzdžių tūris;

4.  Visi gelžbetoninių šulinių sprendiniai parenkami pagal UAB „Ekoprojektas“ parengtą albumą LK 2;

Rangovas, prieš pradėdamas statybos darbus turi patikslinti visus darbams atlikti reikalingus aukščius, gylius ir medžiagas.

Kiekiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti, pagal rangovo pasirinktą darbų atlikimo technologiją;

5. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais;

6. Nurodytuose kiekiuose neįtrauktos, montavimo, darbų atlikimo, ploto užpildymo vienetais sąnaudos ir atsargos koeficientai;

7. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktus kiekius, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės įtakos statybos kainai;