NAUJOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS SODŲ G., ŽIEŽMARIŲ M. STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

Naujos aikštelės statyba apima bendrai užstatomą 300 m2 plotą, kurio ilgis – 20 metrų, plotis 15 metrų su dviejų skirtingų funkcijų lauko aikštelės plotų įrengimu:

- Vaikų žaidimų įrengimų zona – 200 m² plote, parengiant pagrindą užliejamai EPDM dangai;

- Sporto įrengimų zona  – 100 m² plote su akmenukų skalda.

- Aikštelės įrengimo reikalavimai:

  - Nepažeidžiant turi būti demontuoti statybos vietoje esantys vaikų žaidimų įrengimai;

  - Nužymėjus statybos vietą atliekami statybos vietos dirvožemio nuėmimo bei lovio dugno planiravimo darbai;

  - Nuo statomos aikštelės vietos turi būti įrengtas plastikinis gofruotas su geotekstilės filtru drenažo vamzdis (d-80/92 mm) ir surenkamas gelžbetoninis šulinys (d – 1,0 m., h – iki 2,5 m.;

  - Aikštelės plote turi būti įrengiamas ne mažesnis nei 26 cm. apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis ir viensluoksnis 15 cm storio pagrindas iš dolomitinės skaldos;

  - Aikštelės kraštuose įrengiami vejos bortai, kurie turi atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Vejos bortai įrengiami ant betoninio pagrindo.

  - Vaikų žaidimų aikštelės 200 m² plote turi būti įrengtas išlyginamasis sluoksnis iš h-2 cm storio granitinės skaldos atsijų 0/3;

  - Aktyvaus poilsio aikštelės 100 m² plote turi būti įrengtas išlyginamasis skaldos sluoksnis (akmenukų frakcija 4–8 mm), gerai drenuojanti;

  - Nuo esamo tako turi įrengtas takas su betoniniais bortais iš betono trinkelių h-8cm, užpilant siūles akmens atsijomis;

  - Pažeisti plotai tvirtinami 10 cm dirvožemio sluoksniu (atvežant iš laikinai saugomos aikštelės), paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu.

3. Aikštelės statybos darbai

Aikštelės statybos darbai atliekami pagal parengto naujos statybos supaprastinto projekto Nr. R2024/05 specifikacijas, darbų aprašymus ir jų kiekių žiniaraštį.

4. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

Sodų g., Žiežmarių m., Kaišiadorių r.

Rangovas visus darbus privalo atlikti naudodamas savo įrankius ir medžiagas, laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Žiežmarių seniūnas                                                                                  Alvydas Ramanauskas