Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

II PIRKIMO DALIES

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka Garso sistemas Nemenčinės Gedimino ir Pagirių gimnazijoms bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, įskaitant elektros instaliacijos įrengimą, bei apmokyti personalą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO KIEKVIENAM OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai: linijinio masyvo (,,Line Array“) garso kolonėlė.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Ne mažiau kaip 2 garso stiprintuvai – atskiri kiekvienai dažnių juostai.

    - Nominalus RMS galingumas ne mažiau kaip 600 W (vidutinių/žemų dažnių diapazonui ir ne mažiau kaip 300 W (aukštų dažnių diapazonui), o pikinis galingumas atitinkamai ne mažiau kaip 1200 W ir 600 W.

    - Atkūriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

    - Maksimalus slėgis ne mažiau 120 dB SPL.

    - Integruotas skaitmeninis garso procesorius (DSP) su ne mažiau kaip 4 dažnių kreivių nustatymais.

    - Ne mažiau kaip 2 žemų - vidutinių dažnių garsiakalbiai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4 colių, ne mažiau kaip 1 colio skersmens aukštų dažnių garsiakalbis.

    - Horizontalus aukštų dažnių skleidimo kampas ne siauresnis kaip 100 laipsnių, o vertikalus – ne plačiau kaip 25 laipsniai.

    - Kolonėlės korpuse turi būti integruoti tvirtinimo taškai garso kolonėlės pakabinimo įrenginiui tvirtinti bei sujungimui su kita tokia pačia ar analogiška garso kolonėle.

    - Keičiamos pavertimo kampo ribos tarp kolonėlių turi būti ne siauresnės kaip 0 – 20° ir pavertimo žingsnis ne didesnis kaip 5°.

    - Maitinimo jungtis.

    - Garso kolonėlė plotis ne didesnis kaip 40 cm.

- Minimalūs reikalavimai: linijinio masyvo (,,Line Array“) garso kolonėlė.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Ne mažiau kaip 2 garso stiprintuvai – atskiri kiekvienai dažnių juostai.

    - Nominalus RMS galingumas ne mažiau kaip 600 W (vidutinių/žemų dažnių diapazonui ir ne mažiau kaip 300 W (aukštų dažnių diapazonui), o pikinis galingumas atitinkamai ne mažiau kaip 1200 W ir 600 W.

    - Atkūriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

    - Maksimalus slėgis ne mažiau 120 dB SPL.

    - Integruotas skaitmeninis garso procesorius (DSP) su ne mažiau kaip 4 dažnių kreivių nustatymais.

    - Ne mažiau kaip 2 žemų - vidutinių dažnių garsiakalbis, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 4 colių, ne mažiau kaip 1 colio skersmens aukštų dažnių garsiakalbis.

    - Horizontalus aukštų dažnių skleidimo kampas ne siauresnis kaip 100 laipsnių, o vertikalus – ne plačiau kaip 25 laipsniai.

    - Kolonėlės korpuse turi būti integruoti tvirtinimo taškai garso kolonėlės pakabinimo įrenginiui tvirtinti bei sujungimui su kita tokia pačia ar analogiška garso kolonėle.

    - Keičiamos pavertimo kampo ribos tarp kolonėlių turi būti ne siauresnės kaip 0 – 20° ir pavertimo žingsnis ne didesnis kaip 5°.

    - Maitinimo jungtis.

    - Garso kolonėlė plotis ne didesnis kaip 40 cm.

- Minimalūs reikalavimai: linijinio masyvo garso kolonėlių pakabinimo ant sienos įrenginys.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Garso kolonėlės kampo keitimas fiksuojant padėtį kaiščiais.

- Minimalūs reikalavimai: linijinio masyvo garso kolonėlių tarpusavio sujungimo jungtis.

Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Keičiamos pavertimo kampo ribos tarp kolonėlių turi būti ne siauresnės kaip 0 – 20° ir pavertimo žingsnis ne didesnis kaip 5°.

- Minimalūs reikalavimai: sceninė monitorinė garso kolonėlė.

Kiekis –  2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Garso kolonėlėje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 garso stiprintuvai – atskiri kiekvienai dažnių juostai.

- Įmontuotų stiprintuvų nominalus RMS galingumas ne mažiau kaip 400 W (vidutinių/žemų dažnių diapazonui ir ne mažiau kaip 100 W (aukštų dažnių diapazonui), o pikinis galingumas atitinkamai ne mažiau kaip 800 W ir 200 W.

- Atkūriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

- Maksimalus slėgis ne mažiau 120 dB SPL.

- Integruotas skaitmeninis garso procesorius (DSP) su ne mažiau kaip 4 dažnių kreivių nustatymais.

- Vidutinių/žemų dažnių ir aukštų dažnių garsiakalbiai, kurių skersmuo atitinkamai ne mažesnis kaip 12 colių ir ne mažiau kaip 1 colio skersmens.

- Horizantalus ir vertikalus aukštų dažnių skleidimo kampas ne siauresnis kaip 90 laipsnių.

- Garso kolonėlės korpusas su ne mažiau kaip 2 pavirtimo kampais: 30° +- 5° ir 50°+-5°.

- Minimalūs reikalavimai: skaitmeninis garso pultas.

Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 32 kanalų.

- Integruotas AVB tinklas.

- Integruota ne mažiau 128 kanalų (64x64) USB sąsaja.

- Įtaisytas kelių takelių SD kortelės įrašymo įrenginys.

- Ne mažiau 16 papildomų universalių konfigūruojamų linijų (AUX, subgrupių arba matricinių).

- Ne mažiau 280 vienu metu veikiantys skaitmeniniai garso procesoriai.

- Integruotas programinės įrangos rinkinys.

- Integruotas spalvotas ekranas.

- Garso pulto valdymas nuotoliniu būdu bet kokiu išmaniuoju įrenginiu.

- Minimalūs reikalavimai: tinklinė įvesčių/išvesčių scenos dėžutė.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Dėžutės korpusas su rankenomis.

- Ne mažiau 16 užrakinamų mikrofono/linijinių įvesčių ir ne mažiau 8 užrakinami XLR išėjimai.

- Ne mažiau 16 nuotoliniu būdu valdomų pirminių stiprintuvų.

- Ne mažiau kaip 2 AVB prievadai su užrakinamais XLR Ethernet lizdais

- Ne mažiau 32 x 8 AVB (16 tiesioginių įvesties kanalų + 16 stiprinimo kompensuojamų įvesties kanalų).

- Sąranka ir valdymas naudojant skaitmeninį garso pultą ir programinę įrangą.

- Minimalūs reikalavimai: tinklo kabelis.

Kiekis – ne mažiau 50 m.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau Cat6 kategorijos.

- Jungčių tipas RJ45.

- Jungčių korpusas metalinis.

- Minimalūs reikalavimai: bevielė mikrofono sistema su rankoje laikomu mikrofonu. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Siųstuvas komplektuojamas su dinamine ir kondensatorine mikrofono kapsule.

- Imtuvas su OLED ekranu.

- Ryšio dažnis UHF diapazone.

- Ryšio tipas ,,True Diversity".

- Ne mažiau 30 ryšio kanalų.

- Turi būti galimybė nuskaityti ryšio dažnius ir pasirinkti imtuve, o tada sinchronizuoti su siųstuvu naudojant IR sinchronizavimo funkciją.

- Turi būti galimybė nustatyti atsarginį dažnį, kurį būtų galima greitai pakeisti paspaudus vieną siųstuvo mygtuką netikėtų trukdžių atveju.

- Veikimo nuotolis ne mažiau 80 m.

- Veikimo laikas su akumuliatoriais ne mažiau 8 val.

- Minimalūs reikalavimai: bevielė mikrofono sistema su prie diržo tvirtinamu siųstuvu.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Siųstuvas ir imtuvas su OLED ekranais.

- Ryšio dažnis UHF diapazone.

- Ryšio tipas ,,True Diversity".

- Ne mažiau 30 ryšio kanalų.

- Turi būti galimybė nuskaityti ryšio dažnius ir pasirinkti imtuve, o tada sinchronizuoti su siųstuvu naudojant IR sinchronizavimo funkciją.

- Turi būti galimybė nustatyti atsarginį dažnį, kurį būtų galima greitai pakeisti paspaudus vieną siųstuvo mygtuką netikėtų trukdžių atveju.

- Veikimo nuotolis ne mažiau 80 m.

- Veikimo laikas su akumuliatoriais ne mažiau 8 val.

- Minimalūs reikalavimai: miniatiūrinis kondensatorinis mikrofonas tvirtinamas ant galvos.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mikrofono kapsulės skermuo ne daugiau kaip 6 mm.

- Galimybė lengvai reguliuoti rėmelio dydį, kad tiktų visiems galvoms dydžiams ir formoms.

- Kryptingumas: kardioidė.

- Dinaminis diapazonas ne mažesnis nei 100 dB.

- Mikrofono jautrumas ne mažiau 6 mV/Pa; -40 dB (1 V/Pa);

- Mikrofono ir rėmelio spalva: smėlio ar panaši.

- Jungtis turi būti suderinama su siūloma beviele mikrofono sistema.

- Minimalūs reikalavimai: išmanusis įkrovimo dokas.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Skirtas ne mažiau kaip 2 siūlomiems bevielių mikrofonų siųstuvams, tiek rankoje laikomiems mikrofonams-siųstuvams, tiek prie diržo tvirtinamiems siųstuvams.

- Įkrovimo laikas 1900 mAh talpos akumuliatorių ne ilgiau kaip 8 val.

- Minimalūs reikalavimai: bevielių mikrofonų sistemų UHF diapazono išorinių antenų skirstytuvas, leidžiantis viena antenų pora maitinti kelias belaides sistemas.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Aktyvus dažnių diapazonas ne siauresnis nei 500 – 900 Mhz.

- Ne mažiau kaip 2 anteninės įvestys (BNC jungtys).

- Ne mažiau kaip 2 x 4 anteninės išvestys (BNC jungtys).

- Ne mažiau kaip viena išvestis kito antenų skirtytuvo kaskadiniam pajungimui.

- Montuojamas į montažinę dėžę ar spintą.

- Minimalūs reikalavimai: plataus diapazono kryptinių UHF antenų pora bevielėms mikrofonų sistemoms.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Aktyvus dažnių diapazonas ne siauresnis nei 500 – 900 Mhz.

- Minimalūs reikalavimai: siūlomai įrangai deranti dėžė-stovas.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Dangčiai: 2 (priekinis ir galinis) su užraktais.

- Komplektacijoje: montažiniai priedai.

- Minimalūs reikalavimai: trikojis (sulankstomas) mikrofono stovas su ,,gerve“ statomas ant žemės.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Reguliuojamas aukščio diapazonas ne siauresnis nei 900 – 1600 mm.

- „Gervės“ svirties ilgis ne trumpesnis nei 800 mm.

- Minimalūs reikalavimai: aktyvus signalo simetrizatorius (DI Box).

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- +48V fantominis maitinimo šaltinis.

- Įvestys: ne mažiau kaip dvi aukštos varžos (Hi-Z) 1/4" TRS ir žemos varžos (Lo-Z) 3 kontaktų XLR jungtis, sujungtos lygiagrečiai.

- Išvestys: ne mažiau 3 kontaktų XLR jungtis.

- Dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 18 kHz ribose.

- -20 dB (+-5 dB) lygio sumažinimo mygtukas.

- Įžeminimo atjungimo funkcija.

- Minimalūs reikalavimai: aktyvus signalo simetrizatorius (DI Box).

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 2 kanalų.

- Su signalų sumavimo/atskirimo parinktimis.

- +48V fantominis maitinimo šaltinis.

- Įvestys: ne mažiau kaip dvi aukštos varžos (Hi-Z) 1/4" TRS ir žemos varžos (Lo-Z) 3 kontaktų XLR jungtis, 1 x 1/8” stereo TRS JACK jungtis.

- Išvestys: ne mažiau kaip dvi 3 kontaktų XLR jungtys.

- Dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 18 kHz ribose.

- -20 dB (+-5 dB) lygio sumažinimo mygtukas.

- Įžeminimo atjungimo funkcija.

- Minimalūs reikalavimai Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus

veikimo užtikrinimui.

II SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

III SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t.y . garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.