Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO TRENIRUOKLIAI

- Pirkimo objektas – lauko treniruokliai (su pristatymu ir montavimo darbais)(toliau – Prekės):

  - karuselė – 1 vnt.;

  - lauko sūpynės 1 (švytuoklinės) – 1 vnt.;

  - lauko sūpynės 2 (gondolos tipo) – 1 vnt.;

  - lauko sūpynės 3 (balansinio tipo) – 1 vnt.;

  - kompleksinė žaidimų aikštelė – 1 vnt.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos stadionas ir aikštynas.

- Prekės turi būti pritaikytos asmenims su judėjimo negalia.

- Prekės turi būti skirtos naudotis lauko sąlygomis, atsparios intensyviam naudojimui, UV spinduliams, lietaus, šalčio, ledo ir kitiems atmosferos poveikiams.

- Prekės turi būti sertifikuotos, atitikti standartą EN 1176 (tiekėjas turi pateikti tai patvirtinantį sertifikatą dėl kiekvienos prekės su pasiūlymu).

- Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Prekės turi būti sumontuotos, pritvirtinant jas prie pagrindo, pritaikant reikalingas montavimo medžiagas ar įrenginius Pirkėjo nurodytose vietose, užtikrinant, kad laikui bėgant Prekės neišsibalansuotų, stabiliai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jomis besinaudojančių žmonių saugumui. Tiekėjas įsipareigoja sutvarkyti aplinką po Prekių sumontavimo. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Prekių montavimui būtinos medžiagos ir/ ar įrenginiai.

- Siūlomos prekės turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta lentelėse žemiau (siūlomos prekės gali būti geresnių parametrų nei nurodyta). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo Prekių specifikacijas (pdf. formatu).

KARUSELĖ

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karuselę sudaro: | - Besisukanti platforma - Vidurinis ratas, skirtas platformos judėjimui arba sustabdymui - Ne mažiau kaip 2 vartai priešingose pusėse, skirti patekimui ant platformos - Ne mažiau kaip 4 sėdimos vietos ant suoliukų su atlošais/ apsauginiai turėklais - Ne mažiau kaip 2 vietų neįgaliojo vežimėliams ant platformos |
| 2. | Karuselėje įrengta: | 2.1. Keturių elementų saugos sistema INTEGRADO, arba lygiavertė 2.2. Vartų blokavimo sistema, sukimosi metu 2.3. Išcentrinė, būgninė stabdžių sistema 2.4. Apsauga nuo per greito judėjimo 2.5. Rutulinių ir atraminių guolių sistema |
| 3. | Karusele vienu metu gali naudotis | 3.1. Ne mažiau kaip 2 asmenys neįgaliojo vežimėliuose 3.2. Ne mažiau kaip 4 asmenys, sėdintys ant suoliukų |
| 4. | Karuselės matmenys | 2,2 x 2,2 x 0,79 m (+/- 10mm) |
| 5. | Saugos zonos matmenys | 6,20 x 6,20 m (+/- 10mm) |
| 6. | Kritinis kritimo aukštis | 1,00 m (+/- 10mm) |
| 7. | Konstrukcija | 7.1. Pagaminta iš cinkuoto plieno (vamzdis – ne mažiau 60,30 x 2,90 mm, vamzdis – ne mažiau 101,30 x7,10 mm, profilis – ne mažiau 50,00 x 40,00 x 3,00 mm, lakštas – ne mažiau 6,00 mm) 7.2. Dažyta milteliniu būdu, arba lygiaverčiu |
| 8. | Karuselės platforma | Pagaminta iš ne plonesnio kaip 3,00 mm aliuminio lakšto su grioveliais |
| 9. | Karuselės sėdynės | Pagamintos iš ne plonesnės kaip 10,00 mm PE plokštės, arba lygiavertės |
| 10. | Atitiktis standartui | EN 1176 |
| 11. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija |
| 12. | Vizualizacija |  |

LAUKO SŪPYNĖS 1 (ŠVYTUOKLINĖS)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sūpynes sudaro: | 1.1. 1 (vienas) rėmas iš ne mažiau kaip 2 arkos formos vamzdžių, padengtų sraigę primenančiais sferiniais dekoratyviniais elementais - 1 (viena) sėdynė neįgaliesiems 1.3. 1 (vienas) vieno žmogaus suoliukas, tvirtinamas prie rėmo |
| 2. | Sūpynių matmenys | 3,47 x 0,75 x 2,77 m (+/- 10mm) |
| 3. | Saugos zonos matmenys | 2,16 x 7,80 m (+/- 10mm) |
| 4. | Laisvo kritimo aukštis | 1,3m (+/- 10mm) |
| 5. | Konstrukcija | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |
| 6. | sėdynė neįgaliesiems | 6.1. Pagaminta iš ryškių, derančių spalvų HDPE arba lygiavertės medžiagos 6.2. Suformuota 6.3. Su apsauga nuo smūgių |
| 7. | suoliukas | Pagamintas iš ryškių, derančių spalvų HDPE arba lygiavertės medžiagos |
| 8. | Atitiktis standartui | EN 1176 |
| 9. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija |
| 10. | Vizualizacija |  |

LAUKO SŪPYNĖS 2 (GONDOLOS TIPO)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sūpynes sudaro: | 1.1. 1 (vienas) rėmas su ne mažiau kaip 4 kojomis 1.2. 1 (viena) gondola su ne mažiau kaip 2 lynais sūpynėms perkelti 1.3. 1 (viena) įvažiavimo rampa 1.4. ne mažiau kaip 3 amortizatoriai |
| 2. | Sūpynėse įrengta: | 2.1. penkių elementų saugos sistema INTEGRADO, arba lygiavertė 2.2. Užrakinimo sistema, supimosi metu 2.3. Neįgaliojo vežimėlio slydimą stabilizuojanti sistema 2.4. Apsauga nuo per didelio sūpynių judėjimo 2.5. Dujinės spyruoklės 2.6. Apsauginiai buferiai gondolos judėjimo zonoje |
| 3. | Sūpynių matmenys | 2,87 x 1,89 x 2,66 m (+/- 10mm) |
| 4. | Saugos zonos matmenys | 7,00 x 2,55 m (+/- 10mm) |
| 5. | Laisvo kritimo aukštis | 1,13 m (+/- 10mm) |
| 6. | Konstrukcija ir kojelės | 6.1. Pagaminta iš metalinių vamzdžių (vamzdis – ne mažiau kaip 42,40 x 2,00 mm, vamzdis - vamzdis – ne mažiau kaip 38,00 x 2,00 mm, vamzdis – ne mažiau kaip 60,30 x 2,60 mm, vamzdis – ne mažiau kaip 88,90 x 2,70 mm. Kojelių vamzdis – ne mažiau kaip 88,90 x 2,00 mm. Profilis – ne mažiau kaip 40,00 x 27,00 x 2,00 mm.) 6.2. Dažyta milteliniu būdu, arba lygiaverčiu |
| 7. | Platforma | Pagaminta iš ne plonesnio kaip 3,00 mm aliuminio lakšto |
| 8. | virvė | 8.1.Pagaminta iš PP - Ne plonesnė kaip 16 mm 8.3. Su plastikiniu galu |
| 9. | Atitiktis standartui | EN 1176 |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija |
| 11. | Vizualizacija |  |

LAUKO SŪPYNĖS 3 (BALANSINIO TIPO)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sūpynes sudaro: | 1.1. 1 (vienas) rėmas su ne mažiau kaip 4 kojomis 1.2. 1 (viena) balansuojanti platforma neįgaliojo vežimėliu užvažiuoti iš abiejų pusių |
| 2. | Sūpynėse įrengta: | 2.1. Neįgaliojo vežimėlio slydimą stabilizuojanti sistema 2.2. Apsauga nuo per didelio sūpynių judėjimo 2.3. Apsauginiai vamzdžiai/turėklai vežimėlio zonoje |
| 3. | Sūpynėmis vienu metu gali naudotis | Ne mažiau kaip 2 asmenys neįgaliojo vežimėliuose |
| 4. | Sūpynių matmenys | 2,55 x 1,06 x 1,31 m (+/- 10mm) |
| 5. | Saugos zonos matmenys | 5,56 x 4,06 m (+/- 10mm) |
| 6 | Laisvo kritimo aukštis | 0,57 m (+/- 10mm) |
| 7. | Konstrukcija | 7.1. Pagaminta iš metalinių vamzdžių (vamzdis – ne mažiau kaip 42,40 x 2,00 mm, vamzdis – ne mažiau kaip 38,00 x 2,00 mm, vamzdis – ne mažiau kaip 60,30 x 2,60 mm, vamzdis – ne mažiau kaip 88,90 x 2,70 mm) 7.2. Dažyta milteliniu būdu, arba lygiaverčiu |
| 8. | platforma | 8.1. Pagaminta iš ne plonesnio kaip 3,00 mm aliuminio lakšto 8.2. Padengta neslystančia danga |
| 9. | Atitiktis standartui | EN 1176 |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija |
| 11. | Vizualizacija |  |

KOMPLEKSINĖ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aikštelę sudaro: | Skirtingos zonos saugiai čiuožti, karstytis, bendrauti. |
| 2. | Aikštelėje įrengta: | 2.1. ne mažiau kaip 6 skirtingos aktyvaus judėjimo zonos: tuneliai, čiuožyklos, karstynės, sienelės ir pan. 2.2. ne mažiau kaip 5 edukaciniai žaidimai |
| 3. | Aikštele vienu metu gali naudotis/ joje būti | Ne mažiau kaip 35 asmenys |
| 4. | Aikštelės matmenys | 7,92 x 5,59 x 5,86 m (+/- 10mm) |
| 5. | Saugos zonos matmenys | 10,92 x 9,09 m (+/- 10mm) |
| 6. | Kritinis kritimo aukštis | 1,80 m (+/- 10mm) |
| 7. | Konstrukcija | Pagaminta iš giluminiu būdu impregnuotos, klijuotos pušies medienos, arba lygiavertės. |
| 8. | Sienos, apdailos sienelės ir stogai | 8.1. Pagaminta iš HDPE, arba HPL plokščių arba lygiaverčių medžiagų 8.2. ne plonesnės kaip 10 mm storio |
| 9. | Platformos ir laipiojimo sienelės | Pagamintos iš neslidžios ir vandeniui atsparios faneros, arba lygiavertės medžiagos |
| 10. | Kojelės | Pagamintos iš metalo |
| 11. | Turėklai, čiuožyklos ir kitos vamzdžių konstrukcijos | Pagamintos iš nerūdijančio plieno |
| 12. | Virvės | 12.1. Pagamintos iš PP 12.2. Ne plonesnės kaip 16 mm skersmens 12.3. Armuotos |
| 13. | Atitiktis standartui | EN 1176 |
| 14. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija |
| 15. | Vizualizacija |  |

Pateikiami paveikslai ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, siūlomos prekės neturi būti identiškos, bet turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.

Pateikiami paveikslai ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, siūlomos prekės neturi būti identiškos, bet turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.

Pateikiami paveikslai ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, siūlomos prekės neturi būti identiškos, bet turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.

Pateikiami paveikslai ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, siūlomos prekės neturi būti identiškos, bet turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.

Pateikiami paveikslai ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, siūlomos prekės neturi būti identiškos, bet turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.