Dokumentų skenerio reikalavimai, kiekis 120 vnt.

| Parametras | Reikalaujama reikšmė (arba geresnė) |
| --- | --- |
| - Gamintojas, modelis | - Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą, kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. Tiekėjai turi tenkinti reikalavimus ir siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalį |
| - Skenuojami dokumentai ir jų interpretavimas | - Skeneris turi atpažinti ir skaityti visą kelionės dokumento puslapį (VIZ) dienos šviesos (normal), ultravioletinėje (UV), infraraudonųjų spindulių (IR) šviesose, išskirti MRZ informaciją iš dokumentų, atitinkančių ICAO 9303 standartą, vykdyti MRZ kontrolinių skaičių patikrinimą pagal ICAO 9303 arba lygiaverčiame standarte nustatytą matematinį algoritmą ir klaidų rodymą, galiojimo laiko pabaigos tikrinimą nepriklausomai nuo dokumento duomenų lapo padėties ant skenavimo lango, jei pilnas lapas patenka ant skaitymo lango. |
| - Brūkšninių kodų skenavimas | - 1D ir 2D brūkšninius kodus turi nuskaityti tiek iš popieriaus, tiek iš skaitmeninių ekranų, pavyzdžiui, išmaniuosiuose telefonuose. |
| - Skenavimo variklis | - 500 dpi arba geresnės raiškos 24 arba daugiau bitų spalvinė kamera |
| - Be kontaktinio skaitmeninio lusto (RFID) nuskaitymo funkcijos | - Skeneris turi skaityti ISO 14443 A/B arba lygiaverčių tipų reikalavimus atitinkantį lustą, vykdyti: - Aktyviąją autentifikaciją (angl. Active Authentification); - Pasyviąją autentifikaciją (angl. Passive Authentification); - Bazinę prieigos kontrolę (angl. Basic Access Control) - Išplėstinę prieigos kontrolę (angl. Extended Access Control). - Autentifikaciją su slaptažodžiu (angl. Password Authentication Connection Establishment, PACE). |
| - Jungtys | - USB 2.0 arba našesnė |
| - Maitinimas | - Per USB 2.0 arba naudojant kitą išorinį elektros energijos šaltinį (elektros įvadą (rozetę)). |
| - Skenavimo failų formatai | - JPG2000, JPG, PNG, BMP arba lygiaverčiai |
| - Konstrukcija | - Lengvas (svoris iki 3 kg) stalinis, stacionarus, plokščias kelionės dokumentų skeneris, neturintis judančių mechanizmų. - 125x88 mm arba didesnis langas dokumentų skenavimui. |
| - Suderinamumas | - Microsoft Windows 11 64 bit . |
| - Atnaujinimai | - Programinės įrangos (firmware) atnaujinimas ir konfigūravimas per USB arba analogišką jungtį. Konfigūracijos nustatymų išsaugojimas į išorinį failą. |
| - Integracija | - Turi būti pateikta visa reikalinga programinė įranga, leidžianti integruoti dokumentų skenerį su Universaliu biometrinių duomenų ir kelionės dokumentų nuskaitymo įrangos integravimo komponentu (detalesnis komponento aprašymas pateikiamas pirkimo metu). |
| - EMC ir fizinio saugumo kriterijai | - Įrenginiai turi atitikti reikalavimus EN 55032 / EN 55024arba EN 50130-4 (EMC – elektromagnetinis suderinamumas |
| - SDK dokumentacija ir testavimo aplikacija | - Kartu su SDK turi būti pateikta SDK dokumentacija ir „gamyklinė“ aplikacija skirta skenerio testavimui |
| - Sertifikatai ir saugumo kilmės deklaracijos | - Pateikti gamintojo kilmės deklaraciją ir saugumo atitikties deklaraciją dėl nacionalinio saugumo rizikų mažinimo |
| - Komplektacija | - Pateikiami skeneriai turi būti komplektuojami su visais funkcionavimui reikalingais kabeliais. Turi būti pateikiami SDK (Software developer‘s kit), įgalinantys Java (privalomai įskaitant Java 8 versijai) kurti reikalingas aplikacijas. |
| - Garantija | - Garantija ne mažiau kaip 60 mėnesių. - Reakcija į pranešimą apie gedimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną. - Gedimai turi būti sutvarkomi arba sugedę įrenginiai pakeisti naujais per 3 darbo dienas. |

Pirštų antspaudų skenerio reikalavimai, kiekis 120 vnt.

| Parametras | Reikalaujama reikšmė (arba geresnė) |
| --- | --- |
| - Gamintojas, modelis | - Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą, kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. Tiekėjai turi tenkinti reikalavimus ir siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalį |
| - Skenavimo funkcijos | - Skeneris turi nuskaityti 4 (vienu metu) asmens pirštų atspaudus pagal formulę 4+4+2. Skenavimas turi būti vykdomas automatiškai, be operatoriaus įsikišimo. Turi būti automatinio kalibravimo, automatinio atspaudų nuskaitymo, automatinio atspaudų segmentavimo funkcijos. |
| - Skenavimo skiriamoji geba | - 500 dpi arba geresnės raiškos. |
| - Jungtys | - USB 2.0 arba našesnės |
| - Maitinimas | - Per USB 2.0 arba naudojant kitą išorinį elektros energijos šaltinį (elektros įvadą (rozetę)). |
| - Atitikimai ir sertifikatai | - FBI Standard IAFIS IQS Appendix F, FAP 60 arba analogiškas; FBI v3.1 sertifikuotas WSQ arba lygiavertis suspaudimas, CE ir FCC. ANSI/NIST-ITL-1-2007; ISO/IEC 19794-4; NFIQ (NIST pirštų nuotraukų kokybė) |
| - Atvaizdo išsaugojimo formatai | - JPG2000, JPEG, WSQ arba lygiaverčiai |
| - Konstrukcija | - Lengvas (svoris iki 3 kg.) stalinis stacionarus plokščias pirštų atspaudų skeneris, neturintis judančių mechanizmų. |
| - Suderinamumas | - Microsoft Windows 11, 64 bit. |
| - Atnaujinimai | - Programinės įrangos (firmware) atnaujinimas ir konfigūravimas per USB arba analogišką jungtį. Konfigūracijos nustatymų išsaugojimas į išorinį failą. |
| - Integracija | - Turi būti pateikta visa reikalinga programinė įranga, leidžianti integruoti dokumentų skenerį su Universaliu biometrinių duomenų ir kelionės dokumentų nuskaitymo įrangos integravimo komponentu (detalesnis komponento aprašymas pateikiamas pirkimo metu). |
| - EMC ir fizinio saugumo kriterijai | - Įrenginiai turi atitikti reikalavimus EN 55032 / EN 55024arba EN 50130-4 (EMC – elektromagnetinis suderinamumas |
| - SDK dokumentacija ir testavimo aplikacija | - Kartu su SDK turi būti pateikta SDK dokumentacija ir „gamyklinė“ aplikacija skirta skenerio testavimui |
| - Sertifikatai ir saugumo kilmės deklaracijos | - Pateikti gamintojo kilmės deklaraciją ir saugumo atitikties deklaraciją dėl nacionalinio saugumo rizikų mažinimo |
| - Komplektacija | - Pateikiami skeneriai turi būti komplektuojami su visais funkcionavimui reikalingais kabeliais. Turi būti pateikiami SDK (Software developer‘s kit), įgalinantys Java (privalomai įskaitant Java 8 versijai) kurti reikalingas aplikacijas. |
| - Garantija | - Garantija ne mažiau kaip 60 mėnesių. - Reakcija į pranešimą apie gedimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną. - Gedimai turi būti sutvarkomi arba sugedę įrenginiai pakeisti naujais per 3 darbo dienas. |