Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Valymo priežastis – vandens telkinyje yra susikaupusios nuosėdos ir dalis šio vandens telkinio apaugusi makrofitais. Tikslas – pagerinti vandens telkinio būklę. Numatoma išvalyti vandens telkinį nuo susikaupusių sąnašų iki mineralinio grunto. Vandens telkinio valymo darbus numatoma atlikti  etapais:

- Pirmuoju etapu numatomas pakrantės ir pačio vandens telkinio želdinių tvarkymas, įskaitant ir vandens augmenijos pašalinimą. Medžiai augantys pakrantėje nebus šalinami.

- Antruoju etapu numatoma atlikti nuosėdų išsiurbimą iš vandens telkinio ir jų išgabenimą, sėsdintuvo-maišo įrengimą, įskaitant vietos paruošimą ir laikino kelio iki sėsdintuvo įrengimą. Krantų formavimas ar kranto linijos keitimas nenumatomas. Krantų apželdinimas nenumatomas. Laikinai iškastos sąnašos sandėliuojamos įrengtame sėsdintuve-maišuose ant tvenkinio šlaito. Nusausėjusios sąnašos ir šalinama vandens augmenija išvežama į ūkininko ūkį.

2. Valomo vandens telkinio plotas – 3,26 ha. Pašalinamas sąnašų kiekis – 16910 m3. Šalinamas vandens augmenijos plotas – 5613 m2.

3. Žuvų neršto ir migracijos, paukščių perėjimo metu, t. y. nuo kovo 15 d. iki liepos 1 d. draudžiama atlikti vandens telkinių tvarkymo darbus. Darbai, kurių šiuo laikotarpiu negalima atlikti, nurodyti Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

4. Kokybės reikalavimai darbams nurodyti Alkos II tvenkinio tvarkymo projekte. Kokybei užtikrinti bus vykdoma projekto vykdymo ir techninė priežiūros, atliekami kontroliniai  batimetriniai matavimai.

5. Neatsiejama Techninės specifikacijos dalis yra šie dokumentai:

5.1. Alkos II tvenkinio tvarkymo projektas. (Techninės specifikacijos 1 priedas).

5.2. Alkos II-o tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės. (Techninės specifikacijos 2 priedas).

5.3. Patikslinimas dėl Druskininkų mieste, Alkos parke esančio Alkos II vandens telkinio valymo apraše nurodyto numatomo naudoti įrenginio Watermaster classic tipo daugiafunkcinės žemkasės. (Techninės specifikacijos 3 priedas).