KLAUSIMYNAS

PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS ORTOPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS ORTOPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Apklotų spaustukas | Backhaus arba lygiavertis, lenktas, smeigai viendančiai, su užrakinimu, instrumento ilgis 135±3 mm |  |
| 1.2 | Skalpelio kotelis | Nr.4 dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, su skersinias ir išilginiais grioveliais, instrumento ilgis 135±3 mm |  |
| 1.3 | Skalpelio kotelis | Nr 3, skirta 10-15, 40 ir 42 dydžio geležtėm, rankena plokščia, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio, bendras ilgis 125±3 mm |  |
| 1.4 | Skalpelio kotelis | Nr.4L dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, su skersinias ir išilginiais grioveliais, instrumento ilgis 215±3 mm |  |
| 1.5 | Anatominis pincentas | Tiesus, darbinės dalys skersai dantytos, 4.1±0.2 mm pločio, standartinio modelio, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 250±3 mm |  |
| 1.6 | Anatominis pincentas | Cushing arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos, 1.7±0.1 mm pločio, galiukai tolygiai užapvalinti, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.7 | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinės dalys su distaliniais dantukais 1x2, 2.7±0.1 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 1.8 | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinės dalys su distaliniais dantukais 1x2, 3±0.1 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.9 | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinės dalys su distaliniais dantukais 1x2, 1.8±0.1 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.10 | Kablys | Volkmann arba lygiavertis, vienanagis, aštrus, kablio gylis 23±0.5 mm, rankenos su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm |  |
| 1.11 | Kablys | Israel arba lygiavertis, lenktas, keturnagis, bukas, išmatavimai (gylis x plotis): (39x40)±0,5 mm, rankenos su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm |  |
| 1.12 | Kaulinis pakėlėjas | Išplatėjusios dalies plotis 17±0,5 mm, profilis išlenktas žemyn, distaliai užlenktas aukštyn, smailėjantis, nupjautu galiuku, rankena su kiauryme, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 1.13 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, tiesus, plokščias, profilis simetriškai nusmailintas, su rankena, darbinis plotis 19±0,5 mm, instrumento ilgis 245±3 mm |  |
| 1.14 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, tiesus, plokščias, profilis simetriškai nusmailintas, su rankena, darbinis plotis 10±0,5 mm, instrumento ilgis 245±3 mm |  |
| 1.15 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, lenktas, plokščias, profilis simetriškai nusmailintas, su rankena, darbinis plotis 10±0,5 mm, instrumento ilgis 245±3 mm |  |
| 1.16 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, lenktas, plokščias, profilis simetriškai nusmailintas, su rankena, darbinis plotis 19±0,5 mm, instrumento ilgis 245±3 mm |  |
| 1.17 | Kaulinės žnyplės | Adson arba lygiavertės, tiesios, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova, darbinės dalies ilgis 19±0.5 mm, pltos 6.7±0.2 mm, išorinės rankenų dalys rantytos, rankenos spyruokliuojančios, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.18 | Spaustukas tepimui | Mayer arba lygiavertis, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 260±3 mm |  |
| 1.19 | Žnyplės | Bircher-Ganske arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su dantukais 1x2 ir išilgine išpjova, su užrakinimu, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.20 | Kocheris | Kocher arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 150±3 mm |  |
| 1.21 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 260±3 mm |  |
| 1.22 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.23 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 225±3 mm |  |
| 1.24 | Spaustukas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su skersiniais grioveliais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125±3 mm |  |
| 1.25 | Spaustukas | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.26 | Spaustukas | Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 1.27 | Spaustukas | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 1.28 | Spaustukas | Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.29 | Preparacinės žirklės | Tonnis-Adson arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 175±3 mm |  |
| 1.30 | Audinių žirklės | Sims arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai buki, briaunos nusklembtos, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.31 | Medžiagai skirtos žirklės | Mayo arba lygiavertės, lenktos, ypatingai aštrios (supercut), galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, instrumento ilgis 165±3 mm |  |
| 1.32 | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, distalinė dalis kryžmiškai dantyta 0,5 mm žingsniu, skirta 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 185±3 mm |  |
| 1.33 | Adatkotis | Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalys 12±0.5 mm ilgio, dantytumas 0,4 mm žingsniu, skirta 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 1.34 | Adatkotis | Hegar arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalys 20±0.5 mm ilgio, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirta 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 205±3 mm |  |
| 1.35 | Tacelė | Apvali, atviro tipo, talpa 1000±30 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (150x100x75)±3 mm |  |
| 1.36 | Sterilizavimo konteineris | Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagaminta iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti ≥ 2 filtrai, pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų. Išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590 x 280 x 205) ±3 mm |  |
| 1.37 | Etiketės | Skirtos spalviškai ir raidiškai pažymėti norimą instrumentų rinkinį iš abiejų konteinerio pusių, pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, išmatavimai (ilgis x plotis): (55 x 18) ± 3 mm |  |
| 1.38 | Perforuotas krepšelis | Pagamintas iš perforuoto nerūdijančio plieno (ne pintų vielų), dugno perforacija 4±0,1 mm, šonų perforacija 2±0,1 mm, su iš vidaus atlenkiamomis rankenomis, su atraminėmis kojelėmis, pagamintomis iš termiškai stabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 x 250 x 105) ± 3 mm |  |
| 1.39 | Silikoninis kilimėlis | Tinklelio tipo, išmatavimai (ilgis x plotis): (535x250) ± 3 mm |  |
| 1.40 | Kablys | Kocher arba lygiavertis, vienanagis, aštrus, mažiau užlenktas, rankenos su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm |  |
| 1.41 | Raumeninis kablys | Kocher arba lygiavertis, lenktas, šešianagis, pusiau aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): (16x30)±0,5 mm, rankenos su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm |  |
| 1.42 | Raspatorius | Farabeuf arba lygiavertis, tiesus, užaštrintas iš trijų pusių, su grioveliais, instrumento ilgis 140±3 mm |  |
| 1.43 | Kaulinė kiuretė (šaukštas) | Daubenspeck arba lygiavertė, lenkta kampu, darbinė dalis ovalo formos, plotis 3,6±0,1 mm, rankena masyvi, rantyta, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 1.44 | Kaulinė kiuretė (šaukštas) | Daubenspeck arba lygiavertė, tiesi, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,0±0,2 mm, rankena masyvi, rantyta, instrumento ilgis 250±5 mm |  |
| 1.45 | Raiščių retraktorius | Smillie arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje stačiu kampu išlenktas kablys, per vidurį išgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (52x13)±0,5 mm, kitoje pusėje į šonus lenkti kabliukai, instrumento ilgis 140±3 mm |  |
| 1.46 | Retraktorius | Profilis išlenktas kampu žemyn, distaliai lenktas aukštyn, smailėjantis, išmatavimai (gylis x plotis): (56x10)±0,5 mm, rankena su kiauryme, instrumento ilgis 170±3 mm |  |
| 1.47 | Retraktorius | Profilio apatinė dalis lenkta kampu žemyn, viršutinė dalis lenkta kampu aukštyn, su 15±0,5 mm pločio praplatėjimu, distalinė dalis smailėjanti, aštri, 2±0,2 mm pločio, užlenkta aukštyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 245±3 mm |  |
| 1.48 | Kablys | Vienadantis, aštrus, didelės lenkimo kreivės, gylis 37,7±0,5 mm, su ergonimiška T formos rankena, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 1.49 | Atraumatinis pincetas | De Bakey arba lygiavertis, su atraumatiniais dantukais ir grioveliais 1x2 darbiniame paviršiuje, 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 1.50 | Retraktorius | Profilis išlenktas atgal 90±3° kampu, lovėtas, išplatėjusios dalies plotis 22±0,5 mm, su aštriu nusmailintu galiuku, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 1.51 | Retraktorius šlaunikauliui | Profilis išlenktas atgal 30±3° kampu, lovėtas, išplatėjusios dalies plotis 28±0,5 mm, distalinis galas u raidės formos, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 315±3 mm |  |
| 1.52 | Kaulinė kiuretė (šaukštas) | Tiesi, darbinė dalis ovalo formos, plotis 11,5±0,2 mm, profilio plokštuma nežymiai lenkta, rankena masyvi, ergonomiška, išlenkta pagal rankos anatomiją, išoriškai rantyta, bendras ilgis 300±3 mm |  |
| 1.53 | Kaltas | Stille arba lygiavertis, tiesus, lovėtas, darbinis plotis 12±0,5 mm, rankena su praplatinimu kalimui, instrumento ilgis 205±3 mm |  |
| 1.54 | Kaulinės žnyplės | Farabeuf arba lygiavertės, darbinės dalys krokodilo dantų formos, plotis 11±0,5 mm, dviejų pozicijų šarnyro centras, rankenos išorinėse dalyse rantytos, instrumento ilgis 255±3 mm |  |
| 1.55 | Liniuotė | Nerūdijančio plieno, sugraduota, ilgis ne mažiau kaip 300±3 mm |  |
| 1.56 | Kaulinės žnyplės | Semb arba lygiavertės, darbinė dalis lenkta, su dviem eilėmis kampu einančių dantukų, plotis 8±0,5 mm, rankenos nespyruokliuojančios, išorinėse dalyse rantytos, instrumento ilgis 190±3 mm |  |
| 1.57 | Plaktukas | Ombredanne tipo ar lygiavertis, darbinės dalies diametras 40±3 mm, bendras ilgis 240±5 mm, galvos svoris 580±10 g, bendras svoris 900±10 g |  |
| 1.58 | Matuoklė | Slankmatis, matavimui iki 100 mm, matavimo žingsnis 1 mm. Galimybė matuoti išorinį ir vidinį diametrą. Instrumento ilgis 130±3 mm |  |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |  |
| 1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |  |
| 2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |
| 3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. |  |  |  |
| 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |  |  |
| 5. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai. |  |  |  |