Pirkimo sąlygų 2 priedas

TVOROS ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto vieta:  Vilniaus g. 51A, Švenčionių  sen., Švenčionių r. sav. (Sentikių kapinių teritorija)

Atlikti nužymėjimą vietoje ir įrengti  kapinių teritorijos  aptvėrimą, bendras ilgis – apie 625  m.

Tvora iš  metalinių segmentų  tarp metalinių stulpų be cokolio.

Reikalavimai segmentams:

Segmento aukštis – 1,23 m (±0,03 m)

Vielos storis ne mažiau 5  mm;

segmento akučių dydis – 200×50 mm (± 10 %)

Segmentai cinkuoti  karštu būdu ir  dengti poliesterine danga arba dažyti milteliniu būdu.

Spalva  RAL 8017 (ruda) arba RAL 7016 (tamsiai pilka).

Standumo briaunų skaičius –ne mažiau 2.

Reikalavimai stulpams:

Ilgis – ne mažiau 1,70  m;

Metalo profilio skerspjūvis  ne mažiau 60x40x2 mm;

Stulpai su plastikiniais dangteliais;
Stulpai cinkuoti  karštu būdu ir dengti poliesterine danga arba dažyti milteliniu būdu.

Spalva  RAL 8017 (ruda) arba RAL 7016 (tamsiai pilka).

Montuojami įbetonuojant.

Reikalavimai vartams (1 vnt).

Gabaritai-4,00x1,23 m. (±0,05 m). dviejų varčių;;

Vartų kolonos- iš ne mažiau kaip 100x100 mm plieninio vamzdžio profilio;

Vartų rėmas iš ne mažiau kaip 60x40 plieninio vamzdžio profilio;

Vartų vyriai-reguliuojami;

Užpildas-vielos tinklo segmentas;

Vartai yra su kilpomis spynai ir fiksatoriais į žemę;

Spalva RAL  8017 (ruda), RAL 7016 (tamsiai pilka)

Reikalavimai varteliams (1 vnt.).

Gabaritai-1,00x1,23 m ( ±0,05 m)

Vartų kolonos- iš ne mažiau kaip 60x60 mm plieninio vamzdžio profilio;

Vartų rėmas iš ne mažiau kaip 60x40 plieninio vamzdžio profilio;

Vartų vyriai-reguliuojami;

Varteliai su įleidžiama spyna;

Užpildas-vielos tinklo segmentas;

Spalva RAL 8017 (ruda), RAL 7016 (tamsiai pilka)

Tvoros montavimo vietoje (plote po 1 m nuo tvoros montavimo ašies) pašalinti krūmus ir išlyginti teritoriją.

Pridedamas sklypo planas.

Darbų kiekių sąrašas

| Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina už vnt. be PVM, Eur | Viso be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų. | Vnt. | 250 |  |  |
| 2 | Tvoros metalinių stulpų montavimas, išgręžiant duobes, betonuojant bei užpilant ir sutankinant gruntą. (300 vnt. dėl reljefo ypatumų atskirose vietose reikalingi papildomi stulpai, šioje pozicijoje papildomų stulpų kiekis jau įvertintas). | Vnt. | 300 |  |  |
| 3 | Paviršių (tvoros montavimo vietoje) planiravimas. (apie) | m | 273 |  |  |
| 4 | Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs ( krūmai reti, tvoros montavimo vietoje. po 1 m nuo tvoros ašies). | ha | 0,11 |  |  |
| 5 | Senos tvoros išmontavimas-ardymas ir utilizavimas. (metaliniai stulpai, segmentas iš tvoros tinklo) | m | 436 |  |  |
| Iš viso be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM, Eur |  |  |  |  |  |

Bet koks kiekis, kuris yra nurodytas Darbų kiekių sąraše, yra orientacinis ir nelaikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.  Priimant darbus, įrengtos tvoros ilgis bus matuojamas ir Rangovui bus sumokėta už faktiškai įrengtos tvoros ilgį.

Tvoros segmento tipas

________________________