DUJOKAUKIŲ IR FILTRŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dujokaukė:

1. Dujokaukė turi atitikti LST EN 136+AC:2001/AC:2004 arba lygiaverčio standarto 3 klasės reikalavimus.

2. Dujokaukė, naudojama kartu su filtru, turi apsaugoti kvėpavimo takus, veidą ir akis nuo cheminių medžiagų, jų garų ir aerozolių, radioaktyviųjų medžiagų ir aerozolių, bakterijų ir virusų neigiamo poveikio (CBRN).

3. Dujokaukės korpuso guma turi užtikrinti atsparumą cheminių kovinių medžiagų poveikiui ir prasiskverbimui ne mažiau kaip 24 val.

4. Dujokaukė turi būti su kalbos membrana.

5. Dujokaukė turi turėti dvi šonines sriegines jungtis filtrams tvirtinti.

6. Dujokaukė turi būti pagaminta iš butilo arba jos pagrindu pagamintos gumos.

7. Dujokaukės antveidžio ekranas turi būti pagamintas iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos*, atsparios įbrėžimams.

8. Dujokaukės antveidžio vidinė dalis turi būti pagaminta iš medžiagos, nesukeliančios alergijos.

9. Dujokaukės antveidžio ekranas turi būti vientisas, panoraminio tipo ir užtikrinti ne mažesnį kaip 70 proc. efektyvų matymo lauką pagal standartą LST EN 136+AC:2001/AC:2004 arba lygiavertį.

10. Dujokaukė turi būti su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri sumažintų rasojimą.

11. Dujokaukės antveidis prie veido turi tvirtintis 4-6 reguliuojamo ilgio dirželiais.

12. Dujokaukė turi būti ne mažiau kaip trijų skirtingų arba vieno universalaus dydžio.

13. Filtras prie dujokaukės turi būti tvirtinamas standartine jungtimi su Rd40 sriegiu (pagal EN 148-1 arba lygiavertį standartą).

14. Dujokaukė turi būti su gėrimo sistema, skirta atsigerti nenusiimant dujokaukės.

15. Dujokaukės (be filtrų) svoris – ne didesnis kaip 600 g.

16. Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 arba lygiavertį.

17. Komplekte turi būti:

17.1. krepšys, kuris apsaugotų nuo dulkių ir drėgmės, nepralaidus vandeniui, talpinantis dujokaukę ir ne mažiau nei 2 vnt. kombinuotų filtrų;

17.2. gertuvė su gėrimo vamzdeliu.

18. Dujokaukės kokybės garantija turi būti ne trumpesnė nei 24 mėn. nuo pristatymo datos.

19. Dujokaukės saugojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 15 metų nuo pagaminimo datos.

20. Pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.

21. Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės).

22. Kiekvienoje pakuotėje turi būti naudojimo ir priežiūros instrukcija anglų kalba (turi būti nurodyta kaip atlikti kasdieninę ir periodinę dujokaukės priežiūrą bei švarinimą).

23. Prekės turi būti pristatomas ant standartinių EURO padėklų, kurių išmatavimai yra 1,20 m x 0,80 m x 1,80 m.

*Pastaba. Siūlydamas prekę su lygiaverte medžiaga, tiekėjas objektyviais, rašytiniais įrodymais privalo įrodyti lygiavertiškumą konkrečiame reikalavime įvardintai medžiagai (tinkamomis priemonėmis nelaikoma tiekėjo, kai tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu)).

Preliminarus perkamas kiekis – 900 vnt.

- Filtras:

- Filtras turi suteikti patikimą apsaugą nuo įvairių kenksmingų ir toksiškų medžiagų, bakterijų ir virusų, cheminių medžiagų garų ir aerozolių, radioaktyvių dalelių (CBRN) ir cheminių kovinių medžiagų, įskaitant: HD – ipritą, GD – zomaną, GB – zariną, CK – cianogeno chloridą ir VX – nervus paralyžiuojančias dujas.

- Filtro tipas turi būti ne žemesnis kaip A2B2E2K2P3.

- Filtras turi atitikti standartą EN 14387:2004 + A1:2008 arba EN 14387:2021.

- Filtro korpusas turi būti pagamintas be metalinių medžiagų ar komponentų, kurie galėtų būti veikiami magnetinių laukų.

- Jungtis turi būti standartinė su Rd40 sriegiu, atitinkanti EN 148-1:2018 arba lygiavertį standartą.

- Filtro svoris turi būti ne didesnis kaip 360 g.

- Darbinė temperatūra turi būti intervale, ne mažesniame kaip nuo -20 °C iki +40 °C.

- Filtro efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99,95%.

- Ant filtro korpuso turi būti nurodytos medžiagos, nuo kurių jis apsaugo (pavadinimas, kodas ar spalvinis žymėjimas).

- Filtras turi būti pažymėtas CE ženklu pagal EN 14387:2004 + A1:2008 arba EN 14387:2021 standartą.

- Ant pakuotės arba ant filtro (esant skaidriai pakuotei) turi būti nurodytas filtro galiojimo laikas (užrašas turi būti gerai įskaitomas ir nenutrinamas).

- Saugojimo terminas – ne mažiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos.

- Pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.

- Kiekvienoje pakuotėje turi būti naudojimo ir priežiūros instrukcija anglų kalba.

15. Prekės turi būti pristatomas ant standartinių EURO padėklų, kurių išmatavimai yra 1,20 m x 0,80 m x 1,80 m.

Preliminarus perkamas kiekis – 3 600 vnt.