Priedas E1

M serijos baldų (sėdimųjų baldų, minkštasuolių) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 0 | M-1÷M-6 | Visų M-1 ÷ M-6 serijos minkštasuolių pozicijų vieningi aprašymai, reikalavimai, prie atskirų baldų pozicijų nurodomi specifiniai kiekvieno baldo reikalavimai ir matmenys: - Minkštasuoliai turi būti pagaminti pagal kiekvieno jų modelio (nuo M-1 iki M-6) perkančiosios organizacijos (toliau – PO) pateikiamuose eskiziniuose brėžiniuose nurodytą formą, minkštosios (putų poliuretano) jų dalys iš visų pusių turi būti aptrauktos dirbtine oda (dirbtinės odos siuviniais). - Minkštasuoliai turės būti dviejų dirbtinių odų spalvų – šviesesnės pilkos ir tamsesnės pilkai rudos sukuriant iš tų dviejų pilkų spalvų margas minkštasuolių grupių sustatymo kompozicijas. Spalvos (jų pilki atspalviai) galutinai parenkami prieš baldų gamybą (kiekvienos spalvos konkretų atspalvį renkantis iš 5 galimų artimų atspalvių), jos turi derėti tarpusavyje bei derėti baldų stovėjimo vietos aplinkoje. Visos spalvos turi būti suderintos su sutartyje nurodytu VILNIUS TECH atstovu. Minkštasuolių (nuo M-1 iki M-6) dirbtinei odai keliamus minimalių savybių, charakteristikų reikalavimus žr. pagal dirbtinei odai DO-1 nurodytus reikalavimus „Bendruosiuose ir specifiniuose visų perkamų baldų tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymuose, reikalavimuose, aprašymuose“. - Tiekėjui iš anksto reikia įsivertinti ir galimas veidrodines kiekvieno minkštasuolio tipo variacijas. Konkrečiose minkštasuolių išdėstymo vietose taikomas veidrodines tų pačių tipų minkštasuolių konfigūracijas žr. baldų išdėstymo planų pavyzdinėse iliustracijose. Visi ir visų vietų tikslūs minkštasuolių (jų grupių, vietų) išdėstymo planai ir situacijos bus pateiktos konkurso nugalėtojui po sutarties įsigaliojimo, pateikiant užsakymą. - Visų minkštasuolių sėdimoji dalis - 400(±5) mm aukščio. Minkštasuolių (modelių) su atlošais, atlošų viršus - 735(±10) mm. Minkštasuolių su atlošais sėdimųjų dalių gylis - 550(±5) mm. - Visų minkštasuolių cokoliai - 90(±5) mm aukščio, su reguliuojamomis metalinėmis kojelėmis (su plastikiniais, grindų dangų neraižančiais padais), montuojamomis vidinėje cokolio dalyje (nematomomis iš išorės). Minkštasuolių cokoliai - vientisi gaminiai, iš visų pusių bus padengti RAL-7005 pilkos spalvos min. 0,5 mm storio aukšto slėgio laminato plokštėmis – HPL (ant vandeniui atsparios konstrukcinės medienos plokštės - MDF, faneros ar pan.). Cokolio išorinės plokštumos (visos 4 jų pusės) turi būti padengtos ištisinėmis, vientisomis, nesuskaidytomis HPL dangomis (cokolio kampuose vienos plokštumos vientisas HPL turi glaustis su kitos plokštumos vientisu HPL). - Dalis minkštasuolių yra numatomi elektrifikuoti, - atskirų minkštasuolių korpusuose įmontuojant (įleidžiant, integruojant) po vieną E-USB lizdą (tokiame lizde turi būti įrengtas vienas elektros (E) ir vienas USB lizdo komplektas). Tikslus visų minkštasuolių E-USB lizdų vietų nužymėjimas ir išdėstymas bus pateiktas konkurso nugalėtojui po sutarties įsigaliojimo, pateikiant užsakymą. Visam gaminamų minkštasuolių kiekiui iš viso yra numatoma ≤60% elektrifikuotų minkštasuolių nuo bendro jų kiekio (≤60% viso kiekio minkštasuolių bus elektrifikuoti, tai yra - su integruotais minėtais E-USB lizdais, o ≥40% viso kiekio minkštasuolių bus neelektrifikuoti – tai yra, be integruotų E-USB lizdų). Konkurso dalyviui pateikiant kiekvieno minkštasuolio modelio vieneto kainą, yra reikalinga įsivertinti vidurkinę, proporcingai tenkančios E-USB lizdų dalies įdiegimą, integravimą, įrengimą. Reikalingų minkštasuoliuose integruoti bei įrengti įmontuojamų E-USB lizdų išvaizda bei savybės turi būti tokios: viename pilkos (ne šviesesnės už pilką RAL-7005) arba juodos spalvos, 70(±10) mm diametro matomos dalies rėmelyje dalyje turi būti viengubas 230-240V lizdas (EU/Schuco standarto) kartu su integruotu USB-C tipo (≥ 5V, ≥1,5-2,0A) krovimo lizdu; matomo bei iš minkštasuolio dangos paviršiaus išsikišusio E-USB lizdo rėmelio storis – 3÷6 mm; tokio E-USB lizdo galimos išvaizdos ir parametrų analogas „Powerdot Compact-61“ arba panašus į jį (bet kurio kito gamintojo). E-USB lizdai montuojami šoninėse (vertikaliose) minkštasuolių plokštumose, lizdų rėmelio centro montavimo aukštis - 70(±10) mm virš minkštasuolio odinės dalies apatinio lygio. E-USB rėmelio pozicionavimas šoninių minkštasuolio plokštumų paviršiaus atžvilgiu gylį - neįspaustas (neįgilintas), sulig minkštasuolio dirbtinės odos paviršiumi, su porolono sluoksnyje paslėptu tos vietos pakietinimo, sustandinimo sluoksniu. - Visų minkštasuolių rėmas (karkasas) gaminamas iš medienos produktų (konstrukcinės faneros, kombinuotų-sluoksniuotų medienos plokščių, medienos masyvo ir pan.), sėdimoji dalis turi būti pagaminta naudojant zigzagines spyruokles, sėdimoji dalis bei atlošas turi būti paminkštinti atitinkamo storio (pagal PO nurodymus eskiziniame brėžinyje, pagal eskizinio brėžinio mastelį) degumo nepalaikančiu didelio elastingumo CMHR tipo putų poliuretanu (porolonu) ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 48-51 kg/m³ tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 arba lygiavertis), kitos (šoninės) minkštasuolių paminkštinimo dalys – analogiško tipo porolonu, iš ≥28-32 kg/m³ tankio ribų grupės. Baldo paviršinė danga (dirbtinė oda) turi būti gamyklinė, aukštų trinties ir dėvėjimosi parametrų, atspari mechaniniams poveikiams, atspari blukimui, lengvai valoma, prižiūrima (žr. pagal dirbtinei odai DO-1 nustatytas minimaliai reikalaujamas savybes). Dirbtinių odų paviršius turi imituoti įprastinio odų vaizdo švelniai grublėtą paviršių. Dirbtinė oda visose vietose turi būti aptraukta lygiai, vienodai, be atsipalaidavimų, be raukšlių, - tokia išvaizda turi išlikti ilgalaikiai – baldo garantiniu laikotarpiu. Dirbtinių odų siuviniai turi būti sujungti, susiūti apdailine dvigubai atsiūta siūle (jungimo siūlių pavyzdys derinamas su VILNIUS TECH atstovu). - Visų minkštasuolių su atlošais (nuo M-1 iki M-6, išskyrus pufus) išorinės atlošų formos yra stačiakampiškos. Dėl sėdinčiųjų ant tokių minkštasuolių patogumo, visų atlošų vidinė konstrukcija turi būti gaminama su viduje paslėptu patogumo pasvirimu, - su trapecinės formos atlošo minkštosios dalies (putų poliuretano) forma bei atlošo pagrindo laikančiosios konstrukcijos trapecine (pasvirusia) forma. Principinę šio sprendimo schemą, užduotį žr. PO pateikiamų eskizinių brėžinių rodomuose pjūviuose. Patikimą bei ilgalaikį tokio atlošų įrengimo, pagaminimo technologinį-konstrukcinį-gamybinį sprendimą turi garantuoti (numatyti ir išspręsti) šių baldų gamintojas, tiekėjas. - Minkštasuolių dirbtinės odos danga ant porolono (putų poliuretano) formų turi būti tinkamai, vienodai įtempta, aptraukta, be atsipalaidavusių plotų, be dangos susibangavimų, be fragmentinių iškilimų ar įdubimų. Baldų dirbtinės odos siuvinių jungimo siūlės turi būti dvigubai atsiūtos, tiesios, išdėstytos tolygiai ir vienodais atstumais baldo formos (kampų, kraštų) atžvilgiu. Reikalavimas, kaip baldas turi atrodyti po žmogaus atsisėdimo (po sėdėjimo): a) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (dirbtinė oda) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, b) baldas turi būti be liekamųjų dirbtinės odos susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Baldai gaminami su membraninio tekstilinio tinkliuko įsiuvais apatinėje, nematomoje dalyje, kurie užtikrina sėdimosios dalies oro cirkuliaciją. - Visi pagaminti minkštasuoliai turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus - turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. - Visi minkštasuoliai jiems paskirtoje vietoje turi būti montuojami su paslėptomis, išoriškai nematomomis jungiamosiomis fiksavimo detalėmis, apjungiančiomis greta stovinčius (besiliečiančius) minkštasuolius į vientisas bei tarpusavyje nejudamas baldų grupes. Jungiamųjų detalių konstrukcija turi būti paprasta, leidžianti lengvai sumontuoti bei išmontuoti kiekvienos baldų grupės apjungimus (konkretus baldų jungimo į grupes detalių ir jų įrengimo sprendinys prieš gamybą derinamas su VILNIUS TECH atstovu). Pavieniui stovintys įvairių tipų minkštasuoliai (nestovintys greta, tarpusavyje nesiliečiantys) nenumatomi su apjungimo-fiksavimo detalėmis. Konkurso dalyviui pateikiant kiekvieno minkštasuolio modelio vieneto kainą, yra reikalinga įsivertinti maksimalų (tai yra, kiekvieno minkštasuolio) jungiamųjų detalių (komplektą nemažiau nei iš dviejų detalių) ir jų įrengimo kainą. - Visų minkštasuolių M1-M6 nejudamose, apjungiamose (montuojant apjungtose jungiamosiomis detalėmis) grupėse numatyti elektros lizdai su USB-C jungtimis (toliau: E-USB lizdais) turi būti pajungiami į patalpų sienose esančias 220-240V rozetes (E lizdus). Sienose sumontuotų potinkinių rozečių (E lizdų) kiekis bei jų vietos bus pateiktos konkurso nugalėtojui per 5 d. dienas po sutarties įsigaliojimo datos. Kiekviena (viena) nejudamų, apjungiamų baldų grupė jungiama prie atskiro (vieno) esamo sieninio el. lizdo. Kiekvienoje nejudamoje, apjungiamoje baldų grupėje numatytas E-USB lizdų kiekis pajungiamas minkštasuolių konstrukcijoje (cokolinėje dalyje) paslėptais, išoriškai nematomais el. laidais (su gamykliniais lizdais, kištukais, šakotuvais), - jungiamų el. laidų kiekis ir išdėstymas turi būti išfragmentuotas – t. y. elektros laidai ir jų sujungimai (šakutės, kištukai, lizdai, rozetės), turi būti numatyti ir pagaminti taip, kad būtų galima atskirai jungiamus baldus išardyti ir pernešti be elektrikų pagalbos. Paslėptų el. laidų tvirtinimas/fiksavimas prie minkštasuolių konstrukcijos turi būti pakeltas nuo grindų lygio. Visų M1-M6 minkštasuolių ir jų grupių elektros rozečių bei jų instaliacijos pritvirtinimą prie baldų (įvertinant išardomus sujungimus bei prijungimą prie sienose esančių rozečių) išpildo baldų gamintojas (tiekėjas). Konkurso dalyviui pateikiant kiekvieno minkštasuolio modelio vieneto kainą, yra reikalinga įsivertinti vidurkinę, proporcingai tenkančios E-USB lizdų dalies pajungimo bei užmaitinimo (įskaitant aukščiau minėtų reikalingų el. laidų su gamykliniais lizdais, kištukais, šakotuvais) įdiegimą, integravimą, įrengimą. - Visi minkštasuoliai bus naudojami visuomeninės paskirties patalpoje – intensyvaus naudojimo studentų hole, koridoriuje. Visa minkštasuolių ir jų grupių elektrifikavimo instaliacija (E-USB lizdų pajungimas, pačių elektros laidų bei jų jungčių išpildymas) turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. - Prieš gaminant, visų minkštasuolių tipų gamybiniai-darbo brėžiniai privalo būti suderinti su sutartyje nurodytu VILNIUS TECH atstovu. |
| 1 | M-1 | 2-vietis minkštasuolis su atlošu Bendri baldo matmenys 1300x800xh735 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 2-vietis minkštasuolis su atlošu ir su įgilintu aukšto slėgio laminatu (toliau – HPL) dengtu cokoliu h90(±5) mm (cokolio įgilinimas – 70(±5) mm). Sėdimosios dalies aukštis – 400(±5) mm, atlošo viršaus aukštis – 735, atlošo storis 250(±5) mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-1 (priede E2). Bendriems baldo matmenims galima paklaida ±10 mm. Visų M-1 ÷ M-6 serijos minkštasuolių pozicijų (įskaitant ir M-1) vieningus aprašymus, reikalavimus žr. pagal pateiktus M-1 ÷ M-6 pozicijoje. |
| 2 | M-4 | 2-vietis minkštasuolis be atlošo (pufas) Bendri baldo matmenys 900x900xh400 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 2-vietis minkštasuolis be atlošo (pufas), su įgilintu HPL dengtu cokoliu h90(±5) mm (cokolio įgilinimas – 70(±5) mm). Sėdimosios dalies aukštis – 400(±5) mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-4 (priede E2). Bendriems baldo ilgio ir pločio matmenims galima paklaida ±10 mm. Visų M-1 ÷ M-6 serijos minkštasuolių pozicijų (įskaitant ir M-4) vieningus aprašymus, reikalavimus žr. pagal pateiktus M-1 ÷ M-6 pozicijoje. |
| 3 | M-5 | 1-vietis minkštasuolis be atlošo (pufas) Bendri baldo matmenys 900x650xh400 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 1-vietis minkštasuolis be atlošo (pufas), su įgilintu HPL dengtu cokoliu h90(±5) mm (cokolio įgilinimas – 70(±5) mm). Sėdimosios dalies aukštis – 400(±5) mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-5 (priede E2). Bendriems baldo ilgio ir pločio matmenims galima paklaida ±10 mm. Visų M-1 ÷ M-6 serijos minkštasuolių pozicijų (įskaitant ir M-5) vieningus aprašymus, reikalavimus žr. pagal pateiktus M-1 ÷ M-6 pozicijoje. |
| 4 | M-6 | 1-vietis minkštasuolis su atlošu Bendri baldo matmenys 650x800xh735 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 1-vietis minkštasuolis su atlošu ir su įgilintu aukšto slėgio laminatu (toliau – HPL) dengtu cokoliu h90(±5) mm (cokolio įgilinimas – 70(±5) mm). Sėdimosios dalies aukštis – 400(±5) mm, atlošo viršaus aukštis – 735, atlošo storis 250(±5) mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-6 (priede E2). Bendriems baldo matmenims galima paklaida ±10 mm. Visų M-1 ÷ M-6 serijos minkštasuolių pozicijų (įskaitant ir M-6) vieningus aprašymus, reikalavimus žr. pagal pateiktus M-1 ÷ M-6 pozicijoje. |
| 5 | M-20 | Patogus 2-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda) Bendri baldo matmenys 1400x685xh735 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 2-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-20, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede E2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-21, M-25 ir M-26. Vieningi minkštasuolių M-20 ir M-21 aprašymai, reikalavimai: - Minkštasuolių rėmas (karkasas) gaminamas iš 18-25 mm apimties apvalaus skerspjūvio plieninių profilių (tarpusavyje suvirintų, dailiai (iki pirminių profilių formų) sušveistomis tomis virinimo-jungimo siūlėmis), su medienos produktų (konstrukcinės faneros, kombinuotų-sluoksniuotų medienos plokščių, medienos masyvo ir pan.) vidinėmis laikančiosiomis atlošų bei atskiroms sėdynės dalimis. Sėdimosios dalies apatinėje dalyje turi būti naudojamos zigzagines spyruoklės, sėdimoji dalis turi būti paminkštinta atitinkamo storio (išlaikant PO eskiziniuose brėžiniuose nurodytas formas, pagal eskizinio brėžinio mastelį) didelio elastingumo HR tipo putų poliuretanu (porolonu) ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 40-43 kg/m³ tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 arba lygiavertis), atlošo – analogiško tipo porolonu, iš ≥35-38 kg/m³ tankio ribų grupės. Baldo paviršinė danga (dirbtinė oda) turi būti gamyklinė, aukštų trinties ir dėvėjimosi parametrų, atspari mechaniniams poveikiams, atspari blukimui, lengvai valoma, prižiūrima (žr. pagal dirbtinei odai DO-2 nustatytas minimaliai reikalaujamas savybes). Dirbtinių odų paviršius turi imituoti įprastinio odų vaizdo švelniai grublėtą paviršių. Dirbtinė oda visose vietose turi būti aptraukta lygiai, vienodai, be atsipalaidavimų, be raukšlių, - tokia išvaizda turi išlikti ilgalaikiai. Dirbtinių odų siuviniai turi būti sujungti, susiūti apdailine dvigubai atsiūta siūle (jungimo siūlių pavyzdys derinamas su VILNIUS TECH atstovu). - Atlošo nugarinė dalis - t. p. turi būti su minimalaus (pvz. 10-30 mm) storio porolono paminkštinimu bei dengiama dirbtine oda - bendru minkštasuolio aptraukalo siuviniu. Sėdimosios dalies apačia – dengiama alsuojančiu (laidžiu orui) techniniu ar pan. audiniu (higieniškai uždengiant vidinę konstrukciją bei minkštųjų kamšalų sluoksnius). Matomos metalinio rėmo-karkaso-kojelių dalys dengiamos rusvai pilkos tamsios spalvos milteliniais-poliesterio dažais (pusiau matinio blizgumo), panašiais į RAL-7039 spalvą (tikslus atspalvis galutinai tikslinamas projekto vykdymo eigoje). Reikalinga įsivertinti keliems baldo M-20 ir M-21 vienetams numatyti kitą, projekto vykdymo eigoje tikslinamą rėmo-karkaso-kojelių dažymo spalvą milteliniais polimeriniais dažais (pagal RAL spalvyną). Baldo kojelės turi būti su tamsiai pilkos ar juodos spalvos plastikiniais, grindų dangos nebraižančiais, negadinančiais padukais. Baldo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, baltas turi nevirsti nuo įprastinių sėdinčio žmogaus pozicijų. - Minkštasuolių dirbtinės odos danga ant porolono (putų poliuretano) formų turi būti tinkamai, vienodai įtempta, aptraukta, be atsipalaidavusių plotų, be dangos susibangavimų, be fragmentinių iškilimų ar įdubimų. Baldų dirbtinės odos siuvinių jungimo siūlės turi būti dvigubai atsiūtos, tiesios, išdėstytos tolygiai ir vienodais atstumais baldo formos (kampų, kraštų) atžvilgiu. Reikalavimas, kaip baldas turi atrodyti po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo): a) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (dirbtinė oda) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, b) baldas turi būti be liekamųjų dirbtinės odos susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Baldai gaminami su membraninio tekstilinio tinkliuko (ar pan. savybių audinio) įsiuvais apatinėje, nematomoje dalyje, kurie užtikrina sėdimosios dalies oro cirkuliaciją. - Minkštasuoliams reikia įsivertinti tris dirbtinių odų DO-2 spalvas – šviesesnę pilką ir dvi ryškias akcentines spalvas (pvz. žalia, mėlyna, raudona ir pan.), tikslūs ir galutiniai jų atspalviai tikslinami projekto vykdymo eigoje, turi būti galimybė šviesesnei ir akcentinėms spalvoms rinktis kiekvieną iš ≥5 atspalvių. - Prieš gaminant, visų minkštasuolių tipų gamybiniai-darbo brėžiniai privalo būti suderinti su sutartyje nurodytu VILNIUS TECH atstovu. |
| 6 | M-21 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda) Bendri baldo matmenys 700x685xh735 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 1-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-21, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede E2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-20, M-25 ir M-26. Vieningus (5 pozicijos) minkštasuolių M-20 ir M-21 reikalavimus žr. pateiktus M-20 minkštasuolio aprašyme. |
| 7 | M-25 | Patogus 2-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas gobelenu) Bendri baldo matmenys 1400x685xh735 mm. Gobeleno siuviniu aptrauktas 2-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį, atitinkantį M-20 minkštasuolio brėžinį, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede E2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-21, M-20 ir M-26. M-25 ir M-26 serijos minkštasuolių pozicijų vieningi aprašymai, reikalavimai: - Minkštasuolių rėmas (karkasas) gaminamas iš 18-25 mm apimties apvalaus skerspjūvio plieninių profilių (tarpusavyje suvirintų, dailiai (iki pirminių profilių formų) sušveistomis tomis virinimo-jungimo siūlėmis), su medienos produktų (konstrukcinės faneros, kombinuotų-sluoksniuotų medienos plokščių, medienos masyvo ir pan.) vidinėmis laikančiosiomis atlošų bei atskiroms sėdynės dalimis. Sėdimosios dalies apatinėje dalyje turi būti naudojamos zigzagines spyruoklės, sėdimoji dalis turi būti paminkštinta atitinkamo storio (išlaikant PO eskiziniuose brėžiniuose nurodytas formas, pagal eskizinio brėžinio mastelį) didelio elastingumo HR tipo putų poliuretanu (porolonu) ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 40-43 kg/m³ tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 arba lygiavertis), atlošo – analogiško tipo porolonu, iš ≥35-38 kg/m³ tankio ribų grupės. Baldo paviršinė danga (gobelenas) turi būti gamyklinė, aukštų trinties ir dėvėjimosi parametrų, atspari mechaniniams poveikiams, atspari blukimui, lengvai valoma, prižiūrima (žr. pagal gobelenui G-1 nustatytas minimaliai reikalaujamas savybes). Gobelenas visose vietose turi būti aptrauktas lygiai, vienodai, be atsipalaidavimų, be raukšlių, - tokia išvaizda turi išlikti ilgalaikiai. Gobeleno siuviniai turi būti sujungti, susiūti apdailine dvigubai atsiūta siūle (jungimo siūlių pavyzdys derinamas su VILNIUS TECH atstovu). - Atlošo nugarinė dalis - t. p. turi būti su minimalaus (pvz. 10-30 mm) storio porolono paminkštinimu bei dengiama gobelenu - bendru minkštasuolio aptraukalo siuviniu. Sėdimosios dalies apačia – dengiama alsuojančiu (laidžiu orui) techniniu ar pan. audiniu (higieniškai uždengiant vidinę konstrukciją bei minkštųjų kamšalų sluoksnius). Matomos metalinio rėmo-karkaso-kojelių dalys dengiamos rusvai pilkos tamsios spalvos milteliniais-poliesterio dažais (pusiau matinio blizgumo), panašiais į RAL-7039 spalvą (tikslus atspalvis galutinai tikslinamas projekto vykdymo eigoje). Reikalinga įsivertinti keliems baldo M-25 ir M-26 vienetams numatyti kitą, projekto vykdymo eigoje tikslinamą rėmo-karkaso-kojelių dažymo spalvą milteliniais polimeriniais dažais (pagal RAL spalvyną). Baldo kojelės turi būti su tamsiai pilkos ar juodos spalvos plastikiniais, grindų dangos nebraižančiais, negadinančiais padukais. Baldo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, baltas turi nevirsti nuo įprastinių sėdinčio žmogaus pozicijų. - Minkštasuolių gobeleno danga ant porolono (putų poliuretano) formų turi būti tinkamai, vienodai įtempta, aptraukta, be atsipalaidavusių plotų, be dangos susibangavimų, be fragmentinių iškilimų ar įdubimų. Baldų gobeleninių siuvinių jungimo siūlės turi būti dvigubai atsiūtos, tiesios, išdėstytos tolygiai ir vienodais atstumais baldo formos (kampų, kraštų) atžvilgiu. Reikalavimas, kaip baldas turi atrodyti po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo): a) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, b) baldas turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Baldai gaminami su membraninio tekstilinio tinkliuko (ar pan. savybių audinio) įsiuvais apatinėje, nematomoje dalyje, kurie užtikrina sėdimosios dalies oro cirkuliaciją. - Minkštasuoliams nustatomos dvi pilkos gobelenų spalvos – šviesesnė ir tamsesnė, tikslūs ir galutiniai jų atspalviai tikslinami projekto vykdymo eigoje, turi būti galimybė šviesesnei ir tamsesnei pilkoms spalvoms rinktis iš ≥4 pilkų atspalvių. Reikalinga įsivertinti keliems baldo M-25 ir M-26 vienetams numatyti kitą, projekto vykdymo eigoje tikslinamą gobeleno spalvą (iš ≥4 kitų spalvų atspalvių). - Prieš gaminant, visų minkštasuolių tipų gamybiniai-darbo brėžiniai privalo būti suderinti su sutartyje nurodytu VILNIUS TECH atstovu. |
| 8 | M-26 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas gobelenu) Bendri baldo matmenys 700x685xh735 mm. Gobeleno siuviniu aptrauktas 1-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį, atitinkantį M-21 minkštasuolio brėžinį, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede E2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-21, M-20 ir M-25. Vieningus (iš viso: 5 pozicijos) minkštasuolių M-25 ir M-26 reikalavimus žr. pateiktus M-25 minkštasuolio aprašyme. |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų minkštasuolių tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Pristatyti, pagaminti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar be aštrių briaunų.

- Po sutarties sudarymo, pradedant užsakymo vykdymą bei gamybą, tiekėjas privalo atvykti į perkančiosios organizacijos patalpas (kuriose numatomi statyti/montuoti perkami baldai), jas išsimatuoti, patikrinti baldų tilpimą, patikrinti prie baldų besiglaudžiančių patalpų ar konstrukcijų paviršių esamą horizontalumą-vertikalumą (ir vertinti tai rengiant gamybinius-darbo brėžinius) bei parengti visų gaminamų/tiekiamų/montuojamų baldų gamybinius-darbinius brėžinius, juos susiderinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu (t. p., prieš gamybą susiderinti naudojamų medžiagų pavyzdžius (kodus, spalvas, paviršius, savybes ir pan.), gauti raštišką pritarimą jų naudojimui, gauti  raštišką pritarimą tiekėjo parengtiems gamybinių-darbinių brėžinių sprendimams), - tai baldų gamintojui-tiekėjui privalu atliktine ne vėliau nei per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos. Visų perkamų baldų gamybinių-darbinių brėžinių parengimas bei suderinimas su perkančiosios organizacijos (toliau – PO) atstovu per nustatytą terminą yra esminė sutarties sąlyga.

- Už pagaminto baldo konstrukcinius sprendimus (galutinai tikslinamus baldų gamintojo gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu), jų stabilumą bei pastovumą, už gaminiui panaudotas visas detales, jų įdiegimą bei sumontavimą atsako baldų gamintojas. Baldai privalo būti pristatyti, sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Tiekėjo rengiami ir teikiami derinimui gamybiniai-darbo brėžiniai turi būti parengti AutoCad ar kita baldų brėžiniams rengti skirta programa, šiuose brėžiniuose turi būti detaliai (aiškiai) matomos visos baldo sudedamosios dalys, detalės, įranga  (brėžiniai derinimui su perkančiąja organizacija turi būti pateikti pdf, jpg ar pan. formatu). Baldų tiekėjo parengtų gamybinių-darbo brėžinių derinimas su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu, neatleidžia tiekėjo nuo padarytų klaidų ar trūkumų rengiant gamybinius-darbo brėžinius dėl paties baldo ar jo dalių stabilumo (neišlinkimo, nesiūbavimo), tvirtumo, pastovumo konstrukcinio ar technologinio sprendimo. Baldų tiekėjas iš anksto turi įsivertinti kiekvieno baldo konstrukciniam (patikimam, tvirtam bei atitinkančiam kitus funkcinius poreikius) sprendimui užtikrinti reikalingas medžiagas, sąrangos sprendimus bei priemones, kurios nebūtinai yra įvardintos perkančiosios organizacijos skelbiamuose baldų eskiziniuose brėžiniuose ir baldų išpildymo reikalavimų aprašymuose, - tai detalizuojama  tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose (bei iš anksto derinama su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu).

- Visi perkami baldai turi būti patiekti, pagaminti bei sukomplektuoti pagal specifikacijose (baldų eskiziniuose brėžiniuose ir jų aprašymuose, šiose bendrose pastabose) nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (į VILNIUS TECH) patalpas (Vilniaus mieste), turi būti surinkti bei sumontuoti jiems paskirtoje patalpoje, jiems paskirtoje baldų stovėjimo (pastatymo, pakabinimo, tvirtinimo) vietoje (pagal pateikiamus baldų išdėstymo planus, pagal rengiamų gamybinių-darbo brėžinių sprendinius). Baldai perduodami-priimami baigus visų perkamų baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktus. Visi baldai (ir jų komplektuojamos detalės) turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

- Tiekėjo galimybei įsivertinti principinį perkamų baldų, jų grupių išdėstymą patalpose yra pateikiami baldų išdėstymo planuose. Visi ir visų vietų tikslūs baldų (jų grupių, vietų) išdėstymo planai ir situacijos bus pateiktos konkurso nugalėtojui po sutarties įsigaliojimo datos, pateikiant užsakymą. Visų tiekiamų, gaminamų, montuojamų baldų dešininės, kairinės ar veidrodinės pozicijos turi būti įsivertintos konkurso metu bei galutinai nustatomos atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas konkurso nugalėtojui pateiktuose baldų išdėstymo planuose.

- Visų baldų plokščių (skydų) ir paviršių padengimai kitomis medžiagomis (aprašymuose nurodytais aukšto slėgio laminatais (HPL/CPL) ir kt.) turi būti visu plotu priklijuoti (prisiklijavę ir neatšokę nuo klijuojamojo paviršiaus), turi būti lygūs (lygaus galutinio paviršiaus, be matomų įdubimų ir be iškilimų), nesutrūkinėję, nesuraižyti bei neištepti, briaunų kraštai – mikroapvalinti, neaštrūs, nuvalytais klijais.

- Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus) dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu dažomo paviršiaus uždengimu), dažų sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu paviršiumi (be dažų sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų).

- Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas/reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas/įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

- Visi perkami M serijos minkštasuoliai turi atitikti (be išankstinių bandymų) LST  EN 16139 ar lygiaverčio standarto, nemažesnio nei pirmo lygio reikalavimus. Esant poreikiui, ginčui ar abejonei, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikrinti M serijos minkštasuolių atitikimą nurodytoms normoms bei PO keltiems reikalavimams dėl baldų aptraukalų (gobelenų, dirbtinių odų) išvaizdos/formos baldų eksploatacijos eigoje (perduodant baldus patikrinimui į nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą, nepriklausomą baldų bandymo laboratoriją).

- Konkurso specifikacijoje yra nustatytos visų baldų, jų elementų matmenų tolerancijos (paklaidos), - tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose turi būti įvardijami tiksliau parinkti, pritaikyti baldų, jų elementų matmenys. Tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose bendriems baldų matmenims (pvz., bendram baldo aukščiui, pločiui, ilgiui, gyliui ir pan.) gali būti paliktos matmenų tolerancijos (paklaidos), bet sumažintos (mažesnės nei PO skelbtos konkurso specifikacijose).

- Visų baldų kojos ar atramos turi būti saugančios grindų dangas, neturi braižyti grindų.

- Minkštasuoliams naudotinų dirbtinių odų „DO-1“ ir DO-2“ savybių minimalūs reikalavimai (prieš dirbtinių odų parinkimą bei susiderinimą VILNIUS TECH atstovui turi būti pateikti savybių atitiktį įrodantys sertifikatai):

  - Bendras svoris ne mažesnis nei 500 g/m² (pagal DIN EN ISO 2286-2 ar lygiavertį standartą);

  - bendras storis 0,9-1,1 mm (pagal DIN EN ISO 2286-2 ar lygiavertį standartą);

  - atsparumas dilinimui (trinčiai) ne mažiau nei 130'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - ISO 12947-2 ar ISO 5470-2, ar kitą lygiavertį standartą);

  - lankstumas (nesutrūkinėjimas lankstant) kambario temperatūroje ≥90‘000 ciklų (pagal ISO 32100 ar lygiavertį standartą) arba ≥50‘000 ciklų (pagal ISO 53359 ar lygiavertį standartą);

  - atsparumo šviesai klasė (blukimo, atsparumo UV spinduliuotei) ≥5 (pagal ISO 105-B02 ar ISO 105-B06, ar kitą lygiavertį standartą);

  - atsparumas ugniai (užsidegimui nuo cigaretės ir degtuko) – nedegus pagal EN 1021 1 ir 2 dalis arba lygiavertį standartą;

  - kitos charakteristikos: atspari UV spinduliams, nepralaidi vandeniui, sudėtis - be formaldehidų ir kitų draudžiamų, kenksmingų medžiagų, lengvai valoma vandens-muilo tirpalu;

  - dirbtinės odos apdailinis paviršius turi būti neblizgus (matinis), su švelniai reljefine natūralios odos imitacine faktūra.

Visas minimaliai reikalaujamas dirbtinių odų DO-1, DO-2 savybes atitinka Nevotex kolekcijos Amalfi arba Žakona_MAH kolekcijos Master Plus (serijų 207X, 208X, 217X, 218X) bei kitų įvairių gamintojų dirbtinės odos.

- Minkštasuoliams naudotinų gobelenų „G-1“ savybių minimalūs reikalavimai (prieš gobelenų parinkimą bei susiderinimą VILNIUS TECH atstovui turi būti pateikti savybių atitiktį įrodantys sertifikatai):

- Paviršinis tankis (svoris) ne mažesnis nei 380 g/m² (pagal ISO 2286-2 ar lygiavertį standartą);

- atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - EN ISO 12947-2 ar lygiavertį standartą);

- atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 ar lygiavertį standartą;

- atsparumas ugniai – nedegus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 standarto dalis arba lygiavertį standartą;

- atsparumo šviesai klasė ne mažiau nei 5 (pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą);

- kitos charakteristikos: gamintojo deklaruojama garantija gobeleno nusidėvėjimui (deklaruojamoms charakteristikoms) – mažiausiai 5 metų dėvėjimo trukmei.

- VILNIUS TECH turimų, anksčiau gamintų dalies analogiškų baldų (tik minkštasuoliai skiriasi spalvomis) bendri vaizdai, pavyzdžiai:

- Vienas iš galimų (priimtinas, tinkamas bei atitinkantis PO reikalavimus) variantų minkštasuolių grupių apjungimui išoriškai nematomomis jungiamosiomis fiksavimo detalėmis, apjungiančiomis greta stovinčius (besiliečiančius) minkštasuolius į vientisas bei tarpusavyje nejudamas baldų grupes (kiekvienoje dviejų kontaktuojančių baldų bendroje plokštumoje numatant po dvi tokias lengvo ir patogaus sukabinimo/atkabinimo jungtis):