Priedas H1

METIF skaityklos baldų (stalų, spintų, lentynų ir pan.) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST-19 | Aukštas kompiuterinis dvivietis darbo stalas, ST-19, 2000x650xH1100. Stalas 2000x650xh1100 mm (A-S tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 ST9 Stone Grey EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su trimis uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Po stalviršiu montuojami 2 vnt. ( L = 800 mm) plieniniai lankstytos skardos kanalai el. lizdų detalių ir laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Laidų lovys turi būti su dviem laidų įvedimo angomis D-60 mm. Stalo šonuose prie metalinės kojų rėmo konstrukcijos montuojami 2 vnt. plieninių lankstytos skardos laikiklių procesoriui su ventiliacinės angomis. Procesoriaus laikiklis - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio šešios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojamas/ įrengiamas vienas į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokas (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/ lūžiams atsparaus homogeninio juodos/ pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleista į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/ formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, RHJ45) lizdų elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti užsakovo atstovai (elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai). Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu su stalu komplektuojami keturi juodos spalvos D-60 mm plastikiniai lizdai laidams su šepetėliu. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | ST-20A | Dvivietis darbo stalas su bendromis akustinėmis pertvaromis, ST-20A, 1000x1300xH750. Stalas 1000x1300xh750 mm (A-S tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dviem uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Po stalviršiu montuojami 2 vnt. (L=800 mm) plieniniai lankstytos skardos kanalai el. lizdų detalių ir laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Laidų lovys turi būti su dviem laidų įvedimo angomis D-60 mm. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojama/ įrengiama 2 vnt. į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokai (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/ lūžiams atsparaus homogeninio juodos/ pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/ dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/ formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, RHJ45) lizdų elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti užsakovo atstovai (elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai). Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu su stalu komplektuojamos stacionarios akustinės sienelės: 40 mm storio (1 mm sinteponas/ veltinis + 10 mm porolonas + 18 mm MDP + 10 mm porolonas + 1 mm sinteponas/ veltinis). Virš stalviršio iškyla 550 mm. Tvirtinimo elementai stalviršio paviršiuje nematomi. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | ST-20 | Dvivietis darbo stalas, ST-20, 1000x1300xH750. Stalas 1000x1300xh750 mm (A-S tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dviem uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Po stalviršiu montuojami 2 vnt. (L=800 mm) plieniniai lankstytos skardos kanalai el. lizdų detalių ir laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Laidų lovys turi būti su dviem laidų įvedimo angomis D-60 mm. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojama/ įrengiama 2 vnt. į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokai (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/ lūžiams atsparaus homogeninio juodos/ pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/ dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/ formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, RHJ45) lizdų elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti užsakovo atstovai (elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai). Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | ST-23 | 4-vietis darbo stalas, ST-23, 1600x1100xH750. Stalas 1600x1100xh750 mm (A-S tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/ CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/ PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dviem uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo - kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių - padukų, stalo kojų - rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius - darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | ST-32 | Skaityklos priimamojo kampinis darbo stalas, ST-32, 2300x2660xH1100/750. Kampinio stalo matmenys 2300x2660xh1100/750. Stalo stalviršis, anstato stalviršis, konstruktyvo matomos dalys gaminamos iš 25(±2) mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/ presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/ CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Stalo fasadinės pusės – pilnai uždaros, iš 25mm storio MDP. Stalo priekinės pusės cokolis – uždaras, 100 mm aukščio, įgilintas 36 mm . Stalo konstrukcija iš darbuotojų naudojimo pusės – su stalčių spintele ir spintele su durelėmis, skirta įvadinių stalo E-ER laidų lizdų patalpinimui, paskirstymui bei įrenginių Vį-1.2 E-ER pajungimui, jų UPS talpinimui (ši spintelė su šoninėmis alsavimo grotelėmis). Stalo viršutinė dalis (tarp H750 ir 1100) iš darbuotojų naudojimo pusės su laikančiomis pertvaromis. Stalviršis iš apačios tarp postalinių spintelių sutvirtinamas metaline konstrukcija, dažyta poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Konstruktyvą siūlo gamintojas. Po stalviršiu montuojami (ilgis parenkamas pagal stalo konstruktyvą) plieniniai lankstytos skardos kanalai el. lizdų detalių ir laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojami/įrengiami 2 vnt. į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokai (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio juodos/ pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/ dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/ formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, RHJ45) lizdų elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti užsakovo atstovai (elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai). Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu komplektuojami 4 vnt. juodos spalvos, D-60 mm plastikiniai lizdai laidams su šepetėliu. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 6 | SP-30 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-30, 3000x300xH1950. Lentynos matmenys 3000x300xh1950 mm. Lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 280 mm. Spintos korpuso MDP (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Baldas tvirtinamas prie sienos, šalinant jo apvirtimo galimybes. Baldo nugarinėje dalyje numatyti išpjovą ir užtikrinti lengvą priėjimą prie revizinių durelių. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Balde numatyti plastikines atramas. Lentynų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | SP-31 | Pastatoma dvipusė knygų lentyna, SP-31, 3000x600xH1950. Lentynos matmenys 3000x600xh1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojama knygų, leidinių laikymo lentyna. Abi lentynų pusės – vienodos, simetriškos. Lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpuso LMDP (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Balde numatyti plastikines atramas. Lentynų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 8 | SP-32 | Pastatoma dvipusė knygų lentyna, SP-32, 3500x600xH1950. Lentynos matmenys 3500x600xh1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojama knygų, leidinių laikymo lentyna. Abi lentynų pusės – vienodos, simetriškos. Lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpuso LMDP (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Balde numatyti plastikines atramas. Lentynų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 9 | SP-33 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-33, 2600x300xH1950. Lentynos matmenys 2600x300xh1950 mm. Knygų, leidinių laikymo (skaityklos) lentyna – LMDP korpuso su lankstyto, dažyto plieno profiliuotų lakštų (S=1mm) lentynomis (lentynos - analogiško išpildymo kaip ir stelažo STLŽ-30 lentynos). Lentyna vertikaliai skaidoma į 3 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpuso LMDP (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Balde numatyti plastikines atramas, kurios pakeltų baldą nuo grindų. Lentynų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Jeigu spinta SP-33 statoma kartu su SP-34 spintų bloku - tai joms numatomas bendras 680 mm pločio šonas. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 10 | SP-34 | Pastatoma kanceliarinė bei rūbų laikymo spinta, SP-34, 2600x380xH1950. Spintos matmenys 2600x380xH1950 mm. Spintų komplektą sudaro 2 vnt. kanceliarinių spintų ir 1 vnt. drabužių spinta. Spintos korpuso LMDP ir vidinių lentynų (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos fasadai – 18 mm storio, nugarėlė – ne mažiau 4 mm HDF. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Drabužių spintos vidinėje durelių pusėje numatyti skaidrų veidrodį 1000x300 mm. Spintų konstrukcija turi būti stabili, būtina įsivertinti galimybę ir poreikį šias spintas sutvirtinti tarpusavyje. Spintose numatyti plastikines atramas. Lentynų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Jeigu spinta SP-33 statoma kartu su SP-34 spintų bloku - tai joms numatomas bendras 680 mm pločio šonas. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 11 | STLŽ-30 | Mobilūs metaliniai stelažai, STLŽ-30, 2600x620xH1950. Vieno stelažo matmenys 2600x620xH1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojamas knygų, leidinių laikymo (skaityklos) mobilus (ypač lengvai ir tyliai stumdomas, slankiojamas sukamos šoninės trisvirtės rankenos ir vidinio tylaus mechanizmo - ilgaamžiškos grandininės pavaros pagalba) lankstyto plieno ir LMDP korpuso stelažas, stumdomas grindų dangoje įrengtais išilginiais, mažai iškiliais pilnaviduriškais nerūdijančio metalo (tinka cinkuoto plieno) bėgeliais. Išorinis (išorinio perimetro) stelažo korpusas (korpuso apdaila) – iš 25 mm storio LMDP (analogiškos išvaizdos kaip ir gretimų spintų SP-30, 31, 32), - vidinis karkasas ir lentynos – lankstyto dažyto plieno profiliuotų lakštų (s=1,0 mm), guoliniai riedėjimo, slankiojimo ratukai – metaliniai, paslėpti cokolinėje stelažo dalyje, nematomi. Stelažas montuojamas grupėje, kartu su analogiškais kitais STLŽ-30 stelažais, kraštiniai grupės stelažai – su stumdymo, slankiojimo amplitudės ribotuvais. Abi stelažo pusės – vienodos, simetriškos. Abiejų pusių viso stelažo lentynos – atviros, kiekviena stelažo pusė vertikaliai skaidoma į 3 vienodo pločio (apytiksliai po 82 cm pločio) skyrius, horizontaliai – į 6 vienodo aukščio (apytiksliai po 34 cm aukščio) skyrius, apytikslis kiekvienos pusės visų lentynų gylis – 30 cm (stelažo nugarėlė – dvipusio stelažo viduryje, centre). Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Visos stelažo karkaso, lentynų metalinės detalės dažomos polimeriniais-milteliniais dažais (spalva – tikslinama pagal visą RAL spalvyną). Šoninė (montuojama priėjimo pusėje) stelažo trisvirtė sukamoji rankena – metalinė, dengta lietos, aptakios (be aštrių ar stačių vidinių, išorinių kampų, kraštų) ir dailios formos plastiku, montuojama prie šoninio (galinio) stelažo LMDP korpuso, apie 1,0 m aukštyje virš grindų, rankena – su įmontuotu stabdymo mechanizmu, galinčiu blokuoti stelažo slankiojimą, judėjimą. Stelažas – su specialiais stabilumo fiksatoriais, saugančiais stelažą nuo apvirtimo. |
| 12 | Vį-1.4 | Nemetalinė praėjimo užtvara, Vį-1.4 Praėjimo užtvaros matmenys: ilgis1000, plotis 300, aukštis 725 mm. Užtvara gaminama iš drėgmei atsparaus MDF skritulių ir žiedų. Poliuretaniniais klijais suklijuojamas kūgio šablonas, nutekinamas į D300/150 ir H725 mm nukirsto kūgio formą. Paviršius gruntuojamas ir nudažomas padidinto atsparumo dažais (spalva, blizgumas ir tekstūra turi sutapti su kitiems baldams naudojama laminato spalva, blizgumu ir tekstūra.) Kūginės formos apatinėje dalyje tvirtinamos plastikinės h20 mm kojelės. Į kūgį ir į aliuminio vitrinos statramstį įsukami 4 (min. 2) vnt. kabliukų (kabliukai matinio nerūdijančio pieno apdailos, forma – moderni, derinama su užsakovu) ir su jais tvirtinama/pakabinama tekstilinės 80 mm pločio juostos siuvinys (gobelenas, jo išvaizda ir savybės – analogiški kaip stalų ST-20A akustinių sienučių gobelenui). Juostos siuvinys – dvigubas (apdailinė gobeleno pusė - iš dviejų pusių). |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Visų baldų (įskaitant AST-K serijos baldus) „Bendruosius ir specifinius visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymus, reikalavimus, aprašymus“ žr. priede A1, po baldų specifikacijos lentele.