ZARASŲ MIESTO „ĄŽUOLO‘‘ GIMNAZIJOS RŪBINĖS IR PERSIRENGIMO PATALPŲ TVARKYMO DARBAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

- Pagrindinis tikslas – gerinti ir užtikrinti tinkamą  patalpų eksploatavimą.

- Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai ir kiekiai.

- Darbų vieta – Zarasai, Savanorių g. 1 .

- Atliekami darbai:

  - Ardymo, demontavimo darbai. (Durų, vamzdynų, grindų dangos, palangių, sienų dangos, rozečių, jungiklių, san.  prietaisų ). Patalpos 1-71,1-73,1-78, 1-79, 1-82, 1-83, 1-84 - 198m2

  - Įrengti naujus potinkinius plastikinius vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, elektros instaliacijos linijas;

  - Sienos paruošiamos ir aptaisomos plytelėmis, lubos akustinės pakabinamos‚“Armstrong“ arba lygiaverčio tipo, WC patalpose padidinto atsparumo drėgmei;

  - Grindų danga akmens masės plytelės.

  - Sanitarinių prietaisų (kriauklės, unitazai, maišytuvai) pastatymas. Prietaisų tipas derinamas su užsakovu.

  - Duris medinės skydinės su MDP masyvo užpildu;

  - Rozečių, jungiklių, šviestuvų, ventiliatorių įrengimas. Prietaisų tipas derinamas su užsakovu.

  - Patalpoje 1-71 įrengiamos metalinės rūbų spintelės 500 vnt;

  - Spintelės pagamintos iš 0,6 - 0,8 mm skardos. Viena lentyna  ir skersinis pakaboms, rakinama (komplekte 2 raktai). Spintelės surenkamos vietoje. Ventiliacinės angos spintelių nugarinėje priekinėje dalyje viršuje ir apačioje. Spintelių aukštis 1800 mm (+-50 mm), gylis 500 mm (+-50 mm), spintelių plotis 300 mm (+-50 mm). Vienoje spintelėje 2 vienodo aukščio durelės į aukštį. Durelių viršuje laikikliai numeracijos kortelėms.

4.10.Tarp patalpų 1-71 – 1-72 mūrijama ugniasienė (12cm storio)  silikatinių blokų apdailinis mūras;

4.11. Patalpų sutvarkymas ir išvalymas.

- Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:

  - Visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį ,turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti jaukų ir malonų patalpų eksploatavimą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.