BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

Padalinio pavadinimas: Statybos fakulteto Statybinių konstrukcijų ir geotechnikos laboratorija

Perkamos prekės: Eksperimentinių tyrimų ilgalaike apkrova stendas (3 vnt).

- Įranga skirta lenkiamų gelžbetoninių elementų, veikiamų ilgalaike apkrova, tyrimams.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m., „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus pateiktus žemiau.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti įrangos gamyklinių brėžinių parengimas remiantis techninėje specifikacijoje nurodyta schema bei reikalavimais (3 priedas), pristatymas, montavimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Po sutarties įsigaliojimo per 14 kalendorinių dienų, tiekėjas privalo patikslinti įrangos elementų ir mazgų geometrinius parametrus atsižvelgiant į įrangos naudojimo bandymams atlikti metu veikiančius mechaninius poveikius bei parengti įrangos galutinius gamyklinius brėžinius. Parengti brėžiniai turi būti susiderinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu bei gautas raštiškas pritarimas tiekėjo parengtiems gamyklinių brėžinių sprendimams. Gamykliniai brėžiniai turi būti detalizuoti iki mazgų detalizavimo lygmens bei apimti planą, pjūvius, šoninius vaizdus bei mazgų detalizavimą. Kiekvienas mazgas turi būti sukomponuotas taip, kad būtų aiški visų jame esančių elementų tarpusavio padėtis, sujungimo/suvirinimo būdai, nurodyti varžtai bei nurodyti visi pagrindiniai matmenys. Brėžiniai tiekėjui turi būti pateikiami elektroninėje  formoje pdf ir dwg formatais.

- Įrangos pristatymo ir sumontavimo Tiekėjo lėšomis, transportu ir jėgomis vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Už įrangos transportavimo ir montavimo darbų saugą atsako tiekėjas.

- Už sumontuotos įrangos funkcionalumą nurodytoje patalpoje atsako tiekėjas.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su įranga turi būti pateikta projektinė dokumentacija bei pateikiami dokumentai, patvirtinantys įrangos atitikimą reikalaujamoms techninėms specifikacijoms, anglų arba lietuvių kalba, patvirtinti įrangos gamintojo arba tam įgalioto įrangos tiekėjo.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui arba sumuojant su terminu nurodytu tiekėjo pasiūlyme nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Keliami bendri reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Sąlyga | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Garantija | - Įrangai turi būti taikoma garantija, kurios trukmė ne trumpesnė nei 24 mėnesiai. |
| 2. | Pagrindiniai reikalavimai stendams | - Stendai turi būti pritaikyti ilgalaikiams lenkiamų gelžbetoninių elementų bandymams. - Stendų skaičius patalpoje – 3 vnt. (žr. schemose žemiau). - Mažiausias vienu metu bandomų lenkiamų gelžbetoninių elementų skaičius viename stende – 2 (žr. schemą žemiau). - Mažiausias stendų skaičius patalpoje – 3 (žr. schemose žemiau). - Stendai turi būti suprojektuoti remiantis žemiau nurodytomis schemomis. Stendai turi būti atsparūs šioje lentelėje nurodytų apkrovų poveikiams. - Turi būti sudarytos sąlygos vienu metu bandyti toliau nurodytų matmenų lenkiamus gelžbetoninius elementus: - bandinių ilgių diapazonas: 1700–2800 mm; - bandinių aukščių diapazonas: 100–300 mm; - bandinių pločių diapazonas: 100–250 mm. - Bandymo metu bandinius veikiančios ilgalaikės apkrovos turi atitikti šiuos nurodytus 2 koncentruotų apkrovų lenkimui keliamus matmenų reikalavimus: - bandinių atstumo tarp atramų diapazonas: 1500–2500 mm - Grynojo lenkimo zonos diapazonas: 500–900 mm. - Maksimalios lenkiamiems gelžbetoniniams elementams perduodamos ilgalaikės apkrovos įvertinus apkrovos perdavimo mechanizmų (svertų) svorį diapazonas: 700–750 kN. Užsakovo ir gamintojo susitarimu ši apkrova gali būti tikslinama. - Turi būti užtikrintas patogus stendo naudojimas bei pasiūlyti bandinių įkėlimo į ilgalaikius bandymų stendus sprendiniai. - Stendų matmenys turi atitikti brėžiniuose (žr. schemose žemiau) nurodytą išdėstymo patalpoje schemą. - Turi būti pasiūlyti apkrovos perdavimo krepšiai (žr. schemose žemiau), skirti specialiems svareliams, kurių bendra masė ne mažesnė kaip 1,4 t, išdėstyti ir atlaikyti. Krepšių gabaritai turi atitikti schemose nurodytus gabaritus. - Kiekvienam stendui, išilgai kiekvieno bandinio bei iš abejų pusių, turi būti pasiūlyti gelžbetoninių bandinių įlinkiams (vidurio, ketvirčių bei atramų) matuoti pritaikyti staliukai, atskirti nuo bendros stendo konstrukcijos. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos prie staliukų pritvirtinti magnetinius stovus. - Lenkiamų gelžbetoninių elementų apkrovimo metu stendo deformacijos ir poslinkiai negali turėti įtakos saugiai įrenginio eksploatacijai, funkcionalumui, negrįžtamiems stendo formos pokyčiams bei reikšmingiems svertais perduodamos bandinius veikiančios apkrovos pokyčiams. |
| 3. | Reikalavimai stendo gamybai | Plienas ne žemesnės kaip S355J2 klasės arba lygiavertis. Paviršiaus paruošimo klasė turi būti P2. Aštrių kampų apvalinimas ne didesnis kaip R=2 mm. Gamyba turi remtis EN ISO 1090 EXC2 arba lygiaverčiu dokumentu. Gamybos tolerancija turi remtis EN ISO 13920 B/F arba lygiaverčiu dokumentu. Paviršiaus paruošimas ir dažymas remiantis ISO 12944-2 C3M arba lygiaverčiu dokumentu. Sa 2,5 smėliavimas turi būti atliekamas prieš metalo supjovimą. Pagrindinės konstrukcijos suvirinimo siūlės turi būti kampinės. Dažų atsparumo klasė – C3M. Dangos spalva pagal RAL klasifikaciją derinama su pirkėju (pilki / mėlyni atspalviai). Gamyklinius brėžinius paruošia tiekėjas. |
| 4. | Papildomi reikalavimai | Tiekėjas turi pateikti (patiekiama skaitmeninė dokumento kopija): Sertifikatą, kuris patvirtintų, jog įmonėje įdiegta vadybos sistema atitinka standartų ISO 90001:2015 ir ISO 45001:2018 nustatytus reikalavimus: antžeminių ir jūrinių plieninių konstrukcijų bei įrenginių projektavimas, gamyba, montavimas; Šiuos sertifikatus ISO 90001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Sertifikatą, kuris patvirtintų, jog įmonėje įdiegti plieninių konstrukcijų suvirinimo procesai atitinka standarto LST EN ISO 3834-2:2021 nustatytus kokybės reikalavimus: įvairių metalo konstrukcijų, gaminių ir komponentų gamyba; Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, kuris patvirtintų, jog įmonėje gaminamų konstrukcijų darbų kokybė atitinka klasės EXC4 reikalavimus pagal EN ISO 1090-2:2018 ir atliekami suvirinimo procesai: 111, 121, 131, 135, 136, 138, 141 pagal EN ISO 4063:2010. Tiekėjas įsipareigoja pilnai sumontuoti stendus ir kitą su stendais susijusią įrangą. |